ЮКСУ.431295.019Д4.1-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 2

Ядро микропроцессора

64-разрядный микропроцессор

ЮКСУ.431295.019Д4.1

| Литера |  |
| --- | --- |

| Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подпись и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Настоящий документ является 2-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.1 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Конвейер процессора	10

1.1 Стадии конвейера	10

1.2 Слот задержки команды ветвления	11

1.3 Слот задержки команды загрузки регистра (LOAD)	11

1.4 Конфликты в конвейере (Hazards)	12

1.4.1 Задержки выполнения инструкций	12

1.4.2 Архитектурные ограничения	13

2 Суперскалярность, потоки выполнения команд	14

3 Регистры процессора	16

3.1 Регистры общего назначения	16

3.2 Специальные регистры ALU	17

3.3 Список регистров управляющего сопроцессора	17

3.4 Регистры сопроцессора вещественной арифметики (CP1)	19

4 Система команд	20

4.1 Алфавитный список инструкций	20

4.1.1 Арифметические команды	20

4.1.2 Команды ветвления	21

4.1.3 Команды вероятного ветвления (Likely)	22

4.1.4 Управляющие команды	22

4.1.5 Команды загрузки/сохранения и управления памятью	22

4.1.6 Логические команды	23

4.1.7 Команды вставки/извлечения полей	24

4.1.8 Команды перемещения	24

4.1.9 Команды сдвига	24

4.1.10 Команды вызова системного исключения	25

4.1.11 Арифметические команды вещественной арифметики	26

4.1.12 Команды сравнения и ветвления вещественной арифметики	26

4.1.13 Команды преобразования чисел вещественной арифметики	27

4.1.14 Команды загрузки/сохранения вещественной арифметики	28

4.1.15 Команды перемещения вещественной арифметики	28

4.1.16 Привилегированные команды	29

4.1.17 Команды EJTAG интерфейса	30

4.2 Список неподдерживаемых инструкций	31

4.3 Особенности декодирования команд	31

5 Режимы работы процессора	32

5.1 Режимы привилегий	32

5.1.1 Режим Debug Mode	32

5.1.2 Режим Kernel	32

5.1.3 Режим Supervisor	32

5.1.4 Режим User	32

5.2 Режимы разрядности	33

6 Блок управления памятью	34

6.1 Буфер трансляции адресов TLB	36

6.1.1 Промахи и попадания	36

6.1.2 Формат строки TLB	37

6.2 Сегменты адресного пространства	39

6.2.1 Сегмент USEG/SUSEG/KUSEG	39

6.2.2 Сегмент XUSEG/XSUSEG/XKUSEG	39

6.2.3 Сегмент XSSEG/XKSSEG	39

6.2.4 Сегмент XKPHYS	39

6.2.5 Сегмент XKSEG	39

6.2.6 Сегмент KSEG0/CKSEG0	39

6.2.7 Сегмент KSEG1/CKSEG1	39

6.2.8 Сегмент SSEG/CSSEG/KSSEG/CKSSEG	39

6.2.9 Сегмент KSEG3/CKSEG3	39

7 Регистры управляющего сопроцессора (CP0)	40

7.1 Index (регистр 0 CP0, select 0)	40

7.2 Random (регистр 1 CP0, select 0)	40

7.3 EntryLo0 и EntryLo1 (регистры 2 and 3 CP0, select 0)	41

7.4 Context (регистр 4 CP0, select 0)	41

7.5 PageMask (регистр 5 CP0, select 0)	42

7.6 Wired (регистр 6 CP0, select 0)	42

7.7 BadVAddr (регистр 8 CP0, select 0)	43

7.8 Count (регистр 9 CP0, select 0)	43

7.9 EntryHi (регистр 10 CP0, select 0)	43

7.10 Compare (регистр 11 CP0, select 0)	44

7.11 Status (регистр 12 CP0, select 0)	45

7.12 Cause (регистр 13 CP0, select 0)	47

7.13 Exception Program Counter (регистр 14 CP0, select 0)	50

7.14 Processor Identification (регистр 15 CP0, select 0)	50

7.15 Configuration (регистр 16 CP0)	51

7.15.1 Регистр Configuration0 (select 0)	51

7.15.2 Регистр Configuration1 (select 1)	52

7.15.3 Регистр Configuration2 (select 2)	53

7.15.4 Регистр Configuration3 (select 3)	54

7.16 Load Linked Address (регистр 17 CP0, select 0)	54

7.17 WatchLo0,1 (регистр 18 CP0, select 0, 1)	55

7.18 WatchHi0,1 (регистр 19 CP0, select 0, 1)	55

7.19 Xcontext (регистр 20 CP0, select 0)	56

7.20 ChipMemCtrl (регистр 22 CP0, select 0)	57

7.21 Debug (регистр 23 CP0, select 0)	58

7.22 DEPC (регистр 24 CP0, select 0)	58

7.23 Performance Counter (регистр 25 CP0)	59

7.23.1 Регистр Performance Counter Control0,1 (select 0,2)	59

7.23.2 Performance Counter0,1 (select 1,3)	61

7.24 Error Checking and Correction, ECC (регистр 26 CP0, select 0)	61

7.25 Cache Error (регистр 27 CP0, select 0)	63

7.26 TagLo (регистр 28 CP0, select 0)	64

7.27 TagHi (регистр 29 CP0, select 0)	65

7.28 Описание полей регистра TagHi	65

7.29 DataHi (регистр 29 CP0, select 1)	66

7.30 Error Exception Program Counter (регистр 30 CP0, select 0)	66

7.31 DESAVE (регистр 31 CP0, select 0)	66

8 Исключительные ситуации и прерывания	67

8.1 Распределение по стадиям конвейера	67

8.2 Условия вызова исключений Coprocessor Unusable и Reserved Instruction	68

9 Кэш-память процессора	69

9.1 Кэш-память данных первого уровня	69

9.1.1 Структура кэш-памяти данных	69

9.1.2 Работа кэша данных первого уровня	69

9.1.3 Политика кэширования данных	70

9.2 Кэш-память инструкций первого уровня	71

9.3 Кэш-память второго уровня	71

9.3.1.1 Структура кэш-памяти второго уровня	71

9.3.2 Работа кэш-памяти второго уровня	72

9.4 Механизм выбора секций кэша	72

9.4.1 Механизм выбора секций для 4-секционных кэшей	72

9.4.2 Механизм выбора секций 8-секционных кэшей	73

9.4.3 Особенности операций Index Load Tag и Index Store Tag	75

9.5 Команда CACHE	75

9.5.1 Описание команды CACHE	75

9.5.2 Особые ситуации, возникающие при выполнении команды CACHE	77

10 Сопроцессор вещественной арифметики (CP1)	79

10.1 Регистры блока вещественной арифметики	79

10.1.1 Регистр идентификации FPU (FPU Register 0; FIR)	79

10.1.2 Регистр конфигурации FPU (FPU регистр 24, FCONFIG)	79

10.1.3 Регистр состояния FPU (FPU регистр 31, FCSR)	80

10.1.4 Регистр кодов условий FPU (FPU регистр 25, FCCR)	81

10.1.5 Регистр исключений FPU (FPU регистр 26, FEXR)	81

10.1.6 Регистр разрешений FPU (FPU регистр 28, FENR)	81

10.2 Исключения блока вещественной арифметики	82

10.2.1 Исключение Z	82

10.2.2 Исключение I	82

10.2.3 Исключение O	82

10.2.4 Исключение U	83

10.2.5 Исключение V	83

10.2.6 Исключение E	83

Перечень таблиц

Таблица 1.1  Стадии конвейера	10

Таблица 1.2 – Задержки при выполнении зависимых инструкций	13

Таблица 2.1 – Распределение инструкций по потокам	14

Таблица 3.1 – Регистры общего назначения	16

Таблица 3.2 – Регистры управляющего сопроцессора	17

Таблица 3.3  Карта регистров управляющего сопроцессора	18

Таблица 4.1 – Арифметические команды	20

Таблица 4.2 – Команды ветвления	21

Таблица 4.3 – Команды вероятного ветвления Likely	22

Таблица 4.4 – Управляющие команды	22

Таблица 4.5 – Команды загрузки/сохранения и управления памятью	22

Таблица 4.6 – Логические команды	23

Таблица 4.7 – Команды вставки/извлечения	24

Таблица 4.8 – Команды перемещения	24

Таблица 4.9 – Команды сдвига	24

Таблица 4.10 – Команды вызова системного исключения	25

Таблица 4.11 – Арифметические команды вещественной арифметики	26

Таблица 4.12 – Команды сравнения и ветвления вещественной арифметики	26

Таблица 4.13 – Команды преобразования чисел вещественной арифметики	27

Таблица 4.14 – Команды загрузки/сохранения вещественной арифметики	28

Таблица 4.15 – Команды перемещения вещественной арифметики	28

Таблица 4.24 – Привелигированные команды	29

Таблица 4.25 – Команды EJTAG интерфейса	30

Таблица 4.26 – Инструкции, неподдерживаемые процессором	31

Таблица 6.1 - Доступ к адресным сегментам, как к функциям режима работы процессора (виртуальный адрес)	35

Таблица 6.2 – Формат строки TLB	38

Таблица 7.1 - Описание полей регистра Index	40

Таблица 7.2 - Описание полей регистра Random	40

Таблица 7.3 - Описание полей регистров EntryLo0 и EntryLo1	41

Таблица 7.4 - Описание полей регистра Context	42

Таблица 7.5 - Описание полей регистра полей регистра PageMask	42

Таблица 7.6 – Значения поля Mask регистра PageMask	42

Таблица 7.7 - Описание полей регистра Wired	43

Таблица 7.8 - Описание полей регистра BadVAddr	43

Таблица 7.9 - Описание полей регистра Count	43

Таблица 7.10 - Описание полей регистра EntryHi	44

Таблица 7.11 - Описание полей регистра Compare	44

Таблица 7.12 - Описание полей регистра Status	45

Таблица 7.13 - Описание полей регистра Cause	48

Таблица 7.14 – Таблица кодов исключений	49

Таблица 7.15 - Описание полей Exception Program Counter	50

Таблица 7.16 - Описание полей регистра Processor Identification	50

Таблица 7.17 - Описание полей регистра Configuration0	51

Таблица 7.18 - Описание полей регистра Configuration1	53

Таблица 7.19 - Описание полей регистра Configuration2	53

Таблица 7.20 - Описание полей регистра Configuration3	54

Таблица 7.21 - Описание полей регистра Load Linked Address	54

Таблица 7.22 - Описание полей регистра WatchLo0,1	55

Таблица 7.23 - Описание полей регистра WatchHi0,1	55

Таблица 7.24 - Описание полей регистра Xcontext	56

Таблица 7.25 - Описание полей регистра ChipMemCtrl	57

Таблица 7.26 - Описание полей регистра Debug	58

Таблица 7.27 - Описание полей регистра DEPC	59

Таблица 7.28 - Описание полей регистра Performance Counter Control0,1	59

Таблица 7.29 – Коды событий для поля Event регистров Performance Counter Contro0, l	60

Таблица 7.30 - Описание полей регистра Performance Counter0,1	61

Таблица 7.31 - Описание полей регистра ECC	61

Таблица 7.32 - Описание полей регистра CacheErr	63

Таблица 7.33 - Описание полей регистра TagLo	65

Таблица 7.34 - Описание полей регистра TagHi	65

Таблица 7.35 - Описание полей регистра DataHi	66

Таблица 7.36 - Описание полей регистра Error Exception Program Counter	66

Таблица 7.37 - Описание полей регистра DESAVE	66

Таблица 8.1 – Исключительные ситуации по стадиям конвейера	67

Таблица 8.2 – Приоритеты исключительных ситуаций	67

Таблица 9.1 – Коды политики кэширования	70

Таблица 9.2 – Коды политики кэширования	72

Таблица 9.3 – Определение типа кэш-памяти	76

Таблица 9.4 – Биты поля op	76

Таблица 10.1 – Поля идентификационного регистра FIR	79

Таблица 10.2 – Поля регистра конфигурации FCONFIG	80

Таблица 10.3 – Поля управляющего регистра FCSR	80

Таблица 10.4 – Результат операции при запрещенном исключении Overflow	82

Перечень иллюстраций

Рисунок 1.1 – Стадии конвейера	11

Рисунок 1.2 – Распределение команд по потокам при анализе слота задержки команды LOAD	12

Рисунок 2.1 – Распределение инструкций по потокам	15

Рисунок 8.1 – Алгоритм принятия решения об исключении	68

Рисунок 9.1 – Структура кэш-памяти данных первого уровня	69

Рисунок 9.2 – Обращение к кэш-памяти данных первого уровня	70

Рисунок 9.3 – Структура кэш-памяти инструкций первого уровня	71

Рисунок 9.4 - Начальное значение кода way selection	74

Рисунок 9.5 - Обновление кода way selection при попадании в строку	74

Рисунок 9.6 - Обновление кода way selection при инвалидизации строки	75

Рисунок 9.7 - Кэш-память данных первого уровня	76

Рисунок 9.8 - Кэш-память инструкций первого уровня	76

Рисунок 9.9 - Кэш-памяти второго уровня	76

# Конвейер процессора

## Стадии конвейера

В процессоре реализован 7-ми уровневый конвейер, стадии которого показаны 
на рисунке Рисунок 1.1 (обозначения приведены в таблице Таблица 1.1)

Команды делятся на два потока (подробнее о потоках в разделе 2.2 «Суперскалярность, потоки выполнения команд»), имеющих общую начальную часть выборки и предварительного декодирования инструкций.

Таблица 1.1  Стадии конвейера

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| Общая стадия конвейера |  |
| ITLBМ | обращение к ассоциативной части microTLB команд |
| ITLBR | чтение из ответной части microTLB команд |
| ITC | проверка тэга команд |
| IB write | запись линейки команд в буфер команд |
| IPD | предварительное декодирование команды, выбор потока выполнения |
| ID | декодирование команды |
| Конвейер ALU1 |  |
| RFA | чтение из регистрового файла |
| EXE | выполнение инструкции |
| DO | установление выходного значения результата и обходных путей (bypass) |
| RFW | запись в регистровый файл |
| Конвейер ALU2 |  |
| RFA | чтение из регистрового файла |
| EXE | выполнение инструкции |
| DO | установление выходного значения результата и обходных путей (bypass) |
| DVAC | вычисление виртуального адреса данных |
| DTLBМ | обращение к ассоциативной части microTLB данных |
| DTLBR | чтение из ответной части microTLB данных |
| JTLB | обращение к общему буферу трансляции виртуальных адресов TLB |
| DTR | чтение данных и тега |
| DTC | проверка тэга данных |
| DCLA | выравнивание данных перед передачей в регистр |
| RFW | запись в регистровый файл |
| Конвейер FPU |  |
| RFA | чтение из регистрового файла |
| EXE1 | выполнение инструкции |
| … |  |
| EXEn |  |
| RFW | запись в регистровый файл |

Рисунок 1.1 – Стадии конвейера

## Слот задержки команды ветвления

В архитектуре процессора определено понятие слот задержки перехода. Это инструкция, следующая после команды ветвления, выполнение которой гарантировано аппаратно. Наличие слота задержки связано с тем, что от момента выставления инструкции ветвления (по фронту сигнала CLK на стадии 4) до прихода сигнала подтверждения перехода (на стадии 5) проходит один такт. За это время буфер команд успевает декодировать одну или две) следующих инструкции и выставить их на выполнение. При отсутствии слота задержки потребовалось остановка работы на один такт, что снижало бы производительность процессора.

При этом команда ветвления не зависит от команды, находящейся в её слоте задержки. Это следует из  того, что сама команда ветвления проходит по конвейеру раньше (или одновременно) и выполняется не позже команды из слота задержки (условия одновременного выполнения  команд см. в разделе 1.2 «Суперскалярность, потоки выполнения команд»).

## Слот задержки команды загрузки регистра (LOAD)

У команды LOAD есть понятие слота задержки загрузки: результат выполнения команды LOAD не доступен следующей команде. Это происходит из-за того, что выполнение команды LOAD происходит в две стадии:

- вычисляется физический адрес данных, загружаемых в регистр;

- осуществляется поиск данных в кэше или чтение данных из памяти.

Слот задержки обрабатывается аппаратно, но его необходимо учитывать для достижения максимальной производительности. Если за командой загрузки следует команда, использующая ее результат, то между ними будет аппаратно вставлена команда NOP, что приведет к снижению производительности.

При этом также следует учитывать режим суперскалярности. А именно, при выполнении двух команд за такт может сложиться ситуация, когда зависимая от команды LOAD инструкция, хотя и идет 2-й или 3-й по счету от нее, может быть выдана на выполнение в следующем такте за командой LOAD. Из-за зависимости по данным между командами будет аппаратно вставлена команда NOP, что так же приведет к простою конвейера. Указанная ситуация показана на рисунке Рисунок 1.2. В приведенном фрагменте программы команда DSLL зависит от команды LD (по регистру $a0), из-за чего ее невозможно выполнить в такте ti+2 параллельно с командой MTC0. В результате возникает простой F-конвейера на один такт. Следует отметить, что выполнение той же последовательности команд при отключенном режиме суперскалярности не вызовет остановок в  конвейере.

Рисунок 1.2 – Распределение команд по потокам при анализе слота задержки команды LOAD

(показана только стадия 3 конвейера)

## Конфликты в конвейере (Hazards)

### Задержки выполнения инструкций

При написании программ программист обязан учитывать задержки выполнения команд, связанные с конвейерным способом обработки инструкций. Задержки при выполнении зависимых инструкций приведены в таблице Таблица 1.2.

В частности, запись в регистры управляющего сопроцессора происходит с задержкой в несколько процессорных тактов, во время которых следующие выдаваемые на выполнение инструкции будут использовать старое значение регистров управляющего сопроцессора. Чтобы избежать подобных ошибок, после команд, меняющих регистры сопроцессора, необходимо оставлять такты для обновления значений в них.

Таблица 1.2 – Задержки при выполнении зависимых инструкций

| Инструкция, инициировавшая событие | Изменяемый объект | Зависимая инструкция (событие) | Необходимая задержка (в тактах) |
| --- | --- | --- | --- |
| MTC0 / DMTC0 | PageMask, EntryHi, EntryLo0, EntryLo1, Random, Index | TLBWR / TLBWI | 2 |
|  | Index | TLBR | 2 |
|  | PageMask, EntryHi | TLBP | 2 |
|  | EPC, ErrorEPC, Status | ERET | 2 |
|  | TagLo, TagHi, ErrCtl | Cache | 2 |
|  | PageMask, EntryHi | use of the TLB | 2 |
|  | Status, Config[K0] | Load / Store | 2 |
|  |  | Instruction fetch | 5 |
|  | Status | Instruction issue | 3 |
| Cache | TagLo, TagHi, ErrCtl | MFC0/DMFC0 | 2 |
| TLBWR / TLBWI | TLB entry | TLBR, TLBP | 2 |
|  |  | use of the TLB | 2 |

### Архитектурные ограничения

Кроме приведенных в разделе 1.4.1 ситуаций, необходимо придерживаться следующих правил:

а) Инструкции перехода (branch или jump) или инструкция ERET не могут размещаться в слоте задержки других инструкций перехода. Такая последовательность инструкций запрещена в архитектуре КОМДИВ.

б) Любые инструкции, которые изменяют контрольные регистры (MTC0, DMTC0, CTC0, CTC1 и другие), не следует помещать в слот задержки инструкций ветвления (branch или jump), поскольку эффект от модификации регистров может наступить после того, как инструкции по адресу перехода будут получены и выданы на выполнение. Эта ситуация может приводить к трудно обнаружимым ошибкам, особенно если программа ожидает, что изменение режима происходит до  начала выборки инструкций. Необходимо помнить, что один и тот же программный код может выполняться по-разному в зависимости от различных внешних условий. Например, находящиеся в кэш-памяти инструкции по адресу предсказанного перехода могут быть выбраны и выданы на выполнение раньше, чем успеет обновиться режим работы. С другой стороны, при промахе в кэш режим будет установлен до выборки инструкций и ошибка не проявится.

в) Модификация записей TLB должна происходить в неотображаемой области.

г) Зависимости между инструкциями (D)MTC0 и (D)MFC0 обрабатываются аппаратно.

# Суперскалярность, потоки выполнения команд

Буфер команд выдает инструкции в 4 независимых параллельных исполнительных конвейера:

- F – функциональный конвейер целочисленной арифметики (ALU1). В нем выполняются инструкции целочисленной арифметики, инструкциями ветвления и инструкциями записи/чтения внутренних регистров HI, LO.

- M –  функциональный конвейер обращения к памяти (ALU2). В нем выполняются инструкции обращения к памяти (инструкции Load/Store), инструкции перемещения данных (Move), в том числе и в сопроцессоры, а так же основные  инструкции целочисленной арифметики.

- FP – функциональный конвейер блоков вещественной и комплексной арифметики (FPU и CP2). В нем выполняются арифметические инструкции и инструкции ветвления FPU (вещественного сопроцессора CP1) и комплексного сопроцессора CP2.

В таблице Таблица 2.3 подробно показаны типы инструкций, выполняемых каждым потоком. При этом приняты следующие обозначения:

      - инструкции ветвления – все инструкции как условного, так и безусловного ветвления (Branch, Jump и Trap, в т.ч. относящиеся к соответствующему сопроцессору);

      - умножение/деление – все инструкции целочисленного умножения (в т.ч. умножение с накоплением/вычитанием) и деления;

      - Load/Store – все команды загрузки/сохранения регистров, в т.ч. и в формате плавающей запятой;

      - команды перемещения – все условные и безусловные инструкции пересылки данных, в том числе и в сопроцессоры, кроме команд MTHI, MTLO, MFHI, MFLO;

      - пересылка Hi/Lo - команды MTHI, MTLO, MFHI, MFLO;

      - арифметические операции – все команды целочисленной арифметики, кроме команд умножения/деления.

Таблица 2.3 – Распределение инструкций по потокам

| F-поток | M-поток | FP-поток |
| --- | --- | --- |
| Целочисленные арифметические операции | Целочисленные арифметические операции | Арифметические операции с плавающей точкой |
| Целочисленные логические операции | Целочисленные логические операции | Арифметические операции с комплексными числами |
| Команды сдвига | Команды сдвига |  |
| Целочисленные инструкции умножения/деления | Команды перемещения данных MOVT, MOVF (одна инструкция выполняется одновременно в двух потоках) |  |
| Пересылка Hi/Lo | Команды перемещения данных |  |
| Целочисленные инструкции ветвления | Load/Store | Инструкции ветвления сопроцессоров |

При описании инструкций по группам, также будет указано, каким потоком выполняются инструкции данной группы. Две инструкции будут выданы на выполнение параллельно, если они могут быть выполнены в разных конвейерах. На рисунке Рисунок 2.3 показана блок-схема разделения команд по потокам.

Команды целочисленного умножения/деления и команды Load/Store всегда выдаются в конвейеры на разных тактах.

Рисунок 2.3 – Распределение инструкций по потокам

Если при выполнении команды перехода (ветвления) ee слот задержки может быть выполнен в другом потоке, то обе инструкции будут выполнены параллельно.

Возврат из обработчика исключения, возникшего при выполнении слота задержки, происходит по адресу команды ветвления, которая будет выполнена вторично со своим слотом задержки.

# Регистры процессора

В данном разделе приведен список всех регистров процессора, доступных для использования при программировании. Подробное описание форматов регистров приведено ниже в соответствующих разделах.

## Регистры общего назначения

Процессор имеет 32 64-разрядных регистра общего назначения. Список регистров приведен в таблице Таблица 3.4. При работе в 32-х разрядном режиме процессор оперирует только младшей 32-разрядной частью регистра, расширяя знак результата на старшую часть.

Регистр r0 всегда содержит нулевое значение, запись в этот регистр игнорируется. Его использование позволяет осуществить многие операции, не расширяя при этом набора команд.

Таблица 3.4 – Регистры общего назначения

| Регистр | Программное название | Программные соглашения по использованию |
| --- | --- | --- |
| r0 | zero | Всегда содержит нуль, запись в регистр игнорируется |
| r1 | at | Временные данные ассемблера (Assembler Temporaries) |
| r2 | v0 | Регистр результата (Value Holder) |
| r3 | v1 | Регистр результата (Value Holder) |
| r4 | a0 | Регистр для передаваемого аргумента (Argument) |
| r5 | a1 | Регистр для передаваемого аргумента (Argument) |
| r6 | a2 | Регистр для передаваемого аргумента (Argument) |
| r7 | a3 | Регистр для передаваемого аргумента (Argument) |
| r8 | t0 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r9 | t1 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r10 | t2 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r11 | t3 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r12 | t4 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r13 | t5 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r14 | t6 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r15 | t7 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r16 | s0 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r17 | s1 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r18 | s2 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r19 | s3 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r20 | s4 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r21 | s5 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r22 | s6 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r23 | s7 | Регистр сохраняемый подпрограммой (Saved Register) |
| r24 | t8 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r25 | t9 | Временные данные подпрограммы (Temporary) |
| r26 | k0 | Регистр ядра ОС (Kernel Register) |
| r27 | k1 | Регистр ядра ОС (Kernel Register) |
| r28 | gp | Указатель на секцию глобальных переменных (Global Pointer) |
| r29 | sp | Указатель на вершину стека (Stack Pointer) |
| r30 | s8, fp | Указатель кадра (Frame Pointer) |
| r31 | ra | Регистр адреса возврата из подпрограммы (Return Address) |

## Специальные регистры ALU

ALU F-потока (ALU1) содержит два специальных 64-разрядных регистра HI и LO. Они используются для хранения соответственно старшей и младшей частей результата целочисленного умножения или умножения с накоплением (вычитанием), а также для записи результата деления (при этом в регистр HI записывается остаток, а в LO - частное).

## Список регистров управляющего сопроцессора

В таблице Таблица 3.5 приведен список регистров сопроцессора CP0. Их подробное описание и формат приведены в разделе 7 «Регистры управляющего сопроцессора (CP0)».

Таблица 3.5 – Регистры управляющего сопроцессора

| Регистр | SEL | Наимено- вание | Разряд- ность | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Index | 32 | Номер строки (индекс) TLB |
| 1 | 0 | Random | 32 | Псевдослучайный индекс TLB |
| 2 | 0 | EntryLo0 | 64 | Младшая часть строки TLB для четных страниц |
| 3 | 0 | EntryLo1 | 64 | Младшая часть строки TLB для нечетных страниц |
| 4 | 0 | Context | 64 | Содержимое регистра определяется программным обеспечением |
| 5 | 0 | PageMask | 32 | Маска размера страницы TLB |
| 6 | 0 | Wired | 32 | Число защищенных строк TLB |
| 8 | 0 | BadVAddr | 64 | Адрес последнего исключения |
| 9 | 0 | Count | 32 | Счетчик циклов процессора |
| 10 | 0 | EntryHi | 64 | Старшая часть строки TLB |
| 11 | 0 | Compare | 32 | Значение для сравнения с регистром Count |
| 12 | 0 | Status | 32 | Регистр состояния процессора |
| 13 | 0 | Cause | 32 | Причина последнего полного исключения |
| 14 | 0 | EPC | 64 | Адрес возврата из последнего исключения |
| 15 | 0 | PRId | 32 | Идентификация и проверка процессора |
| 16 | 0-3 | Config | 32 | Регистры конфигурации |
| 17 | 0 | LLAddr | 32 | Адрес загрузки последней инструкции LL |
| 18 | 0 ,1 | WatchLo | 64 | Watchpoint address |
| 19 | 0, 1 | WatchHi | 32 | Watchpoint control |
| 20 | 0 | XContext | 64 | Содержимое регистра определяется программным обеспечением |
| 22 | 0 | ChipMemCtrl | 32 | Контрольный регистра накристальной памяти |
| 23 | 0 | Debug | 32 | Регистр отладки через EJTAG |
| 24 | 0 | DEPC | 64 | Адрес возврата из последнего исключения EJTAG |
| 25 | 0, 2 | PerfCounter | 32 | Управление счетчиками производительности |
| 25 | 1, 3 | PerfCounter | 64 | Счетчики производительности |
| 26 | 0 | ErrCtl | 32 | Состояние и контроль ошибок четности/ECC |
| 27 | 0 | CacheErr | 32 | Состояние и контроль ошибок четности кэша |
| 28 | 0 | TagLo | 32 | Младшая часть тэга кэша |
| 29 | 0 | TagHi | 32 | Старшая часть тэга кэша |
| 29 | 1 | DataHi | 64 | Старшая часть данных кэша |
| 30 | 0 | ErrorEPC | 64 | Программный счетчик последней ошибки |
| 31 | 0 | DESAVE | 64 | Содержимое регистра определяется программным обеспечением |

В таблице Таблица 3.6 приведена карта регистров управляющего сопроцессора.

Таблица 3.6  Карта регистров управляющего сопроцессора

| Register | Sel 0 | Sel 1 | Sel 2 | Sel 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Index |  |  |  |
| 1 | Random |  |  |  |
| 2 | EntryLo0 |  |  |  |
| 3 | EntryLo1 |  |  |  |
| 4 | Context |  |  |  |
| 5 | PageMask |  |  |  |
| 6 | Wired |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | BadVAddr |  |  |  |
| 9 | Count |  |  |  |
| 10 | EntryHi |  |  |  |
| 11 | Compare |  |  |  |
| 12 | Status |  |  |  |
| 13 | Cause |  |  |  |
| 14 | EPC |  |  |  |
| 15 | PRId | EBase |  |  |
| 16 | Config0 | Config1 | Config2 | Config3 |
| 17 | LLAddr |  |  |  |
| 18 | WatchLo0 | WatchLo1 |  |  |
| 19 | WatchHi0 | WatchHi1 |  |  |
| 20 | XContext |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 | ChipMemCtrl |  |  |  |
| 23 | Debug |  |  |  |
| 24 | DEPC |  |  |  |
| 25 | PerfCounter 0 | PerfCounter 1 | PerfCounter 2 | PerfCounter 3 |
| 26 | ErrCtl |  |  |  |
| 27 | CacheErr |  |  |  |
| 28 | TagLo |  |  |  |
| 29 | TagHi | DataHi |  |  |
| 30 | ErrorEPC |  |  |  |
| 31 | DESAVE |  |  |  |

## Регистры сопроцессора вещественной арифметики (CP1)

Сопроцессор вещественной арифметики содержит 3 управляющих регистра (описаны в разделе 10.1 «Регистры блока вещественной арифметики») и регистровый файл данных. Регистровый файл сопроцессора вещественной арифметики содержит 32 64-разрядных регистра. Все регистры равноправны, специального программного названия не имеют.

Дополнительные регистры с номерами 25, 26 и 28 только предоставляют альтернативный доступ к соответствующим регистрам.

# Система команд

Все инструкции (в т.ч. и из расширенного набора команд) выполняются с аппаратным анализом зависимостей.

## Алфавитный список инструкций

Ниже приведен алфавитный перечень инструкций, выполняемых процессором. Инструкции разделены по группам, дополнительно указано, каким потоком (F, M или FP ) могут выполняться инструкции из данной группы (поле «Поток»).

Поле «Задержка» указывает, через какое число тактов результат команды станет доступным. Значение «1» указывает, что результат доступен уже следующей команде. Если следующая команда требует результат раньше, чем он доступен, то возникает аппаратная задержка. Поле «Повтор» указывает, через какое число тактов будет свободен блок, выполнявший операцию. Значение «1» указывает, что инструкции, использующие один и тот же блок, могут выдаваться на выполнение  каждый такт. Если требование, указанное в поле «Повтор», нарушается, то возникает аппаратная задержка.

### Арифметические команды

Арифметические команды приведены в таблице Таблица 4.7.

Таблица 4.7 – Арифметические команды

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Пов тор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | Сложение со знаком | F/M | 32 | 1 | 1 |
| ADDI | Сложение с учетом знака (непосредственный операнд) | F/M | 32 | 1 | 1 |
| ADDIU | Сложение без учета знака (непосредственный операнд) | F/M | 32 | 1 | 1 |
| ADDU | Сложение без знака | F/M | 32 | 1 | 1 |
| CLO | Подсчет старших единиц в слове | M | 32 | 1 | 1 |
| CLZ | Подсчет старших нулей в слове | M | 32 | 1 | 1 |
| DADD | Сложение с учетом знака | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DADDI | Сложение с учетом знака (непосредственный операнд) | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DADDIU | Сложение без учета знака (непосредственный операнд) | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DADDU | Сложение без учета знака | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DCLO | Подсчет старших единиц в двойном слове | M | 64 | 1 | 1 |
| DCLZ | Подсчет старших нулей в двойном слове | M | 64 | 1 | 1 |
| DDIV | Деление с учетом знака | F | 64 | ~35 | ~35 |
| DDIVU | Деление без учета знака | F | 64 | ~35 | ~35 |
| DIV | Деление с учетом знака | F | 32 | ~19 | ~19 |
| DIVU | Деление без учета знака | F | 32 | ~19 | ~19 |
| DMULT | Умножение с учетом знака | F | 64 | 7 | 7 |
| DMULTU | Умножение без учета знака | F | 64 | 7 | 7 |
| DSUB | Вычитание с учетом знака | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSUBU | Вычитание без знака | F/M | 64 | 1 | 1 |
| MADD | Умножение с накоплением с учетом знака | F | 32 | 3 | 3 |
| MADDU | Умножение с накоплением без учета знака | F | 32 | 3 | 3 |
| MSUB | Умножение с вычитанием с учетом знака | F | 32 | 3 | 3 |
| MSUBU | Умножение с вычитанием без учета знака | F | 32 | 3 | 3 |
| MUL | Умножение с учетом знака (запись результата в регистр) | F | 32 | 2 | 2 |
| MULT | Умножение с учетом знака | F | 32 | 2 | 2 |
| MULTU | Умножение без учета знака | F | 32 | 2 | 2 |
| SLT | Установить 1, если меньше (с учетом знака) | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SLTI | Установить 1, если меньше с учетом знака (непосредственный операнд) | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SLTIU | Установить 1, если меньше без учета знака (непосредственный операнд) | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SLTU | Установить 1, если меньше без учета знака | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SUB | Вычитание с учетом знака | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SUBU | Вычитание без учета знака | F/M | 32 | 1 | 1 |

### Команды ветвления

Команды ветвления приведены в таблице Таблица 4.8.

Таблица 4.8 – Команды ветвления

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Безусловный переход (BEQ с нулевым регистром в качестве операндов) | F | 64 | 1 | 2 |
| BAL | Безусловный переход с возвратом (BGEZAL с нулевым регистром в качестве операнда) | F | 64 | 1 | 2 |
| BEQ | Переход, если равно | F | 64 | 1 | 2 |
| BGEZ | Переход, если больше или равно 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BGEZAL | Переход, если больше или равно 0 с возвратом | F | 64 | 1 | 2 |
| BGTZ | Переход, если больше 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BLEZ | Переход, если меньше или равно 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BLTZ | Переход, если меньше 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BLTZAL | Переход, если меньше 0 с возвратом | F | 64 | 1 | 2 |
| BNE | Переход, если неравно | F | 64 | 1 | 2 |
| J | Безусловный переход (непосредственный) | F | 64 | 1 | 2 |
| JAL | Безусловный переход с возвратом (непосредственный) | F | 64 | 1 | 2 |
| JALR | Безусловный переход с возвратом (регистровый) | F | 64 | 1 | 2 |
| JALR.HB | Безусловный переход с возвратом (регистровый) и аппаратным отслеживанием конфликтов в конвейере (hazard barrier) | F | 64 | 1 | 2 |
| JR | Безусловный переход (регистровый) | F | 64 | 1 | 2 |
| JR.HB | Безусловный переход (регистровый) и аппаратным отслеживанием конфликтов в конвейере (hazard barrier) | F | 64 | 1 | 2 |

### Команды вероятного ветвления (Likely)

Команды вероятного ветвления Likely приведены в таблице Таблица 4.9.

Таблица 4.9 – Команды вероятного ветвления Likely

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEQL | Переход, если равно | F | 64 | 1 | 2 |
| BGEZALL | Переход, если больше или равно 0 с возвратом | F | 64 | 1 | 2 |
| BGEZL | Переход, если больше или равно 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BGTZL | Переход, если больше 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BLEZL | Переход, если меньше или равно 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BLTZALL | Переход, если меньше 0 с возвратом | F | 64 | 1 | 2 |
| BLTZL | Переход, если меньше 0 | F | 64 | 1 | 2 |
| BNEL | Переход, если неравно | F | 64 | 1 | 2 |
| Примечание - в инструкциях вероятного ветвления слот задержки выполняется только при выполнении условия перехода. Если перехода нет, то слот задержки пропускается, и выполнение программы происходит со второй после команды ветвления инструкции (следующей за слотом задержки). При разработке нового программного обеспечения не следует использовать инструкции вероятного ветвления. |  |  |  |  |  |

### Управляющие команды

Управляющие команды приведены в таблице Таблица 4.10.

Таблица 4.10 – Управляющие команды

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EHB | Остановка выполнения до завершения специальных операций | F | 64 | 1 | 1 |
| NOP | Нет операции | F | 64 | 1 | 1 |
| SSNOP | Нет операции для двух потоков одновременно | F, M | 64 | 1 | 1 |

### Команды загрузки/сохранения и управления памятью

Команды загрузки/сохранения и управления памятью приведены в таблице Таблица 4.11

Таблица 4.11 – Команды загрузки/сохранения и управления памятью

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB | Загрузить байт (со знаком) | M | 8 | 2 | 1 |
| LBU | Загрузить байт (без знака) | M | 8 | 2 | 1 |
| LD | Загрузить двойное слово | M | 64 | 2 | 1 |
| LDL | Загрузить старшую часть двойного слова | M | 64 | 2 | 1 |
| LDR | Загрузить младшую часть двойного слова | M | 64 | 2 | 1 |
| LH | Загрузить полуслово | M | 16 | 2 | 1 |
| LHU | Загрузить полуслово (без знака) | M | 16 | 2 | 1 |
| LL | Загрузить слово атомарно | M | 32 | 2 | 1 |
| LLD | Загрузить двойное слово атомарно | M | 64 | 2 | 1 |
| LW | Загрузить слово (со знаком) | M | 32 | 2 | 1 |
| LWL | Загрузить старшую (левую) часть слова | M | 32 | 2 | 1 |
| LWR | Загрузить младшую (правую) часть слова | M | 32 | 2 | 1 |
| LWU | Загрузить слово (без знака) | M | 32 | 2 | 1 |
| PREF | Предвыборка | M | 64 | 2 | 1 |
| SB | Сохранить байт | M | 8 | 2 | 1 |
| SC | Сохранить слово атомарно (завершает команду LL) | M | 32 | 2 | 1 |
| SCD | Сохранить двойное слово атомарно (завершает команду LLD) | M | 64 | 2 | 1 |
| SD | Сохранить двойное слово | M | 64 | 2 | 1 |
| SDL | Сохранить старшую часть двойного слова | M | 64 | 2 | 1 |
| SDR | Сохранить младшую часть двойного слова | M | 64 | 2 | 1 |
| SH | Сохранить полуслово | M | 16 | 2 | 1 |
| SW | Сохранить слово | M | 32 | 2 | 1 |
| SWL | Сохранить старшую часть слова | M | 16 | 2 | 1 |
| SWR | Сохранить младшую часть слова | M | 16 | 2 | 1 |
| SYNC | Синхронизовать операции доступа к памяти (завершить все команды чтения и записи) | M | 32 | 2 | 1 |
| SYNCI | Синхронизовать операции записи инструкций с механизмом их выборки (синхронизовать кэш инструкций) | M | 32 | 2 | 1 |
| Примечание – Инструкции SC и SCD не выполняются (и записывают “0” в регистр), если между ними и предыдущими командами LL и LLD выполнялась инструкция ERET. |  |  |  |  |  |

### Логические команды

Логические команды приведены в таблице Таблица 4.12.

Таблица 4.12 – Логические команды

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AND | Побитовое логическое «И» | F/M | 64 | 1 | 1 |
| ANDI | Побитовое логическое «И» (непосредственный операнд) | F/M | 64 | 1 | 1 |
| LUI | Загрузка непосредственного операнда в старшее полуслово | F/M | 32 | 1 | 1 |
| NOR | Побитовое логическое «ИЛИ - НЕ» | F/M | 64 | 1 | 1 |
| OR | Побитовое логическое «ИЛИ» | F/M | 64 | 1 | 1 |
| ORI | Побитовое логическое «ИЛИ» (непосредственный операнд) | F/M | 64 | 1 | 1 |
| XOR | Побитовое логическое «исключающее ИЛИ» | F/M | 64 | 1 | 1 |
| XORI | Побитовое логическое «исключающее ИЛИ» (непосредственный операнд) | F/M | 64 | 1 | 1 |

### Команды вставки/извлечения полей

Команды вставки/извлечения приведены в таблице Таблица 4.13.

Таблица 4.13 – Команды вставки/извлечения

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT | Извлечение битового поля | F/M | 32 | 1 | 1 |
| INS | Вставка битового поля | F/M | 32 | 1 | 1 |
| WSBH | Перестановка байт внутри полуслова | F/M | 32 | 1 | 1 |

### Команды перемещения

Команды перемещения приведены в таблице Таблица 4.14.

Таблица 4.14 – Команды перемещения

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFHI | Перемещение из регистра HI | F | 64 | 1 | 1 |
| MFLO | Перемещение из регистра LO | F | 64 | 1 | 1 |
| MOVF | Перемещение, если условие в FPU равно 0 | FP, M | 64 | 2 | 1 |
| MOVN | Перемещение, если не равно 0 | M | 64 | 2 | 1 |
| MOVT | Перемещение, если условие в FPU равно 1 | FP, M | 64 | 2 | 1 |
| MOVZ | Перемещение, если равно 0 | M | 64 | 2 | 1 |
| MTHI | Перемещение в регистр HI | F | 64 | 1 | 1 |
| MTLO | Перемещение в регистр LO | F | 64 | 1 | 1 |
| RDHWR | Чтение аппаратного регистра | M | 64 | 1 | 1 |

### Команды сдвига

Команды сдвига приведены в таблице Таблица 4.15.

Таблица 4.15 – Команды сдвига

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSLL | Логический сдвиг двойного слова влево на 0…31 разряд | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSLL32 | Логический сдвиг двойного слова влево на 32…63 разряда | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSLLV | Логический сдвиг двойного слова влево (регистровый) | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSRA | Арифметический сдвиг двойного слова вправо на 0…31 разряд | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSRA32 | Арифметический сдвиг двойного слова вправо на 32…63 разряда | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSRAV | Арифметический сдвиг двойного слова вправо (регистровый) | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSRL | Логический сдвиг двойного слова вправо на 0…31 разряд | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSRL32 | Логический сдвиг двойного слова вправо на 32…63 разряда | F/M | 64 | 1 | 1 |
| DSRLV | Логический сдвиг двойного слова вправо (регистровый) | F/M | 64 | 1 | 1 |
| SLL | Логический сдвиг слова влево | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SLLV | Логический сдвиг слова влево (регистровый) | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SRA | Арифметический сдвиг слова вправо | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SRAV | Арифметический сдвиг слова вправо (регистровый) | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SRL | Логический сдвиг слова вправо | F/M | 32 | 1 | 1 |
| SRLV | Логический сдвиг слова вправо (регистровый) | F/M | 32 | 1 | 1 |

### Команды вызова системного исключения

Команды  вызова системного исключения приведены в таблице Таблица 4.16.

Таблица 4.16 – Команды вызова системного исключения

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BREAK | Точка останова | M | 64 | 1 | 1 |
| SYSCALL | Системный вызов | M | 64 | 1 | 1 |
| TEQ | Исключение, если равно | F | 64 | 1 | 1 |
| TEQI | Исключение, если равно (сравнение с непосредственным операндом) | F | 64 | 1 | 1 |
| TGE | Исключение, если больше или равно | F | 64 | 1 | 1 |
| TGEI | Исключение, если больше или равно (сравнение с непосредственным операндом) | F | 64 | 1 | 1 |
| TGEIU | Исключение, если больше или равно (сравнение без знака с непосредственным операндом) | F | 64 | 1 | 1 |
| TGEU | Исключение, если больше или равно (сравнение без знака) | F | 64 | 1 | 1 |
| TLT | Исключение, если меньше | F | 64 | 1 | 1 |
| TLTI | Исключение, если меньше (сравнение с непосредственным операндом) | F | 64 | 1 | 1 |
| TLTIU | Исключение, если меньше (сравнение без знака с непосредственным операндом) | F | 64 | 1 | 1 |
| TLTU | Исключение, если меньше (сравнение без знака) | F | 64 | 1 | 1 |
| TNE | Исключение, если не равно | F | 64 | 1 | 1 |
| TNEI | Исключение, если не равно (сравнение с непосредственным операндом) | F | 64 | 1 | 1 |

### Арифметические команды вещественной арифметики

Команды данной группы оперируют числами в формате с плавающей запятой. Все команды производят вычисления с одинарной (single) и двойной (double) точностью. Также реализован и поддерживается формат paired single (PS). Время выполнения команд формата PS соответствует времени выполнения команд с одинарной точностью.

Арифметические команды вещественной арифметики приведены в таблице Таблица 4.17.

Таблица 4.17 – Арифметические команды вещественной арифметики

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS.fmt | Абсолютная величина числа | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| ADD.fmt | Сложение | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| DIV.fmt | Деление | FP | S D | ~20 ~30 | ~20 ~30 |
| MADD.fmt | Умножение со сложением (с накоплением) | FP | S/PS/D | 6 | 6 |
| MSUB.fmt | Умножение с вычитанием | FP | S/PS/D | 6 | 6 |
| MUL.fmt | Умножение | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| NEG.fmt | Изменение знака | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| NMADD.fmt | Умножение с накоплением и сменой знака | FP | S/PS/D | 6 | 6 |
| NMSUB.fmt | Умножение с вычитанием и сменой знака | FP | S/PS/D | 6 | 6 |
| RECIP.fmt | Получение обратной величины | FP | S D | ~20 ~30 | ~20 ~30 |
| RSQRT.fmt | Обратная величина квадратного корня | FP | S D | ~50 ~70 | ~50 ~70 |
| SQRT.fmt | Квадратный корень | FP | S D | ~30 ~40 | ~30 ~40 |
| SUB.fmt | Вычитание | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| Примечание – Все команды вещественной арифметики могут идти непрерывно друг за другом. В этом случае декодер команд вещественной арифметики сам определит время запуска их на выполнение. |  |  |  |  |  |

### Команды сравнения и ветвления вещественной арифметики

Команды сравнения и ветвления вещественной арифметики приведены в таблице Таблица 4.18.

Таблица 4.18 – Команды сравнения и ветвления вещественной арифметики

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.cond.fmt | Сравнение вещественных чисел | FP | S/D | 2 | 2 |
| BC1F | Переход, если флаг сравнения сброшен в «0» | FP | 64 | 1 | 2 |
| BC1FL | Вероятный переход, если флаг сравнения сброшен в «0» | FP | 64 | 1 | 2 |
| BC1T | Переход, если флаг сравнения установлен в «1» | FP | 64 | 1 | 2 |
| BC1TL | Вероятный переход, если флаг сравнения установлен в «1» | FP | 64 | 1 | 2 |

### Команды преобразования чисел вещественной арифметики

Команды преобразования чисел вещественной арифметики приведены в таблице Таблица 4.19.

Таблица 4.19 – Команды преобразования чисел вещественной арифметики

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEIL.L.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=2) | FP | 64 | 4 | 4 |
| CEIL.W.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=2) | FP | 32 | 4 | 4 |
| CVT.D.fmt | Перевод в вещественное число двойной точности | FP | D | 4 | 4 |
| CVT.L.fmt | Перевод в целое число со знаком (64 бит) | FP | 64 | 4 | 4 |
| CVT.PS.S* | Перевод двух вещественных чисел одинарной точности в число формата PS | FP | PS | 4 | 4 |
| CVT.S.PL* | Перевод младшего числа из PS формата в число одинарной точности | FP | S | 4 | 4 |
| CVT.S.PU* | Перевод старшего числа из PS формата в число одинарной точности | FP | S | 4 | 4 |
| CVT.S.fmt | Перевод в вещественное число одинарной точности | FP | S | 4 | 4 |
| CVT.W.fmt | Перевод в целое число со знаком (32 бит) | FP | 32 | 4 | 4 |
| FLOOR.L.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=3) | FP | 64 | 4 | 4 |
| FLOOR.W.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=3) | FP | 32 | 4 | 4 |
| PLL.PS* | Объединение с перегруппировкой частей двух чисел формата PS | FP | PS | 4 | 4 |
| PLU.PS* | Объединение с перегруппировкой частей двух чисел формата PS | FP | PS | 4 | 4 |
| PUL.PS* | Объединение с перегруппировкой частей двух чисел формата PS | FP | PS | 4 | 4 |
| PUU.PS* | Объединение с перегруппировкой частей двух чисел формата PS | FP | PS | 4 | 4 |
| ROUND.L.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=0) | FP | 64 | 4 | 4 |
| ROUND.W.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=0) | FP | 32 | 4 | 4 |
| TRUNC.L.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=1) | FP | 64 | 4 | 4 |
| TRUNC.W.fmt | Перевод в целое число со знаком (RM=1) | FP | 32 | 4 | 4 |
| * Инструкции не являются арифметическими и не вызывают исключения вещественной арифметики, определенные стандартом IEEE 754. Примечание – В набор команд преобразования чисел вещественной арифметики микропроцессора не входит команда ALNV.PS архитектуры КОМДИВ. |  |  |  |  |  |

### Команды загрузки/сохранения вещественной арифметики

Команды загрузки/сохранения вещественной арифметики приведены в таблице Таблица 4.20.

Таблица 4.20 – Команды загрузки/сохранения вещественной арифметики

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDC1 | Загрузка двойного слова из внешней памяти в вещественный регистр | M | 64 | 2 | 1 |
| LDXC1 | Загрузка двойного слова из внешней памяти в вещественный регистр (2-х регистровая адресация) | M | 64 | 2 | 1 |
| LUXC1 | Загрузка двойного слова из внешней памяти в вещественный регистр (2-х регистровая адресация, адрес выравнивается по двойному слову) | M | 64 | 2 | 1 |
| LWC1 | Загрузка слова из внешней памяти в вещественный регистр | M | 32 | 2 | 1 |
| LWXC1 | Загрузка слова из внешней памяти в вещественный регистр (2-х регистровая адресация) | M | 32 | 2 | 1 |
| PREFX | Предвыборка индексированная (2-х регистровая адресация) | M | 64 | 1 | 1 |
| SDC1 | Сохранение двойного слова из вещественного регистра во внешнюю память | M | 64 | 2 | 1 |
| SDXC1 | Сохранение двойного слова из вещественного регистра во внешнюю память (2-х регистровая адресация) | M | 64 | 2 | 1 |
| SUXC1 | Сохранение двойного слова из вещественного регистра во внешнюю память (2-х регистровая адресация, адрес выравнивается по двойному слову) | M | 64 | 2 | 1 |
| SWC1 | Сохранение слова из вещественного регистра во внешнюю память | M | 32 | 2 | 1 |
| SWXC1 | Сохранение слова из вещественного регистра во внешнюю память (2-х регистровая адресация) | M | 32 | 2 | 1 |

### Команды перемещения вещественной арифметики

Команды перемещения вещественной арифметики приведены в таблице Таблица 4.21.

Таблица 4.21 – Команды перемещения вещественной арифметики

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFC1 | Чтение слова из управляющего регистра вещественной арифметики | M | 32 | 1 | 1 |
| CTC1 | Запись слова в управляющий регистр вещественной арифметики | M | 32 | 1 | 1 |
| DMFC1 | Чтение двойного слова из вещественного регистра | M | 64 | 1 | 1 |
| DMTC1 | Запись двойного слова в вещественный регистр | M | 64 | 1 | 1 |
| MFC1 | Чтение слова из вещественного регистра | M | 32 | 1 | 1 |
| MFHC1 | Чтение слова из старшей половины вещественного регистра | M | 32 | 1 | 1 |
| MTC1 | Запись слова в вещественный регистр | M | 32 | 1 | 1 |
| MTHC1 | Запись слова в старшую половину вещественного регистра | M | 32 | 1 | 1 |
| MOV.fmt | Перемещение вещественного числа | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| MOVF.fmt | Перемещение вещественных чисел, если сравнение ложно | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| MOVN.fmt | Перемещение вещественных чисел, если не ноль | F, FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| MOVT.fmt | Перемещение вещественных чисел, если сравнение истинно | FP | S/PS/D | 4 | 4 |
| MOVZ.fmt | Перемещение вещественных чисел, если ноль | F, FP | S/PS/D | 4 | 4 |

### Привилегированные команды

Привилегированные команды приведены в таблице Таблица 4.22.

Таблица 4.22 – Привелигированные команды

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CACHE | Операция с кэш-памятью | M | 32 | 2 | 1 |
| CFC0 | Чтение двойного слова из «управляющего» регистра сопроцессора CP0 (соответствует команде DMFC0 с полем sel=1, кодируется по аналогии с CFC1, но имеет OPCODE=010000. Реализована для совместимости с PMC-Sierra RM7000) | M | 64 | 1 | 1 |
| CTC0 | Запись двойного слова в «управляющей» регистр сопроцессора CP0 (соответствует команде DMТC0 с полем sel=1, кодируется по аналогии с CTC1, но имеет OPCODE=010000. Реализована для совместимости с PMC-Sierra RM7000) | M | 64 | 3 | 1 |
| DI | Запрещение прерываний | M | 32 | 3 | 1 |
| DMFC0 | Чтение двойного слова из регистра управляющего сопроцессора CP0 | M | 64 | 1 | 1 |
| DMTC0 | Запись двойного слова в регистр управляющего сопроцессора CP0 | M | 64 | 3 | 1 |
| EI | Разрешение прерываний | M | 32 | 3 | 1 |
| ERET | Возврат из исключения | M | 32 | 2 | 1 |
| MFC0 | Чтение слова из регистра управляющего сопроцессора CP0 | M | 32 | 1 | 1 |
| MTC0 | Запись слова в регистр управляющего сопроцессора CP0 | M | 32 | 3 | 1 |
| TLBP | Поиск строки TLB | M | 32 | 2 | 1 |
| TLBR | Чтение строки TLB по индексу | M | 32 | 2 | 1 |
| TLBWI | Запись строки TLB по индексу | M | 32 | 2 | 1 |
| TLBWR | Запись строки TLB по регистру Random | M | 32 | 2 | 1 |
| WAIT | Переход в режим останова | M | 32 | 1 | 1 |
| Примечание – При операциях с 32-х разрядными регистрами управляющего сопроцессора CP0, команда DMFC0 записывает в старшие 32 разряда РОН нули, а команда DMTC0 записывает в регистр управляющего сопроцессора только младшие 32 разряда из РОН. |  |  |  |  |  |

### Команды EJTAG интерфейса

В микропроцессоре реализованы средства внутрисхемной отладки EJTAG, работающие по интерфейсу JTAG. Подробное описание приведено в части 12 настоящего документа ЮКСУ.431281.110Д4.11 «Интерфейс JTAG».

Команды EJTAG интерфейса приведены в таблице Таблица 4.23.

Таблица 4.23 – Команды EJTAG интерфейса

| Команда | Описание | Поток | Бит | Задержка | Повтор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DERET | Возврат из исключения EJTAG | M | 64 | 1 | 1 |
| SDBBP | Генерация исключения EJTAG | M | 64 | 1 | 1 |

## Список неподдерживаемых инструкций

В таблице Таблица 4.24 приведен список инструкций из спецификации MIPS64 версии 2.00, неподдерживаемых процессором.

Таблица 4.24 – Инструкции, неподдерживаемые процессором

| Инструкция | Версия архитектуры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ALNV.PS | 0.95 | Декодируется как SDMC1 |
| SDC2 | 0.95 | Вызывает исключение RI |
| SWC2 | 0.95 | Вызывает исключение RI |
| ROTR | 2.00 | Декодируется как SRL |
| ROTRV | 2.00 | Декодируется как SRLV |
| DROTR | 2.00 | Декодируется как DSRL |
| DROTRV | 2.00 | Декодируется как DSRLV |
| DROTR32 | 2.00 | Декодируется как DSRL32 |
| SEB | 2.00 | Декодируется как WSBH |
| SEH | 2.00 | Декодируется как WSBH |
| DEXT | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| DEXTM | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| DEXTU | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| DINS | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| DINSM | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| DINSU | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| DSBH | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| DSHD | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| RDPGPR | 2.00 | Вызывает исключение RI |
| WRPGPR | 2.00 | Вызывает исключение RI |

## Особенности декодирования команд

При декодировании команд анализируются только поля, необходимые для выбора исполняющего физического устройства. Например, команды 0x000A30F8, 0x0006A30F8, 0x030A30F8, 0x036A30F8 всегда будут декодироваться и исполняться как команда DSLL, при этом никаких исключительных ситуаций не возникнет.

При декодировании арифметических команд вещественной арифметики проверяется старший бит поля fmt, он всегда должен быть равен единице. Исключение сделано только для команд MADD.fmt, MSUB.fmt, NMADD.fmt, NMSUB.fmt, у которых укороченное поле fmt не проверяется.

# Режимы работы процессора

## Режимы привилегий

Процессор имеет 4 режима выполнения, которые перечислены ниже в порядке убывания их системных привилегий.

### Режим Debug Mode

Процессор находится в режиме Debug Mode после выполнения инструкции SDBBP. Режим описан в книге «Контроллер JTAG»

### Режим Kernel

Процессор находится в режиме Kernel, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- бит EXL=1 в регистре Status CP0;

- бит ERL=1 в регистре Status CP0;

- поле KSU=00 в регистре Status CP0.

В данном режиме доступны все сегменты памяти (Kernel, Supervisor, User). Доступны регистры и команды сопроцессора CP0 (независимо от бита CU0 регистра Status CP0).

При начальном запуске и при возникновении исключения процессор переходит в режим Kernel.

### Режим Supervisor

Процессор находится в режиме Supervisor, если он не находится в режиме Kernel, и если поле KSU равно “01" в регистре Status CP0, т.е. при выполнении всех следующих условий:

- бит EXL=0 в регистре Status CP0;

- бит ERL=0 в регистре Status CP0;

- поле KSU=01 в регистре Status CP0.

В данном режиме доступны сегменты памяти User и Supervisor. Если бит CU0 в регистре Status равен “0”, то команды СP0 недоступны.

### Режим User

Процессор находится в режиме User, если он не находится в режиме Kernel, и если поле KSU равно “10” регистра Status CP0, т.е. при выполнении всех следующих условий:

- бит EXL=0 в регистре Status CP0;

- бит ERL=0 в регистре Status CP0;

- поле KSU=10 в регистре Status CP0.

В данном режиме доступны только сегменты памяти User. Если бит CU0 в регистре Status равен 0, то команды СP0 недоступны

## Режимы разрядности

В архитектуре микропроцессора существует два независимых понятия разрядности – разрядность исполнения команд и разрядность адресации данных.

64-разрядный режим исполнения команд доступен:

- если процессор находится в режиме Kernel, Supervisior или Debug Mode;

- если процессор находится в режиме User и установлен в “1” бит UX регистра Status CP0;

- если установлен в “1” бит PX регистра Status CP0.

Последние два условия подразумевают, что 64-разрядный режим исполнения команд доступен в режиме User когда любой из битов UX или PX установлен в “1”.

В 64-разрядном режиме доступны все команды. В 32-разрядном – только команды, помеченные как MIPS-32, MIPS-I или MIPS-II в таблицах команд). Попытка исполнить команду из набора MIPS-64 приведёт к исключению Reserved Instruction или, для команд вещественной арифметики, Unimplemented operation (Е). Оригинальные инструкции из расширения набора команд доступны во всех режимах.

На результат исполнения команд режим не влияет. 32-разрядные команды расширяют знаком 32-разрядный результат до 64 разрядов. Тем самым обеспечивается 32/64-разрядная совместимость.

Биты KX, SX, UX регистра Status CP0 определяют разрядность адресации данных процессора для режимов Kernel, Supervisor и User соответственно.

Режим адресации процессора независимо от его режима исполнения команд определяется сегментом памяти, в который производится текущее обращение, и соответствующим битом KX, SX, UX. То есть, если (даже из режима Kernel) производится обращение в сегмент User, то будет действовать адресация, определяемая битом UX, а не KX.

# Блок управления памятью

Виртуальная память процессора поделена на сегменты. Сегменты различаются правами доступа при различных режимах работы (Kernel, Supervisor, User), по способу отображения (прямое или через буфер трансляции адресов, TLB), по политике кэшируемости (некэшируемый или кэшируемый при различных политиках). На рисунке Error: Reference source not found показано распределение виртуального адресного пространства. Физический адрес процессора имеет разрядность 36 бит. Существует два вида адресации – 64- и 32-разрядная. При этом 32-разрядная адресация является подмножеством 64-разрядной.

Если из 32-разрядного режима производится попытка обращения в сегмент 64-разрядного режима (бит 31 не расширен на биты 63:32), то возникает исключение Address Error. Это же исключение возникает при нарушении прав доступа к сегменту (т.е. при попытке обратиться в более привилегированный сегмент из сегмента с меньшими привилегиями).

Доступ к адресным сегментам, как к функциям режима работы процессора 
(виртуальный адрес) приведен в таблице Таблица 6.25.

Таблица 6.25 - Доступ к адресным сегментам, как к функциям режима работы процессора (виртуальный адрес)

## Буфер трансляции адресов TLB

Трансляция виртуальных адресов в физические происходит двумя способами – прямое отображение и трансляция через буфер трансляции адресов, TLB. Прямое отображение адресов происходит путём обнуления старших разрядов виртуального адреса при формировании физического адреса.

Для быстрого преобразования виртуального адреса в физический процессор использует большой (64 строки), ассоциативный объединенный TLB – JTLB (jointTLB), который отображает виртуальные страницы на соответствующие им физические. JTLB используется как для трансляции адресов данных, так и для трансляции адресов команд. Кроме того, для разгрузки JTLB от частых обращений процессор содержит два независимых микробуфера трансляции (микро TLB), содержащих по 4 строки каждый. dTLB (data TLB) используется для трансляции адресов данных, а iTLB (instruction TLB) используется для трансляции адресов команд. Такая организация TLB повышает быстродействие, так как преобразование адреса данных происходит параллельно с преобразованием адреса команды. Каждый микроTLB является подмножеством JTLB. Содержимое iTLB и dTLB синхронизируется с содержимым JTLB прозрачным для программиста образом.

### Промахи и попадания

Если запрошенный виртуальный адрес находится в микроTLB и номера процессов (ASID) совпадают, происходит извлечение номера физической страницы (PFN) и суммирование его со смещением для формирования физического адреса. Какой именно номер физической страницы будет извлечен, определяется младшим битом в поле номера виртуальной страницы запрошенного адреса. Таким образом, в строке буферов трансляции адресов (iTLB, dTLB и JTLB) содержится номер виртуальной страницы, поделенный на 2, а также соответствующие номера двух физических страниц.

Если при обращении в отображаемую область памяти, в микроTLB происходит промах, запрос передается в JTLB и, если искомый номер содержится в JTLB, он перезаписывается в микроTLB. Если же номер отсутствует в JTLB, управление передается программному обработчику исключения, который обновляет строки JTLB. Обновление строк JTLB может происходить как непосредственной записью в конкретную строку JTLB, так и косвенно в строку, выбранную по алгоритму случайной замены. При этом пользователь может запретить перезапись некоторого числа строк (определяется регистром Wired в CP0). Обновление строк в микроTLB происходит по алгоритму LRU (замена строки, которая дольше всех не использовалась). В отличие от JTLB, все операции с микроTLB полностью скрыты от программиста.

Общий механизм трансляции виртуального адреса представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Общий механизм трансляции виртуальных адресов с помощью TLB

### Формат строки TLB

Формат строки TLB приведен на рисунке 6.2 и в таблице Таблица 6.26, поля совпадают с полями регистров PageMask, EntryHi, EntryLo0 и EntryLo1.

Рисунок 6.2 – Формат TLB

Таблица 6.26 – Формат строки TLB

| Разряд-ность | Поле | Описание |
| --- | --- | --- |
| 12 | PageMask | Маска страницы, с помощью которой задается ее размер (от 4 кБ до 16 МБ, см. раздел 7.5 и таблицу Таблица 7.32 |
| 2 | R | Два старших значащих разряда виртуального адреса. |
| 27 | VPN2 | Номер виртуальной страницы, деленный на 2. При размере страницы 4 Кбайт, 12-й разряд виртуального адреса используется для выбора конкретной физической страницы – PFN0 или PFN1. (Для страниц 16кБ, 64кБ и т.д. – используются соответственно 14, 16 и т.п. разряды виртуального адреса). |
| 1 | G | Бит глобальной страницы (для обеих физических страниц). При выполнении команд записи в TLB (TLBWI, TLBWR) этот бит получается путём логического «И» битов G0,1 регистров EntryLo0 и EntryLo1. При чтении строки (командой TLBR) он помещается в поля G0 и G1. |
| 8 | ASID | Идентификатор адресного пространства процесса (участвует при сравнении, если G=0). |
| 24 | PFN0 | Чётная физическая страница (для 4 кБ страниц – разряды [35..12] физического адреса. |
| 3 | C0 | Политика кэширования для чётной страницы (см. раздел 9.1.3 «Политика кэширования данных»). |
| 1 | D0 | Бит Dirty для чётной страницы. Если 0 – страница защищена от записи; при записи в данную страницу будет выработано исключение TLB Mod. |
| 1 | V0 | Бит Valid для чётной страницы. Если 0 – страница недействительна; при обращении к данной странице будет выработано исключение TLB Inv. |
| Примечание – PFN1, C1, W1, V1, G1 – то же для нечётной страницы. |  |  |

Программирование TLB осуществляется через регистры управляющего сопроцессора CP0 и командами ассемблера TLBWI, TLBWR, TLBR, TLBP (см. таблицу Таблица 4.22).

## Сегменты адресного пространства

### Сегмент USEG/SUSEG/KUSEG

Доступен из всех режимов. Преобразование виртуального адреса в физический производится через TLB. Политика кэширования определяется через TLB. В 32-разрядном режиме USEG является единым однородным сегментом, размером 2 Гб. В 64-разрядном режиме USEG является подмножеством сегмента XUSEG. В случае если бит ERL установлен в “1” в регистре Status CP0, данный сегмент становится неотображаемым и некэшируемым (как и KSEG1).

### Сегмент XUSEG/XSUSEG/XKUSEG

Доступен из режимов Kernel, Supervisor, User при UX=1. Преобразование виртуального адреса в физический производится через TLB. Политика кэширования определяется через TLB. Размер XUSEG составляет 1 Тб (240 байт).

### Сегмент XSSEG/XKSSEG

Доступен из режимов Kernel, Supervisor при SX=1. Преобразование виртуального адреса в физический производится через TLB. Политика кэширования определяется через TLB.

### Сегмент XKPHYS

Доступен из режима Kernel при KX=1. Фактически, это несколько адресных пространств с разной политикой кэширования. Физический адрес получается из младших 36 разрядов виртуального адреса. Политика кэширования определяется битами 61:59 виртуального адреса (см. раздел 9.1.3). Биты с 58 по 36 должны быть равны нулю, иначе возникает исключение Address Error.

### Сегмент XKSEG

Доступен из режима Kernel при KX=1. Преобразование виртуального адреса в физический производится через TLB. Политика кэширования определяется через TLB.

### Сегмент KSEG0/CKSEG0

Доступен из режима Kernel при любом KX. Физический адрес получается из младших 29-ти бит виртуального адреса (PAddr[28:0] = VAddr[28..0]), старшие 7 бит физического адреса равны нулю (PAddr[35:29] = 7’b0). Политика кэширования задаётся полем K0 регистра Config0 CP0.

### Сегмент KSEG1/CKSEG1

Доступен из режима Kernel при любом KX. Физический адрес получается из младших 29-ти бит виртуального адреса (PAddr[28:0] = VAddr[28..0]), старшие 7 бит физического адреса равны нулю (PAddr[35:29] = 7’b0). Обращение в данный сегмент является некэшируемым.

### Сегмент SSEG/CSSEG/KSSEG/CKSSEG

Доступен из режима Kernel, Supervisor при любом SX. Преобразование виртуального адреса в физический производится через TLB. Политика кэширования определяется через TLB.

### Сегмент KSEG3/CKSEG3

Доступен из режима Kernel при любом KX. Преобразование виртуального адреса в физический производится через TLB. Политика кэширования определяется через TLB.

# Регистры управляющего сопроцессора (CP0)

В данном разделе дано детальное описание регистров управляющего сопроцессора CP0. Список регистров системного сопроцессора приведен в разделе 3.3, карта регистров приведена в таблице Таблица 3.6. Доступность регистров определяется текущим режимом привилегий (см. раздел 5.1 «Режимы привилегий»).

## Index (регистр 0 CP0, select 0)

Формат регистра Index приведен ниже:

| 31 | 30 | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 0 |  | Index |  |

Описание полей регистра Index приведено в таблице Таблица 7.27.

Таблица 7.27 - Описание полей регистра Index

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Р | 31 | Бит ошибки. Этот бит записывается аппаратно при выполнении команды TLBP: Код; Расшифровка. 0; Было найдено соответствие. Поле Index содержит указатель на соответствующее содержимое TLB.. 1; Соответствие не было найдено. Поле Index не определено.. | R | 0 |
| Index | 5..0 | Номер строки TLB. Это поле записывается программно для получения/изменения содержимого строки TLB командами TLBR и TLBWI. При выполнении команды TLBP в это поле аппаратно записывается номер строки TLB. Если по команде TLBP не удается найти соответствие, содержание этого поля не определено | R/W | 0 |
| 0 | 30..6 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Random (регистр 1 CP0, select 0)

Формат регистра Random приведен ниже:

| 31 | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Random |  |

Формат регистра Random

Описание полей регистра Random приведено в таблице Таблица 7.28.

Таблица 7.28 - Описание полей регистра Random

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Random | 5..0 | Псевдослучайное число в диапазоне [63..wired], где wired – содержимое поля Wired регистра Wired | R | 0x3F |
| 0 | 31..6 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## EntryLo0 и EntryLo1 (регистры 2 and 3 CP0, select 0)

Формат регистров EntryLo0 и EntryLo1 приведен ниже:

| 63 | 30 | 29 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fill |  | PFN |  | C |  | D | V | G |

Описание полей регистров EntryLo0 и EntryLo1 приведено в таблице Таблица 7.29.

Таблица 7.29 - Описание полей регистров EntryLo0 и EntryLo1

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Fill | 63..30 | При записи игнорируется. При чтении возвращает “0”. | R | 0 |
| PFN | 29..6 | Номер страницы. Соответствует битам [35..12] физического адреса | R/W | 0 |
| C | 5..3 | Код политики кэширования – см. таблицу Таблица 9.66 | R/W | 0 |
| D | 2 | Бит, показывающий, что страница доступна для записи. Код; Расшифровка. 0; Запись в страницу вызывает исключение TLB Modified. 1; Запись в страницу разрешена. | R/W | 0 |
| V | 1 | Бит, показывающий, что содержимое TLB доступно для чтения. Код; Расшифровка. 0; Доступ к странице вызывает исключение TLB Invalid. 1; Чтение страницы разрешено. | R/W | 0 |
| G | 0 | Бит, показывающий, что поле ASID при обращении в данную страницу не проверяется. При записи в TLB, логическое «И» G битов из регистров EntryLo0 и EntryLo1 становится G битом в записываемой строке TLB. Если G бит строки TLB рано “1”, то поле ASID во время поиска в TLB игнорируется. При чтении содержимого строки TLB G биты регистров EntryLo0 и EntryLo1 не влияют на содержимое G бита строки. | R/W | 0 |

## Context (регистр 4 CP0, select 0)

Формат регистра Context приведен ниже:

| 63 | 23 | 22 | 4 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTE Base |  | Bad VPN2 |  | 0 |  |

Описание полей регистра Context приведено в таблице Таблица 7.30.

Таблица 7.30 - Описание полей регистра Context

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| PTE Base | 63..23 | Поле предназначено для использования программным обеспеченияем. | R/W | 0 |
| Bad VPN2 | 22..4 | Поле записывается аппаратно при исключениях TLB. Содержит биты VA31..13 виртуального адреса, который вызвал исключение. | R | 0 |
| 0 | 3..0 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## PageMask (регистр 5 CP0, select 0)

Формат регистра PageMask приведен ниже:

| 31 | 25 | 24 | 13 | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Mask |  | 0 |  |

Описание полей регистра PageMask приведено в таблице Таблица 7.31.

Таблица 7.31 - Описание полей регистра полей регистра PageMask

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Mask | 24..13 | Битовая маска, в которой “1” означает, что соответствующий бит в виртуальном адресе не должен участвовать в сравнении при поиске в TLB (см. таблицу Таблица 7.32) | R/W | 0 |
| 0 | 31..25, 12..0 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

Значения поля Mask регистра PageMask приведено в таблице Таблица 7.32.

Таблица 7.32 – Значения поля Mask регистра PageMask

| Размер страницы | Бит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 4 Кбайта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Кбайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 Кбайта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 256 Кбайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 Мбайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 Мбайта | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 Мбайт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Wired (регистр 6 CP0, select 0)

Формат регистра Wired приведен ниже:

| 31 | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Wired |  |

Описание полей регистра Wired приведено в таблице Таблица 7.33.

Таблица 7.33 - Описание полей регистра Wired

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Wired | 5..0 | Минимальное значение, вырабатываемое в регистре Random. | R/W | 0 |
| 0 | 31..6 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## BadVAddr (регистр 8 CP0, select 0)

Формат регистра BadVAddr приведен ниже:

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| BadVAddr |  |

Описание полей регистра BadVAddr приведено в таблице Таблица 7.34

Таблица 7.34 - Описание полей регистра BadVAddr

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| BadVAddr | 63..0 | Регистр BadVAddr содержит последний из адресов, вызвавших одно из следующих исключений: • Address error (AdEL or AdES) • TLB/XTLB Refill • TLB Invalid (TLBL, TLBS) • TLB Modified | R | 0 |

## Count (регистр 9 CP0, select 0)

Формат регистра Count приведен ниже:

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| Count |  |

Описание полей регистра Count приведено в таблице Таблица 7.35

Таблица 7.35 - Описание полей регистра Count

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Count | 31..0 | Регистр-счетчик, увеличивающийся каждый такт | R/W | 0 |

## EntryHi (регистр 10 CP0, select 0)

Формат регистра EntryHi приведен ниже:

| 63 | 62 | 61 | 40 | 39 | 13 | 12 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R |  | Fill |  | VPN2 |  | 0 |  | ASID |  |

Описание полей регистра EntryHi приведено в таблице Таблица 7.36

Таблица 7.36 - Описание полей регистра EntryHi

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| R | 63..62 | Сегмент виртуальной памяти, соответствующий VA63..62. Код; Значение. 00; XUSER. Пользовательский сегмент. 01; XSSEG. Сегмент супервизора.. 10; Зарезервировано.. 11; XKSEG. Сегмент ядра.. Это поле записывается аппаратно при исключениях TLB или при чтении строки TLB. Поле записывается программно перед записью строки TLB. | R/W | 0 |
| Fill | 61..40 | Биты зарезервированы для будущих расширений виртуальных адресов. При чтении возвращает “0”, при записи игнорируется. | R | 0 |
| VPN2 | 39..13 | Биты VA39..13 виртуального адреса (номер виртуальной страницы / 2). Это поле записывается аппаратно при TLB исключении, программно – перед записью строки TLB. | R/W | 0 |
| ASID | 7..0 | Идентификатор виртуального адресного пространства. Это поле записывается аппаратно при чтении TLB, программно – перед записью строки TLB. | R/W | 0 |
| 0 | 12..8 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Compare (регистр 11 CP0, select 0)

Формат регистра Compare приведен ниже:

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| Compare |  |

Описание полей регистра Compare приведено в таблице Таблица 7.37.

Таблица 7.37 - Описание полей регистра Compare

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Compare | 31..0 | Величина для сравнения с регистром Count | R/W | 0 |

Регистр Compare (сравнение) действует совместно с регистром Count  (счетчик), для реализации функции прерывания по таймеру. Регистр Compare сохраняет постоянным записанное в него значение и не изменяет его.

Когда значение регистра Count  становится равным значению регистра Compare и разрешено прерывание (бит Status0[IM7] = 1), выставляется запрос на прерывание. При этом устанавливается бит Cause0[IP7].

## Status (регистр 12 CP0, select 0)

Формат регистра Status приведен ниже:

| 31 |  | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU3...CU0 |  |  | RP | FR | RE | MX | PX | BEV | TS | SR | NMI | CH | HE | HC | IM7..IM0 |  | KX | SX | UX | KSU |  | ERL | EXL | IE |

Описание полей регистра Status приведено в таблице Таблица 7.38.

Таблица 7.38 - Описание полей регистра Status

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| CUx (CU3..CU0) | 31..28 | Разрешается доступ к сопроцессорам 3, 2, 1, 0 соответственно. Код; Значение. 0; Доступ запрещен. 1; Доступ разрешен. Сопроцессор 0 всегда доступен, когда процессор работает в режиме Kernel или в режиме отладки, независимо от состояния CU0. Выполнение всех инструкций сопроцессора вещественной арифметики CP1, включая команды с кодом COP1X, контролируется битом CU1. | R/W | 0x3 |
| RP | 27 | Зарезервирован. Будет использоваться в дальнейших реализациях. | R/W | 0 |
| FR | 26 | Контролирует режим работы вещественного регистрового файла (регистрового файла CP1). Код; Значение. 0; Вещественные регистры содержат 32-разрядные данные. 64-разрядные данные занимают пару из четного и нечетного регистра. 1; Вещественные регистры содержат 64-разрядные значения. | R/W | 0 |
| RE | 25 | Зарезервирован. В режиме User порядок байт всегда Big Endian. | R | 0 |
| MX | 24 | Расширение MDMX не реализовано. | R | 0 |
| PX | 23 | Обеспечивает доступ к 64-разрядным инструкциям в пользовательском режиме (User) Код; Значение. 0; 64-разрядные инструкции в пользовательском режиме не доступны. 1; 64-разрядные инструкции доступны в пользовательском режиме. | R/W | 0 |
| BEV | 22 | Контролирует размещение векторов исключений Код; Значение. 0; Нормальное. 1; Начальная загрузка. | R/W | 1 |
| TS | 21 | Если установлен в “1”, то при обращении в TLB (поиск или запись) искомое содержимое было обнаружено в нескольких строках. Возникает исключение Machine Check, если оно разрешено (бит Config0[TS] равен 1). Программа не должна установливать этот бит в “1”. | R/W | 0 |
| SR | 20 | Показывает, что возникло исключение Soft Reset Код; Значение. 0; Возникло исключение NMI или Reset. 1; Возникло исключение Soft Reset. | R/W | 1 при Soft Reset, 0 в обратном случае |
| NMI | 19 | Показывает, что возникло исключение NMI Код; Значение. 0; Возникло исключение Soft Reset или Reset. 1; Возникло исключение NMI. | R/W | 1 при NMI, 0 в обратном случае |
| CH | 18 | Указывает на попадание или непопадание в кэш второго уровня для последних инструкций CACHE Hit Invalidate, Hit Write Back Invalidate, или Hit Write Back Код; Значение. 0; Непопадание. 1; Попадание. | R | 0 |
| HE | 17 | Hamming checking Enable – разрешает контроль кода Хемминга в кэш-памяти второго уровня: Код; Значение. 0; контроль кода Хемминга запрещен. 1; контроль кода Хемминга разрешен. | R/W | 0 |
| HC | 16 | Hamming Correction enable – разрешает автоматическую коррекцию одиночной ошибки в данных кэш-памяти второго уровня: Код; Значение. 0; Коррекция разрешена. 1; Коррекция разрешена. | R/W | 0 |
| IM7..IM0 | 15..8 | Маска соответствующих прерываний (по номерам) Код; Значение. 0; Запрос на прерывание не доступен. 1; Запрос на прерывание доступен. Бит IM7 отвечает и за прерывания от таймера. | R/W | 0 |
| KX | 7 | Определяет режим разрядности при адресации в режиме Kernel Код; Значение. 0; 64-разрядная адресация в режиме Kernel не доступна; при адресации в режиме Kernel используется исключение TLB Refill. 1; 64-разрядная адресация в режиме Kernel доступна; при адресации используется исключение XTLB Refill. | R/W | 0 |
| SX | 6 | Определяет режим разрядности при адресации в режиме Supervisor. К; д Значение. 0; 64-разрядная адресация в режиме Supervisor не доступна; при адресации в режиме Kernel используется исключение TLB Refill. 1; 64-разрядная адресация в режиме Supervisor доступна; при адресации используется исключение XTLB Refill. | R/W | 0 |
| UX | 5 | Определяет режим разрядности при адресации в режиме User. Код; Значение. 0; 64-разрядная адресация в режиме User не доступна; при адресации в режиме User используется исключение TLB Refill. 1; 64-разрядная адресация в режиме User доступна; при адресации используется исключение XTLB Refill. | R/W | 0 |
| KSU | 4..3 | Код в этом поле определяет текущий режим привилегий Код; Значение. 00; режим Kernel. 01; режим Supervisor. 10; режим User. 11; Зарезервирован. Запись кода аппаратно запрещена (режим привелегий не меняется). | R/W | 0 |
| ERL | 2 | Error Level. Устанавливается аппаратно при возникновении исключений Reset, Soft Reset, NMI или Cache Error. Код; Значение. 0; Исключений нет. 1; Возникло исключение. | R/W | 1 |
| EXL | 1 | Exception Level. Устанавливается аппаратно, если происходит исключение, отличное от Reset, Soft Reset, NMI или Cache Error. Код; Значение. 0; Исключений нет. 1; Возникло исключение. | R/W | 0 |
| IE | 0 | Разрешение прерываний Код; Значение. 0; Прерывания запрещены. 1; Прерывания разрешены. | R/W | 0 |

## Cause (регистр 13 CP0, select 0)

Формат регистра Cause приведен ниже:

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | 0 | CE |  | DC | 0 |  | IV | WP | 0 |  | IP7..IP2 |  | IP1..IP0 |  | 0 | ExcCode |  | 0 |  |

Описание полей регистра Cause приведено в таблице Таблица 7.39.

Таблица 7.39 - Описание полей регистра Cause

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| BD | 31 | Показывает, что последнее исключение возникло при выполнении инструкции, находящейся в слоте задержки инструкции перехода. Код; Значение. 0; Инструкция не в слоте задержки. 1; Инструкция в слоте задержки. Процессор устанавливает BD только если Status[EXL] установлен в “0” при исключении | R | 0 |
| CE | 29..28 | При возникновении исключения CUN, данное поле содержит номер сопроцессора, к которому была попытка обращения. | R | 0 |
| DC | 27 | Запрещение работы регистра Count. Код; Значение. 0; Регистр Count работает. 1; Регистр Count остановлен. Если при выполнении инструкции WAIT регистр Count остановлен (бит DC = “1”) прерывание от внутреннего таймера не возникнет, т.к. регистр Count не инкрементируется. | R/W | 0 |
| IV | 23 | Показывает, использует ли исключение по прерыванию общий вектор исключений или специальный вектор прерываний Код; Значение. 0; Для прерываний используется общий вектор исключений (18016). 1; Для прерываний используется специальный вектор (20016). | R/W | 0 |
| WP | 22 | Показывает, что исключение Watch было отложено, поскольку Status[EXL] или Status[ERL] были установлены в “1” в момент возникновения исключения Watch. Исключение будет инициировано, как только Status[EXL] и Status[ERL] будут установлены в ”0”. | R/W | 0 |
| IP7..IP2 | 15..10 | Установленный бит показывает, что возникло соответствующие внешнее прерывание. Бит; Значение. 15; Аппаратное прерывание 5, таймер (регистр Count) или счетчик производительности. 14; Аппаратное прерывание 4. 13; Аппаратное прерывание 3. 12; Аппаратное прерывание 2. 11; Аппаратное прерывание 1. 10; Аппаратное прерывание 0. | R | 0 |
| IP1..IP0 | 9..8 | Контролирует запрос на программное прерывание Бит; Назва-ние; Значение. 9; IP1; Запрос на программное прерывание 1. 8; IP0; Запрос на программное прерывание 2. | R/W | 0 |
| ExcCode | 6..2 | Код исключения (см. таблицу Таблица 7.40). | R | 0 |
| 0 | 30, 26..24, 21..16, 7, 1..0 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

Коды исключений приведены в таблице Таблица 7.40.

Таблица 7.40 – Таблица кодов исключений

| Код | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | Int | Прерывание |
| 0x1 | TLB Mod | Запись в защищенную страницу |
| 0x2 | TLBL | Исключение в TLB (при чтении данных или при выборке инструкции) |
| 0x3 | TLBS | Исключение в TLB (при записи данных) |
| 0x4 | AdEL | Неправильный адрес при чтении |
| 0x5 | AdES | Неправильный адрес при записи |
| 0x6 | IBE | Ошибка шины при выборе команды |
| 0x7 | DBE | Ошибка шины при чтении данных |
| 0x8 | Sys | Команда SYSCALL |
| 0x9 | Bp | Команда BREAK |
| 0xA | RI | Нереализованная команда |
| 0xB | CUn | Недоступный сопроцессор |
| 0xC | Ov | Целочисленное переполнение |
| 0xD | Tr | Команды TRAP |
| 0xF | FPE | Исключение от блока вещественной арифметики |
| 0x10 | CME | Исключение при доступе в накристальную память |

Сигналы аппаратного прерывания (биты IP[2:7]) выставляются непосредственно контроллером прерываний системного контроллера Установка и снятие флагов прерываний происходит контроллером прерываний и описана в описании системного контроллера.

## Exception Program Counter (регистр 14 CP0, select 0)

Формат Exception Program Counter приведен ниже:

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| EPC |  |

Описание полей Exception Program Counter приведено в таблице Таблица 7.41.

Таблица 7.41 - Описание полей Exception Program Counter

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| EPC | 63..0 | Значение счетчика инструкций (виртуальный адрес команды) в момент возникновения исключительной ситуации. По этому адресу будет продолжено выполнение программы после выхода из обработчика исключения командой ERET | R/W | 0 |

## Processor Identification (регистр 15 CP0, select 0)

Формат регистра Processor Identification приведен ниже:

| 31 | 24 | 23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Company Options |  | Company ID |  | Processor ID |  | Revision |  |

Описание полей регистра Processor Identification приведено в таблице Таблица 7.42.

Таблица 7.42 - Описание полей регистра Processor Identification

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Company Options | 31..24 | Информация изготовителя | R | 0x05 |
| Company ID | 23..16 | Код изготовителя. | R | 0x13 |
| Processor ID | 15..8 | Код процессора. Комбинация полей CompanyID и ProcessorID дает уникальный номер данной реализации. | R | 0x05 |
| Revision | 7..0 | Версия процессора. | R | 0x0C |

## Configuration (регистр 16 CP0)

### Регистр Configuration0 (select 0)

Формат регистра Configuration0 приведен ниже:

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 |  | 3 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0 | SL | SP | HI | TS | 0 |  | DV | CH | L2 | ICH | CD | 0 | DI | BP | BE | AT |  | AR |  | MT |  | 0 |  | VI |  | K0 |  |

Описание полей регистра Configuration0 приведено в таблице Таблица 7.43.

Таблица 7.43 - Описание полей регистра Configuration0

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| M | 31 | Показывает, что реализован регистр Configuration1 | R | 1 |
| SL | 29 | Запрет выполнения коротких циклов из трассы выполнения буфера инструкций. Код; Значение. 0; Короткие циклы разрешены. 1; Короткие циклы запрещены. | R/W | 0 |
| SP | 28 | Запрет спекулятивного выполнения инструкций. Код; Значение. 0; Спекулятивное выполнение разрешено. 1; Спекулятивное выполнение запрещено. | R/W | 0 |
| HI | 27 | Инструкция CACHE, выполняющая операции Hit Invalidate или Hit Writeback Invalidate кэш-памяти 2-ого уровня, выполняет также операцию Hit Invalidate с кэш-памятью данных 1-ого уровня. Код; Значение. 0; Hit Invalidate кэш-памяти данных 1-ого уровня запрещен. 1; Hit Invalidate кэш-памяти данных 1-ого уровня разрешен. | R/W | 0 |
| TS | 26 | Machine Check TLB Shutdown. Разрешает возникновение исключение Machine Check при возникновении ситуации TLB Shutdown. Код; Значение. 0; Machine Check запрещен. 1; Machine Check разрешен. | R/W | 0 |
| DV | 23 | Зарезервирован. Программное обеспечение не должно изменять это значение. | R/W | 1 |
| CH | 22 | Отключение режима когерентности памяти Код; Значение. 0; Когерентность включена. 1; Когерентность отключена. | R/W | 1 |
| L2 | 21 | Отключение кэша 2-ого уровня Код; Значение. 0; Кэш 2-ого уровня включен. 1; Кэш 2-ого уровня отключен. | R/W | 1 |
| ICH | 20 | Отключение режима когерентности кэш-памяти инструкций Код; Значение. 0; Когерентность включена. 1; Когерентность отключена. | R/W | 1 |
| CD | 19 | Отключение кэшей всех уровней Код; Значение. 0; Кэши включены. 1; Кэши отключены. Установка этого бита в ”1” также устанавливает в “1” бит 21 (L2). Запись ”0” в этот бит не изменяет значение бита 21 (L2). | R/W | 0 |
| DI | 17 | Отключение режима суперскалярности Код; Значение. 0; Режим суперскалярности включен. 1; Режим суперскалярности отключен. | R/W | 0 |
| BP | 16 | Отключение режима статического предсказания ветвлений Код; Значение. 0; Режим включен. 1; Режим отключен. | R/W | 0 |
| BE | 15 | Показывает, что процессор функционирует в режиме Big Endian | R | 1 |
| AT | 14..13 | Реализована архитектура КОМДИВ64 с полным доступом ко всем сегментам | R | 0x2 |
| AR | 12..10 | Процессор соответствует архитектуре версии 1.00 | R | 0 |
| MT | 9..7 | Реализован стандартный буфер трансляции адресов | R | 1 |
| VI | 3 | Кэш команд содержит физические адреса | R | 0 |
| K0 | 2..0 | Код политики кэширования для сегментов KSEG0 и CKSEG0. Значения приведены в таблице Таблица 9.66. | R/W | 0x4 |
| 0 | 30, 24..26, 6..4 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистр Configuration1 (select 1)

Регистр описывает конфигурацию кэша 1-ого уровня и TLB, используемую в данной реализации процессора.

Формат регистра Configuration1 приведен ниже:

| 31 | 30 25 24 22 21 19 |  |  | 18 16 15 13 12 10 9 7 |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | MMU Size-1 | IS | IL | IA | DS | DL | DA | C2 | MD | PC | WR | CA | EP | FP |

Описание полей регистра Configuration1 приведено в таблице Таблица 7.44.

Таблица 7.44 - Описание полей регистра Configuration1

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| M | 31 | Показывает, что реализован регистр Configuration2. | R | 1 |
| MMU Size-1 | 30..25 | TLB содержит 64 строки. | R | 0x3F |
| IS | 24..22 | Кэш инструкций 1-го уровня содержит 128 строк | R | 1 |
| IL | 21..19 | Размер строки кэша инструкций 1-го уровня 32 байта | R | 0x4 |
| IA | 18..16 | Кэш инструкций 1-го уровня содержит 4 ассоциативных секции. | R | 0x3 |
| DS | 15..13 | Кэш данных 1-го уровня содержит 128 строк | R | 1 |
| DL | 12..10 | Размер строки кэша данных 1-го уровня 32 байта | R | 0x4 |
| DA | 9..7 | Кэш данных 1-го уровня содержит 4 ассоциативных секции | R | 0x3 |
| C2 | 6 | К процессору не подключен сопроцессор 2 | R | 0 |
| MD | 5 | Расширение MDMX не реализовано | R | 0 |
| PC | 4 | В процессоре реализованы счетчики производительности. | R | 1 |
| WR | 3 | В процессоре реализованы регистры Watch. | R | 1 |
| CA | 2 | В процессоре не реализовано расширение MIPS16e. | R | 0 |
| EP | 1 | В процессоре реализован интерфейс EJTAG | R | 1 |
| FP | 0 | В процессоре реализован блок вещественной арифметики. | R | 1 |

### Регистр Configuration2 (select 2)

Регистр описывает конфигурацию кэша 2-ого уровня процессора.

Формат регистра Configuration2 приведен ниже:

| 31 | 30 28 | 27 24 | 23 20 | 19 16 | 15 12 | 11 8 | 7 4 | 3 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | TU | TS | TL | TA | SU | SS | SL | SA |  |

Описание полей регистра Configuration2 приведено в таблице Таблица 7.45

Таблица 7.45 - Описание полей регистра Configuration2

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| M | 31 | Показывает, что реализован регистр Configuration3. | R | 1 |
| TU | 30..28 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | R | 0 |
| TS | 27..24 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | R | 0 |
| TL | 23..20 | Кэш 3-го уровня отсутствует. | R | 0 |
| TA | 19..16 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | R | 0 |
| SU | 15..12 | Биты контроля и статуса кэша 2-ого уровня. | R/W | 0 |
| SS | 11..8 | Кэш 2-го уровня содержит 1024 строки | R | 0x4 |
| SL | 7..4 | Размер строки кэша второго уровня – 32 байта | R | 0x4 |
| SA | 3..0 | Кэш второго уровня не явлется ассоциативным | R | 0 |

### Регистр Configuration3 (select 3)

Регистр описывает конфигурацию прерываний (их приоритеты и адреса).

Формат регистра Configuration3 приведен ниже:

| 1 | 30 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0 |  | LPA | VEIC | VInt | SP | 0 |  | SM | TL |

Описание полей регистра Configuration3 приведено в таблице Таблица 7.46.

Таблица 7.46 - Описание полей регистра Configuration3

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| M | 31 | Показывает, что регистр Configuration4 не реализован. | R | 0 |
| LPA | 7 | Процессор поддерживает 36-разрядный физический адрес, регистр PageGrain отсутствует | R | 0 |
| VEIC | 6 | Поддержка контроллера внешних прерываний отсутствует. | R | 0 |
| VInt | 5 | Вектор прерываний не реализован | R | 0 |
| SP | 4 | Страницы размером 1КБ не поддерживаются | R | 0 |
| SM | 1 | Расширение SmartMIPS™ ASE не реализовано. | R | 0 |
| TL | 0 | Механизм Trace Logic не реализован | R | 0 |
| 0 | 30..8, 3..2 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Load Linked Address (регистр 17 CP0, select 0)

Формат регистра Load Linked Address приведен ниже:

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| PAddr [35:4] |  |

Описание полей регистра Load Linked Address приведено в таблице Таблица 7.47

Таблица 7.47 - Описание полей регистра Load Linked Address

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| PAddr | 31..0 | Это поле содержит разряды 35..4 физического адреса, считанного командой Load Linked. | R | 0 |

## WatchLo0,1 (регистр 18 CP0, select 0, 1)

Формат регистра WatchLo0,1 приведен ниже:

| 63 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAddr[63:3] |  | I | R | W |

Описание полей регистра WatchLo0,1 приведено в таблице Таблица 7.48.

Таблица 7.48 - Описание полей регистра WatchLo0,1

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| VAddr | 63..3 | Содержит биты 63..3 виртуального адреса | R/W | 0 |
| I | 2 | Вызов исключения Watch при выборке инструкции и совпадении условий, заданных механизмом слежения. Код; Значение. 0; Вызов исключения запрещен. 1; Вызов исключения разрешен. Адрес запроса инструкций выровнен на 4 бита. | R/W | 0 |
| R | 1 | Вызов исключения Watch при выполнении инструкции загрузки и совпадении условий, заданных механизмом слежения: Код; Значение. 0; Вызов исключения запрещен. 1; Вызов исключения разрешен. | R/W | 0 |
| W | 0 | Вызов исключения Watch при выполнении инструкции сохранения и совпадении условий, заданных механизмом слежения: Код; Значение. 0; Вызов исключения запрещен. 1; Вызов исключения разрешен. | R/W | 0 |

## WatchHi0,1 (регистр 19 CP0, select 0, 1)

Формат регистра WatchHi0,1 приведен ниже:

| 31 | 30 | 29 | 24 | 23 | 16 | 15 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | G | 0 |  | ASID |  | 0 |  | Mask |  | I |  | R |  | W |

Описание полей регистра WatchHi0,1 приведено в таблице Таблица 7.49.

Таблица 7.49 - Описание полей регистра WatchHi0,1

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| M | 31 | Дополнительных регистров Watch не существует. | R | 1 для WatchHi0 0 для WatchHi1 |
| G | 30 | Бит, показывающий, что поле ASID в механизме слежения не участвует. Код; Значение. 0; Поле ASID проверяется. 1; Поле ASID не проверяется. | R/W | 0 |
| ASID | 23..16 | Значение ASID необходимое для определения совпадения в механизме слежения при бите G равном “0” | R/W | 0 |
| Mask | 11..3 | Дополнительная битовая маска, уточняющая адрес Vaddr из регистра WatchLo. Каждый из битов, равных “1” в маске, исключает соответствующий адресный бит при определении совпадений в механизме слежения. | R/W | 0 |
| I | 2 | Бит устанавливается в “1” при выборке инструкции и совпадении условий, заданных механизмом слежения:Когда бит установлен в “1”, он может быть сброшен программно записью “1”. | R/W | 0 |
| R | 1 | Бит устанавливается в “1” при выполнении инструкции загрузки и совпадении условий, заданных механизмом слежения:Когда бит установлен в “1”, он может быть сброшен программно записью “1”. | R/W | 0 |
| W | 0 | Бит устанавливается в “1” при выполнении инструкции сохранения и совпадении условий, заданных механизмом слежения: Когда бит установлен в “1”, он может быть сброшен программно записью “1”. | R/W | 0 |
| 0 | 29..24, 15..12 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Xcontext (регистр 20 CP0, select 0)

Формат регистра Xcontext приведен ниже:

| 63 | 33 | 32 | 31 | 30 | 4 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTE Base |  | R |  | BadVPN2 (VA39:13) |  | 0 |  |

Описание полей регистра Xcontext приведено в таблице Таблица 7.50.

Таблица 7.50 - Описание полей регистра Xcontext

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| PTE Base | 63..33 | Поле предназначено для использования программным обеспеченияем. | R/W | 0 |
| R | 32..31 | Содержит биты 63..62 виртуального адреса Код; Значение. 00; Сегмент XUSER. 01; Сегмент XSSEG. 10; Зарезервирован. 11; Сегмент XKSEG. | R | 0 |
| BadVPN2 (VA39:13) | 30..4 | Записывается аппаратно, содержит биты VA39..13 ошибочного виртуального адреса. | R | 0 |
| 0 | 3..0 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## ChipMemCtrl (регистр 22 CP0, select 0)

Формат регистра ChipMemCtrl приведен ниже:

| 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | DCAD | CMAD | L2ON | CMD |

Описание полей регистра ChipMemCtrl приведено в таблице Таблица 7.51.

Таблица 7.51 - Описание полей регистра ChipMemCtrl

| Поле |  |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |  |
| DCAD | 3 |  | DMA Controller Access Denied. Флаг ошибки записи в регистры контроллера DMA к накристальной памяти Код; Значение. 0; Ошибки нет. 1; Выполнена инструкция записи в управляющие регистры контроллера DMA. | R/W | 0 |
| CMAD | 2 |  | Оn-Chip Memory Access Denied. Флаг ошибки доступа в накристальную Код; Значение. 0; Ошибки нет. 1; Выполнена инструкция обращения в накристальную память при запрещенном доступе к ней. | R/W | 0 |
| L2ON | 1 |  | L2 cache ON. Флаг ошибки доступа в накристальную память Код; Значение. 0; Ошибки нет. 1; Выполнена инструкция обращения в накристальную память при включенном кэше 2-го уровня. | R/W | 0 |
| CMD | 0 |  | Оn-Chip Memory Disable. Запрещен доступ к накристальной памяти (в кэш 2-го уровня, работающий в режиме накристальной памяти) Код; Значение. 0; Доступ разрешен. 1; Доступ запрещен. | R/W | 0 |
| 0 | 31..4 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении |  | R | 0 |

## Debug (регистр 23 CP0, select 0)

Формат регистра Debug приведен ниже:

| 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 18 | 17 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBD | DM | DCR | 0 |  | CDM | 0 |  | Ver |  | DEC |  | nSSt | SSt | 0 |  | DBp | 0 |

Описание полей регистра Debug приведено в таблице Таблица 7.52.

Таблица 7.52 - Описание полей регистра Debug

| Поле |  |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |  |
| DBD | 31 | Источник Debug Exception. Код; Значение. 0; не в слоте задержки. 1; в слоте задержки. | R | 0 |
| DM | 30 | Режим работы процессора. Код; Значение. 0; не в Debug Mode. 1; в Debug Mode. | R | 0 |
| DCR | 29 | Сегмент dseg реализован |  | R | 0 |
| CDM | 25 | Режим счета программного счетчика в режиме Debug Mode. Код; Значение. 0; остановлен. 1; продолжает счет. | R/W | 1 |
| Ver | 17..15 | Код версии EJTAG. Реализована версия 3.1. |  | R | 3 |
| DEC | 14..10 | Код исключения . См. бит DBp [1] |  | R | 0 |
| nSSt | 9 | Механизм пошагового режима отладки не поддерживается |  | R | 1 |
| SSt | 8 | Управление механизмом пошагового режима по стандарту EJTAG не поддерживается. |  | R | 0 |
| DBp | 1 | Исключение Debug BreakPoint Код; Значение. 0; не выставлено. 1; выставлено. | R | 0 |
| 0 | 28..26, 24..18,7..2, 0 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении |  | R | 0 |

## DEPC (регистр 24 CP0, select 0)

Формат регистра DEPC приведен ниже:

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| DEPC |  |

Описание полей регистра DEPC приведено в таблице Таблица 7.53.

Таблица 7.53 - Описание полей регистра DEPC

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| DEPC | 63..0 | Адрес, по которому будет продолжено выполнение программы при выходу из режима Debug Mode | R/W | 0 |

## Performance Counter (регистр 25 CP0)

### Регистр Performance Counter Control0,1 (select 0,2)

Формат регистра Performance Counter Control0,1 приведен ниже:

| 31 | 30 | 29 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | W | 0 |  | Event |  | IE | U | S | K | EXL |

Описание полей регистра Performance Counter Control0,1 приведено в таблице Таблица 7.54.

Таблица 7.54 - Описание полей регистра Performance Counter Control0,1

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| M | 31 | Этот бит, равный “1”, указывает на то, что предусмотрена еще одна пара регистров Performance Counter Control и Counter. | R | 1 для регистра 0, 0 для регистра 1 |
| W | 30 | Регистры Performance Counter0,1 64-разрядные. | R | 1 |
| Event | 10..5 | Выбор события для подсчета соответствующим регистром Counter. Значения приведены в таблице Коды событий для поля Event регистров Performance Counter Contro0, l приведены в таблице Таблица 7.55. | R/W | 0 |
| IE | 4 | Разрешает запрос на прерывание, когда старший (63-й) бит соответствующего счетчика равен “1”. Код; Значение. 0; Прерывание Performance Counter не разрешено. 1; Прерывание Performance Counter разрешено. | R/W | 0 |
| U | 3 | Разрешает подсчет событий в режиме User. Код; Значение. 0; Подсчет событий в режиме User не разрешен. 1; Подсчет событий в режиме User разрешен. | R/W | 0 |
| S | 2 | Разрешает подсчет событий в режиме Supervisor. Код; Значение. 0; Подсчет событий в режиме Supervisor не разрешен. 1; Подсчет событий в режиме Supervisor разрешен. | R/W | 0 |
| K | 1 | Разрешает подсчет событий в режиме Kernel. События считаются только если биты EXL и ERL регистра Status равны “0” К; д Значение. 0; Подсчет событий в режиме Kernel не разрешен. 1; Подсчет событий в режиме Kernel разрешен. | R/W | 0 |
| EXL | 0 | Разрешает подсчет событий в том случае, когда бит EXL в регистре Status равен “1”, а бит ERL в регистре Status равен «0» Код; Значение. 0; Запретить подсчет событий до тех пор, пока EXL = 1, ERL = 0. 1; Разрешить подсчет событий до тех пор, пока EXL = 1, ERL = 0. | R/W | 0 |
| 0 | 29..11 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

Коды событий для поля Event регистров Performance Counter Contro0, l приведены в таблице Таблица 7.55.

Таблица 7.55 – Коды событий для поля Event регистров Performance Counter Contro0, l

| Код | Событие |
| --- | --- |
| 0x0 | Такты |
| 0x1 | Выполненные инструкции |
| 0x2 | Инструкции вещественной арифметики |
| 0x3 | Целочисленные инструкции |
| 0x4 | Инструкции LOAD |
| 0x5 | Инструкции STORE |
| 0x6 | Выполнение двух инструкций за такт |
| 0x7 | Правильное предсказание ветвления |
| 0x8 | Возникновение исключения вещественной арифметики |
| 0x9 | Возникновение целочисленного исключения |
| 0xA | Непопадание в кэш 2-ого уровня |
| 0xB | Непопадание в кэш инструкций |
| 0xC | Непопадание в кэш данных |
| 0xD | Непопадание в TLB данных |
| 0xE | Непопадание в TLB инструкций |
| 0xF | Непопадание в объединенную TLB при запросе инструкций |
| 0x10 | Непопадание в объединенную TLB при запросе данных |
| 0x11 | Выполнение перехода (подтверждение) |
| 0x12 | Выполнение инструкции ветвления |
| 0x13 | Запись строки кэша 2-ого уровня в память при политике «writeback» |
| 0x14* | Запись строки кэша 1-ого уровня в память при политике «writeback» |
| 0x15 | Количество тактов простоя третьего запроса от команд LOAD/STORE при двух активных запросах из-за непопаданиях в кэш |
| 0x16 | Любое непопадание в кэш любого уровня |
| 0x17 | Количество тактов возможного исключения вещественной арифметики |
| 0x18 | Выполнение команд блока комплексной арифметики |
| 0x19 | Такты простоя |
| * Не реализовано. События не считаются даже при записанной единице |  |

### Performance Counter0,1 (select 1,3)

Формат регистра Performance Counter0,1 приведен ниже:

63 0

Count

Описание полей регистра Performance Counter0,1 приведено в таблице Таблица 7.56.

Таблица 7.56 - Описание полей регистра Performance Counter0,1

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Count | 63..0 | Счетчик производительности | R/W | 0 |

## Error Checking and Correction, ECC (регистр 26 CP0, select 0)

Формат регистра ECC приведен ниже:

| 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | L2C | IC | DC | MBIST | 0 |  | STA | 0 |  | CEC | LSH | STE | SDE | ITE | IDE | DTE | DDE | CEE |

Описание полей регистра ECC приведено в таблице Таблица 7.57.

Таблица 7.57 - Описание полей регистра ECC

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| L2C | 27 | Обнуление тэгов и битов Valid кэша второго уровня без сохранения данных во внешнюю память (механизма WriteBack). Код; Значение. 0; Выключить обнуление. 1; Включить обнуление. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| IC | 26 | Обнуление тэгов и битов Valid кэша инструкций. Код; Значение. 0; Выключить обнуление. 1; Включить обнуление. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| DC | 25 | Обнуление тэгов и битов Valid кэша данных. Код; Значение. 0; Выключить обнуление. 1; Включить обнуление. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| MBIST | 24 | Запуск встроенных тестов кэш-памятей Код; Значение. 0; Выключить тестирование. 1; Включить тестирование. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| STA | 20 | Запустить операцию работы с кэшами (согласно выбранным битам L2C, IC, DC, MBIST): Код; Значение. 0; Операция завершена. Запись 0 игнорируется. Бит сбрасывается в “0” аппаратно при завершении теста.. 1; Запустить операцию. | R/W | 0 |
| CEС | 8 | Correctable Error Correction. Определяет действия при возникновении корректируемой ошибки в кодe Хсяо в кэше второго уровня: Код; Значение. 0; Вызвать исключительную ситуацию. 1; Исправить ошибку без вызова исключительной ситуации. | R/W | 0 |
| LSH | 7 | Load/Store Hsiao error enable. Разрешение контроля кода Хсяо при работе кэша второго уровня в режиме накристальной памяти: Код; Значение. контроль кода Хсяо запрещен. 1; контроль кода Хсяо разрешен. | R/W | 0 |
| STE | 6 | Secondary cache Tag Hsiao checking Enable. Разрешение контроля кода Хсяо в тэгах в кэша второго уровня: Код; Значение. 0; контроль кода Хсяо запрещен. 1; контроль кода Хсяо разрешен. | R/W | 0 |
| SDE | 5 | Secondary cache Data Hsiao checking Enable. Разрешение контроля кода Хсяо в данных кэша второго уровня: Код; Значение. 0; контроль кода Хсяо запрещен. 1; контроль кода Хсяо разрешен. | R/W | 0 |
| ITE | 4 | Instruction cache Tag parity checking Enable. Разрешение контроля четности тэгов и управляющих битов в кэше команд первого уровня: Код; Значение. 0; контроль четности запрещен. 1; контроль четности разрешен. | R/W | 0 |
| IDE | 3 | Instruction cache Data parity checking Enable. Разрешение контроля четности данных в кэше команд первого уровня: Код; Значение. 0; контроль четности запрещен. 1; контроль четности разрешен. | R/W | 0 |
| DTE | 2 | Data cache Tag parity checking Enable. Разрешение контроля четности тэгов и управляющих битов в кэше данных первого уровня: Код; Значение. 0; к. 1нтроль четности запрещен; контроль четности разрешен. | R/W | 0 |
| DDE | 1 | Data cache Data parity checking Enable. Разрешение контроля четности данных в кэше данных первого уровня: Код; Значение. 0; контроль четности запрещен. 1; контроль четности разрешен. | R/W | 0 |
| CEE | 0 | Сache Error exception Enable. Разрешение возникновения исключительной ситуации Cache Error при ошибке четности в кэшах первого уровня или некорректируемой ошибке в кэше второго уровня: Код; Значение. 0; Исключительная ситуация запрещена. 1; Исключительная ситуация разрешена. | R/W | 0 |
| 0 | 31..28, 23..21, 19..8 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Cache Error (регистр 27 CP0, select 0)

Формат регистра CacheErr приведен ниже:

| 31 | 20 | 19 | 18 | 17 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBIST |  | 0 |  | HECount |  | LSEH | STUСE | STCE | SDUCE | SDCE | ITER | IDER | DTER | DDER | CER |

Описание полей регистра CacheErr приведено в таблице Таблица 7.58.

Таблица 7.58 - Описание полей регистра CacheErr

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| MBIST | 31..20 | Биты ошибок встроенных тестов кэшей описаны в часть 12 «Контроллер JTAG» ЮКСУ.431281.107Д4.11 | R | 0 |
| HECount | 17..10 | 8-разрядный счетчик устранимых ошибок кода Хсяо в кэш-памяти второго уровня. | R/W | 0 |
| LSEH | 9 | Load/Store Hsiao Error. Ошибка кода Хсяо при работе кэше второго уровня в режиме накристальной памяти: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| STUСE | 8 | Secondary cache Tag Hsiao Uncorrected error. Неустранимая ошибка кода Хсяо в тэге или в управляющих битах кэша второго уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| STCE | 7 | Secondary cache Tag Hsiao Corrected Error. Устранимая ошибка кода Хсяо в тэге или в управляющих битах кэша второго уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| SDUCE | 6 | Secondary cache Data Hsiao Uncorrected Error. Неустранимая ошибка кода Хсяо в данных кэша второго уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| SDCE | 5 | Secondary cache Data Hsiao Corrected Error. Устранимая ошибка кода Хсяо в данных кэша второго уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| ITER | 4 | Instruction cache Tag parity Error. Ошибка четности в тэге или управляющих битах кэш-памяти команд первого уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| IDER | 3 | Instruction cache Data parity Error. Ошибка четности в данных кэш-памяти команд первого уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| DTER | 2 | Data cache Tag parity Error. Ошибка четности в тэге или управляющих битах кэш-памяти данных первого уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| DDER | 1 | Data cache Data parity Error. Ошибка четности в данных кэш-памяти данных первого уровня: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| CER | 0 | Сache Error. Флаг ошибки четности или кода Хсяо в кэшах: Код; Значение. 0; ошибка отсутствует. 1; ошибка присутствует. | R/W | 0 |
| 0 | 19…18 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## TagLo (регистр 28 CP0, select 0)

Формат регистра TagLo приведен ниже:

| 31 | 14 | 13 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | CI |  | WS |  | CS |  | W | L | TP |

Описание полей регистра TagLo приведено в таблице Таблица 7.59.

Таблица 7.59 - Описание полей регистра TagLo

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| CI | 13..11 | Combination Incorrect – устанавливается в «1», если данная комбинация битов регистра TagLo не может быть записана в кэш-память первого уровня командой CACHE Store Tag: CI[2] = 1 – комбинация не может быть записана ни в одну секцию кэш-памяти первого уровня; CI[1] = 1 – комбинация не может быть записана в секцию 1 кэш-памяти первого уровня; CI[0] = 1 – комбинация не может быть записана в секцию 0 кэш-памяти первого уровня. Значения запрещенных комбинаций и подробные условия установки битов данного поля см. в разделе 9.3 «Кэш-память второго уровня». | R | 0 |
| WS | 10..5 | Код, определяющий порядок выбора секций, строки которых подлежат замене. | R/W | 0 |
| CS | 4..3 | Состояние строки кэша данных: Код; Значение. 00; недостоверные данные. 01; достоверные данные. 10; зарезервировано. 11; зарезервировано. | R/W | 0 |
| W | 2 | Writeback – определяет, была ли модифицирована строка в кэше при установленной политике Writeback. Код; Значение. 0; строка не модифицирована. 1; строка модифицирована. | R/W | 0 |
| L | 1 | Lock – определяет, является ли строка заблокированной (т.е. не может быть заменена на в процессе реботы кэша): Код; Значение. 0; строка не заблокирована. 1; строка заблокирована. | R/W | 0 |
| TP | 0 | Tag Parity – бит четности для тэга (24 разряда адреса). | R/W | 0 |
| 0 | 31..14 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## TagHi (регистр 29 CP0, select 0)

Формат регистра TagHi приведен ниже:

| 31 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PTag |  | 0 |  |

## Описание полей регистра TagHi

Описание полей регистра TagHi приведено в таблице Таблица 7.60

Таблица 7.60 - Описание полей регистра TagHi

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| PTag | 31..8 | PTag – разряды [35:12] физического адреса. | R/W | 0 |
| 0 | 7..0 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## DataHi (регистр 29 CP0, select 1)

Формат регистра DataHi приведен ниже:

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| Data |  |

Описание полей регистра DataHi приведено в таблице Таблица 7.61

Таблица 7.61 - Описание полей регистра DataHi

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Data | 63..0 | Двойное слово, считанное из кэш-памяти. | R | 0 |

## Error Exception Program Counter (регистр 30 CP0, select 0)

Формат регистра Error Exception Program Counter приведен ниже:

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| ErrorEPC |  |

Описание полей регистра Error Exception Program Counter приведено в таблице Таблица 7.62.

Таблица 7.62 - Описание полей регистра Error Exception Program Counter

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Error EPC | 63..0 | Адрес команды, вызвавшей исключение NMI, Reset или Soft Reset | R/W | 0 |

## DESAVE (регистр 31 CP0, select 0)

Формат регистра DESAVE приведен ниже:

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| DESAVE |  |

Описание полей регистра DESAVE приведено в таблице Таблица 7.63.

Таблица 7.63 - Описание полей регистра DESAVE

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| DESAVE | 63..0 | Регистр для хранения промежуточных данных | R/W | 0 |

# Исключительные ситуации и прерывания

В данном разделе описаны все исключительные ситуации (исключения), возникающие при работе процессора. Кроме того, описаны условия, при которых инструкция вызовет исключения Reserved Instruction или Coprocessor Unusable, и при каких условиях исключения вызываться не будут.

## Распределение по стадиям конвейера

В таблице Таблица 8.64 показано, на каких стадиях конвейера возникают исключения, в таблице Таблица 8.65 приведен список исключительных ситуаций по приоритетам. Исключительные ситуации Reset, Soft Reset, DBE, IBE могут приходить на любой стадии конвейера.

Таблица 8.64 – Исключительные ситуации по стадиям конвейера

| Стадии конвейера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ITLB inv |  |  |  |  | DAdrErr |  |
| ITLB miss | IBE |  |  | RI | DTLB miss |  |
| IAdrErr | IWatch |  |  | Cun | DTLB mod |  |
|  |  |  |  | BP | DTLB inv |  |
|  |  |  |  | SC | OVF |  |
|  |  |  |  | NMI | FPE1 | FPE2 |
|  |  |  |  | Int | DWatch |  |
|  |  |  |  | CME | Trap |  |
|  |  |  |  |  | DBE |  |

Таблица 8.65 – Приоритеты исключительных ситуаций

| Исключительная ситуация | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- |
| Reset | Reset | Перезагрузка (наивысший приоритет) |
| Soft Reset | Soft Reset | «Горячая» перезагрузка |
| Nonmaskable Interrupt | NMI | Немаскируемое прерывание |
| Address error –– Instruction fetch | IAdrErr | Неправильный адрес при чтении инструкции |
| TLB refill –– Instruction fetch | ITLB miss | Непопадание в TLB инструкций |
| TLB invalid –– Instruction fetch | ITLB inv | Страница, к которой происходит обращение для чтения команд, помечена как неиспользуемая |
| Watch — Instruction Fetch | IWatch | Выполнение инструкции по адресу, записанному в регистр Watch |
| Integer overflow, Trap, System Call, Breakpoint, Reserved Instruction, Coprocessor Unusable, Floating-Point Exception (1, 2) | OVF, Trap, SC, BP, RI, CUN, FPE1,2 | Целочисленное переполнение, программный вызов системного обработчика исключений, системный вызов, точка останова, недопустимая инструкция, не доступный сопроцессор или исключение блока вещественной арифметики |
| Address error –– Data access | DAdrErr | Неправильный адрес при чтении/записи данных |
| TLB refill –– Data access | DTLB miss | Непопадание в TLB данных |
| TLB invalid –– Data access | DTLB inv | Страница, к которой происходит обращение для чтения/записи данных, помечена как неиспользуемая |
| TLB modified –– Data write | DTLB mod | Попытка записать данные в страницу, недоступную для записи |
| Cache error –– Data access |  | Ошибка при обращении в кэш при чтении/записи данных |
| onChip Memory Error | CME | Ошибка при доступе в накристальную память |
| Watch — Data access | DWatch | Чтение/запись данных по адресу, записанному в регистр Watch |
| Bus error –– Data access | DBE | Ошибка шины при чтении/записи данных (см. примечание). |
| Bus error –– Instruction access | IBE | Ошибка шины при чтении инструкций (см. примечание). |
| Interrupt | Int | Прерывание (низший приоритет) |

## Условия вызова исключений Coprocessor Unusable и Reserved Instruction

Определение конкретной исключительной ситуации происходит по таблицам декодирования кода команды. Исключение Coprocessor Unusable (CUN) возникает, когда инструкция реализована в сопроцессоре, но исполняющий сопроцессор не доступен (выключен).

Исключение Reserved Instruction (RI) возникает, если нет исключения CUN, код инструкции не реализован вообще или инструкция запрещена к выполнению из-за режима привилегий (или из-за режима работы процессора). На рисуноке Рисунок 8.4 приведен алгоритм принятия решения об исключении.

Рисунок 8.4 – Алгоритм принятия решения об исключении

# Кэш-память процессора

Кэш-память процессора состоит из двух уровней:

а) кэш-память первого уровня:

1) кэш-память  данных объемом 16 Кбайт;

2) кэш-память  инструкций объемом 16 Кбайт;

б) кэш-память второго уровня: совмещенный кэш команд и данных объемом 128 Кбайт.

## Кэш-память данных первого уровня

### Структура кэш-памяти данных

Кэш данных объемом 16 Кбайт состоит из 4 секций по 128 строк каждая. Кэш-память адресуется физическим адресом, Используется ассоциативная функция отображения: кэш состоит из 4 секций по 128 строк каждая. Каждая строка каждой секции содержит:

а) данные: 4 двойных слова по 64 бит (256 бит) и по одному биту четности на каждый байт (32 бита);

б) тэг:

1) собственно тэг – 24 старших разряда физического адреса и 1 бит четности;

2) биты служебной информации: V – Valid (1 бит на каждую секцию), L – Lock (1 бит только для первых двух секций), W – Writeback (1 бит на каждую секцию) и 1 зарезервированный бит на каждую секцию. Значения указанных битов приведены в описании регистра TagLo (раздел  «»).

Кроме того, для каждой строки кэша хранится 1 бит четности на все 14 бит служебной информации (т.е. для битов служебной информации всех строк с одинаковым номером для всех четырех секций: 4 битов V, 4 битов W, 2 битов L и 4 зарезервированных битов).

Структура кэш-памяти данных первого уровня приведена на рисунке Рисунок 9.5 (не показаны зарезервированный бит служебной информации и общий бит четности).

Тэг

0

Индекс

0

Данные

0

Секция

0

32

байта

(

1

строка

)

Тэг

1

Данные

1

Тэг

2

Данные

2

Тэг

3

Данные

3

L

V

W

L

V

W

Индекс

127

L

V

W

L

V

W

V

W

V

W

V

W

V

W

Секция

1

Секция

2

Секция

3

Рисунок 9.5 – Структура кэш-памяти данных первого уровня

### Работа кэша данных первого уровня

При обращении к данным в кэшируемой области происходит следующее:

- 12 младших разрядов виртуального адреса непосредственно, минуя TLB, поступают в кэш. Эти разряды используются для индексации данных в кэше: разряды 11..5 выбирают одну из 128 строк, разряды 4..3 – одно из 4 двойных слов в выбранной строке, биты 2..0 – байты внутри выбранного двойного слова;

- одновременно с адресацией кэша осуществляется преобразование виртуального адреса в физический;

- по завершении преобразования адреса 24 старших разряда физического адреса поступают в кэш и сравниваются с тэгами выбранных строк всех четырех секций.

Если имеет место совпадение, и бит Valid установлен в “1”, то формируется сигнал hit (попадание) и затребованные данные передаются в конвейер. Если ни один из тэгов не совпал с адресными битами, или бит Valid установлен в «0», то имеет место непопадание в кэш и начинается процесс заполнения строки из памяти. Для этого с помощью механизма выбора секций (см. раздел 2.9.4) выбирается одна из четырех секций, строка в которой подлежит замене. Строки, имеющие бит Lock установленным в “1”, считаются заблокированными и не подлежат замене. Заблокированы могут быть только строки первых двух секций («0» и «1»). Если кэш работает в режиме обратной записи (writeback), то перед заменой строки анализируется бит Writeback. Если он установлен в “1”, то строка перед заменой должна быть выгружена в основную память.

Назначение адресных битов и схема формирования сигналов попадания в кэш приведены на рисунке Рисунок 9.6.

Рисунок 9.6 – Обращение к кэш-памяти данных первого уровня

### Политика кэширования данных

Политика кэширования определяет порядок обмена данными между кэш-памятью и основной памятью. В таблице Таблица 9.66 приведены следующие поддерживаемые политики кэширования.

Таблица 9.66 – Коды политики кэширования

| Код | Политика кэширования |
| --- | --- |
| 0002 1002 | Сквозная запись без локализации в обход кэша второго уровня (write-through without write allocate, secondary bypass) |
| 0012 1012 | Сквозная запись с локализацией в обход кэша второго уровня (write-through with write allocate, secondary bypass) |
| 0102 1102 | Без кэширования (uncached) |
| 0112 1112 | Сквозная запись с локализацией с обратной записью в кэш второго уровня (non-blocking, write-through with write allocate, secondary writeback) |

Код, определяющий политику кэширования, хранится в поле С0,1 строки TLB (см. раздел 6.1.2 «Формат строки TLB»). Исключением являются сегменты адресного пространства KSEG0 и CKSEG0, для которых код хранится в поле К0 регистра Configuration0 (см. раздел 7.15.1 «Регистр Configuration0 (select 0)»), а также сегмент XKPHYS, для которого в качестве кода берутся биты [61:59] виртуального адреса.

При сквозной записи действуют следующие правила обмена данными:

- при непопадании в кэш при чтении строка загружается в кэш;

- при попадании в кэш при записи строка в кэше модифицируется, и одновременно записываемое слово передается в буфер записи для записи во внешнюю память;

- при непопадании в кэш при записи слово передается в буфер записи, осуществляется запись во внешнюю память. Строка загружается в кэш, если выбрана политика сквозной записи с локализацией, строка не загружается в кэш, если выбрана политика сквозной записи без локализации.

## Кэш-память инструкций первого уровня

Кэш команд объемом 16 Кбайт состоит из 4 секций по 128 строк каждая. Каждая строка содержит тэг – 24 старших разряда физического адреса, 8 команд (256 бит) и 4 бита четности (по 1 биту четности для каждых 64 бит).

Кэш-память адресуется физическим адресом. Структура кэша команд аналогична кэшу данных приведена на рисунке Рисунок 9.7 (не показаны зарезервированный бит служебной информации и общий бит четности).

Рисунок 9.7 – Структура кэш-памяти инструкций первого уровня

Отличия работы кэша команд от кэша данных заключаются в следующем:

- запись в кэш команд невозможна;

- в тэгах отсутствуют биты Writeback;

- адрес команды должен быть выровнен по границе слова (два младших значащих разряда адреса должны быть установлены в «0»).

## Кэш-память второго уровня

      - Структура кэш-памяти второго уровня

Кэш данных объемом 128 Кбайт состоит из 4 секций по 1024 строк каждая. Каждая строка содержит:

а) данные: 4 двойных слова по 64 бит (256 бит);

б) тэг:

1) собственно тэг – 18 старших разрядов физического адреса;

2) биты служебной информации: V – Valid (1 бит), и W – Writeback (1 бит).

### Работа кэш-памяти второго уровня

Кэш-память адресуется физическим адресом, биты которого используются как приведено ниже:

| 35 | 17 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тэг |  | номер строки |  | номер двойного слова в строке |  | номер байта в двойном слове |  |

Кэш второго уровня смешанный – в нем могут храниться как данные, так и команды.

Обращение в кэш второго уровня командой LOAD. Такое обращение происходит только при соответствующей политике кэширования (см. таблицу Таблица 9.66) и промахе в кэш-память данных первого уровня. При попадании в кэш-память второго уровня данные передаются кэш-памяти первого уровня, при промахе данные загружаются в обе кэш-памяти из основной памяти. Кэш-память второго уровня всегда работает в режиме обратной записи – перед заменой строки анализируется бит Writeback. Если он установлен в “1”, то строка перед заменой выгружается в основную память.

Обращение в кэш второго уровня командой STORE. Такое обращение происходит только при соответствующей политике кэширования (см. таблицу Таблица 9.66). При попадании происходит запись в кэш-память второго уровня, и обновленные данные передаются кэш-памяти первого уровня (при промахе в последнюю). При промахе в кэш-память второго уровня при условии попадания в кэш-память первого уровня данные передаются в основную память, а при условии промаха в кэш-память первого уровня соответствующая строка подгружается из основной памяти, модифицируется в соответствии с командой STORE и записывается в обе кэш-памяти (бит Writeback устанавливается в “1”). Перед заменой строки анализируется бит Writeback. Если он установлен в “1”, то строка перед заменой выгружается в основную память.

Обращение в кэш второго уровня от кэша команд. Такое обращение происходит только при промахе в кэш-память команд первого уровня. При попадании в кэш-память второго уровня команды передаются кэш-памяти первого уровня, при промахе строка, содержащая запрошенные команды, передается напрямую из оперативной памяти в кэш-память команд первого уровня.

## Механизм выбора секций кэша

### Механизм выбора секций для 4-секционных кэшей

Механизм выбора секций определяет секцию, которая будет заменена данными из основной памяти при непопадании в кэш. Данный механизм применяется для кэша данных и кэша второго уровня.

Блок, реализующий данную функцию, содержит память из 128 строк по 6 бит. Шестиразрядный код Way Selection, хранящийся в n-ной строке, определяет очередность замены n-ных строк всех четырех секций в соответствии с алгоритмом LRU (Least Recently Used).

Допустимые значения хранимого в памяти кода приведены в таблице Таблица 9.67.

Таблица 9.67 – Коды политики кэширования

| Порядок выбора секций | Код в памяти | Порядок выбора секций | Код в памяти |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | 000000 | 2013 | 100010 |
| 0132 | 000001 | 2031 | 110010 |
| 0213 | 000010 | 2103 | 100110 |
| 0231 | 010010 | 2130 | 101110 |
| 0312 | 010001 | 2301 | 111010 |
| 0321 | 010011 | 2310 | 111110 |
| 1023 | 000100 | 3012 | 011001 |
| 1032 | 000101 | 3021 | 011011 |
| 1203 | 100100 | 3102 | 011101 |
| 1230 | 101100 | 3120 | 111101 |
| 1302 | 001101 | 3201 | 111011 |
| 1320 | 101101 | 3210 | 111111 |

В столбцах «Порядок выбора секций» первой указана секция, подлежащая замене в первую очередь, а последней – в последнюю.

При попадании в кэш или сбросе в «0» бита Valid какой-либо строки происходит соответствующее обновление:

- при попадании в кэш секция, в строке которой находятся востребованные данные, помечается как подлежащая замене в последнюю очередь (переставляется в крайнюю правую позицию), порядок следования остальных секций друг относительно друга не изменяется;

- при замене строки в процессе обработки промаха в кэш секция, в строку которой производится запись, помечается как подлежащая замене в последнюю очередь (переставляется в крайнюю правую позицию), порядок следования остальных секций друг относительно друга не изменяется;

- при сбросе в «0» бита Valid какой-либо строки, соответствующая секция помечается как подлежащая замене в первую очередь (переставляется в крайнюю левую позицию), порядок следования остальных секций друг относительно друга не изменяется.

При начальной инициализации процессора необходимо обнулить памяти блока выбора секций в кэшах команд и данных, а также в кэше второго уровня.

Команда CACHE влияет на код Way Selection следующим образом:

- Index Invalidate (код обновляется так же, как при сбросе в “0” бита Valid);

- Index Load Tag (код не изменяется);

- Index Store Tag (в кэш-память записывается содержимое поля WS регистра TagLo, при этом действуют ограничения);

- Hit Invalidate (если происходит попадание в кэш, то код обновляется так же, как при сбросе в “0” бита Valid, если имеет место промах в кэш, то код не изменяется);

- Fill (код обновляется так же, как при попадании в кэш);

- Fetch and Lock (код обновляется так же, как при попадании в кэш).

### Механизм выбора секций 8-секционных кэшей

Для 8-секционной кэш-памяти инструкций первого уровня механизм выбора секций, действует по тому же алгоритму, что и для 4-секционной кэш-памяти (LRU – Last Recently Used).

Блок, реализующий данную функцию, содержит память из 128 строк по 24 бита. Начальная инициализация каждой строки памяти Way Selection состоит в записи в нее значения 24’hfac688. Биты [2:0] определяют номер секции под замену и приведены на рисунке Рисунок 9.8).

Рисунок 9.8 - Начальное значение кода way selection

При попадании или обработке промаха в кэш-память первого уровня секция, в которую произошло попадание или замещение строки при промахе, помечается как подлежащая замене в последнюю очередь, т.е. ее номер записывается в биты [23:21]. Порядок выбора остальных секций друг относительно друга не изменяется и приведен на рисунке Рисунок 9.9.

Рисунок 9.9 - Обновление кода way selection при попадании в строку

При установлении бита Valid в «0», данная секция, помечается, как подлежащая замене в первую очередь, т.е. ее номер записывается в биты [2:0]. Порядок выбора остальных секций друг относительно друга, не изменяется и приведен на рисунке Рисунок 9.10.

Рисунок 9.10 - Обновление кода way selection при инвалидизации строки

### Особенности операций Index Load Tag и Index Store Tag

При операции Index Load Tag в биты [31:8] регистра TagLo записывается 24-разрядный код Way Selection.

При операции Index Store Tag команды CACHE в память Way Selection для указанной строки кэш-памяти инструкций первого уровня записывается данные 24’hfac688, определяющие порядок выбора секции под замену (76543210 – справа находится секция, подлежащая замене в первую очередь, слева – в последнюю). При этом значения битов [31:8] регистра TagLo не учитываются.

## Команда CACHE

### Описание команды CACHE

Команда имеет формат:	CACHE   op, offset (base)

Описание команды CACHE приведено ниже:

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CACHE = 101111 |  | base |  | op |  | offset |  |

Содержимое поля offset расширяется с учетом знака и складывается с содержимым регистра base, формируя виртуальный адрес, который затем преобразуется в физический (при этом могут возникнуть соответствующие исключительные ситуации). Операция может интерпретировать полученный операнд следующим образом:

- как физический адрес в памяти;

- как индекс в кэш памяти, имеющий формат, приведенный на рисунках Рисунок 9.11-Рисунок 9.13.

| 35 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не используется |  | номер секции |  | номер строки |  | 0 |  | 0 |  |

Рисунок 9.11 - Кэш-память данных первого уровня

| 35 | 15 | 14 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не используется |  | номер секции |  | номер строки |  | 0 |  | 0 |  |

Рисунок 9.12 - Кэш-память инструкций первого уровня

| 35 | 19 | 18 | 17 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не используется |  | номер секции |  | номер строки |  | 0 |  | 0 |  |

Рисунок 9.13 - Кэш-памяти второго уровня

Биты [17:16] поля op определяют тип кэш-памяти, к которому относится операция и приведены в таблице Таблица 9.68.

Таблица 9.68 – Определение типа кэш-памяти

| [17:16] | Обозначение | Тип кэш-памяти |
| --- | --- | --- |
| 00 | I | Кэш-память команд первого уровня |
| 01 | D | Кэш-память данных первого уровня |
| 11 | S | Кэш-память второго уровня |

Биты [20:18] поля op определяют тип выполняемой операции и приведены 
в таблице Таблица 9.69.

Таблица 9.69 – Биты поля op

| Биты [20:18] | Кэш | Операция | Тип адресного операнда | Описание операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | I | Index Invalidate | индекс | В указанной строке указанной секции кэша команд, адресуемых индексом, биты V и L устанавливаются в “0”. |
|  | D | Index Writeback Invalidate | индекс | Если в указанной строке указанной секции кэша данных, адресуемых индексом, были одновременно установлены в «1» биты V и W, то строка выгружается в кэш второго уровня. Биты V, W и L устанавливаются в “0”. |
|  | S | Index Writeback Invalidate | индекс | Если в указанной строке кэша второго уровня, адресуемой индексом, были одновременно установлены в “1” биты V и W, то строка выгружается во внешнюю память. Биты V и W устанавливаются в “0”. |
| 001 | I, D, S | Index Load Tag | индекс | Из указанной строки (указанной секции для кэшей первого уровня) читаются тэг (в регистр TagHi), управляющие биты (в регистр TagLo) и указанное двойное слово данных (в регистр DataHi). Считывание данных в регистр DataHi производится только для кэшей первого уровня, при выполнении команды для кэш-памяти второго уровня регистр DataHi заполняется нулями. |
| 010 | I, D, S | Index Store Tag | индекс | В указанную строку указанной секции записываются тэг (из регистра TagHi) и управляющие биты (из регистра TagLo). |
| 100 | I, D | Hit Invalidate | адрес | Если происходит попадание в кэш по указанному адресу, то биты V, W и L устанавливаются в “0”. Запись строки с установленным в “1” битом W в кэш второго уровня не производится. |
|  | S | Hit Invalidate | адрес | Если происходит попадание в кэш по указанному адресу, то биты V и W устанавливаются в “0”. Запись в память строки с установленным в “1” битом W не производится. |
| 101 | I | Fill | адрес | Данные по указанному адресу, загружаются в кэш (если они уже не присутствуют в нем). |
|  | D | Hit Writeback Invalidate | адрес | Если происходит попадание в кэш по указанному адресу, то биты V, W и L устанавливаются в “0”. Если в строке были одновременно установлены в ”1” биты V и W, то строка выгружается в кэш второго уровня. |
|  | S | Hit Writeback Invalidate | адрес | Если происходит попадание в кэш по указанному адресу, то биты V и W устанавливаются в “0”. Если в строке были одновременно установлены в “1” биты V и W, то строка выгружается во внешнюю память. |
| 110 | S | Hit Writeback | адрес | Если происходит попадание в кэш данных по указанному адресу, и биты V и W выбранной строки одновременно установлены в “1”, то строка выгружается во внешнюю память. Бит W устанавливается в “0”, значение бита V не изменяется. |
| 111 | I, D | Fetch and Lock | адрес | Если происходит непопадание в кэш, то из памяти читается строка и записывается в кэш (при необходимости осуществляется обратная запись). Бит L устанавливается в «1». В случае попадания в кэш просто устанавливается в «1» бит L для данной строки. |

При всех остальных значениях поля op команда CACHE не выполняет никаких действий.

При выполнении операции с адресом некэшируемого сегмента (KSEG1 или CKSEG1) не производится никаких действий для любого типа операции команды CACHE.

При выполнении операции с кодом политики кэширования 0102 или 1102 (т.е. без кэширования) не производится никаких действий для адресных операций команды CACHE. Индексные операции выполняются при любой политике кэширования. Также команда CACHE не выполняет никаких действий с кэшом второго уровня, работающим в режиме накристальной памяти.

### Особые ситуации, возникающие при выполнении команды CACHE

Если команда CACHE Index Store Tag пытается записать в тэг некоторой секции значение, уже присутствующее в тэге действительной строки (строки, у которой установлен бит V) с тем же номером, расположенной в другой секции, то команда не выполняется, содержимое кэш-памяти остается неизменным. Если значение тэга присутствует в той же секции, к которой обращается команда CACHE Store Tag, то команда обрабатывается обычным образом.

Команда CACHE Store Tag не выполняется если в строке кэш-памяти уже имеются замкнутые секции, и значение кода Way Selection в регистре TagLo не согласуется с наличием замкнутых секций и возможным замыканием секций данной командой. Если при выполнении команды CACHE Fetch and Lock происходит попадание в секцию кэш-памяти, не предназначенную для «защелкивания» (т.е. в секции «2» или «3»), то данная команда не выполняется, содержимое кэш-памяти остается неизменным. Если при выполнении команды CACHE Fetch and Lock происходит промах в кэш, и в соответствующей строке кэш-памяти уже имеются две защелкнутые секции, то заменяется одна из двух защелкнутых секций в соответствии с алгоритмом Way Selection.

Команды CACHE Fill и CACHE Fetch and Lock для кэш-памяти команд первого уровня должны располагаться в кэшируемой области памяти (т.е. следует избегать параллельного считывания команд из некэшируемой области памяти и подкачку в кэш-память строк командами CACHE Fill и CACHE Fetch and Lock). При нарушении этого условия результат выполнения команды CACHE Fill или CACHE Fetch and Lock не определен.

# Сопроцессор вещественной арифметики (CP1)

В этом разделе описан сопроцессор CP1, реализующий блок вещественной арифметики (FPU – Floating Point Unit) в соответствии со стандартом IEEE754 для одинарной и двойной точности.

## Регистры блока вещественной арифметики

### Регистр идентификации FPU (FPU Register 0; FIR)

Данный регистр доступен только для чтения и приведен ниже:

| 31 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 7 | 6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | F64 | L | W | 3D | PS | D | S | Processor ID |  | Revision |  |

Поля идентификационного регистра FIR приведены в таблице Таблица 10.70.

Таблица 10.70 – Поля идентификационного регистра FIR

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| F64 | 22 | Блок FPU полностью поддерживает 64-разрядный режим | R | 1 |
| L | 21 | Формат данных «двойное слово с фиксированной точкой» и инструкции для работы с ним не реализованы | R | 0 |
| W | 20 | Формат данных «слово с фиксированной точкой» и инструкции для работы с ним не реализованы | R | 0 |
| 3D | 19 | Расширение 3D не реализовано | R | 0 |
| PS | 18 | Поддерживается режим представления в 64-разрядных значений виде пар вещественных чисел одинарной точности (Paired Single, PS) | R | 1 |
| D | 17 | Поддерживается формат двойной точности | R | 1 |
| S | 16 | Поддерживается формат одинарной точности | R | 1 |
| Processor ID | 15..7 | Идентификатор блока вещественной арифметики | R | 0x81 |
| Revision | 6..0 | Версия блока вещественной арифметики | R | 0x01 |
| 0 | 31..23 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистр конфигурации FPU (FPU регистр 24, FCONFIG)

Регистр конфигурации FPU. Доступен для чтения и записи, приведен ниже:

| 31 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | DIVD | SQRTD |

Поля регистра конфигурации FCONFIG приведены в таблице Таблица 10.71.

Таблица 10.71 – Поля регистра конфигурации FCONFIG

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| DIVD | 1 | Запрещение команды DIV.D * Код; Значение. 0; Разрешена. 1; Запрещена. | R/W | 0 |
| SQRTD | 0 | Запрещение команды SQRT.D * Код; Значение. 0; Разрешена. 1; Запрещена. | R/W | 1 |
| 0 | 31..2 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |
| * При запрете команды вызывается исключение FPU Unimplemented Operation. |  |  |  |  |

### Регистр состояния FPU (FPU регистр 31, FCSR)

Управляющий регистр FPU. Доступен для чтения и записи и приведен ниже:

| 31 |  |  | 25 |  |  |  | 24 | 23 | 22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCC |  |  |  |  |  |  | FS | FCC | 0 |  | E | V | Z | O | U | I | V | Z | O | U | I | V | Z | O | U | I | RM |  |
| [7] |  |  | … |  |  | [1] |  | [0] |  |  | Cause |  |  |  |  |  | Enables |  |  |  |  | Flags |  |  |  |  |  |  |

Поля управляющего регистра FCSR привдены в таблице Таблица 10.72.

Таблица 10.72 – Поля управляющего регистра FCSR

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| FCC | 31..25, 23 | FPU Condition Codes, биты, устанавливаемые командой С.cond.fmt и используемые командами перехода и условного перемещения | R/W | 0 |
| FS | 24 | Обнуление денормализованных чисел. Если этот бит установлен в “1”, то денормализованные данные на входе обнуляются; при возникновении на выходе денормализованного результата или при потере значимости результа арифметическое исключение «Нереализованная операция» (Е) не возникает и результат обнуляется. | R/W | 0 |
| Cause | 17..12 | Биты, показывающие, какие арифметические исключения возникли при выполнении последней команды FPU. Совпадение соответствующих битов полей Enables и Cause вызывает исключение FPU. | R/W | 0 |
| Enables | 11..7 | Биты, разрешающие исключения FPU. Если соответствующий бит сброшен, то, в случае возникновения арифметического исключения, соответствующего исключения FPU не происходит, выдаётся соответствующий результат, и устанавливается соответствующий бит в поле Flags. Код; Значение. 0; Соответствующее исключение запрещено. 1; Соответствующее исключение разрешено. | R/W | 0 |
| Flags | 16..2 | Аккумулирующие биты. Сбрасываются в 0 только программно. Устанавливаются в “1” в случае возникновения арифметического исключения. | R/W | 0 |
| RM | 1..0 | Режим округления. Код; Название; Описание. 00; RN; округление в сторону ближайшего. 01; RZ; округление в сторону нуля. 10; RP; округление в положительную сторону (к «+ ∞»). 11; RM; округление в отрицательную сторону (к «- ∞»). | R/W | 0 |
| 0 | 22..18 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистр кодов условий FPU (FPU регистр 25, FCCR)

Регистр кодов условий FPU (FPU регистр 25, FCCR) обеспечивает альтернативный доступ к полю FCC регистра FCSR (см. раздел 10.1.3). Доступен для чтения и записи и приведен ниже:

| 31 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | FCC |  |

### Регистр исключений FPU (FPU регистр 26, FEXR)

Регистр исключений FPU (FPU регистр 26, FEXR) обеспечивает альтернативный доступ к полям Cause и Flags регистра FCSR (см. раздел 10.1.3). Обозначения и описание исключительных ситуаций приведены в разделе разделе 10.2. Доступен для чтения и записи и приведен ниже:

| 31 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | E | V | Z | O | U | I | 0 |  | V | Z | O | U | I | 0 |  |
|  |  | Cause |  |  |  |  |  |  |  | Flags |  |  |  |  |  |  |

### Регистр разрешений FPU (FPU регистр 28, FENR)

Регистр разрешений FPU (FPU регистр 28, FENR) обеспечивает альтернативный доступ к полям Enables, FS и RM регистра FCSR (см. раздел 10.1.3). Доступен для чтения и записи и приведен ниже:

| 31 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | V | Z | O | U | I | 0 |  | FS | RM |  |
|  |  | Enables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Исключения блока вещественной арифметики

### Исключение Z

Исключение по делению на 0, Z – division by zero – может возникнуть только при выполнении команд вещественной арифметики DIV.fmt, RECIP.fmt и RSQRT.fmt когда делитель равен 0, а делимое не равно 0. При возникновении исключения Z поля Cause[Z] и Flags[Z] устанавливаются в “1”

Если бит Enables[Z] = “1”, то возникает исключение FPU.

Если бит Enables[Z] = “0”, то исключения не возникает, и в качестве результата выдается бесконечность с соответствующим знаком.

### Исключение I

Исключение по потере точности, I – inexact –  возникает при потере точности результата при выполнении вычислительных команд и команд преобразования, а также при возникновении исключений O и U. При возникновении исключения I поля Cause[I] и Flags[I] устанавливаются в «1».

Если бит Enables[I] = 1, возникает исключение FPU. Нужно отметить, что без лишней надобности не следует устанавливать этот бит, так как это повлечет значительное ухудшение производительности FPU (в этом случае отключается конвейерный режим работы FPU, так как необходимо обеспечить точность исключения I, а возможность возникновения этого исключения нельзя предсказать на ранних стадиях).

Если бит Enables[I] = 0, то исключения не возникает, и выдается округленный результат в соответствии с режимом округления.

### Исключение O

Исключение по переполнению, О – overflow – возникает при выполнении вычислительной команды, если полученный результат превышает границу формата (сказанное не относится к командам преобразования – они в случае переполнения вызывают исключение V). При возникновении исключения O также возникает исключение I, поля Cause[O, I] и Flags[O, I] устанавливаются в “1”. Результат операции при запрещенном исключении Overflow приведен в таблице Таблица 10.73.

Если биты Enables[O] = 1 или Enables[I] = 1, то вырабатывается исключение FPU.

Если биты Enables[O] = 0 и Enables[I] = 0, то исключения не возникает, и вырабатывается результат, зависящий от режима округления.

Таблица 10.73 – Результат операции при запрещенном исключении Overflow

| RM | Результат переполнения |
| --- | --- |
| 00 | Бесконечность с соответствующим знаком |
| 01 | Самое большое (по модулю) конечное число с соответствующим знаком |
| 10 | Если отрицательное переполнение – самое большое (по модулю) конечное отрицательное число. Если положительное, то вырабатывается + ∞. |
| 11 | Если положительное переполнение – самое большое (по модулю) конечное положительное число. Если отрицательное, то вырабатывается - ∞. |

### Исключение U

При выполнении арифметических операций FPU, исключение U – underflow – не возникает. При возникновении ситуации потери значимости при FCSR[FS] = “0” возникает исключение E – unimplemented operation, а при FCSR[FS] = “1”результат обнуляется, исключение FPU не возникает.

### Исключение V

Исключение по неправильной операции, V – invalid operation – возникает в следующих ситуациях:

- сложение или вычитание, при котором невозможно предсказать результат, например, (+∞) - (+∞) или (-∞) + (+∞);

- умножение, при котором невозможно предсказать результат, например, 0×∞;

- деление 0 / 0 или ∞ / ∞ с любым знаком;

- преобразование числа с плавающей запятой в целов число с переполнением, или когда операндом является бесконечная величина или не-число, и оно не может быть представлено в заданном формате;

- сигнализирующая операция сравнения, если операнды неупорядочены, то есть хотя бы один из них является не-числом.

При возникновении исключения V поля Cause[V] и Flags[V] устанавливаются в «1».

Если бит Enables[V] = 1, то возникает исключение FPU.

Если бит Enables[V] = 0, то исключения не возникает, и в качестве результата выдается не-число.

### Исключение E

Исключение по нереализованной операции, E – unimplemented operation – возникает в следующих случаях:

- поступление денормализованных данных на вход при выполнении арифметической операции, если бит FCSR[FS] = “0”;

- возникновение денормализованного результата или ситуации потери значимости результата при выполнении арифметической операции, если бит FCSR[FS] = “0”;

- при выполнении инструкции DIV.D, RECIP.D или  RSQRT.D при установленном в “1” бите FCONFIG[DIVD];

- при выполнении инструкции SQRT.D или  RSQRT.D при установленном в “1” бите FCONFIG[SQRTD].

Исключение E является немаскируемым.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |

) Количество декодируемых инструкций зависит от режима работы процессора. При выключенном режиме суперскалярности декодируется только одна команда.

) Списки инструкций MIPS32, MIPS64, а так же MIPS I / II / III / IV / V приведены в документах  MIPS64 Architecture For Programmers. (vol. I и vol. II).