Dll_upd74

ЮКСУ.431295.019Д4.3-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 4

Блок конфигурационных регистров системного контроллера

ЮКСУ.431295.019Д4.3

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 4-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.3 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание блока конфигурационных регистров системного контроллера	9

2 Регистр управления периферийными устройствами (смещение 0x140)	11

3 Регистр считываемой конфигурации (смещение 0x144)	14

4 Регистр даты изменения файлов проекта (смещение 0x14C)	15

5 Регистр режимов контроллера памяти (смещение 0x150)	16

5.1 Значения разрядов при выборе памяти DDR3	17

6 Управление состоянием процессора (смещение 0x154)	19

7 Регистры результатов тестирования (смещение 0x158 и 0x15с)	21

8 Контроллер ПДП (смещение 0x160 – 0x16c и 0x3a0 – 0x3a8)	22

8.1 Регистр адреса источника в системной памяти, смещение 0x160	22

8.2 Регистр адреса в системной памяти, смещение 0x164	22

8.3 Регистр длины передаваемых данных, смещение 0x168	22

8.4 Регистр регистра управления ПДП, смещение 0x16c	23

8.5 Регистр инкремента константы, смещение 0x3a0 и 0x3a4	23

8.6 Регистр старшей части адресов, смещение 0x3a8	23

9 Регистр состояния каналов AXI (смещение 0х170)	24

10 Регистры контроллера памяти (смещение 0x174 и 0x178)	24

11 Регистр прочих настроек и индикации состояния (смещение 0х17c)	25

12 Регистры выставления частот (смещение 0x180 - 0x19c)	27

12.1 Карта регистров	27

12.2 Регистр PLL_FREQ (смещение 0x180)	27

12.3 Регистр DIV_CPU (смещение 0x184)	29

12.4 Регистр DIV_AXI (смещение 0x188)	29

12.4 Регистр FREQ_CONTROL (смещение 0x18c)	29

13 Регистр управления режимом низкого потребления (смещение 0x1a4)	30

14 Регистры управления физическим уровнем канала памяти DDR (смещение 0x1a8-0x214, 0x3b0 - 0x44c, 0x460 - 0x4a8)	31

15 Регистр прочих настроек №2 (смещение 0x27c)	41

16 Регистр управления параметрами встроенной памяти (смещение 0x280)	42

17 Регистр конфигурации внешней памяти (смещение 0x284)	42

18 Регистры статистики обращений в память (смещение 0x290 - 0x 2fc)	43

19 Регистр стартовой конфигурации DDR (смещение 0x370)	44

20 Регистр программирования гарантии доступа к памяти (смещение 0x374)	45

21 Регистры ошибок по шине AXI	46

Перечень таблиц

Таблица 1 - Общий список конфигурационных регистров системного контроллера	9

Таблица 2 - Регистр управления периферийными устройствами	11

Таблица 3 – Назначение регистров режимов контроллера памяти	16

Таблица 4 – Код версии кристалла	19

Таблица 5 - Разряды регистра управления ПДП	23

Таблица 6 - Регистр состояния каналов AXI	24

Таблица 7 - Регистр MISC	25

Таблица 8  Назначение и начальное состояние регистров	27

Таблица 9 – Структура регистра PLL_FREQ	27

Таблица 10 –Задание ограничения на нижнюю рабочую частоту VCO	28

Таблица 11 – Назначение регистра DIV_CPU	29

Таблица 12 – Назначение регистра DIV_AXI	29

Таблица 13 – Назначение разрядов регистра FREQ_CONTROL	29

Таблица 14 – Разряды регистра управления режимом низкого потребления	30

Таблица 15 - Содержимое управляющих регистров для физического уровня DDR	31

Таблица 16 – Функциональные сигналы схемы DDR PHY, связанные с управляющими регистрами	38

Таблица 17 - Регистр прочих настроек №2	41

Таблица 18 – Разряды регистра управления параметрами встроенной памяти	42

Таблица 19 - Разряды регистра конфигурации внешней памяти	42

Таблица 20 – Регистры статистики обращений в память	43

Таблица 21 - Назначение битов регистра 0x370	44

Таблица 22 - Назначение битов регистра 0x374	45

Таблица 23– Время срабатывания таймаутов	46

Таблица 24– Признаки срабатывания таймаутов	46

Перечень иллюстраций

Рисунок 1 – Структурная схема синтезатора частоты	28

Микропроцессор общего назначения (далее по тексту – МПОН) предназначен для построения объектно-ориентированных бортовых систем обработки и визуализации трехмерной видеоинформации в качестве высокопроизводительного графического процессора.

Основное назначение процессора - создание высокопроизводительных низкопотребляющих управляющих систем, функционирующих в расширенном температурном диапазоне. Для снижения потребляемой мощности вычислительных систем и их габаритов процессор является системой на кристалле с интеграцией периферийных, сетевых и коммуникационных контроллеров.

Микросхема микропроцессора К5500ВК018 содержит следующие основные функциональные узлы:

- 3D графическое ядро с обеспечением работы с различными разрешениями экрана и поддержкой следующих API:

- OpenGL ES 3.1/3.0/2.0/1.1;

- OpenGL 3.x/2.x;

- OpenCL 1.2/1.1.

- 2D графическое ядро с обеспечением работы с различными разрешениями экрана и поддержкой следующих функций: fill, copy, rotate, flip, blending, scaling, FSAA).

- встроенный многостандартный кодек с поддержкой стандартов H.264/AVC/MPEG-4 Part 10 (ISO/IEC 14496-10);

- отключаемое ядро 64-разрядного микропроцессора для организации обменов и вычислений, и взаимодействия с графическим ядром. Ядро 64-разрядного микропроцессора должно быть построено на основе отечественной патентно чистой архитектуры КОМДИВ64 и совместимо с MIPS64. Ядро микропроцессора должно содержать дополнительный механизм повышения сбоеустойчивости в кэш-памяти;

- микросхема должна обеспечивать работу в режиме графического ускорителя в полном объеме под управлением внешнего микропроцессора без участия встроенного ядра 64-разрядного микропроцессора;

- блок управления режимами энергосбережения и несколько доменов питания.

Встроенные интерфейсы:

- контроллер динамической памяти DDR2/3/3L объемом до 2 Гбайт с дополнительным механизмом повышения сбоеустойчивости. Должен обеспечиваться DMA-доступ к памяти от внешнего микропроцессора через шину PCI Express. Должна быть обеспечена поддержка прямого и обратного порядка байт (big/little endian);

- дисплейные интерфейсы:

- два независимых двуканальных LVDS-выхода (к ЖК);

- интерфейс DVI;

- дисплей порт (Display Port);

- контроллер USB 2.0;

- контроллер PCIe 3.0;

- контроллер Gigabit Ethernet с поддержкой SGMII и RJMII;

- контроллер SPI с количеством сигналов выборки устройств до 4;

- контроллер RapidIO с поддержкой порта 4х 3.125;

- контроллер GPIO;

- контроллер I2C;

- JTAG;

- EJTAG для отладки 64-разрядного ядра;

- встроенные SCAN-цепочки;

- последовательный порт UART;

- аудио выход;

- видеовход.

Описание процессорного ядра приведено в части 1 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4 «Ядро микропроцессора».

Описание сопроцессора цифровой обработки сигнала приведено в части 2 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.1 «Ядро микропроцессора. Векторный сопроцессор CPV (CP3)».

Описание системного контроллера приведено в части 3 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.2 «Системный контроллер».

Описание контроллера прерываний приведено в части 5 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.4 «Контроллер прерываний».

Описание контроллера динамической памяти приведено в части 6 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.5 «Контроллер динамической памяти».

Описание графического ядра приведено в части 7 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.6 «Графическое ядро».

Описание контроллера вывода на экран с интерфейсом Display Port приведено в части 8 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.7 «Контроллера вывода на экран с интерфейсом Display Port».

Описание видеокодека приведено в части 9 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.8 «Видеокодек».

Описание контроллера GPIO приведено в части 10 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.9 «Контроллер GPIO».

Описание контроллера PCI Express приведено в части 11 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.10 «Контроллер PCI Express».

Описание контроллера RapidIO приведено в части 12 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.11 «Контроллер RapidIO».

Описание контроллера Gigabit Ethernet приведено в части 13 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.12 «Контроллер Gigabit Ethernet».

Описание контроллера USB приведено в части 14 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.13 «Контроллер USB».

Описание контроллера UART приведено в части 15 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.14 «Контроллер UART».

Описание контроллера SPI приведено в части 16 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.15 «Контроллер SPI».

Описание контроллера I2C приведено в части 17 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.16 «Контроллер I2C».

Описание аудио выхода приведено в части 18 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.17 «Аудио выход».

Описание видео входа приведено в части 19 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.18 «Видео вход».

Описание блока таймеров приведено в части 20 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.19 «Блок таймеров».

Описание блока защиты адресных пространств приведено в части 21 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.20 «Блок защиты адресных пространств (MPU)».

Описание технических характеристик приведено в части 22 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.21 «Технические характеристики».

Описание контроллера блока мониторинга приведено в части 23 настоящего документа ЮКСУ.431295.019Д4.22 «Контроллер блока мониторинга».

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

JTAG – Joint Test Action Group (блок тестирования и граничного сканирования микросхемы);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

ALU – Arithmetic Logic Unit;

MMU – Memory management unit;

FPU – Floating point unit;

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифме́тико-Логи́ческое Устро́йство);

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

# Описание блока конфигурационных регистров системного контроллера

В блок вошли регистры, которые отвечают либо за систему работы в целом, такие, как регистр конфигурирования тактовой частоты, либо не могут быть помещены в конфигурационное пространство уже существующих регистров.

Доступны по базовому адресу 0x01b000000. Доступ должен осуществляется только 32-разрядными словами.

Общий список конфигурационных регистров системного контроллера приведен в таблице Таблица 1. Регистры по смещению 0x000 и 0x004 описаны в главе 21.

Таблица 1 - Общий список конфигурационных регистров системного контроллера

| Смещение | Описание |
| --- | --- |
| 0x000 | Конфигурирование таймаутов |
| 0x004 | События по условиям таймаутов |
| 0x000 – 0x13c | Зарезервировано |
| 0x140 | Конфигурирование периферии СК |
| 0x144 | Считываемая конфигурация |
| 0x148 | Зарезервировано |
| 0x14c | Дата изменения файлов проекта |
| 0x150 | Регистр режимов контроллера памяти |
| 0x154 | Управление состоянием процессора |
| 0x158 | Разряды [31:0] тестового регистра |
| 0x15c | Разряды [63:32] тестового регистра |
| 0x160 | Адрес источника ПДП |
| 0x164 | Адрес назначения ПДП |
| 0x168 | Длина посылки ПДП |
| 0x16c | Управляющий регистр ПДП |
| 0x170 | Регистр состояния каналов AXI |
| 0x174 | Управление контроллером памяти |
| 0x178 | Зарезервировано |
| 0x17c | Регистр прочих настроек и состояния |
| 0x180 | Регистр конфигурирования основной PLL и памяти |
| 0x184 | Регистр конфигурирования частоты ядра процессора |
| 0x188 | Регистр конфигурирования частоты шины AXI |
| 0x18c | Регистр управления конфигурированием частоты |
| 0x190 - 0x1a0 | Зарезервировано |
| 0x1a4 | Регистр управления режимом низкого потребления |
| 0x1a8 - 0x278 | Регистры управления физическим уровнем DDR |
| 0x27c | Регистр прочих настроек и состояния (№2) |
| 0x280 | Регистр управления параметрами встроенной памяти |
| 0x284 | Регистр конфигурации внешней памяти |
| 0x288 | Зарезервировано |
| 0x28c | Зарезервировано |
| 0x290 – 0x2fc | Регистры статистики обращений в память |
| 0x300 - 0x36c | Зарезервировано |

Продолжение таблицы 1

| Смещение | Описание |
| --- | --- |
| 0x370 | Режим инициализации DDR |
| 0x374 | Регистр программирования гарантии доступа к памяти (QoS) |
| 0x378 - 0x39c | Зарезервировано |
| 0x3a0 | Регистр инкремента константы при заполнении памяти, [31:0] |
| 0x3a4 | Регистр инкремента константы при заполнении памяти, [63:32] |
| 0x3a8 | Старшая часть адресов ПДП |
| 0x3ac | Зарезервировано |
| 0x3b0 - 0x44c | Регистры управления физическим уровнем DDR |
| 0x450 | Зарезервировано |
| 0x454 | Регистр конфигурирования ЦПУ |
| 0x454 – 0x458 | Зарезервировано |
| 0x45c - 0x4a8 | Регистры управления физическим уровнем DDR |

# Регистр управления периферийными устройствами (смещение 0x140)

Регистр управления периферийными устройствами (смещение 0x140) приведен в таблице Таблица 2.

Таблица 2 - Регистр управления периферийными устройствами

| № | Название | Назначение | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | #2_flash16 | Зарезервировано | 0 |
| 1 | Fast32 | Зарезервировано | 0 |
| 2 | COM_comp_0 | Выставление режима нестандартных регистров RS-232C | 0 |
| 3 | COM_comp_1 | Выставление режима нестандартных регистров RS-232C | 0 |
| 4 | Rotate_eth_reg | Зарезервировано | 0 |
| 5 | AXI_buf_en | Разрешение работы накопительного буфера на шине SPI | 1 |
| 6 | Set_contr | Зарезервировано | 0 |
| 7 | Swap_idma | Переставить байты внутри 64-разрядного слова регистров IDMA | 0 |
| 8 | Can_texas0 | Зарезервировано | 1 |
| 9 | Can_texas1 | Зарезервировано | 1 |
| 10 | Swap_tc | Переставить байты внутри 64-разрядного слова регистров таймеров | 0 |
| 11 | Te_p0 | Зарезервировано | 0 |
| 12 | Test_USB | Зарезервировано | 0 |
| 13 | COM_comp_2 | Выставление режима нестандартных регистров RS-232C | 0 |
| 14 | COM_comp_3 | Выставление режима нестандартных регистров RS-232C | 0 |
| 15 | COM_comp_4 | Выставление режима нестандартных регистров RS-232C | 0 |
| 16 | External_baud | Внешняя опорная частота UART не делится на 13. | 0 |
| 19:18 |  | Зарезервировано | 0 |
| 20 | Te_p1 | Зарезервировано | 0 |
| 21 | idma_bound_4k_en | Разрешить границу в 4кб для циклов IDMA в устройства PCIe. | 1 |

Продолжение таблицы 2

| № | Название | Назначение | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 31:22 | Зарезервировано |  | 0 |
| Примечания - Разряды 15:13, 3:2 – разрешение работы нестандартных регистров в интерфейсе RS-232 (таблица 2.2 и 2.4 документа Komdiv-MK_d4_10_UART255*); - Разряд 5 – разрешение работы буфера на шине AXI контроллера SPI. Применяется при обращении по одному и тому же адресу – накопленные данные отдаются. Действует для всех контроллеров SPI и QSPI. - Разряд 7 – байты внутри 64-разрядного слова регистров IDMA при чтении и записи процессором переставляются. - Разряд 10 – байты внутри 64-разрядного слова регистров таймера при чтении и записи процессором переставляются. - Разряд 21 – Пакеты данных в циклах по шине AXI блока IDMA: 0 – пересекают границу 4Кб 1 – не пересекают границу в 4Кб |  |  |  |

# Регистр считываемой конфигурации (смещение 0x144)

В регистр при включении питания записывается состояние портов ввода-вывода (разовых команд). Для получения процессорным ядром информации о конфигурации печатной платы выводы порта возможно подтянуть резисторами порядка 10 килоом к земле или к питанию и считать набранную таким образом константу из данного регистра. 32-разрядные данные будут составлены как { io_portD[7:0], io_portC[7:0], io_portB[7:0], io_portA[7:0]};

# Регистр даты изменения файлов проекта (смещение 0x14C)

В регистре содержится константа — время последней модификации файлов проекта. Формат регистра:

- 31:24 – подверсия варианта за текущие сутки;

- 23:16 — день компиляции проекта;

- 15:8 — месяц компиляции проекта;

- 7:0 — последние две цифры года.

Используется только для информации разработчика.

# Регистр режимов контроллера памяти (смещение 0x150)

Регистр находится по смещению 0x150 и отвечает за настройку контроллера памяти. Назначение регистров указано в таблице Таблица 3.

Поддерживается только память DDR3 при частоте работы 300 МГц, что позволяет ставить минимальные задержки при обращении в память. Настройки сохранены, так как в микросхеме применён универсальный контроллер DDR3 и для возможной гибкости конфигурации.

Таблица 3 – Назначение регистров режимов контроллера памяти

| Разряды | память DDR3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | Начальное состояние |
| 0 | MOD0 | 0x1 |
| 1 | MOD1 | 0x0 |
| 2 | MOD2 | 0x0 |
| 3 | CL6 | 0x1 |
| 4 | CL7 | 0x0 |
| 5 | CL8 | 0x0 |
| 6 | CL9 | 0x0 |
| 7 | CL10 | 0x0 |
| 8 | CL11 | 0x0 |
| 9 | CL12 | 0x0 |
| 10 | CL13 | 0x0 |
| 11 | R2C7 | 0x1 |
| 12 | R2C8 | 0x0 |
| 13 | R2C9 | 0x0 |
| 14 | R2C10 | 0x0 |
| 15 | R2C11 | 0x0 |
| 16 | R2C12 | 0x0 |
| 17 | R2C13 | 0x0 |
| 18 | R2PRE7 | 0x1 |
| 19 | R2PRE8 | 0x0 |
| 20 | R2PRE9 | 0x0 |
| 21 | R2PRE10 | 0x0 |
| 22 | R2PRE11 | 0x0 |
| 23 | R2PRE12 | 0x0 |
| 24 | R2PRE13 | 0x0 |
| 25 | C1G/C8G | 0x0 |
| 26 | C2G | 0x1 |
| 27 | C4G/C8G | 0x0 |
| 28 | X0 | 0x1 |
| 29 | X1 | 0x0 |
| 30 | DDR3_EN | 0x1 |
| 31 |  | 0x0 |

  - Значения разрядов при выборе памяти DDR3

Тактовая частота памяти:

а) 0 – частота памяти ниже 400 МГц;

б) 1 – частота памяти свыше от 401 до 666 МГц;

в) 2 – частота памяти свыше 667 МГц.

Группа задержки выдачи данных после CAS. Одновременно должен быть выставлен только один бит:

а) 3 – задержка данных по выходу составляет 6 тактов;

б) 4 – задержка данных по выходу составляет 7 тактов;

в) 5 – задержка данных по выходу составляет 8 тактов;

г) 6 – задержка данных по выходу составляет 9 тактов;

д) 7 – задержка данных по выходу составляет 10 тактов;

е)8 – задержка данных по выходу составляет11 тактов;

ж) 9 – задержка данных по выходу составляет 12 тактов;

з) 10 – задержка данных по выходу составляет 13 тактов.

Группа задержки выставления сигнала CAS после выставленного RAS. Одновременно должен быть выставлен только один бит:

а) 11 – задержка выдачи составляет 7 тактов;

б) 12 – задержка выдачи составляет 8 тактов;

в) 13 – задержка выдачи составляет 9 тактов;

г) 14 – задержка выдачи составляет 10 тактов;

д) 15 – задержка выдачи составляет 11 тактов;

е) 16 – задержка выдачи составляет 12 тактов;

ж) 17 – задержка выдачи составляет 13 тактов.

Группа задержки выставления команды PRECHARGE после выставленного RAS. Одновременно должен быть выставлен только один бит:

а) 18 – задержка выдачи составляет 7 тактов;

б) 19 – задержка выдачи составляет 8 тактов;

в) 20 – задержка выдачи составляет 9 тактов;

г) 21 – задержка выдачи составляет 10 тактов;

д) 22 – задержка выдачи составляет 11 тактов;

е) 23 – задержка выдачи составляет 12 тактов;

ж) 24 – задержка выдачи составляет 13 тактов.

Группа настройки ёмкости оперативной памяти. Одновременно могут быть выставлены биты:

а) 25 – ёмкость кристалла микросхемы памяти 1 Гбит;

б) 26 – ёмкость кристалла микросхемы памяти 2 Гбит;

в) 27 – ёмкость кристалла микросхемы памяти 4 Гбит;

в) 25 и 27 – ёмкость кристалла микросхемы памяти 8 Гбит.

Группа организации шины данных одной применённой микросхемы памяти. Одновременно должен быть выставлен только один бит:

а) 29:28 – 0x0 ширина шины данных микросхемы 4 бит;

б) 29:28 – 0x1 ширина шины данных микросхемы 8 бит;

в) 29:28 – 0x2 ширина шины данных микросхемы 16 бит.

Выбранный тип памяти - DDR3.

31:30 разряд равен 0x1.

По изменению значения задержки CAS происходит автоматическая инициализация микросхем памяти.

# Управление состоянием процессора (смещение 0x154)

32-разрядный регистр, который управляет состоянием процессора – для тестовых ситуаций, а также хранит код версии кристалла (таблица Таблица 4).

Таблица 4 – Код версии кристалла

| № | Название | Назначение | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:0 | INT | Номер внешнего прерывания | 0 |
| 6 | NO_DBP | Отключение динамического предсказания ветвлений | 0 |
| 7 | NO_COHERENCE | Отключение режима устаревания кэш-памяти | 1 |
| 8 | NO_SUPER | Отключение режима суперскалярности | 0 |
| 9 | NO_SPEC | Отключить спекулятивное выполнение инструкций | 0 |
| 10 | WR_154_EN | Разрешение записи в регистр | 0 |
| 11 | MIPS_RESET | Сброс процессора | 0 |
| 12 | CONF_RESET | Сброс обвязки микросхемы | 0 |
| 13 | NO_SHORT_LOOP | Не использовать буфер коротких циклов | 0 |
| 14 | PASS_L2_CACHE | Не использовать кэш 2-го уровня | 0 |
| 15 | NO_BP | Отключение предсказания ветвлений | 0 |
| 16 | PCIe | В составе есть квадратурный декодер | по составу |
| 17 | USB_CORE | В составе есть контроллер USB | по составу |
| 18 | IDMA | В составе есть контроллер IDMA | по составу |
| 19 | I3C | В составе есть контроллер I3C | по составу |
| 20 | SDIO | В составе есть контроллер SDIO | по составу |
| 21 | CAN | В составе есть контроллер CAN | по составу |
| 22 | ETH | В составе есть контроллер Ethernet | по составу |
| 23 | ETC | В составе есть контроллер EtherCAT | по составу |
| 27:24 | Зарезервировано |  | 0 |
| 31:28 | Ver | Код версии процессора | 9 |
| Примечания: - Разряды 5:0 – запись в эти разряды регистра взводит соответствующую линию внешнего входного прерывания вне зависимости от состояния линии, выходящей из контроллера прерывания. - Разряд 6 – Управление использованием динамического предсказания ветвлений: 1 – использовать динамическое предсказание ветвлений запрещено; 0 – использовать динамическое предсказание ветвлений разрешено. - Разряд 7 – Отключение режима автоматического устаревания кэш-памяти при внешнем обращении в память: 1 – режим устаревания выключен; 0 – режим устаревания включен. - Разряд 8 – Управление суперскалярностью процессора: 1 – за такт выполняется одна инструкция; 0 – за такт выполняются две инструкции. - Разряд 9 – Управление использованием спекулятивного выполнения инструкций: 1 – выполнение запрещено; 0 – выполнение разрешено. - Разряд 10 – Разрешение записи в регистр: 1 – Разрешена запись в разряды [9:6] данного регистра; 0 – Запрещена запись в разряды [9:6] данного регистра. - Разряд 11 – Сброс процессора: 1 – сброс процессора. По выставлению автоматически возвращается в «0»; 0 – процессор не в состоянии сброса. - Разряд 12 – Сброс обвязки системного контроллера: 1 – сброс произведён. По выставлению автоматически сбрасывается в «0»; 0 – обвязка не в состоянии сброса. - Разряд 13 – Управление буфером коротких циклов: 1 – буфер не используется; 0 – буфер используется. - Разряд 14 - Управление использованием кэш 2 уровня: 1 – использовать кэш 2-го уровня запрещено; 0 – использовать кэш 2-го уровня разрешено. При отсутствии в микросхеме кэша 2-го уровня разряд выставить в 0 невозможно. - Разряд 15 - Управление использованием статического предсказания ветвлений: 1 – использовать статическое предсказание ветвлений запрещено; 0 – использовать статическое предсказание ветвлений разрешено. - Разряды 31:16 – Код состава микросхемы. - Код версии процессора (разряды 31:28) - 0x9 |  |  |  |

# Регистры результатов тестирования (смещение 0x158 и 0x15с)

В регистре по смещению 0x158 находятся разряды [31:0] тестового регистра, в регистре по смещению 0x15C находятся [63:32] разряды тестового регистра. Особенность этого регистра – отсутствие сигнала сброса, что позволяет получить записанные в него до предыдущего сброса микропроцессора данные.

Также регистры служат источником данных при заполнении памяти 64-разрядной константой при ПДП. Константа при этом кладётся в память начиная с LSB.

# Контроллер ПДП (смещение 0x160 – 0x16c и 0x3a0 – 0x3a8)

За управление контроллером ПДП отвечают следующие 8 регистров:

- регистр адреса источника данных в памяти, смещение 0x160;

- регистр адреса назначения данных в памяти, смещение 0x164;

- регистр длины передачи ПДП, смещение 0x168;

- регистр управления ПДП, смещение 0x16с;

- регистр инкремента константы при ПДП, смещение 0x3a0 и 0x3a4;

- регистр старшей части адресов при ПДП, смещение 0x3a8;

- а также регистры 0x158 и 0x15c в качестве задающих константу.

## Регистр адреса источника в системной памяти, смещение 0x160

Регистр, по которому хранится кратный одному байту адрес в системной памяти (разряды [31:0]), начиная с которого производится чтение из системной памяти.

Состояние после рестарта 0x0.

  - Регистр адреса в системной памяти, смещение 0x164

Регистр, по которому хранится кратный одному байту адрес в системной памяти (разряды [31:0]), начиная с которого производится запись данных при копировании либо константы при заливке области памяти.

Состояние после рестарта 0x0.

  - Регистр длины передаваемых данных, смещение 0x168

Регистр, которым показывается кратный одному байту объём данных, который будет скопирован или залит константой при ПДП.

Состояние после рестарта 0x0010_000.

  - Регистр регистра управления ПДП, смещение 0x16c

Назначения разрядов регистров приведены в Таблица 5.

Таблица 5 - Разряды регистра управления ПДП

| Разряд | Назначение | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Запуск | 0 |
| 1 | Зарезервировано | 0 |
| 2 | Выбор память - память | 0 |
| 3 | Запись константы в память | 0 |
| 4 | Зарезервировано |  |
| 5 | Режим записи константы с инкрементированием | 0 |
| 31:6 | Зарезервировано | 0 |
| Примечания 1) Разряд 0 – запуск: - 0 – ПДП в память не осуществляется; - 1 – идёт процесс ПДП; 2) Разряд 2 – выбор типа передачи: - 0 – зарезервировано; - 1 – обмен данными в цикле ПДП происходит в системной памяти. 3) Разряд 3 – запись константы в память: - 0 – при запуске ПДП будет осуществлено копирование; - 1 – при активном разряде 2 в память пишется 64-разрядная константа, предварительно занесённая в регистры системного контроллера по смещению 0x158 и 0x15C. 4) Разряд 5 – запись константы с инкрементированием в память: - 0 – константа записывается без инкрементирования; - 1 – к константе при каждой записи 64-разрядного слова прибавляется инкремент, записанный в регистрах 0x3a0 и 0x3a4. |  |  |

  - Регистр инкремента константы, смещение 0x3a0 и 0x3a4

Регистры, в которых хранится 64-разрядный инкремент, прибавляемый при каждой записи 64-разрядного слова к заданной изначально константе.

Состояние после рестарта 0x0.

  - Регистр старшей части адресов, смещение 0x3a8

Регистр, в котором хранится старшая часть адресов источника и назначения:

- 3:0 – старшая часть адреса источника данных;

- 7:4 – старшая часть адреса назначения данных.

Состояние после рестарта 0x0.

# Регистр состояния каналов AXI (смещение 0х170)

Регистр находится по смещению 0x170 и осуществляет индикацию состояния буферов данных на шине AXI, приведен в таблице Таблица 6. Применяются для определения того, что все данные, переданные по шине AXI на запись, ушли в память DDR3 SDRAM.

В данной микросхеме используются только каналы AXI0 - 2.

Таблица 6 - Регистр состояния каналов AXI

| № | Название | Назначение | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | AXI0_empty | Буфер AXI0 пуст | 1 |
| 1 | AXI1_empty | Буфер AXI1 пуст | 1 |
| 2 | AXI2_empty | Буфер AXI2 пуст | 1 |
| 3 | AXI3_empty | Буфер AXI3 пуст | 1 |
| 4 | AXI4_empty | Буфер AXI4 пуст | 1 |
| 5 | AXI5_empty | Буфер AXI5 пуст | 1 |
| 6 | AXI6_empty | Буфер AXI6 пуст | 1 |
| 7 | Зарезервировано |  | 1 |
| 31:8 | Зарезервировано |  | 0 |

# Регистры контроллера памяти (смещение 0x174)

Описание регистра контроллера памяти приведено в документе Komdiv-MK_d4_06_RAM*.

# Регистр прочих настроек и индикации состояния (смещение 0х17c)

Регистр MISC находится по смещению 0x17c, отвечает за различные не вошедшие в другие регистры настройки устройства и индикацию их состояния, приведен в таблице Таблица 7.

Таблица 7 - Регистр MISC

| № | Название | Назначение | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 3:0 | GEth_core1_en, Status 13, Status 12, Status 11 | Зарезервировано | 0 |
| 4 | Out_bus_error_w_en | Зарезервировано | 1 |
| 5 | Out_bus_error_r_en | Зарезервировано | 1 |
| 6 | Out_hamm_error_en | Зарезервировано | 1 |
| 12:7 | FIFO_rd_Empty, FIFO_wr_Empty, FIFO2_AXI_en, Status15_en, Status14_en, Status13_en | Зарезервировано | 0 |
| 13 | Buf_en | Разрешение работы буферов памяти | 1 |
| 14 | Always_wr_off | Зарезервировано | 0 |
| 15 | Shared RIO | Зарезервировано | 0 |
| 16 | rio_reset_en | Зарезервировано | 0 |
| 17 | ramsel | Выбор ОЗУ, внешнее или внутреннее | Определяется внешним входом |
| 18 | big_errors | Зарезервировано | 0 |
| 19 | WDT_out_en | Зарезервировано | 0 |
| 20 | big_errors_out | Зарезервировано | 0 |
| 21 | mem_join_en | Разрешение «склеивания» соседних слов при записи | 1 |
| 23:22 | PCI32toAXI64rd_en, PCI32toAXI64_en | Зарезервировано | 0 |

| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Назначение | Начальное состояние |
| 24 | axi_pref_en | Разрешение предварительного вычитывания данных при работе по внутренней шине | 0 |
| 26:25 | TargetReadFifoII_en, Bound4kDis | Зарезервировано | 0 |
| 27 | OCP_NAND | Зарезервировано | 0 |
| 28 | select_spi | Зарезервировано | 0 |
| 29 | wb_swap_en | Включена оптимизация обратных записей | 1 |
| 30 | Opp_CPU_off | Зарезервировано | 0 |
| 31 | Dec_mode | Режим работы буфера памяти с декрементированием адресов | 1 |
| Примечания - Разряды 12:0 – зарезервировано. - Разряд 13 – разрешает накопление данных для минимизации обращений к памяти при чтении процессором и убыстрении записи. При частоте памяти выше частоты процессора более чем в 2 раза накопление данных в буфере следует отключить. - Разряды 16:14 – зарезервировано - Разряд 17 – показывает, на работу с каким типо памяти натсроен микроконтроллер. 0 – внешнее ОЗУ, 1 – встроенная статическая память (только для чтения) - Разряды 20:18 - зарезервировано - Разряд 21 – разрешает объединять записи в память при условии, что следующий запрос на запись пришёл по соседнему адресу, а первое слово не успело записаться в память. - Разряды 23:22 – зарезервировано. - Разряд 24 – разрешает контроллеру внутрисхемной шины предварительное накопление данных, вычитываемых из памяти. - Разряды 28:25 – зарезервировано. - Разряд 29 – разрешена перестановки пришедших обратных записей для минимизации переключений страниц памяти. - Разряд 30 – зарезервировано. - Разряд 31 – режим работы буфера памяти с поддержкой декрементирующихся адресов разрешён. |  |  |  |

# Регистры выставления частот (смещение 0x180 - 0x19c)

Система тактирования микроконтроллера состоит из одной основной PLL, которая тактируется внешним кварцем на 16 МГц. Из основной PLL получаются частоты для памяти, процессора и AXI. Частота памяти получается автоматическим делением выходной частоты основной PLL на 2.Частота процессорного ядра (CPU) и шины AXI задаётся через настройки соответствующих делителей DIV_CPU_MEM и DIV_AXI.. Для принятия новых настроек после программирования регистров PLL_FREQ, DIV_CPU или DIV_AXI необходимо выставить соответствующий разряд в регистр FREQ_CONTROL.

Результирующая выходная частота основной PLL должна равняться 600 МГц и только этому значению. Другие значения запрещены. Соответственно, частота памяти будет всегда равна 300 МГц.

Более подробно схема такирования рассмотрена в главе 3 документа Komdiv-MK_d4_02_SYS_CONT*.

## 12.1 Карта регистров

Назначение и начальное состояние регистров приведены в таблице Таблица 8.

Таблица 8  Назначение и начальное состояние регистров

| Смещение | Название | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x180 | PLL_FREQ | 0x04054b01 (соответствует 600/300 МГц) | Выходная частота основной PLL/Частота памяти |
| 0x184 | DIV_CPU_MEM | 0x00000004 (300 МГц) | Делитель, задающий частоту процессора и памяти |
| 0x188 | DIV_AXI | 0x0 (150 МГц) | Делитель, задающий частоту AXI |
| 0x18c | FREQ_CONTROL | 0x0 | Управление синтезатором и делителями частот |

## 12.2 Регистр PLL_FREQ (смещение 0x180)

Выходная частота основной PLL задаётся регистром PLL_FREQ. Структура регистра PLL_FREQ приведена в таблице Таблица 9.

Результирующая выходная частота основной PLL должна равняться 600 МГц и только этому значению. Другие значения запрещены.

Таблица 9 – Структура регистра PLL_FREQ

| Разряды | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 7:0 | DIV_REF | Входной делитель частоты |
| 15:8 | DIV | Делитель частоты в цепи обратной связи |
| 17:16 | PostD | Выходной делитель частоты |
| 19:18 | Mode | Режим синтезатора |
| 22:20 | – | Зарезервировано |
| 28:23 | CHP | Ток накачки преобразователя напряжения (charge pump) |
| 31:29 | LimitMin | Ограничение нижней рабочей частоты |
| Примечание – Синтезатор может быть в следующих режимах: - 00 — пропуска на выход входной частоты (bypass); - 01 — рабочий режим; - 10 — комбинация зарезервирована; - 11 — синтезатор частоты выключен. |  |  |

Выходная частота синтезатора вычисляется по следующей формуле:

Fout=FrefDIVDIV_REF⋅2PostD	 (1),

где DIV, DIV_REF и PostD соответствуют полям регистра PLL_FREQ (см. таблицу Таблица 9.).

Рекомендация: для уменьшения дрожания сигнала желательно устанавливать FVCO = 1200 ГГц. Частота вычисляется по следующей формуле:

FVCO=Fref⋅DIVDIVREF	(2),

где:

- DIV и DIV_REF соответствуют полям регистра PLL_FREQ (см. таблицу Таблица 9.);

- Fref – опорная частота синтезатора (16 МГц, например, при работе от внешнего кварца).

Структурная схема синтезатора частоты показана на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1 – Структурная схема синтезатора частоты

В таблице Таблица 10 приведено задание ограничения на нижнюю рабочую частоту VCO (в зависимости от пластины, информация для тестирования), МГц.

Таблица 10 –Задание ограничения на нижнюю рабочую частоту VCO

| LimitMin | Slow | Typ | Fast |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 80 | 125 | 220 |
| 001 | 230 | 345 | 645 |
| 010 | 275 | 450 | 835 |
| 011 | 360 | 575 | 1040 |
| 100 | 435 | 710 | 1215 |
| 101 | 510 | 880 | 1365 |
| 110 | 685 | 1060 | 1700 |
| 111 | 810 | 1175 | 1815 |

Для всех режимов рекомендуется: CHP = b001000, LimitMin = b000.

## 12.3 Регистр DIV_CPU_MEM (смещение 0x184)

Процессорная частота настраивается делителем DIV_CPU, соответствующим разрядам [7:0] регистра. Частота памяти задаётся делителем DIV_MEM, соответствующим разряду [15] регистра. В таблице Таблица 11 приведены допустимые значения делителей и результирующие частоты процессора и памяти. Другие значения делителя зарезервированы.

Таблица 11 – Назначение регистра DIV_CPU_MEM

| Величина делителя CPU [7:0] в регистре | Частота процессора, МГц |
| --- | --- |
| 03 | 400 |
| 04 | 300 |
| 06 | 200 |
| 08 | 150 |
| 0с | 100 |
| 10 | 75 |
| 18 | 50 |
| Величина делителя MEM [15] в регистре | Частота памяти, МГц |
| 0 | 300 |
| 1 | 600 |

## 12.4 Регистр DIV_AXI (смещение 0x188)

Частота AXI может принимать два значения согласно настройки делителя DIV_AXI, приведенной в таблице Таблица 12. Прочие значения зарезервированы.

Таблица 12 – Назначение регистра DIV_AXI

| Величина делителя в регистре | Частота AXI, МГц |
| --- | --- |
| 0000_0000 | 150 |
| 0000_0001 | 75 |

## 12.4 Регистр FREQ_CONTROL (смещение 0x18c)

Регистр FREQ_CONTROL отвечает за программирование синтезатора частот. Назначение разрядов приведено в таблице Таблица 13.

Таблица 13 – Назначение разрядов регистра FREQ_CONTROL

| Разряды | Название | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | PLL_CFG_EN | 0x0 |
| 1 | CORE_DIV_CFG_EN | 0x0 |
| 2 | AXI_DIV_CFG_EN | 0x0 |
| 3 | STOP_IB_EN | 0x0 |
| 31:4 | Зарезервировано | 0x0 |
| Примечания - Разряд 0 – разрешение программирования синтезатора основной частоты. По окончании программирования разряд сбросится в ноль. - Разряд 1 – разрешение программирования делителя частоты ядра процессора. По окончании программирования разряд сбросится в ноль. - Разряд 2 – разрешение программирования делителя частоты шины AXI. По окончании программирования разряд сбросится в ноль. - Разряд 3 – отключение режима остановки процессора на период конфигурирования и выхода на режим синтезаторов. |  |  |

# Регистр управления режимом низкого потребления (смещение 0x1a4)

Регистр остановки тактовой частоты и установки задержки программирования синтезатора частот, смещение 0x1a4 приведен в таблице Таблица 14.

Таблица 14 – Разряды регистра управления режимом низкого потребления

| Разряды | Название | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано | 0x0 |
| 1 | eth_clock_stop | 0x0 |
| 2 | Зарезервировано | 0x0 |
| 3 | L2c_clock_stop | 0x0 |
| 4 | Зарезервировано | 0x0 |
| 5 | USB_clock_stop | 0x0 |
| 6 | Зарезервировано | 0x0 |
| 7 | Зарезервировано | 0x0 |
| 15:8 | Delay_PLL_prog | 0x0 |
| 20:16 | mux_clk_test | 0x0 |
| 21 | Зарезервировано | 0x0 |
| 24:22 | Статическое отключение тактирования | 0x0 |
| 27:25 | Динамическое отключение тактирования | 0x0 |
| 31:28 | Зарезервировано | 0x0 |
| Примечания: - Разряд 1 – отключение тактирования блока Ethernet; - Разряд 3 – отключение тактирования блока L2 кэша; - Разряд 5 – отключение тактирования блока USB; - Разряды 15:8 – выставление задержки программирования синтезатора частот после остановки конвейера, (Delay_PLL_prog-1) * 256 тактов; - Разряды 20:16 – выбор тестового сигнала, используется при верификации микросхемы; - Разряд 21 – зарезервирован; - Разряды 24:22 – постоянное запрещение тактирования блоков вещественного деления и вещественной арифметики; - Разряды 27:25 – запрещение динамического тактирования блоков вещественного деления и вещественной арифметики. |  |  |

# Регистры управления физическим уровнем канала памяти DDR (смещение 0x1a8-0x214, 0x3b0 - 0x44c, 0x460 - 0x4a8)

54 32-разрядных регистра отвечают за управление параметрами физического уровня внешнего ОЗУ (DDR PHY). В таблице Таблица 15 даны названия разрядов управляющих и статусных регистров.

Таблица 15 - Содержимое управляющих регистров для физического уровня DDR

| № | Смещение | Биты регистра | Запись в регистр (название входа модуля ddr_phy) | Чтение из регистра (название входа/выхода модуля ddr_phy) | Значение данных, записываемых по умолчанию в регистр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11'h1a8 | [0] | reserved |  | 32'h00000000 |
|  |  | [2:1] | DTI_RDLVL_GATE_EN |  |  |
|  |  | [9:3] | reserved |  |  |
|  |  | [11:10] | DTI_RDLVL_LOAD |  |  |
|  |  | [18:12] | reserved |  |  |
|  |  | [19] | DTI_RDLVL_EDGE |  |  |
|  |  | [31:20] | reserved |  |  |
| 2 | 11'h1ac | [31] | reserved |  | 28'h0000003 |
|  |  | [30] | DTI_RDDATA_EN |  |  |
|  |  | [29] | reserved |  |  |
|  |  | [28] |  | DTI_INIT_COMPLETE |  |
|  |  | [27:0] | reserved |  |  |
| 3 | 11'h1b0 | [1:0] | reserved |  | 28'h0000003 |
| 4 | 11'h1b4 | [27:0] | reserved |  | 28'h0000003 |
| 5 | 11'h1b8 | [27:0] | reserved |  | 28'h0000003 |
| 6 | 11'h1bc | [27:0] | reserved |  | 28'h0000003 |
| 7 | 11'h1c0 | [27:0] | reserved |  | 28'h0000003 |

| Продолжение таблицы 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сме-щение | Биты регистра | Запись в регистр (название входа модуля ddr_phy) | Чтение из регистра (название входа/выхода модуля ddr_phy) | Значение данных, записыва-емых по умолчанию в регистр |
| 8 | 11'h1c4 | [27:0] | reserved |  | 28'h0000003 |
| 9 | 11'h1c8 | [27:0] | reserved |  | 28'h0000003 |
| 10 | 11'h1cc | [27:0] | reserved |  | 28'h0000003 |
| 11 | 11'h1d0 | [9:0] | reserved |  | 28'h0000000 |
|  |  | [11:10] | DTI_WRLVL_EN |  |  |
|  |  | [18:12] | reserved |  |  |
|  |  | [20:19] | DTI_WRLVL_LOAD |  |  |
|  |  | [27:21] | reserved |  |  |
|  |  | [28] | DTI_WRLVL_STROBE |  |  |
| 12 | 11'h1d4 | [17:0] |  | DTI_RDLVL_RESP[17:0] | 18'h00000 |
|  | 11'h1d4 | [31:18] | reserved |  |  |
| 13 | 11'h1d8 | [23:0] | reserved |  | 26'h0000000 |
| 14 | 11'h1dc | [23:0] | reserved |  | 26'h0000000 |
| 15 | 11'h1e0 | [23:0] | reserved |  | 26'h0000000 |
| 16 | 11'h1e4 | [23:0] | reserved |  | 26'h0000000 |
| 17 | 11'h1e8 | [23:0] | reserved |  | 26'h0000000 |
| 18 | 11'h1ec | [7:0] | reserved |  | 26'h0000000 |
| 19 | 11'h1f0 | [7:0] | reserved |  | 10'h0000000 |
|  | 11'h1f0 | [9:8] |  | dti_wrlvl_resp |  |
| 20 | 11'h1f4 | [7:0] | reserved |  | 26'h0000000 |
| 21 | 11'h1f8 | [8:0] | reserved |  | 27'h0000000 |
|  |  | [17:9] | DTI_WRLVL_DELAY1 |  |  |
|  |  | [26:18] | DTI_WRLVL_DELAY0 |  |  |
| 22 | 11'h1fc | [8:0] | reserved |  | 27'h0000000 |
| 23 | 11'h200 | [8:0] | reserved |  | 27'h0000000 |
| 24 | 11'h204 | [0] | dll_reset_n |  | 31'h0000001a |
|  |  | [1] | BYP |  |  |
|  |  | [2] | DLL_EN |  |  |
|  |  | [9:3] | LIMIT |  |  |
|  |  | [27:10] | reserved |  |  |
|  |  | 28 | dll_auto_updt_en |  |  |
|  |  | 29 | dll_reg_updt_en |  |  |
|  |  | [31:30] | reserved |  |  |
| 25 | 11'h208 | [1:0] |  | OVFL_MOD | 30'h00000000 |
|  | 11'h208 | [31:2] | reserved |  |  |
| 26 | 11'h20c | [29:0] | reserved |  | 30'h00000000 |
| 27 | 11'h210 | [11:0] | reserved |  | 32'h00c00373 |
|  |  | [13:12] | dfi_data_byte_disable |  |  |
|  |  | [20:14] | reserved |  |  |
|  |  | [21] | dti_lp_test_req |  |  |
|  |  | [22] | dti_fast_read |  |  |
|  |  | [23] | dti_fast_write |  |  |
|  |  | [24] | REN150 |  |  |
|  |  | [25] | REN75 |  |  |
|  |  | [30:26] | reserved |  |  |
|  |  | [31] | DTI_DRAM_CLK_DISABLE |  |  |
| 28 | 11'h214 | [19:0] | reserved |  | 32’h0a000000 |
|  |  | [24:20] | dti_cmd_skew |  |  |
|  |  | [25] | DDR3 |  |  |
|  |  | [26] | dti_odis |  |  |
|  |  | [27] | dti_diff_rd_dqs |  |  |
|  |  | [30:28] | dti_cmd_hold |  |  |
|  |  | [31] | dti_clk_shft |  |  |
| 29 | 11'h218 | [19:0] | reserved |  | 32’h0038e38e |
| 30 | 11'h21c | [5:0] | dll_upd_th_mod0 |  | 32’h0e38e38e |
|  |  | [11:6] | dll_upd_th_mod1 |  |  |
|  |  | [31:12] | reserved |  |  |
|  | 11’h1d0 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 31 | 11'h224 | [3:0] | dti_wr_hold |  | 32’h08000000 |
|  |  | [31:4] | reserved |  |  |
| 32 | 11'h228 | [1:0] | dti_wrlvl_comp |  | 32’h0f1ff000 |
|  |  | [8:2] | reserved |  |  |
|  |  | [9] | dti_wrlvl_auto |  |  |
|  |  | [10] | dti_wrlvl_auto_req |  |  |
|  |  | [11] | reserved |  |  |
|  |  | [13:12] | dti_wrlvl_auto_byte_mask |  |  |
|  |  | [23:14] | reserved |  |  |
|  |  | [27:24] | dti_wrlvl_auto_attempts |  |  |
|  |  | [31:28] | reserved |  |  |
| 33 | 11'h22с | [3:0] | RENSEL |  | 32’h00011111 |
|  |  | [11:4] | rddat_qrt_cyc_del |  |  |
|  |  | [22:12] | reserved |  |  |
|  |  | [24:23] | rddat_coars_stp |  |  |
|  |  | [31:25] | reserved |  |  |
| 34 | 11'h230 | [15:0] | rddat_fin_del |  | 32’h006f6f6f |
|  |  | [31:16] | reserved |  |  |
| 35 | 11'h234 | [31:0] | reserved |  | 32’h006f6f6f |
| 36 | 11'h238 | [31:0] | reserved |  | 32’h006f6f6f |
| 37 | 11'h23c | [9:0] | rddat_correct |  | 32’h21084210 |
|  |  | [31:10] | reserved |  |  |
| 38 | 11'h240 | [31:0] | reserved |  | 32’h00004210 |
| 39 | 11'h244 | [31:0] | DTI_RDLVL_DELAY0[31: 0] |  | 32’h00000000 |
| 40 | 11'h248 | [17:0] | DTI_RDLVL_DELAY0[49:32] |  | 32’h00000000 |
|  |  | [31:18] | reserved |  |  |
| 41 | 11'h24с | [31:0] | DTI_RDLVL_DELAY1[31: 0] |  | 32’h00000000 |
| 42 | 11'h250 | [17:0] | DTI_RDLVL_DELAY1[49:32] |  | 32’h00000000 |
|  |  | [31:18] | reserved |  |  |
| 43 | 11'h254 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 44 | 11'h258 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 45 | 11'h25с | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 46 | 11'h260 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 47 | 11'h264 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 48 | 11'h268 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 49 | 11'h26с | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 50 | 11'h270 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 51 | 11'h274 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 52 | 11'h278 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 53 | 11'h3b0 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 54 | 11'h3b4 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 55 | 11'h3b8 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 56 | 11'h3bc | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 57 | 11'h3c0 | [0] | dti_gatetr_auto |  | 32’h51fdfffe |
|  |  | [2:1] | dti_gatetr_auto_byte_mask |  |  |
|  |  | [20:3] | reserved |  |  |
|  |  | [24:21] | dti_gatetr_attempts |  |  |
|  |  | [25] | dti_gatetr_auto_req |  |  |
|  |  | [29:26] | reserved |  |  |
|  |  | [31:28] | dti_gatetr_auto_cmd_del |  |  |
| 58 | 11'h3c4 | [31:0] | dti_wr_skew0[31: 0] |  | 32’h00000000 |
| 59 | 11'h3c8 | [22:0] | dti_wr_skew0[54:32] |  | 32’h00000000 |
|  |  | [31:23] | reserved |  |  |
| 60 | 11'h3cc | [31:0] | dti_wr_skew1[31: 0] |  | 32’h00000000 |
| 61 | 11'h3d0 | [22:0] | dti_wr_skew1[54:32] |  | 32’h00000000 |
|  |  | [31:23] | reserved |  |  |
| 62 | 11'h3d4 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 63 | 11'h3d8 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 64 | 11'h3dc | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 65 | 11'h3e0 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 66 | 11'h3e4 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 67 | 11'h3e8 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 68 | 11'h3ec | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 69 | 11'h3f0 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 70 | 11'h3f4 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 71 | 11'h3f8 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 72 | 11'h3fc | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 73 | 11'h400 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 74 | 11'h404 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 75 | 11'h408 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 76 | 11'h40c | [19:0] | dti_oe_skew0[19:0] |  | 32’h00000000 |
|  |  | [31:20] | reserved |  |  |
| 77 | 11'h410 | [19:0] | dti_oe_skew1[19:0] |  | 32’h00000000 |
|  |  | [31:20] | reserved |  |  |
| 78 | 11'h414 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
|  | 11’h418 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
|  | 11’h41c | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
|  | 11’h420 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 79 | 11'h424 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 80 | 11'h428 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 81 | 11'h42с | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 82 | 11'h430 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 83 | 11'h434 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 84 | 11'h438 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 85 | 11'h43с | [15:0] | dti_dll_bps_cod |  | 32’h00000000 |
|  |  | [31:16] | reserved |  |  |
| 86 | 11'h440 | [31:0] | reserved |  | 32’h00000000 |
| 87 | 11'h444 | [31:0] | reserved |  | 32’h01111100 |
| 88 | 11'h448 | [0] | dti_io_reset |  | 32’h0004001e |
|  |  | [1] | dti_io_en_rtt |  |  |
|  |  | [2] | dti_io_en_drv |  |  |
|  |  | [3] | dti_io_upd_rtt |  |  |
|  |  | [4] | dti_io_upd_drv |  |  |
|  |  | [5] | dti_io_bp_rtt |  |  |
|  |  | [6] | dti_io_bp_drv |  |  |
|  |  | [9:7] | dti_io_bp_ctl |  |  |
|  |  | [13:10] | dti_io_bp_nctl |  |  |
|  |  | [17:14] | dti_io_bp_pctl |  |  |
|  |  | [18] | dti_io_mvg_avg |  |  |
|  |  | [31:19] | reserved |  |  |
| 88 | 11'h44с | [17:0] |  | dti_wrlvl_auto_delay | 32’h00000000 |
|  |  | [31:18] |  | reserved |  |
| 89 | 11'h45c | [1:0] |  | dti_wrlvl_auto_init_resp | 32’h00000000 |
|  |  | [8:2] |  | reserved |  |
|  |  | [10] |  | dti_wrlvl_auto_success |  |
|  |  | [9] |  | dti_wrlvl_auto_ack |  |
|  |  | [31:11] |  | reserved |  |
| 90 | 11'h460 | [1:0] |  | rddat_dqs_capt | 32’h00000000 |
|  |  | [31:2] |  | reserved |  |
| 91 | 11'h46c | [15:0] |  | dti_gatetr_auto_fine_delay | 32’h00000000 |
|  |  | [31:16] |  | reserved |  |
| 92 | 11'h478 | [3:0] |  | rddat_ful_cyc_del | 32’h00000000 |
|  |  | [17:4] |  | reserved |  |
|  |  | [18] |  | dti_gatetr_auto_ack |  |
|  |  | [19] |  | dti_gatetr_auto_success |  |
|  |  | [31:20] |  | reserved |  |
| 93 | 11'h47c | [15:0] |  | dti_dll_mcode | 32’h00000000 |
|  |  | [31:16] |  | reserved |  |
| 94 | 11'h488 | [15:0] |  | dti_dll_scode | 32’h00000000 |
|  |  | [31:16] |  | reserved |  |
| 95 | 11'h494 | [1:0] |  | dti_dll_lock | 32’h00000000 |
|  |  | [7:2] |  | reserved |  |
|  |  | [9:8] |  | dll_upd_req |  |
|  |  | [31:10] |  | reserved |  |
| 96 | 11'h49c | [13:0] |  | reserved | 32’h00000000 |
|  |  | [14] |  | dti_lp_test_ack |  |
|  |  | [15] |  | dti_lp_test_success |  |
|  |  | [31:16] |  | reserved |  |
| 97 | 11'h4a0 | [6:0] |  | dti_io_ctl | 32’h00000000 |
|  |  | [7] |  | dti_io_init_comp |  |
|  |  | [31:8] |  | reserved |  |
| 97 | 11'h4a4 | [15:0] |  | dti_io_pctl | 32’h00000000 |
|  |  | [31:16] |  | dti_io_nctl |  |
| 98 | 11'h4a8 | [7:0] |  | dti_gatetr_auto_qrt_cycle_delay | 32’h00000000 |
|  |  | [31:8] |  | reserved |  |
| Примечание: регистры по адресам 0x464, 0x468, 0x470, 0x474, 0x480, 0x484, 0x48c, 0x490, 0x498 зарезервированы. |  |  |  |  |  |

Функциональные сигналы схемы DDR PHY, связанные с управляющими регистрами приведены в таблице Таблица 16.

Таблица 16 – Функциональные сигналы схемы DDR PHY, связанные с управляющими регистрами

| Название | Направление | Размерность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| DTI_RDLVL_GATE_EN | I | 2 | разрешение read leveling |
| DTI_RDLVL_LOAD | I | 2 | Строб для обновления параметров Read leveling |
| DTI_RDLVL_EDGE | I | 1 | Управляет выходом DTI_RDLVL_RESP – с фронта или спада данные подаются |
| DTI_RDDATA_EN | I | 1 | Сигнал, показывающий, что пришла команда чтения. Формируется автоматически, а данный регистр предназначен для тестовых ситуаций. |
| DTI_INIT_COMPLETE | O | 1 | Сигнал, что схема DDR PHY готова к работе |
| DTI_WRLVL_EN | I | 2 | Разрешение работы логики для Write_leveling |
| DTI_WRLVL_LOAD | I | 2 | Разрешение для обновления параметров Write leveling |
| DTI_WRLVL_STROBE | I | 1 | Строб для обновления параметров Write leveling |
| DTI_RDLVL_RESP | O | 18 | Данные при чтении с фронта/спада DQS (зависит от DTI_RDLVL_EDGE). Для оценки точности Read leveling |
| dti_wrlvl_resp | O | 2 | Ответ на процедуру write leveling |
| DTI_WRLVL_DELAY | I | 9 | Подстройка тактового сигнала в Write leveling |
| dll_reset_n | I | 1 | Сброс DLL в контрольном блоке |
| BYP | I | 1 | Сигнал bypass для DLL в контрольном блоке |
| DLL_EN | I | 1 | Включение DLL в контрольном блоке |
| LIMIT | I | 7 | Значение полосы пропускания петли для DLL в контрольном блоке, закодированное в семибитное значение |
| OVFL_MOD | O | 2 | Сигнал слишком низкой частоты для DLL |
| dfi_data_byte_disable | I | 2 | Отключение отдельных байтов, активный уровень "1" |
| dti_lp_test_req | I | 1 | Режим тестирования по петле (зарезервировано) |
| dti_fast_read | I | 1 | Режим чтения на 1 такт быстрее |
| dti_fast_write | I | 1 | Режим записи на 1 такт быстрее |
| REN150 | I | 1 | Значение внешнего импеданса делённое на 2 для задания значения RTT (ODT импеданса) |
| REN75 | I | 1 | Значение внешнего импеданса делённое на 4 для задания значения RTT (ODT импеданса) |
| DTI_DRAM_CLK_DISABLE | I | 1 | Отключает сигналы тактирования MEM_CLK. |
| dti_cmd_skew | I | 5 | Подстройка задержки выдачи команд с шагом ~20 пс |
| DDR3 | I | 1 | Режим работы PHY - DDR3 |
| dti_odis | I | 1 | принудительное отключение выходных каскадов |
| dti_diff_rd_dqs | I | 1 | Использование дифференциальных сигналов DQS |
| dti_cmd_hold | I | 3 | Задержка выдачи команд на указанную величину тактов |
| dti_clk_shft | I | 1 | Сдвиг MEM_CLK на ½ такта вперед |
| dll_upd_th_mod | I | 6 | Настройка DLL, при какой разнице в настройках модифицировать параметры slave DLL |
| dti_wr_hold | I | 4 | Задержка данных по записи на указанную величину тактов |
| dti_wrlvl_comp | I | 2 | Величина определяется во время процедуры write leveling |
| dti_wrlvl_auto | I | 1 | выбор режима writeleveling (1 - аппаратный в PHY) |
| dti_wrlvl_auto_req | I | 1 | запрос на writeleveling, который производит PHY |
| dti_wrlvl_auto_byte_mask | I | 2 | В каких блоках байтовых данных проводить операцию write leveling |
| dti_wrlvl_auto_attempts | I | 4 | кол-во попыток нахождения стабильного перехода |
| RENSEL | I | 4 | Значение задержки от RDDATA_EN до начала считывания DQ и DQS с внешней шины при Delay Compensation |
| rddat_qrt_cyc_del | I | 8 | Количество шагов задержки в четверть такта, дополнительная задержка чтения для каждого блока 8 байт. 4 бита настройки для каждого |
| rddat_coars_stp | I | 2 | Режим подстройки. 0 - тонкая по шагам в ~20 пс на шаг (задаётся rddat_fin_del), 1 - грубая в 1/4 такта. |
| rddat_fin_del | I | 16 | Дополнительная тонкая задержка чтения для каждого блока 8 байт. По 8 бит на каждый блок. |
| rddat_correct | I | 10 | Настройка момента открытия входных буферов на момент прихода DQS. 5 бит на каждый блок из 8 байт. |
| DTI_RDLVL_DELAY | I | 50 | Задержка данных в блоке 8 бит и их стробов DQS/DQS_N, 5 бит на каждый. |
| dti_gatetr_auto | I | 1 | выбор режима gate training (1 - аппаратный в PHY) |
| dti_gatetr_auto_byte_mask | I | 2 | В каких блоках байтовых данных проводить операцию gate training |
| dti_gatetr_attempts | I | 4 | кол-во попыток нахождения стабильного открытия входных буферов |
| dti_gatetr_auto_req | I | 1 | запроса на gate training, который производит PHY |
| dti_gatetr_auto_cmd_del | I | 4 | Задержка получения данных, ~CL-1 |
| dti_wr_skew | I | 55 | Побитная тонкая подстройка записи, на каждый байтовый блок 55-разрядное значение, разбивается на 11 5-разрядных регистров. Управляет: DQS, DQS_N, DM, DQ7 … DQ0. |
| dti_oe_skew | I | 20 | Расширение окна открытия DQS/DQ при записи, на каждый байтовый блок 20-разрядный регистр, в нем 10 2-разрядных значений. Управляет: DQS, DM, DQ7 … DQ0. |
| dti_dll_bps_cod | I | 16 | Выключение подстройки для каждого бита данных |
| dti_io_reset | I | 1 | сброс автоматов машин состояний подстройки IO |
| dti_io_en_rtt | I | 1 | разрешение работы автомата подстройки кодов сопротивлений |
| dti_io_en_drv | I | 1 | разрешение работы автомата подстройки кодов драйверов |
| dti_io_upd_rtt | I | 1 | разрешение обновления кодов подстройки сопротивлений |
| dti_io_upd_drv | I | 1 | разрешение обновления кодов подстройки выходных буферов |
| dti_io_bp_rtt | I | 1 | выключение подстройки сопротивлений |
| dti_io_bp_drv | I | 1 | выключение подстройки выходных буферов |
| dti_io_bp_ctl | I | 3 | код сопротивления |
| dti_io_bp_nctl | I | 4 | код силы тока N-канального транзистора выходного буфера |
| dti_io_bp_pctl | I | 4 | код силы тока P-канального транзистора выходного буфера |
| dti_io_mvg_avg | I | 1 | Режим moving average. 1 - код перещёлкивается на 1 к новой найдённой величине, 0 - код стразу меняется на найденный |
| dti_wrlvl_auto_delay | O | 18 | автоматически подобранные значения wrlitelevel delay |
| dti_wrlvl_auto_init_resp | O | 2 | Первоначальный ответ на write leveling |
| dti_wrlvl_auto_ack | O | 1 | окончание процедуры write leveling |
| dti_wrlvl_auto_success | O | 1 | результат (1 = удачно, 0 = неудачно) |
| rddat_dqs_capt | O | 2 | Защёлкнутый в первый момент DQS |
| dti_gatetr_auto_fine_delay | O | 16 | автоматически подобранный rddata_fine_delay |
| rddat_ful_cyc_del | O | 4 | Подобранная задержка при Gate training в полных тактах |
| dti_gatetr_auto_ack | O | 1 | Окончание процедуры автоматического gate training |
| dti_gatetr_auto_success | O | 1 | результат (1 = удачно, 0 = неудачно) |
| dti_dll_mcode | O | 16 | код master DLL (постоянно обновляется) |
| dti_dll_scode | O | 16 | Код slave DLL, обновляется когда dll_updt_en = 1 |
| dti_dll_lock | O | 2 | DLL настроена |
| dll_upd_req | O | 2 | Запрос на обновление DLL. выставляется в 1 в случае когда abs(dll_mcode — dll_scode) > dll_updt_th |
| dti_lp_test_ack | O | 1 | Зарезервировано |
| dti_lp_test_success | O | 1 | Зарезервировано |
| dti_io_ctl | O | 7 | Найденный код сопротивления |
| dti_io_init_comp | O | 1 | Подстройка тока и сопротивления завершена |
| dti_io_pctl | O | 16 | Найденный код токов P-канальных транзисторов |
| dti_io_nctl | O | 16 | Найденный код токов N-канальных транзисторов |
| dti_gatetr_auto_qrt_cycle_delay | O | 8 | автоматически подобранный rddata_qrt_cycle_delay при процедуре Gate training |
| dll_auto_updt_en | O | 1 | Разрешение автоматически обновлять коды DLL для каждого байта данных кодом основной DLL |
| dll_reg_updt_en | O | 1 | Ручное обновление кодов DLL для каждого байта данных кодом основной DLL |

# Регистр прочих настроек №2 (смещение 0x27c)

Регистр находится по смещению 0x27c и отвечает за различные не вошедшие в другие регистры настройки устройства, приведен в таблице Таблица 17.

Таблица 17 - Регистр прочих настроек №2

| № | Название | Назначение | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 15:7 |  | Зарезервировано | 0x0 |
| 8 | Device_en | Разрешение работы USB device | 0x1 |
| 15:9 |  | Зарезервировано | 0x0 |
| 16 | Auto_freq_dis | Отключение автоматического определения соотношения частот | 0 |
| 17 | Man_tclk_ge_mclk | Выставление соотношения частот процессор-память | 0 |
| 18 | Man_aclk_ge_mclk | Выставление соотношения частот AXI-память | 0 |
| 23:19 |  | Зарезервировано | 0 |
| 31:24 | Uart_ref_sel | Делитель, задающий частоту работы порта UART | 0x32 |

Частота работы порта UART вычисляется по формуле FUART = 1200 / Uart_ref_sel. По умолчанию это 24 МГц. Значение Uart_ref_sel должно быть больше 2.

# Регистр управления параметрами встроенной памяти (смещение 0x280)

Регистр отвечает за выставление топологического параметра задержки выставления данных при обращении к памяти RWM. Предназначен только для отладки при тестировании микросхемы. Разряды регистра приведены в таблице Таблица 18.

Таблица 18 – Разряды регистра управления параметрами встроенной памяти

| Разряды | Тип памяти | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 2:0 | DCACHE_TAG | 0x3 |
| 5:3 | DCACHE_DATA | 0x3 |
| 8:6 | ICACHE_TAG | 0x3 |
| 11:9 | ICACHE_DATA | 0x3 |
| 14:12 | L2_CACHE_TAG | 0x3 |
| 17:15 | L2_CACHE_DATA | 0x3 |
| 20:18 | CORE_MEM | 0x3 |
| 23:21 | ETHERNET | 0x3 |
| 26:24 | RIO | 0x3 |
| 28:27 | USB | 0x3 |
| 31:30 | OTHERS | 0x3 |

# Регистр конфигурации внешней памяти (смещение 0x284)

Регистр отвечает за конфигурацию внешнего ОЗУ. Настройку параметров следует проводить до начала обращения в память, из загрузочного ПЗУ. Разряды регистра приведены в таблице Таблица 19.

Таблица 19 - Разряды регистра конфигурации внешней памяти

| Разряды | Название | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 2:0 | mem_size | 0x1 |
| 13:3 | зарезервировано | 0x0 |
| 14 | ch_tworank_en (зарезервировано) | 0x0 |
| 15 | ch_en(зарезервировано) | 0x1 |
| 31:16 | зарезервировано | 0x3 |
| Примечания - Разряды 2:0 – размер памяти, степень 2; - Разряд14 – разрешение каналу памяти работы в режиме с двумя кристаллами (зарезервировано); - Разряд 15 – разрешение работы каналу (зарезервировано в состоянии «1»); |  |  |

Размер адресуемой на канале памяти варьируется от 1 до 16 (для DDR3) Гбайт, задаётся разрядами mem_size как 2mem_size.

# Регистры статистики обращений в память (смещение 0x290 - 0x 2fc)

Регистры предназначены для сбора статистической информации о том, какие потоки данных прошли через соответствующие порты AXI. Предназначены для тестовых нужд.

Сброс осуществляется выставлением разряда 12 регистра по смещению 0x174.

Обзор регистров статистики обращений в память представлен к таблице Таблица 20.

Таблица 20 – Регистры статистики обращений в память

| Смещение | Описание | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0x290 | Разряды [31:0] счётчика данных на чтение канала AXI0 | 0x0 |
| 0x294 | Разряды [63:32] счётчика данных на чтение канала AXI0 | 0x0 |
| 0x298 | Разряды [31:0] счётчика данных на запись канала AXI0 | 0x0 |
| 0x29c | Разряды [63:32] счётчика данных на запись канала AXI0 | 0x0 |
| 0x2a0 | Разряды [31:0] счётчика данных на чтение канала AXI1 | 0x0 |
| 0x2a4 | Разряды [63:32] счётчика данных на чтение канала AXI1 | 0x0 |
| 0x2a8 | Разряды [31:0] счётчика данных на запись канала AXI1 | 0x0 |
| 0x2ac | Разряды [63:32] счётчика данных на запись канала AXI1 | 0x0 |
| 0x2b0 | Разряды [31:0] счётчика данных на чтение канала AXI2 | 0x0 |
| 0x2b4 | Разряды [63:32] счётчика данных на чтение канала AXI2 | 0x0 |
| 0x2b8 | Разряды [31:0] счётчика данных на запись канала AXI2 | 0x0 |
| 0x2bc | Разряды [63:32] счётчика данных на запись канала AXI2 | 0x0 |
| 0x2с0 | Разряды [31:0] счётчика данных на чтение канала AXI3 | 0x0 |
| 0x2с4 | Разряды [63:32] счётчика данных на чтение канала AXI3 | 0x0 |
| 0x2с8 | Разряды [31:0] счётчика данных на запись канала AXI3 | 0x0 |
| 0x2сc | Разряды [63:32] счётчика данных на запись канала AXI3 | 0x0 |
| 0x2d0 | Разряды [31:0] счётчика данных на чтение канала AXI4 | 0x0 |
| 0x2d4 | Разряды [63:32] счётчика данных на чтение канала AXI4 | 0x0 |
| 0x2d8 | Разряды [31:0] счётчика данных на запись канала AXI4 | 0x0 |
| 0x2dc | Разряды [63:32] счётчика данных на запись канала AXI4 | 0x0 |
| 0x2e0 | Разряды [31:0] счётчика данных на чтение канала AXI5 | 0x0 |
| 0x2e4 | Разряды [63:32] счётчика данных на чтение канала AXI5 | 0x0 |
| 0x2e8 | Разряды [31:0] счётчика данных на запись канала AXI5 | 0x0 |
| 0x2ec | Разряды [63:32] счётчика данных на запись канала AXI5 | 0x0 |
| 0x2f0 | Разряды [31:0] счётчика данных на чтение канала AXI6 | 0x0 |
| 0x2f4 | Разряды [63:32] счётчика данных на чтение канала AXI6 | 0x0 |
| 0x2f8 | Разряды [31:0] счётчика данных на запись канала AXI6 | 0x0 |
| 0x2fc | Разряды [63:32] счётчика данных на запись канала AXI6 | 0x0 |

# Регистр стартовой конфигурации DDR (смещение 0x370)

Назначение битов регистра 0x370 приведено в таблице Таблица 21.

Таблица 21 - Назначение битов регистра 0x370

| Разряд | Описание | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 1:0 | Значение сопротивления терминирования RTT для конфигурирования микросхемы памяти DDR2 | 0x3 |
| 8:2 | зарезервировано | 0x0 |
| 10:9 | Значение Additive Latency (зарезервировано) | 0x0 |
| 11 | Разрешение подмены значения Additive Latency(зарезервировано) | 0x0 |
| 14:12 | Значение Write Latency | 0x0 |
| 15 | Разрешение подмены значения Write Latency | 0x0 |
| 18:16 | Значение сопротивления терминирования RTT для конфигурирования микросхемы памяти DDR3 | 0x1 |
| 21:20 | Сила выходного тока на выводах микросхем DDR3 | 0x1 |
| 24 | Режим автоматического подбора задержек при записи для микросхем DDR3 (write leveling) | 0x0 |
| 31:17 | зарезервировано | 0x0 |
| Примечания: - Разряды 1:0 – значение сопротивления RTT: 2’b00 : сопротивление выключено 2’b01 : сопротивление 75 Ом 2’b10 : сопротивление 150 Ом 2’b11 : сопротивление 50 Ом - Разряды 14:12 – значение Write Latency при настройке памяти; - Разряд 15 – разрешение выставить при реконфигурации памяти заданное значение Write Latency. - Разряды 18:16 – значение сопротивления RTT: 3’b000 : сопротивление выключено 3’b001 : сопротивление 60 Ом 3’b010 : сопротивление 120 Ом 3’b011 : сопротивление 40 Ом 3’b100 : сопротивление 20 Ом 3’b101 : сопротивление 30 Ом 3’b110 : зарезервировано 3’b111 : зарезервировано - Разряды 21:20 – значение выходного сопротивления, определяющего выходной ток: 2’b00 : сопротивление 40 Ом 2’b01 : сопротивление 34 Ом - Разряд 24 – режим автоматического подбора задержек при записи. При этом режиме память работает совместно с физическим уровнем контроллера памяти в режиме подстройки задержек по стробам и данным по записи. Входит в режим автоматически по записи 1 этот разряд, для выхода следует записать в него 0. |  |  |

# Регистр программирования гарантии доступа к памяти (смещение 0x374)

Назначение битов регистра 0x374 приведено в таблице Таблица 22.

Таблица 22 - Назначение битов регистра 0x374

| Разряд | Описание | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 3:0 | Значение настройки ширины полосы пропускания для канала AXI0 | 0x0 |
| 7:4 | Значение настройки ширины полосы пропускания для канала AXI1 | 0x0 |
| 11:8 | Значение настройки ширины полосы пропускания для канала AXI2 | 0x0 |
| 15:12 | Значение настройки ширины полосы пропускания для канала AXI3 | 0x0 |
| 19:16 | Значение настройки ширины полосы пропускания для канала AXI4 | 0x0 |
| 23:20 | Значение настройки ширины полосы пропускания для канала AXI5 | 0x0 |
| 27:24 | Значение настройки ширины полосы пропускания для канала AXI6 | 0x0 |
| 31:28 | Зарезервировано | 0x0 |

Значение настройки N+1 определяет, сколько раз будет предоставлен доступ устройству к памяти с максимальным приоритетом после получения первого доступа.

| Канал AXI | Устройства |
| --- | --- |
| 0 | Ядро процессора |
| 1 | SDHC, GEth0, GEth1, SPI0, SPI1, SPI2, USB, I3C |
| 2 | DMA, IDMA, QSPI |
| 3 | нет устройств |
| 4 | нет устройств |
| 5 | нет устройств |
| 6 | нет устройств |

# Регистры ошибок по шине AXI

Регистры служат для контроля исправности устройств, к которым обращается процессор.

Регистр по смещению 0x000 содержит старшую часть заданного времени срабатывания timeout. Настройка времени срабатывания осуществляется с помощью полей, указанных в таблице Таблица 23. Регистр по смещению 0x004 содержит признаки срабатывания таймаутов. Соответствие разряда и признака срабатывания таймаута показано в таблице Таблица 23.

Таблица 23– Время срабатывания таймаутов

| Разряд | Описание | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 7:0 | Timeout_100 | 0x0 |
| 15:8 | Timeout_axi | 0x01 |
| 23:16 | Timeout_host | 0x02 |

Величина в регистре показывает, сколько 65536 циклов соответствующей частоты, то есть 100 МГц для медленных устройств (Timeout_100), AXI для быстрых (Timeout_axi) и частоты процессора (Timeout_host) должно пройти до срабатывания таймаута. При конфигурировании величин следует учитывать, что частоты AXI и процессора как правило выше, и для достижения того же времени таймаута, что и для 100 МГц в регистры надо писать большие значения, нежели чем в Timeout_100. Выставленный бит сбрасывается записью в него единицы.

Признаки срабатывания таймаутов приведены в таблице Таблица 24.

Таблица 24– Признаки срабатывания таймаутов

| Разряд | Описание | Начальное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Таймаут адресной фазы чтения на 100 МГц | 0x0 |
| 1 | Таймаут фазы чтения данных на 100 МГц | 0x0 |
| 4 | Таймаут адресной фазы записи на 100 МГц | 0x0 |
| 5 | Таймаут фазы записи данных на 100 МГц | 0x0 |
| 6 | Таймаут фазы подтверждения записи данных на 100 МГц | 0x0 |
| 8 | Таймаут адресной фазы чтения на частоте AXI | 0x0 |
| 9 | Таймаут фазы чтения данных на частоте AXI | 0x0 |
| 12 | Таймаут адресной фазы записи на частоте AXI | 0x0 |
| 13 | Таймаут фазы записи данных на частоте AXI | 0x0 |
| 14 | Таймаут фазы подтверждения записи данных на частоте AXI | 0x0 |
| 16 | Таймаут адресной фазы чтения на частоте процессора | 0x0 |
| 17 | Таймаут фазы чтения данных на частоте процессора | 0x0 |
| 20 | Таймаут адресной фазы записи на частоте процессора | 0x0 |
| 21 | Таймаут фазы записи данных на частоте процессора | 0x0 |
| 22 | Таймаут фазы подтверждения записи данных на частоте процессора | 0x0 |

Срабатывание таймаута по чтению вызывает ситуацию Bus Error на шине процессора, вызывая переход на соответствующий адрес обработчика исключительной ситуации.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |