ЮКСУ.431295.019Д4.4-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Чаcть 5

Блок таймеров

ЮКСУ.431295.019Д4.4

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 5-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.4 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Блок таймеров (версия 2)	5

1.1 Описание функционирования таймера-счётчика	5

2 Контрольные регистры	6

2.1 Регистр ID	6

2.2 Регистр источников выходных прерываний (Cause)	6

2.3 Регистры таймера-счётчика	7

2.3.1 Описание работы	7

2.3.2 Регистр CONTROL	7

2.3.3 Регистр STATUS	9

2.3.4 Регистр LOAD	9

2.3.5 Регистр READ	10

2.3.6 Регистр PWM	11

2.4 Регистры сторожевого таймера	11

2.4.1 Регистр CONTROL	11

2.4.2 Регистр STATUS	12

2.4.3 Регистр LOAD	12

2.4.4 Регистр READ	12

3 Регистры таймера временной метки	13

3.1 Регистр CONTROL	15

3.2 Регистр SUB_SECOND_INCREMENT	17

3.3 Регистр SYSTEM_TIME_SECONDS	17

3.4 Регистр SYSTEM_TIME_NANOSECONDS	17

3.5 Регистр SECONDS_UPDATE	18

3.6 Регистр NANOSECONDS_UPDATE	18

3.7 Регистр TIMESTAMP_ADDEND	18

3.8 Регистр TARGET_TIME_SECONDS	18

3.9 Регистр TARGET_TIME_NANOSECONDS	19

3.10 Регистр HIGH_WORD_SECONDS	20

3.11 Регистр STATUS	20

# Блок таймеров (версия 2)

Блок таймера-счётчика (timer/counter) содержит в своём составе 8 однотипных независимых 64-разрядных таймеров-счётчиков и 64-разрядный сторожевой таймер (WatchDog timer). Работа таймеров-счётчиков и сторожевого (WatchDog) возможна также в 32-разрядном режиме. Каждый таймер-счётчик и сторожевой таймер программируется независимо и имеют следующие характеристики:

а) Считает вниз;

б) Считает на одной из двух частот (опорной и внешней);

в) Имеет программируемый предделитель частоты;

г) Имеет собственный набор управляющих регистров.

д) Отмеряемые временные интервалы от 10 нс до 184 млрд. сек на основной тактовой частоте.

е) Время срабатывания сторожевого (Watchdog) таймера программируется в тех же интервалах, что и отмеряемое время счётчиков-таймеров. Типовое время срабатывания – 10 с. Любой другой таймер также может быть сторожевым

Программирование таймеров-счётчиков и чтение контрольных регистров происходит по шине AXI. Контроллер работает в режиме LittleEndian. Базовый адрес в - 0x1b503000. Обращение к регистрам (в соответствии с их разрядностью) может идти 8, 16, 32 и 64-разрядными словами.

## Описание функционирования таймера-счётчика

Таймер-счётчик содержит в своём составе 64-разрядный счётчик. Счётчик считает вниз (при CNT_EN=1), при CNT_EN=0 значение счётчика не изменяется. Счёт осуществляется по переднему фронту тактового сигнала на одном из входов: CLK1 (при CLK_SEL=0) или CLK2 (при CLK_SEL=1). После достижения счётчиком значения 0 выставляются незамаскированные выходные прерывания. В циклическом режиме счёта (MODE=1) производится загрузка счётчика начальным значением (из регистра LOAD) и счёт производится заново.

Каждый таймер-счётчик начинает считать после выставления бита разрешения счёта в его контрольном регистре, поэтому разрешение счёта в контрольном регистре необходимо делать после записи во все другие регистры.

Рисунок 1 - Выбор CLK и делитель

Рисунок 2 - Интерфейсы таймера-счётчика

# Контрольные регистры

Разрядность всех регистров – 64 бита, начальное значение 0. Доступ к регистрам возможен 8-ми, 16-ти, 32-х и 64-хразрядными словами.

| Смещение | Название | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | ID | Идентификатор | Чтение |
| 0x008 | Cause | Выходы прерываний всех таймеров | Чтение |
| 0x010 | Зарезервировано |  |  |
| 0x018 | Зарезервировано |  |  |
| 0x020 | Timer0 | Регистры таймера-счётчика 0 | Чтение/Запись |
| 0x040 | Timer1 | Регистры таймера-счётчика 1 | Чтение/Запись |
| 0x060 | Timer2 | Регистры таймера-счётчика 2 | Чтение/Запись |
| 0x080 | Timer3 | Регистры таймера-счётчика 3 | Чтение/Запись |
| 0x0a0 | Timer4 | Регистры таймера-счётчика 4 | Чтение/Запись |
| 0x0c0 | Timer5 | Регистры таймера-счётчика 5 | Чтение/Запись |
| 0x0e0 | Timer6 | Регистры таймера-счётчика 6 | Чтение/Запись |
| 0x100 | Timer7 | Регистры таймера-счётчика 7 | Чтение/Запись |
| 0x120 | WatchDog | Регистры WatchDog-таймера | Чтение/Запись |
| 0x140 | Timestamp | Регистры таймера временной метки | Чтение/Запись |

## Регистр ID

Регистр идентификатора.

| 63 | 32 | 31 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | ID |  |

Описание полей регистра ID

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| ID | 31..0 | ID контроллера таймер-счётчиков | R | 0x20 |
| 0 | 63..32 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Регистр источников выходных прерываний (Cause)

Регистр источников прерываний и событий. Регистр доступен только на чтение и объединяет в себе выходы прерываний всех таймеров. Прерывания снимаются в регистре Status соответствующего таймера. Состояние окончания счёта показывает, что счётчикдоститал до нуля. Если разрешение прерывания или сброса не выставлено, то по данным разрядам можно судить об окончании работы счётчика.

| 63 |  |  | 41 | 40 | 39 | 32 | 31 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | WDT_OUT | OUT |  | 0 |  | INT |  |

Описание полей регистра Cause

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| INT | 7..0 | Состояние линий прерывания от таймер-счётчиков (номер бита поля соответствует номеру счётчика) | R | 0 |
| OUT | 39..32 | Состояние окончания счёта таймер-счётчиков (номер бита поля соответствует номеру счётчика) Код; Значение. 0; Счёт не завершился. 1; Счёт завершился. | R | 0 |
| WDT_OUT | 40 | Состояние окончание счёта сторожевого таймера Код; Значение. 0; Счёт не завершился. 1; Счёт завершился. | R | 0 |
| 0 | 63..41, 31..8 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Регистры таймера-счётчика

Каждый таймер-счётчик имеет следующую организацию регистров.

| Смещение | Название | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Control | Контрольный регистр | Чтение/Запись |
| 0x04 | Status | Регистр статуса | Чтение/Запись |
| 0x08 | Load | Начальное значение счётчика | Чтение/Запись |
| 0x10 | Read | Текущее значение счётчика | Чтение |
| 0x18 | PWM | Настройка ШИМ | Чтение/Запись |

### Описание работы

При записи регистра начального значения (регистра Load), это значение перезаписывается во внутренний регистр счёта, обновляя его. Так же, при записи регистра настройки ШИМ (регистра PWM) изменяется скважность выходного сигнала и при записи поля делителя частоты (поле DIV регистра Control) меняется частота работы внутреннего счётчика. Поэтому программирование и перенастройка таймер-счётчика должны осуществляться по следующему алгоритму:

- Снять разрешение на счёт (поле CNT_EN регистра Control);

- Проверить окончание предыдущего счета (поле ST регистра Status) и сбросить прерывание;

- Настроить новые параметры (начальное значение, настройка делителя и ШИМ);

- Запустить счётчик (выставить бит CNT_EN регистра Control).

Для программирования и перенастройки таймер-счётчика в режиме одиночного счёта выполнение первого пункта происходит автоматически по окончанию счёта.

Когда значение счётчика достигнет нуля, значение бита ST регистра Status устанавливается в “1” и формируются разрешенные (незамаскированные) выходные прерывания. Если выходные прерывания разрешены, устанавливаются в “1” соответствующие номеру таймера биты полей INT регистра Cause. Биты в полях регистра Cause сбрасываются автоматически при снятии прерываний в регистре Status таймеров.

Меандр всегда формируется со скважностью 2. Для настройки ШИМ используется регистр PWM. В нем указывается длительность единичного уровня выходного сигнала. Режимы меандр и ШИМ доступны только в циклическом режиме работы таймера.

### Регистр CONTROL

| 31 | 27 | 26 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | DIV |  | 0 |  | EXT_CLK | SYNC_EN | CLK_SEL | MEA_EN | PWM_EN | OUT_POL | WDT_EN | INT_EN | Mode | CNT_EN |

Описание полей регистров Control

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| DIV | 26..16 | Регистр делителя частоты | R/W | 7ff |
| EXT_CLK | 9 | Бит выбора разрешения счёта Код; Значение. 0; Счёт идёт по внутреннему разрешению CNT_EN. 1; Счёт идёт по внутреннему разрешению CNT_EN по И со внешним входом. |  |  |
| SYNC_EN | 8 | Бит включения синхронизации Код; Значение. 0; Синхронизации не происходит. 1; Синхронизация в процессе. | R/W | 0 |
| CLK_SEL | 7 | Бит выбора источника тактового сигнала Код; Значение. 0; Внешний сигнал. 1; Внутренний синхросигнал 100 МГц. | R/W | 1 |
| MEA_EN | 6 | Бит разрешения меандра Код; Значение. 0; Меандр запрещен. 1; Меандр разрешен. | R/W | 0 |
| PWM_EN | 5 | Бит разрешения ШИМ Код; Значение. 0; ШИМ запрещен. 1; ШИМ разрешен. | R/W | 0 |
| OUT_POL | 4 | Бит полярности выхода таймера (на порт IO) Код; Значение. 0; Активный уровень “0”. 1; Активный уровень “1”. | R/W | 0 |
| WDT_EN | 3 | Бит разрешения сброса по завершению счёта Код; Значение. 0; Сброс запрещен. 1; Сброс разрешен. | R/W | 0 |
| INT_EN | 2 | Бит разрешения прерывания Код; Значение. 0; INT запрещен. 1; INT разрешен. | R/W | 0 |
| MODE | 1 | Бит выбора режима Код; Значение. 0; Одиночный счёт. 1; Циклический режим. | R/W | 0 |
| CNT_EN | 0 | Бит разрешения счета Код; Значение. 0; Счёт запрещен. 1; Счёт разрешен. | R/W | 0 |
| 0 | 31..27, 15..10 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

В поле делителя (DIV) управляющего регистра записывается значение, на основании которого происходит деление входной или опорной (100 МГц) частоты в зависимости от настройки таймера. Выходная частота считается по формуле:

где N – число от 0 до 0x7FE, записываемое в регистр делителя. Если в регистр записано значение 0x7FF выходная частота равняется входной (100 МГц).

При выставленном разряд 8 начинается синхронизация, если таймера работает на частоте, приходящей на внешний пин и асинхронной частоте 100 МГц. Когда разряд 8 сбросится, данные могут быть прочитаны.

Разряд 9 служит для подсчёта длительности импульса. Счёт начинается при положительной полярности сигнала на внешнем входе.

### Регистр STATUS

| 31 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | ST |

Описание полей регистра Status

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| ST | 0 | Запись “1” снимает выходное прерывание счётчика Код; Значение. 0; Запись игнорируется. 1; Снимает выходное прерывание, значение бита ST устанавливается в “0”. | R/W | 0 |
| RC | 1 | Флаг окончания записи данных в выходную защёлку Код; Значение. 0; После выдачи команды синхронизации «SYNC_EN» в регистре CONTROL данные ещё не записаны в выходную защёлку. 1; После выдачи команды синхронизации «SYNC_EN» в регистре CONTROL данные готовы и записаны в выходную защёлку. | R/W | 0 |
| 0 | 31..2 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистр LOAD

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| Load |  |

Описание полей регистра Load

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Load | 63..0 | Начальное значение счётчика | R/W | 0 |

### Регистр READ

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| Read |  |

Описание полей регистра Read

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Read | 63..0 | Текущее значение счётчика | R | 0 |

### Регистр PWM

Для настройки ШИМ используется регистр PWM. В нем указывается длительность единичного уровня выходного сигнала.

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| PWM |  |

Описание полей регистра PWM

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| PWM | 63..0 | Настройка ШИМ | R/W | 0 |

## Регистры сторожевого таймера

Сторожевой таймер имеет структуру регистров идентичную таймер-счётчикам с некоторыми ограничениями: режим работы всегда циклический, настройка ШИМ и меандра не предусмотрена.

| Смещение | Название | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Control | Контрольный регистр | Чтение/Запись |
| 0x04 | Status | Регистр статуса | Чтение/Запись |
| 0x08 | Load | Начальное значение счётчика | Чтение/Запись |
| 0x10 | Read | Текущее значение счётчика | Чтение |

### Регистр CONTROL

| 31 | 27 | 26 | 16 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | DIV |  | 0 |  | CLK_SEL | 0 | 0 | 0 | RST_EN | 0 | 1 | CNT_EN |

Описание полей регистров Control

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| DIV | 26..16 | Регистр делителя частоты (см. описание таймера-счётчика) | R/W | 7ff |
| CLK_SEL | 7 | Бит выбора источника тактового сигнала Код; Значение. 0; Внешний сигнал. 1; Внутренний синхросигнал 100 МГц. | R/W | 1 |
| RST_EN | 3 | Бит разрешения немаскируемого прерывания Код; Значение. 0; Сброс запрещен. 1; Сброс разрешен. | R/W | 1 |
| CNT_EN | 0 | Бит разрешения счёта Код; Значение. 0; Счёт запрещен. 1; Счёт разрешен. | R/W | 1 |
| 0 | 31..27, 15..8, 6..4,2 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистр STATUS

| 31 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | ST |

Описание полей регистра Status

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| ST | 0 | Запись “1” снимает выходное прерывание счётчика Код; Значение. 0; Запись игнорируется. 1; Снимает выходное прерывание, значение бита ST устанавливается в “0”. | R/W | 0 |
| 0 | 31..1 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистр LOAD

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| Load |  |

Описание полей регистра Load

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Load | 63..0 | Начальное значение счётчика | R/W | 0 |

### Регистр READ

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| Read |  |

Описание полей регистра Read

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Read | 63..0 | Текущее значение счётчика | R | 0 |

# Регистры таймера временной метки

Таймер временной метки предназначен для генерирования временной метки согласно стандарту IEEE1588. Хранит системное время с точностью до наносекунд. Имеет опорную частоту 100 МГц (минимальный временной интервал таймера равен 10 нс).

| Смещение | Название | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x140 | Control | Контрольный регистр | Чтение/Запись |
| 0x144 | SubSecondIncrement | Величина инкрементирования | Чтение/Запись |
| 0x148 | SystemTimeSeconds | Системное время, секунды | Чтение |
| 0x14c | SystemTimeNanoseconds | Системное время, наносекунды | Чтение |
| 0x150 | SecondsUpdate | Величина обновления секунд | Чтение/Запись |
| 0x154 | NanosecondsUpdate | Величина обновления наносекунд | Чтение/Запись |
| 0x158 | TimestampAddend | Слагаемое временной метки | Чтение/Запись |
| 0x15c | TargetTimeSeconds | Целевое время, секунды | Чтение/Запись |
| 0x160 | TargetTimeNanoseconds | Целевое время, наносекунды | Чтение/Запись |
| 0x164 | HighWordSeconds | Системное время, старшая часть секунд | Чтение/Запись |
| 0x168 | Status | Статусный регистр | Чтение/Запись |

На рисунке 3 показана структурная схема таймера временной метки.

Регистры SystemTimeSeconds и SystemTimeNanoseconds показывают текущее системное время (значение таймера временной метки). Когда системное время становится больше, либо равно целевому времени, заданному в регистрах TargetTimeSeconds и TargetTimeNanoseconds, при выставленном бите Control[TSTRIG], выставляется прерывание. Прерывание заведено на контроллер прерываний по ИЛИ вместе с прерыванием от таймера №7.

Отсчёт системного времени происходит только при разрешённом счёте таймера (выставленном бите Control[TSENA]). Инициализация таймера также должна происходить при разрешённом счёте таймера.

Установка системного времени производится при помощи регистров NanosecondsUpdate и SecondsUpdate. В регистрах NanosecondsUpdate и SecondsUpdate находятся величины, которые могут быть либо непосредственно записаны в регистры системного времени SystemTimeSeconds/SystemTimeNanoseconds, либо прибавлены к нему в зависимости от операции, определяемой битами Control[TSINIT] или Control[TSUPDT]. При запросе на прибавление (при записи 1 в бит Control[TSUPDT]) знак слагаемого NanosecondsUpdate[TSSS] определяется полем NanosecondsUpdate[ADDSUB].

Таймер поддерживает 2 режима счёта системного времени: грубый и точный.

В режиме грубого счёта каждый такт опорной частоты к значению наносекунд SystemTimeNanoseconds прибавляется величина из регистра SubSecondIncrement. В режиме точного счёта величина из регистра SubSecondIncrement прибавляется к SystemTimeNanoseconds только при переполнении счётного 32-разрядного аккумулятора. Каждый такт опорной частоты к счётному аккумулятору прибавляется величина из внутреннего буфера слагаемого. Для установки значения внутреннего буфера слагаемого необходимо записать требуемое слагаемое в регистр TimestampAddend и выставить 1 в бит Control[TSADDREG]. Значение счётного аккумулятора является внутренней величиной и процессору недоступно.

При переполнении (превышении максимального значения) SystemTimeNanoseconds значение SystemTimeSeconds увеличивается на 1. Выбор максимального значения SystemTimeNanoseconds определяется битом Control[TSCTRLSSR].

При переполнении SystemTimeSeconds происходит увеличение на 1 старшей части секунд (регистр HighWordSeconds).

Рисунок 3 – Структурная схема таймера временной метки

## Регистр CONTROL

| 31 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | TSCTRLSSR | 0 |  | TSADDREG | TSTRIG | TSUPDT | TSINIT | TSCFUPDT | TSENA |

Описание полей регистров Control

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| TSCTRLSSR | 9 | Бит режима переполнения регистра наносекунд. Код; Значение. 0; Двоичный режим переполнения, максимальное значение регистра SystemTimeNanoseconds равно 0x7fff_ffff. 1; Десятичный режим переполнения, максимальное значение регистра SystemTimeNanoseconds равно 0x3b9a_c9ff. | W/R | 0 |
| TSADDREG | 5 | Бит обновления значения внутреннего буфера слагаемого счётного аккумулятора. При записи 1 происходит обновление слагаемого аккумулятора значением, записанным в TimeStampAddend. Сбрасывается автоматически после записи. Код; Значение. 0; Обновление закончено. 1; Начать обновление времени. | S/R | 0 |
| TSTRIG | 4 | Бит разрешения выставления прерывания при достижении целевого времени. Код; Значение. 0; Прерывание запрещено. 1; Прерывание разрешено. | W/R | 0 |
| TSUPDT | 3 | Бит обновления системного времени. При записи 1 к регистрам SystemTimeSeconds и SystemTimeNanoseconds прибавляется значение SecondsUpdate и NanosecondsUpdate. Сбрасывается автоматически после записи. Код; Значение. 0; Обновление закончено. 1; Начать обновление времени. | S/R | 0 |
| TSINIT | 2 | Бит инициализации системного времени. При записи 1 в регистры SystemTimeSeconds и SystemTimeNanoseconds записываются значения из регистров SecondsUpdate и NanosecondsUpdate. Сбрасывается автоматически после записи. Код; Значение. 0; Инициализация закончена. 1; Начать инициализацию времени. | S/R | 0 |
| TSCFUPDT | 1 | Режим счёта временной метки (системного времени) Код; Значение. 0; Грубый (coarse). 1; Точный (fine). | W/R | 0 |
| TSENA | 0 | Бит разрешения счёта. Инициализация таймера должна производиться после взведения этого бита. Код; Значение. 0; Счёт запрещён. 1; Счёт разрешён. | W/R | 0 |
| 0 | 31..10, 8..6 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

## Регистр SUB_SECOND_INCREMENT

| 31 8 | 7 0 |
| --- | --- |
| 0 | SSINC |

Описание полей регистра SubSecondIncrement

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| SSINC | 7..0 | Величина, на которую необходимо увеличивать значение SystemTimeNanoseconds. | W/R | 0 |
| 0 | 31..8 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | R | 0 |

## Регистр SYSTEM_TIME_SECONDS

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| SystemTimeSeconds |  |

Описание полей регистра SystemTimeSeconds

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| SystemTimeSeconds | 31..0 | Текущее значение временной метки, секунды | R | 0 |

## Регистр SYSTEM_TIME_NANOSECONDS

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| SystemTimeNanoSeconds |  |

Описание полей регистра SystemTimeNanoSeconds

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| SystemTimeNanoseconds | 30..0 | Текущее значение временной метки, наносекунды. При выставленном бите Control[TSCTRLSSR] величина не может быть больше, чем 0x3b9a_c9ff | R | 0 |
| 0 | 31 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | R | 0 |

При необходимости и во избежание возможного переполнения регистра наносекунд при раздельном чтении секунд и наносекунд, возможно одновременно считать как секунды, так и наносекунды с помощью чтения двойным словом (64 бит) по смещению 0x148.

## Регистр SECONDS_UPDATE

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| SecondsUpdate |  |

Описание полей регистра SecondsUpdate

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| SecondsUpdate | 31..0 | Величина обновления значения SystemTimeSeconds. | W/R | 0 |

## Регистр NANOSECONDS_UPDATE

| 31 | 7 0 |
| --- | --- |
| ADDSUB | TSSS |

Описание полей регистра NanosecondsUpdate

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| TSSS | 30..0 | Величина обновления значения SystemTimeNanoseconds. Если выставлен бит Control[TSCTRLSSR], то записываемая величина не должна превышать значения 0x3b9a_c9ff. | W/R | 0 |
| ADDSUB | 31 | Знак TSSS в операции сложения для выставленного Control[TSUPDT]. Код; Значение. 0; +. 1; -. | W/R | 0 |

## Регистр TIMESTAMP_ADDEND

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| TimestampAddend |  |

Описание полей регистра TimeStampAddend

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| TimestampAddend | 31..0 | Величина обновления внутреннего буфера слагаемого 32-разрядного счётного аккумулятора. Имеет смысл только в режиме точного счёта (Control[TSCFUPDT] = 1). | W/R | 0 |

## Регистр TARGET_TIME_SECONDS

| 31 | 0 |
| --- | --- |
| TargetTimeSeconds |  |

Описание полей регистра TargetTimeSeconds

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| TargetTimeSeconds | 31..0 | Целевая величина секунд. | W/R | 0 |

## Регистр TARGET_TIME_NANOSECONDS

| 31 | 7 0 |
| --- | --- |
| 0 | TargetTimeNanoseconds |

Описание полей регистра TargetTimeNanoseconds

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| TargetTimeNanoseconds | 30..0 | Целевая величина наносекунд. При активном бите Control[TSCTRLSSR] не должна превышать значения 0x3b9a_c9ff | W/R | 0 |
| 0 | 31 | 0 | R | 0 |

## Регистр HIGH_WORD_SECONDS

| 31 16 | 15 0 |
| --- | --- |
| 0 | HighWordSeconds |

Описание полей регистра HighWordSeconds

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| HighWordSeconds | 15..0 | В регистре отсчитывается старшая часть секунд временной метки. Регистр доступен для непосредственной записи. Увеличивается на 1 при каждом переполнении регистра SystemTimeSeconds. | W/R | 0 |
| 0 | 31..16 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | R | 0 |

## Регистр STATUS

| 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | TSTRGTERR | 0 | TSTARGT | TSSOVF |

Описание полей регистров Status

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| TSTRGTERR | 3 | Бит показывает, что были записаны величины TargetTimeSeconds и TargetTimeNanoseconds по величине меньше, чем SystemTimeSeconds и SystemTimeNanoseconds. Сбрасывается после первого чтения из регистра Код; Значение. 0; Величина целевого времени верная. 1; Целевое время не будет достигнуто. | R | 0 |
| TSTARGT | 1 | Бит показывает, что значения SystemTimeSeconds и SystemTimeNanoseconds стали больше, чем TargetTimeSeconds и TargetTimeNanoseconds. При выставленном Control[TSTRIG] также будет выставлено прерывание. Сбрасывается бит записью в него единицы Код; Значение. 0; Превышения значения счётчика не было. 1; Сработало превышение значения счётчика времени над заданным. | W/R | 0 |
| TSSOVF | 0 | Бит показывает, что было переполнение регистра SystemTimeSeconds. Сбрасывается при выставлении битов Control[TSUPDT] или Control[TSINIT] Код; Значение. 0; Переполнения регистра SystemTimeSeconds не было. 1; Было переполнение регистра SystemTimeSeconds. | R | 0 |
| 0 | 31..4, 2 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |