ЮКСУ.431295.019Д4.4-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 6

Контроллер прерываний

ЮКСУ.431295.019Д4.5

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 6-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.5 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение контроллера прерываний	5

2 Контроллер прерываний	6

2.1 Регистры контроллера прерываний	6

2.1.1 Регистр маски	7

2.1.2 Регистр номеров входных прерываний	7

2.1.3 Регистры приоритетов	8

2.1.4 Регистры маршрутизации	9

3 Распределение источников прерываний по линиям запроса	11

Список таблиц

Таблица 1 –Регистры контроллера	6

Таблица 2 – Описание полей регистра Mask	7

Таблица 3 – Описание полей регистра Vector	7

Таблица 4 – Описание полей регистра Prior	8

Таблица 5 – Описание полей регистра Map	9

Таблица 6 – Таблица кодов маршрутизации	10

Таблица 7 – Соответствие номера входной линии запроса источнику прерывания в 48-входовом контроллере прерываний	11

# Назначение контроллера прерываний

Контроллер выполняет следующие функции: перераспределяет все аппаратные прерывания (от шины PCI и от системных устройств, всего до 48 входных линий запросов на прерывание) на 10 линий запросов на прерывание процессору (перераспределение задается программно). Производит арбитрацию нескольких запросов, которые распределены на одну линию процессора, по фиксированным приоритетам; возвращает запрограммированный вектор прерывания в соответствии с приоритетом. В настоящий момент на процессор идёт только 6 из 10 линий прерывания согласно архитектуре ядра. Обращение в контроллер может идти 8, 16, 32 и 64-разрядными словами.

# Контроллер прерываний

Обращение к контроллеру идет по шине AXI. Порядок следования байт – little endian.

## Регистры контроллера прерываний

Базовый адрес регистров контроллера прерываний – 0x01B502000.

Контроллер содержит регистры, приведенные в таблице Таблица 1.

Таблица 1 –Регистры контроллера

| Смещение | Название | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | mask | Маска запросов для всех 48 входов | Чтение/Запись |
| 0x008 | vector | Номера входных прерываний, выставленных на выходы INTn0…INTn5 | Чтение |
| 0x010 | prior_7_0 | Приоритет для входов Irq0…Irq7 | Чтение/Запись |
| 0x018 | prior_15_8 | Приоритет для входов Irq8…Irq15 | Чтение/Запись |
| 0x020 | prior_23_16 | Приоритет для входов Irq16…Irq23 | Чтение/Запись |
| 0x028 | prior_31_24 | Приоритет для входов Irq24…Irq31 | Чтение/Запись |
| 0x030 | prior_39_32 | Приоритет для входов Irq32…Irq39 | Чтение/Запись |
| 0x038 | prior_47_40 | Приоритет для входов Irq40…Irq47 | Чтение/Запись |
| 0x040 | зарезервировано |  | Чтение |
| 0x048 | зарезервировано |  | Чтение |
| 0x050 | map_7_0 | Маршрутизатор для входов Irq0…Irq7 | Чтение/Запись |
| 0x058 | map_15_8 | Маршрутизатор для входов Irq8…Irq15 | Чтение/Запись |
| 0x060 | map_23_16 | Маршрутизатор для входов Ir16…Irq23 | Чтение/Запись |
| 0x068 | map_31_24 | Маршрутизатор для входов Irq24…Irq31 | Чтение/Запись |
| 0x070 | map_39_32 | Маршрутизатор для входов Irq32…Irq39 | Чтение/Запись |
| 0x078 | map_47_40 | Маршрутизатор для входов Irq40…Irq47 | Чтение/Запись |
| 0x080 | test_set | Выставление битов тестового регистра | Чтение/Запись |
| 0x088 | test_clr | Снятие битов тестового регистра | Чтение/Запись |
| 0x090 | mask_set | Выставление битов маски | Чтение/Запись |
| 0x098 | mask_clr | Снятие битов маски | Чтение/Запись |
| 0x0a0 | core_num | Номер контроллера | Чтение |
| 0x0a8 | gmask | Зарезервировано | Чтение/Запись |
| 0x0b0 | gmask_set | Зарезервировано | Чтение/Запись |
| 0x0b8 | gmask_clr | Зарезервировано | Чтение/Запись |
| 0x100 – 0x1bc | Code0 – Code47 | Набор 32-разрядных регистров, хранящих вектор прерывания по соответствующей линии | Чтение/Запись |

Каждой из 48-ми входных линий источников запроса IRQ[47:0] соответствуют 1-битное поле маски (Mask), 6-битное поле приоритета (Prior), 6-битное поле маршрутизации (Map) и 6-битное поле с номером порта входного прерывания (INT).

Значение в поле Prior задает приоритет запроса: чем больше значение, тем выше приоритет. Коды значений приоритетов задаются в 6-ти 64-разрядных регистрах по 8 значений в каждом.

Значение в поле Map указывает, на какую из 6 выходных линий прерываний процессора INTn0…INTn5 перенаправляются запросы от данного источника. Коды значений перенаправления задаются в 6-ти 64-разрядных регистрах по 8 значений в каждом.

Значение в поле Vector содержит номера входных векторов прерывания, отображенных на соответствующие выходные линии. При возникновении прерывания от какого-либо из 48 внешних источников соответствующий этому источнику код (его номер) автоматически записывается в поле number_INTn. Например, если прерывание возникло на входной линии Irq10, которая отображена на выходную линию INTn2, то произойдет автоматическое присваивание number_INTn2 = 0x0A.

На одну и ту же линию прерываний процессора может быть отображено несколько входных линий (источников прерываний), т.е. в полях Map может быть записано одно и то же значение. В этом случае при одновременном возникновении прерываний на таких линиях выбирается входная линия с наивысшим приоритетом (поле Prior), а прерывания на остальных линиях остаются выставленными и будут отображены на выход после ухода уже выставленного.

При появлении прерывания на выходе процессор должен обратиться к контроллеру, считать с выходного контрольного регистра информацию о том, с какого входа пришло данное прерывание, обслужить и снять его.

Для отладки есть регистр Test, который предназначен для выставления прерывания вне зависимости от того, есть ли входное. Его значение суммируется по ИЛИ со значениями входных прерываний.

### Регистр маски

Маскирование входных прерываний. Каждый бит регистра отвечает за маску соответствующего входа прерываний IRQ.

Кроме прямой записи значений маски возможно обратиться с записью по смещению 0x090 для того, чтобы были выставлены в «1» те биты маски, которые будут единицами в записываемых по этому адресу данных, и по 0x098 для того, чтобы сбросились те биты маски, которые будут единицами в записываемых по этому адресу данных. Чтение по этим адресам вернёт значение регистра маски.

| 63 | 48 | 47 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Mask |  |

Описание полей регистра Mask приведено в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Описание полей регистра Mask

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Mask | 47..0 | Маска входного прерывания, соответствующего номеру этого бита. Код; Значение. 0; прерывание разрешено. 1; прерывание замаскировано. | R/W | 0 |
| 0 | 63..48 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистр номеров входных прерываний

В регистре Vector[63:0] записываются номера входа, прерывание с которых было отображено на соответствующие выходы. Номер соответствует активному прерыванию с наивысшим приоритетом, отображенному на определенный выход. Устанавливается аппаратно при приходе входного прерывания. По умолчанию равен номеру входного прерывания, однако с помощью полей Code (пункт 2.1.6) значение, считываемое из регистра Vector, можно изменить на иное.

При отсутствии активных прерываний из регистра читается 0.

| 63 |  |  | 56 |  |  | 55 |  | 40 |  | 39 |  | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  | num_INTn5 |  |  |  | num_INTn4 |  |  |
| 31 | 24 | 23 |  | 16 | 15 |  | 8 |  | 7 |  | 0 |  |
| num_INTn3 |  | num_INTn2 |  |  | num_INTn1 |  |  |  | num_INTn0 |  |  |  |

Описание полей регистра Vector приведено в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Описание полей регистра Vector

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| num_INTn5 | 45..40 | Номер входного прерывания, выставленного на выход INTn5 | R | 0 |
| num_INTn4 | 37..32 | Номер входного прерывания, выставленного на выход INTn4 | R | 0 |
| num_INTn3 | 29..24 | Номер входного прерывания, выставленного на выход INTn3 | R | 0 |
| num_INTn2 | 21..16 | Номер входного прерывания, выставленного на выход INTn2 | R | 0 |
| num_INTn1 | 13..8 | Номер входного прерывания, выставленного на выход INTn1 | R | 0 |
| num_INTn0 | 5..0 | Номер входного прерывания, выставленного на выход INTn0 | R | 0 |
| 0 | 63..46, 39..38, 31..30, 23..22, 15..14, 7..6 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Тестовый регистр

Выставление входных прерываний. Каждый бит регистра суммируется по ИЛИ с соответствующим входом прерываний IRQ.

При обращении с записью по смещению 0x080 будут выставлены в «1» те биты регистра, которые будут единицами в записываемых по этому адресу данных. Обращение с записью по смещению 0x088 вызовет сброс тех битов маски, которые будут единицами в записываемых по этому адресу данных. Чтение по этим адресам вернёт текущее значение тестового регистра.

| 63 | 48 | 47 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Test_set |  |

Описание полей регистра Test_set приведенные в таблице Таблица 4.

Таблица 4 –  Описание полей регистра Test_set

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Mask | 47..0 | Тестовое выставление входного прерывания. Код; Значение. 0; значение не изменяется. 1; выставляется тестовое прерывание. | R/S | 0 |
| 0 | 63..48 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

| 63 | 48 | 47 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Test_clr |  |

Описание полей регистра Test_clr приведенные в таблице Таблица 5.

Таблица 5 –  Описание полей регистра Test_clr

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| Mask | 47..0 | Тестовое выставление входного прерывания. Код; Значение. 0; значение не изменяется. 1; сбрасывается тестовое прерывание. | R/C | 0 |
| 0 | 63..48 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

### Регистры приоритетов

В регистры приоритетов prior_7_0[63:0] … prior_47_40[63:0] записываются приоритеты входных прерываний. Значения приоритетов могут быть в диапазоне от 0x0 до 0x2f, приоритет возрастает с его номером (наивысший приоритет имеет код 0x2f). Значения приоритетов должны быть уникальными для всех входов.

При записи приоритетов, не входящих в этот диапазон, прерывание с соответствующего входа на выход не отображается.

В каждый из шести регистров записываются приоритеты для восьми прерываний в соответствии со структурой регистра (значение n изменяется от 0 для prior_7_0 до 5 для prior_47_40):

| 63 | 62 | 61 | 56 | 55 | 54 | 53 | 48 | 47 | 46 | 45 | 40 | 39 | 38 | 37 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | prior[8n+7] |  | 0 |  | prior[8n+6] |  | 0 |  | prior[8n+5] |  | 0 |  | prior[8n+4] |  |
| 31 | 30 | 29 | 24 | 23 | 22 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 0 |  | prior[8n+3] |  | 0 |  | prior[8n+2] |  | 0 |  | prior[8n+1] |  | 0 |  | prior[8n] |  |

Описание полей регистра Prior приведено в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Описание полей регистра Prior

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| prior[8n+7] | 61..56 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| prior[8n+6] | 53..48 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| prior[8n+5] | 45..40 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| prior[8n+4] | 37..32 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| prior[8n+3] | 29..24 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| prior[8n+2] | 21..16 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| prior[8n+1] | 13..8 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| prior[8n] | 5..0 | Приоритет входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| 0 | 63..62, 55..54, 47..46, 39..38, 31..30, 23..22, 15..14, 7..6 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |
| _________________ * При записи одинаковых приоритетов номера входных прерываний для выходов будут записываться некорректно. |  |  |  |  |

### Регистры маршрутизации

В регистры маршрутизации map_7_0[63:0] … map_47_40[63:0] записывается номер выходного порта, на который будет отображено прерывание с советующего входа. Значения номеров выходных портов записываются в позиционном коде (см. таблицу ниже). При записи других кодов отображение прерывания на выход будет некорректным.

В каждый из шести регистров записываются функции отображения для восьми входов в соответствии со структурой регистра (значение n изменяется от 0 для map_7_0 до 5 для map_47_40):

| 63 | 62 | 61 | 56 | 55 | 54 | 53 | 48 | 47 | 46 | 45 | 40 | 39 | 38 | 37 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | map[8n+7] |  | 0 |  | map[8n+6] |  | 0 |  | map[8n+5] |  | 0 |  | map[8n+4] |  |
| 31 | 30 | 29 | 24 | 23 | 22 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 0 |  | map[8n+3] |  | 0 |  | map[8n+2] |  | 0 |  | map[8n+1] |  | 0 |  | map[8n] |  |

Описание полей регистра Map приведено в таблице Таблица 7.

Таблица 7 – Описание полей регистра Map

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| map[8n+7] | 61..56 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| map[8n+6] | 53..48 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| map[8n+5] | 45..40 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| map[8n+4] | 37..32 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| map[8n+3] | 29..24 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| map[8n+2] | 21..16 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| map[8n+1] | 13..8 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| map[8n] | 5..0 | Маршрутизация входного прерывания, соответствующего номеру этого прерывания* | R/W | 0 |
| 0 | 63..62, 55..54, 47..46, 39..38, 31..30, 23..22, 15..14, 7..6 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |
| _________________ * Таблица кодов маршрутизации представлена в таблице 8. |  |  |  |  |

Описание кодов маршрутизации приведено в таблице Таблица 8.

Таблица 8 – Таблица кодов маршрутизации

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 6’b000001 | прерывание отображается на выход INTn0 |
| 6’b000010 | прерывание отображается на выход INTn1 |
| 6’b000100 | прерывание отображается на выход INTn2 |
| 6’b001000 | прерывание отображается на выход INTn3 |
| 6’b010000 | прерывание отображается на выход INTn4 |
| 6’b100000 | прерывание отображается на выход INTn5 |

При записи другой информации отображение прерывания на выход будет некорректным.

### Регистры кода вектора прерывания

В контроллере содержится 48 32-разрядных регистров, в которых хранится значение кода, которое будет считано процессором из поля Vector (Error: Reference source not found). Начальное состояние равно номеру прерывания, которому соответствует поле Code. N = 0..47.

Таблица 9 – Описание полей регистра Code.

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| CodeN | 7..0 | Величина, которая будет считана из регистра Vector при выставлении прерывания со входа N на выход контроллера | R/W | N |
| 0 | 31..8 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

# Распределение источников прерываний по линиям запроса

Соответствие номера входной линии запроса источнику прерывания приведено в таблице Таблица 10.

Таблица 10 – Соответствие номера входной линии запроса источнику прерывания в 48-входовом контроллере прерываний

| Бит | Источник прерывания |
| --- | --- |
| 0 | CAN0 |
| 1 | CAN1 |
| 2 | Квадратурный декодер |
| 3 | Блок I3C |
| 4 | Зарезервировано |
| 5 | Зарезервировано |
| 6 | Зарезервировано |
| 7 | Зарезервировано |
| 8 | Таймер №0 |
| 9 | Таймер №1 |
| 10 | Таймер №2 |
| 11 | Таймер №3 |
| 12 | Таймер №4 |
| 13 | Таймер №5 |
| 14 | Таймер №6 |
| 15 | Таймера №7 и таймер временной метки |
| 16 | Последовательный порт №3 |
| 17 | Последовательный порт №4 |
| 18 | Контроллер шины I2C №0 |
| 19 | Контроллер шины I2C №1 |
| 20 | Последовательный порт №0 |
| 21 | Последовательный порт №1 |
| 22 | Последовательный порт №2 |
| 23 | Контроллер SPI №0 |
| 24 | Контроллер SPI №1 |
| 25 | Контроллер SPI №2 |
| 26 | Контроллер QSPI |
| 27 | Контроллер SDIO |
| 28 | Порт ввода-вывода PORTA |
| 29 | Порт ввода-вывода PORTB |
| 30 | Порт ввода-вывода PORTC |
| 31 | Порт ввода-вывода PORTD |
| 32 | Блок аналоговых компараторов |
| 33 | Зарезервировано |
| 34 | Контроллер защиты адресных пространств |
| 35 | Контроллер USB |
| 36 | Зарезервировано |
| 37 | Контроллер EtherCAT |
| 38 | Контроллер Ethernet №0 |
| 39 | Контроллер Ethernet №1 |
| 40 | Контроллер АЦП и блока мониторинга напряжения и температуры |
| 41 | Контроллер шины I2C №2 |
| 42 | Контроллера IDMA |
| 43 | Часы реального времени |
| 44 | Порт ввода-вывода PORTE |
| 45 | Порт ввода-вывода PORTF |
| 46 | Зарезервировано |
| 47 | Зарезервировано |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |