ЮКСУ.431295.019Д4.6-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 7

Контроллер динамической памяти

ЮКСУ.431295.019Д4.6

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 7-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.6 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение контроллера динамической памяти	5

2 Регистры контроллера динамической памяти	6

2.1 Регистр MEM_CONTR (смещение 0x174)	6

3 Порядок инициализации контроллера динамической памяти	8

Перечень таблиц

Таблица 1 – Регистры для управления работой контроллера ОЗУ	6

Таблица 2 - Назначение разрядов регистра MEM_CONTR	6

Таблица 3 - Пример значений регистров	8

## Назначение контроллера динамической памяти

Контроллер динамической памяти (далее - контрллер ОЗУ) поддерживает до 2 Гбайт синхронной динамической памяти типа DDR3/DDR3L SDRAM, при этом логическая модель контроллера памяти одинакова для DDR3 и для DDR3L. Разрядность шины данных 16 бит.

## Регистры контроллера динамической памяти

Работа контроллера ОЗУ управляется двумя регистрами, расположенными в пространстве конфигурационных регистров СК (базовый адрес пространства 0x01b000000) и приведенными в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Регистры для управления работой контроллера ОЗУ

| Смещение | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0x174 | MEM_CONTR | Регистр управление и статуса |
| 0x178 | ERROR _ADDR | Регистр адреса ошибки |

Из блока контроллера ОЗУ выходит линия прерывания №15.

### Регистр MEM_CONTR (смещение 0x174)

Маскирование прерывания контроллера ОЗУ управляется разрядами C_INT_EN и U_INT_EN регистра MEM_CONTR, глобально линии прерывания маскируются в контроллере прерываний.

Со стороны системной шины регистр MEM_CONTR доступен на чтение и запись, со стороны шины PCI регистр доступен только на чтение. Регистр ERROR_ADDR доступен только для чтения со стороны, как системной шины, так и шины PCI. Назначение разрядов регистра ERROR_ADDR приведено в таблице Таблица 2.

Таблица 2 - Назначение разрядов регистра MEM_CONTR

| Разряд | Начальное состояние | Название | Назначение | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | HAMM_EN | Зарезервировано | Чтение/запись |
| 1 | 0 |  | Зарезервировано |  |
| 2 | 0 | C_ERROR | Зарезервировано | Чтение/сброс |
| 3 | 0 | U_ERROR | Зарезервировано | Чтение/сброс |
| 4 | 0 | C_INT_EN | Зарезервировано | Чтение/запись |
| 5 | 0 | U_INT_EN | Зарезервировано | Чтение/запись |
| 6 | 0 | HAMM_INT | Зарезервировано | Чтение/запись |
| 7 | 1 | MEM_CKE | Разрешение работы микросхемам памяти | Чтение/запись |
| 8 | 0 | EXT_RST | Запуск инициализации памяти | Чтение/автосброс |
| 9 | 0 | MSPACE_EN | Зарезервировано | Чтение/запись |
| 10 | 0 | MSPACE_INT | Зарезервировано | Чтение/сброс |
| 11 | 0 | MEMxPR | Частота памяти кратна частоте процессора | Чтение/запись |
| 12 | 0 | perf_reset | Сброс счётчиков потоков данных | Чтение/запись |
| 13 | 0 | wide_32 | Зарезервировано | Чтение/запись |
| 14 |  | Parallel_en | Паралельная работа с банками микросхемы памяти | Чтение/запись |
| 15 | 0 | DDR_reset | Сброс DDR3 | Чтение/запись |
| 18:16 | 0 | ALat | Дополнительная задержка при чтении | Чтение/запись |
| 31:19 | 0 |  | Зарезервировано | Чтение/запись |
| Примечания 1 MEM_CKE (7) – выставление сигнала mem_cke 0 – сигнал не выставлен 1 – сигнал выставлен 2 EXT_RST (8) – ручной запуск инициализации микросхем памяти 1 – запущена инициализация 0 – инициализация прошла |  |  |  |  |
| 3 MEMxPR (11) – признак, что частота памяти кратна частоте процессора, при этом включается упрощённая система синхронизации. 0 – частоты памяти и процессора не кратны 1 – частоты кратны 4 Perf_reset (12) – сброс счётчиков обращений к каналам памяти. 0 – счётчики работают в режиме подсчёта обращений 1 – счётчики сброшены 5 Parallel_en (14) – разрешение предварительной работы с банками памяти. Позволяет подготовить банк для следующего обращения в память, пока идёт предыдущее 0 – банки предварительно не активируются 1 – банки предварительно активируются 6 DDR_reset (15) – выдача сигнала сброса на микросхемы памяти. 0 – сброс на микросхемы не подан 1 – сброс на микросемы подан 7 Alat (18:16) – значение задержки, вносимой физичеким уровнем при чтении данных из внешней динамической памяти |  |  |  |  |

## Порядок инициализации контроллера динамической памяти

Перед работой контроллер ОЗУ автоматически производит инициализацию системной памяти значениями по умолчанию, которые могут не совпадать с конфигурацией системы. Поэтому перед работой с ОЗУ требуется провести её переинициализацию.

Кроме перечисленных в разделе 2 регистров требуется настроить конфигурацию каналов памяти в регистре 0x284, а затем настроить соответственно включенным каналам первый в регистре 0x150, второй в регистре 0x170. Если при этом не менялась частота и параметр CAS Latency, то переинициализация микросхем памяти не требуется. Если смена была, то памяти необходима инициализация, которая запускается взведением в единицу разряда 8 регистра 0x174. По окончании процесса бит автоматически сбрасывается в ноль.

Кристаллы памяти DDR3 поддерживаются с 8 банками. Несмотря на поддержку самим контроллером микросхем с 4-разрядной организацией, физический интерфейс памяти поддерживает сигнал DQS на 8 бит памяти. Таким образом, при выборе памяти, применяемой в вычислительной системе, необходимо знать, какая именно память применяется.

Примеры значений регистров показаны в таблице Таблица 3.

Таблица 3 - Пример значений регистров

| Название | Тип | Организация | Частота, МГц | CAS Latency | Значение в 0x150 или 0x170 регистре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT41J256M8 | DDR3 | 32Mx8x8 | 500 | 7 | 54204012 |

После инициализации контроллера необходимо проверить конфигурацию физического уровня DDR PHY. Для этого существует широкий набор регистров в блоке регистров системного контроллера.

Записью в регистр по смещению 0x210 значения 0x27fcf отключается механизм автоматической настройки значения RTT Compensation, а также определяются значения для согласования с волновым сопротивлением 50 Ом.

В регистр по смещению 0x214 записываются значения для RTT compensation, например, значение 0x22.

Записью в регистр по смещению 0x1a8 величины 0x3fe включается механизм настройки задержки при чтении данных, затем из произвольного адреса ОЗУ нужно сделать чтение, например, по физическому адресу 0.

Повторной записью в регистр 0x1a8 величины 0x1 производится отключение автоматической настройки и присвоение полученных значений.

Если автоматическая настройка задержки при чтении данных не приводит к нормальному функционированию ОЗУ, то она осуществляется вручную записью в регистр 0x1a8 величины 0x0, а также записью в регистры со смещением от 0x1ac до 0x1cc значений 0x3.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |