ЮКСУ.431295.019Д4.18-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 8

Контроллер DMA

ЮКСУ.431295.019Д4.7

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 8-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.7 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая характеристика контроллера	5

2 Регистровая структура контроллера	6

2.1 Регистр источника Src (смещение 0x0 + 0x40*n)	9

2.2 Регистр назначения Dst (смещение 0x8 + 0x40*n)	9

2.3 Регистр размера и управления Size-control (смещение 0x10 + 0x40*n)	10

2.4 Регистр счёта и управления Count-control (смещение 0x18 + 0x40*n)	11

2.5 Регистр адреса дескриптора (смещение 0x20 + 0x40*n)	12

2.6 Регистр размера трёхмерного ПДП (смещение 0x28 + 0x40*n)	13

2.7 Регистр приращения значения адреса при изменении координат Y и Z (смещение 0x30 + 0x40*n)	13

3 Расположение дескрипторов в памяти	14

3.1 Дескриптор линейного ПДП	14

3.2 Дескриптор трёхмерного ПДП	14

# Общая характеристика контроллера

Контроллер DMA (IDMA) представляет собой 12-канальный контроллер, поддерживающий передачи память-память, память-ЦАП и АЦП-память, память – UART в обе стороны. Задавать передачу можно как с использованием цепочки дескрипторов, так и в регистрах (так называемая single-shot передача).

Базовый адрес контроллера DMA: 0x1b50_6000.

# Регистровая структура контроллера

Контроллер содержит 12 одинаковых наборов 64-разрядных регистров, доступ к которым возможен с помощью 8, 16, 32 или 64-разрядных обращений.

Регистры находятся в little endian. Перед записью, если процессор находится в режиме big endian, байты следует переставить внутри 64-разрядного слова или возвести в «1» разряд 7 регистра 0x1b000140 (при условии обращения только 64-разрядными словами).

В таблице Таблица 1 представлено адресное пространство контроллера DMA

Таблица 1 - Адресное пространство контроллера DMA

| Название | Смещение | Значение по сбросу |
| --- | --- | --- |
| Src 0 | 0x0 | 0x0 |
| Dst 0 | 0x8 | 0x0 |
| Size-control 0 | 0x10 | 0x0 |
| Count-control 0 | 0x18 | 0x0 |
| Descr 0 | 0x20 | 0x0 |
| ZYX 0 | 0x28 | 0x0 |
| Step 0 | 0x30 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x38 | 0x0 |
| Src 1 | 0x40 | 0x0 |
| Dst 1 | 0x48 | 0x0 |
| Size-control 1 | 0x50 | 0x0 |
| Count-control 1 | 0x58 | 0x0 |
| Descr 1 | 0x60 | 0x0 |
| ZYX 1 | 0x68 | 0x0 |
| Step 1 | 0x70 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x78 | 0x0 |
| Src 2 | 0x80 | 0x0 |
| Dst 2 | 0x88 | 0x0 |
| Size-control 2 | 0x90 | 0x0 |
| Count-control 2 | 0x98 | 0x0 |
| Descr 2 | 0xa0 | 0x0 |
| ZYX 2 | 0xa8 | 0x0 |
| Step 2 | 0xb0 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0xb8 | 0x0 |
| Src 3 | 0xc0 | 0x0 |
| Dst 3 | 0xc8 | 0x0 |
| Size-control 3 | 0xd0 | 0x0 |
| Count-control 3 | 0xd8 | 0x0 |
| Descr 3 | 0xe0 | 0x0 |
| ZYX 3 | 0xe8 | 0x0 |
| Step 3 | 0xf0 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0xf8 | 0x0 |
| Src 4 | 0x100 | 0x0 |
| Dst 4 | 0x108 | 0x0 |
| Size-control 4 | 0x110 | 0x0 |
| Count-control 4 | 0x118 | 0x0 |
| Descr 4 | 0x120 | 0x0 |
| ZYX 4 | 0x128 | 0x0 |
| Step 4 | 0x130 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x138 | 0x0 |
| Src 5 | 0x140 | 0x0 |
| Dst 5 | 0x148 | 0x0 |
| Size-control 5 | 0x150 | 0x0 |
| Count-control 5 | 0x158 | 0x0 |
| Descr 5 | 0x160 | 0x0 |
| ZYX 5 | 0x168 | 0x0 |
| Step 5 | 0x170 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x178 | 0x0 |
| Src 6 | 0x180 | 0x0 |
| Dst 6 | 0x188 | 0x0 |
| Size-control 6 | 0x190 | 0x0 |
| Count-control 6 | 0x198 | 0x0 |
| Descr 6 | 0x1a0 | 0x0 |
| ZYX 6 | 0x1a8 | 0x0 |
| Step 6 | 0x1b0 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x1b8 | 0x0 |
| Src 7 | 0x1c0 | 0x0 |
| Dst 7 | 0x1c8 | 0x0 |
| Size-control 7 | 0x1d0 | 0x0 |
| Count-control 7 | 0x1d8 | 0x0 |
| Descr 7 | 0x1e0 | 0x0 |
| ZYX 7 | 0x1e8 | 0x0 |
| Step 7 | 0x1f0 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x1f8 | 0x0 |
| Src 8 | 0x200 | 0x0 |
| Dst 8 | 0x208 | 0x0 |
| Size-control 8 | 0x210 | 0x0 |
| Count-control 8 | 0x218 | 0x0 |
| Descr 8 | 0x220 | 0x0 |
| ZYX 8 | 0x228 | 0x0 |
| Step 8 | 0x230 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x238 | 0x0 |
| Src 9 | 0x240 | 0x0 |
| Dst 9 | 0x248 | 0x0 |
| Size-control 9 | 0x250 | 0x0 |
| Count-control 9 | 0x258 | 0x0 |
| Descr 9 | 0x260 | 0x0 |
| ZYX 9 | 0x268 | 0x0 |
| Step 9 | 0x270 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x278 | 0x0 |
| Src 10 | 0x280 | 0x0 |
| Dst 10 | 0x288 | 0x0 |
| Size-control 10 | 0x290 | 0x0 |
| Count-control 10 | 0x298 | 0x0 |
| Descr 10 | 0x2a0 | 0x0 |
| ZYX 10 | 0x2a8 | 0x0 |
| Step 10 | 0x2b0 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x2b8 | 0x0 |
| Src 11 | 0x2c0 | 0x0 |
| Dst 11 | 0x2c8 | 0x0 |
| Size-control 11 | 0x2d0 | 0x0 |
| Count-control 11 | 0x2d8 | 0x0 |
| Descr 11 | 0x2e0 | 0x0 |
| ZYX 11 | 0x2e8 | 0x0 |
| Step 11 | 0x2f0 | 0x0 |
| Зарезервирован | 0x2f8 | 0x0 |

Ниже расписана структура регистров одного канала. Все 12 каналов имеют одинаковую регистровую структуру.

### Регистр источника Src (смещение 0x0 + 0x40*n)

| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Src |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Регистр служит для хранения адреса, откуда будут взяты данные при DMA в случае использования регистров (single-shot), а не дескрипторов, взятых из памяти. Не используется, если значения берутся из дескрипторов, расположенных в памяти. Имеет выровненность до байта.

В случае, когда источником является канал PCIe, старшие биты адреса дешифрируются в соответствии с адресным пространством системного контроллера, описанным в vm118_d4_2_SYS_COM_v*.doc. Например, адрес, начинающийся с 0xd_0000_0000 будет соответствовать трансляционному окну №2 контроллера PCIe №0, а адрес – 0x0_3000_0000 – расширенному конфигурационному пространству контроллера PCIe №1. В адресное пространство конфигурационных регистров с помощью ПДП обратиться нельзя.

### Регистр назначения Dst (смещение 0x8 + 0x40*n)

| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Регистр служит для хранения адреса, куда будут положены данные при DMA в случае использования регистров (single-shot), а не дескрипторов, взятых из памяти. Не используется, если значения берутся из дескрипторов, расположенных в памяти. Имеет выровненность до байта.

Точно так же, как и регистр Src, при работе ПДП с контроллером PCIe, нужное трансляционное окно выбирается заданием соответствующего адреса.

### Регистр размера и управления Size-control (смещение 0x10 + 0x40*n)

| 63 |  | 32 | 12 | 11:10 | 9 | 8 | 7 | 6 5 | 4 | 3 | 2 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Size |  |  | 0 | BS | I | IE | D1 | PD | D0 | S1 | PS | S0 |

Регистр используется для хранения количества заданных дескрипторов и выставления управляющих сигналов. Назначение битов регистра следующее:

- 3, 0 – тип источника: 00 – системная память, 01 – контроллер PCI express (зарезервировано для совместимости), 10 – UART, 11 – ADC/DAC;

- 2:1 – номер устройства, выбранного в качестве источника. Имеет значение, если биты 3 и 0 не нулевые;

- 7, 4 – тип назначения: 00 – системная память, 01 – контроллер PCI express(зарезервировано для совместимости), 10 – UART, 11 - ADC/DAC;

- 6:5 – номер устройства, выбранного в качестве назначения. Имеет значение, если биты 7 и 4 не нулевые. При работе с АЦП ставится номер устройства 0. При работе с ЦАП ставится номер устройства 1;

- 8 - разрешение выставления прерывания по окончанию передачи в режиме single-shot. В случае работы ПДП по списку дескрипторов прерывание выставляется, если в дескрипторе был выставлен данный бит;

- 9 – состояние прерывания, выставляется по окончанию передачи в режиме single-shot и выставленного бита 8, сбрасывается записью 1 в бит 9. В случае работы со списком дескрипторов в лежащем в памяти дескрипторе бит 9 не взводится, а только выставляется в регистре. Сбрасывается записью 1 в бит 9;

- 11:10 – переставление байт (byte swap):

  - при выставленном в 1 разряде данные внутри 64-разрядного слова переставляются между собой попарно: 0 и 7, 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4.

  - при выставленном в 2 разряде данные внутри 32-разрядного слова переставляются между собой попарно: 0 и 3, 1 и 2, 4 и 7, 5 и 6.

  - при выставленном в 3 разряде данные внутри 16-разрядного слова переставляются между собой попарно: 0 и 1, 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7.

  - при выставленном в 0 разряде данные передаются как есть.

Биты  [11:10] отвечают только за изменение порядка байт в передаваемых с помощью ПДП данных и не влияиют на порядок байтов полей  из состава дескрипторов.

- 63:32 – длина передачи, заданной дескриптором или записанная в режиме single-shot, в байтах, начиная от нуля. Значение 0 соответствует длине в 1 байт. В режиме работы трёхмерного ПДП игнорируется.

### Регистр счёта и управления Count-control (смещение 0x18 + 0x40*n)

| 63 |  | 56 | 55 |  | 48 | 47 |  | 32 | 31 |  | 24 |  | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS |  |  | Mask |  |  | Count |  |  | SC/M |  |  | 0 | Sz |  | P | 0 | WE | 3D | M | RE | St |

Регистр используется для запуска контроля процесса ПДП. Назначение битов следующее:

0 – запуск. Выставляется в 1 записью единицы в данный бит, сбрасывается автоматически либо по истечению списка дескрипторов, либо по окончанию передачи в случае режима управления регистрами (single-shot). Также возможно прервать работу ПДП записью «0» в этот бит, при этом дождётся окончания текущая передача строки и ПДП завершится. В случае использования списка дескрипторов для линейной передачи, остановка происходит после завершения передачи одного из дескрипторов, а в случае 3D обменов – после передачи строки по оси X.  ПДП не остановится в случае линейной «single-shot», так как состоит из передачи всего одной строки;

1 – ошибка по чтению. Выставляется, если при чтении из области источника произошла ошибка;

2 – режим работы ПДП-1. 0 – режим запуска с использованием значений из регистров, 1 – значения берутся из дескриптора;

3 – режим работы ПДП-2. 0 – ПДП работает в линейном режиме, 1 – ПДП работает в режиме трёх координат (3D);

4 – ошибка по записи. Выставляется, если при записи в область назначения произошла ошибка;

7 – приостановить работу ПДП. При этом бит 0 остаётся взведённым, но работы с памятью по завершению текущей строки не происходит. Для продолжения работы следует сбросить этот бит;

9:8 – размер передачи по шине AXI. По умолчанию – 2. Значения размера одной передачи:

0 – 128 байт,

1 – 256 байт,

2 – 512 байт,

3 – зарезервировано.

Записываемое значение при обращениях к устройствам на шине PCIe должно соответствовать значению, занесённому в поле Max_Payload_Size в случае записи в контроллер PCIe или значению Max_Read_Request_Size в случае чтения из контроллера PCIe. Эти значения находятся в регистре Device Status/Control (0x068) контроллера PCIe (Документ «Указания по применению контроллера PCI Express»). При использовании одновременно записи и чтения нужно выбирать значение Max_Payload_Size.

27:24 – состояния прерывания 8 – 11 канала ПДП. Поле только для чтения и во всех каналах имеет одинаковое значение.

31:28 – маска событий, при которых автоматически запускается ПДП в данном канале. Номер бита маски равен номеру одного из 8 – 11 каналов, по окончании работы которого будет запущен ПДП в этом канале. Если номер канала совпадает с номером бита маски, то запуск будет осуществлён по отрицательному перепаду внешнего входа. Если ПДП уже запущен, например, программно, то возникновение события по маске результата не возымеет.

47:32 – длина списка дескрипторов. Уменьшается на 1 при обработке очередного дескриптора в списке. Минимальное значение при запуске ПДП – 1. По завершении работы в регистре находится значение 0.

55:48 – маска событий, при которых автоматически запускается ПДП в данном канале. Номер бита маски равен номеру одного из первых 8 каналов, по окончании работы которого будет запущен ПДП в этом канале. Если номер канала совпадает с номером бита маски, то запуск будет осуществлён по отрицательному перепаду внешнего входа. Если ПДП уже запущен, например, программно, то возникновение события по маске результата не возымеет.

63:56 – состояния прерывания первых 8 каналов ПДП. Поле только для чтения и во всех каналах имеет одинаковое значение.

### Регистр адреса дескриптора (смещение 0x20 + 0x40*n)

| 63 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Desrc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

Регистр служит для хранения адреса в памяти, откуда будет взят первый дескриптор для DMA. Не используется, если значения адресов источника, назначения и параметров передачи берутся из регистров. Имеет выровненность на 8 байт.

### Регистр размера трёхмерного ПДП (смещение 0x28 + 0x40*n)

| 63 |  | 48 | 47 |  | 32 | 31 |  | 16 |  | 15 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | Z |  |  | Y |  |  | X |  |  |  |

Регистр служит для хранения параметров трёхмерной передачи. Оси могут быть заданы 16-разрядным словом, по размеру кратным байту:

15:0 – размер передаваемого прямоугольника по оси X,

31:16 – размер передаваемого прямоугольника по оси Y,

47:32 – размер передаваемого прямоугольника по оси Z.

Если требуется передача только двумерной структуры, значение одного из размеров необходимо занулить.

Для достижения максимальной производительности контроллера желательно, чтобы значение X было наибольшим из трёх координат.

Значение 0 соответствует длине в 1 единицу.

### Регистр приращения значения адреса при изменении координат Y и Z (смещение 0x30 + 0x40*n)

| 63 |  | 48 | 47 |  | 32 | 31 |  | 16 |  | 15 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dst_Z_step |  |  | Dst_Y_step |  |  | Src_Z_step |  |  | Src_Y_step |  |  |  |

Регистр служит для хранения параметров трёхмерной передачи. Оси могут быть заданы 16-разрядным словом:

15:0 – приращение адреса источника для шага по оси Y относительно первого байта предыдущей строки после того, как скопированы данные длиной X,

31:16 – приращение адреса источника для шага по оси Z после того, как скопированы данные длиной X*Y,

47:32 – приращение адреса назначения для шага по оси Y относительно первого байта предыдущей строки после того, как скопированы данные длиной X,

63:48 – приращение адреса назначения для шага по оси Z после того, как скопированы данные длиной X*Y.

Таким образом, начальный адрес будет равен:

Addr0 = A0,

где A0 – адрес, заданный в Src или Dst соответственно.

После окончания заполнения одной строки по X адрес начала следующей строки равен:

Addri+1 = Ai + Y_step,

где Ai – адрес начала предыдущей строки.

По окончании заполнения прямоугольника осуществляется шаг по Z:

Addr0,k+1 = AY,k + Z_step,

где AY,k – адрес начала последней строки кадра номер k (прямоугольной области высотой Y и шириной X), A0,k – адрес начала первой строки следующего кадра.

# Расположение дескрипторов в памяти

Дескрипторы бывают двух типов: для линейного ПДП и для трёхмерного.

### Дескриптор линейного ПДП

Дескрипторы расположены начиная с адреса, который будет задан в регистре Descr, и имеют поля, идентичные описанным в разделах 2.1, 2.2 и 2.3 (за исключением разряда 9 в п. 2.3). Следующий дескриптор начинается со смещения 0x20.

| Src |  | 0x0 |
| --- | --- | --- |
| Dst |  | 0x8 |
| Size | Control | 0x10 |
| reserved |  | 0x18 |

При работе ядра процессора в режиме «big endian» контроллер DMA имеет структуру little endian, а память – big endian, потому при заполнении дескрипторной структуры байты требуется переставить внутри 64-разрядного слова.

### Дескриптор трёхмерного ПДП

Дескрипторы расположены начиная с адреса, который будет задан в регистре Descr, и имеют поля, идентичные описанным в разделах 2.1 - 2.3, 2.6 и 2.7 (за исключением разряда 9 в п. 2.3 и разрядов 48-63 в п. 2.7). Следующий дескриптор начинается со смещения 0x30.

| Src |  | 0x0 |
| --- | --- | --- |
| Dst |  | 0x8 |
| Size | Control | 0x10 |
| ZYX |  | 0x18 |
| StepYZ |  | 0x20 |
| reserved |  | 0x28 |

При работе ядра процессора в режиме «big endian» контроллер DMA имеет структуру little endian, а память – big endian, потому при заполнении дескрипторной структуры байты требуется переставить внутри 64-разрядного слова.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |