ЮКСУ.431295.019Д4.8-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 9

Блок защиты адресных пространств (MPU)

ЮКСУ.431295.019Д4.8

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 9-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.8 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение блока и описание работы.	5

2 Функция контроля обращений устройств к адресным окнам в физической памяти.	5

3 Обработка прерывания ошибки доступа к окну.	6

# 1 Назначение блока и описание работы.

Блок защиты адресных пространств (Memory Protection Unit) предназначен для контроля обращений устройств системного контроллера к системной памяти и имеет следующие возможности:

- Задание адресных границ окна доступа устройства к системной памяти;

- Задание типа операции доступа к адресному окну, чтение и/или запись;

- Регистры для контроля ошибок доступа устройств к адресному окну;

- Формирование прерывания при ошибке доступа к окну;

# 2 Функция контроля обращений устройств к адресным окнам в физической памяти.

При обращении одного из устройств системного контроллера к памяти проверяется начальный и конечный адрес окна доступа, тип операции с памятью, чтение или запись. Доступные окна определяются дескриптором, каждый дескриптор состоит из набора из четырех регистров, всего доступно 16 дескрипторов. При обращении к памяти параллельно проверяются все дескрипторы. Диапазоны адресов окон хранятся в регистрах RG(0-15)_START, RG(0-15)_END. Атрибуты доступа для каждого из устройств хранятся в регистрах R(0-15)_ACCESS, W(0-15)_ACCESS. Границы окна задаются номером 4Кб страницы, всего доступно страниц от 0 до 0xFF_FFFF. Если адрес обращения не принадлежит границам окна или тип операции запрещен, выставляется номер канала памяти SPERR, номер устройства ID, ошибочный адрес страницы и атрибуты обращения записываются в регистры EADR, ESTATUS, обращение к памяти блокируется и вызывается прерывание. Тип устройства соответствует его ID из таблицы 1, например, ID=2, соответствует сетевому контроллеру Gigabit Ethernet0. Базовый адрес для доступа по шине AXI конфигурационных регистров со стороны CPU – 0x1b516000. Размер каждого регистра 32 бита, порядок байтов шины AXI «little endian». Однократная запись 1 в поле MPU_LOCK запрещает изменение конфигурационных регистров. Если дескрипторы содержат перекрывающиеся диапазоны адресов, права доступа для устройства определяются логическим сложением (логическое «ИЛИ) прав доступа в соответствующих дескрипторах.

# 3 Обработка прерывания ошибки доступа к окну.

При включенной функций проверки прав доступа CONFIG[ENABLE]=1 и при возникновении ошибки доступа вызывается прерывание номер 34. Прерывание снимается фактом записи в регистр CONFIG.

Соответствие устройств разрядам регистров Rn_ACCESS, Wn_ACCESS приведено в таблице Таблица 1.

Таблица 1 - Соответствие устройств разрядам регистров Rn_ACCESS, Wn_ACCESS.

| Разряд | Устройство | Разряд | Устройство | Разряд | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | - | 10 | QSPI | 9 | IDMA |
| 8 | DMA | 7 | I3C | 6 | USB |
| 5 | SPIO2 | 4 | SPIO1 | 3 | SPIO0 |
| 2 | GETH1 | 1 | GETH0 | 0 | CPU |

Описание регистров MPU приведено в таблице Таблица 2.

Таблица 2 - Регистры MPU.

| Адрес | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющий регистр |  |  |  |  |
| 0x00 | CONFIG | R/W | 0x00035900 (см. табл. 3) | Контрольно-статусный регистр MPU. |
| Статусные регистры портов контроллера памяти |  |  |  |  |
| 0x04 | EADR0 | R | 0 | Адрес, вызвавший ошибку доступа порта 0. |
| 0x08 | ESTATUS0 | R | 0 | Статус ошибки доступа порта 0. |
| 0x0С | EADR1 | R | 0 | Адрес, вызвавший ошибку доступа порта 1. |
| 0x10 | ESTATUS1 | R | 0 | Статус ошибки доступа порта 1. |
| 0x14 | EADR2 | R | 0 | Адрес, вызвавший ошибку доступа порта 2 |
| 0x18 | ESTATUS2 | R | 0 | Статус ошибки доступа порта 2. |
| 0x1С | EADR3 | R | 0 | Адрес, вызвавший ошибку доступа порта 3. |
| 0x20 | ESTATUS3 | R | 0 | Статус ошибки доступа порта 3. |
| 0x24 | EADR4 | R | 0 | Адрес, вызвавший ошибку доступа порта 4. |
| 0x28 | ESTATUS4 | R | 0 | Статус ошибки доступа порта 4. |
| 0x2С | EADR5 | R | 0 | Адрес, вызвавший ошибку доступа порта 5. |
| 0x30 | ESTATUS5 | R | 0 | Статус ошибки доступа порта 5. |
| 0x34 | EADR6 | R | 0 | Адрес, вызвавший ошибку доступа порта 6. |
| 0x38 | ESTATUS6 | R | 0 | Статус ошибки доступа порта 6. |
| Регистры дескрипторов окон системной памяти |  |  |  |  |
| 0x40 | RG0_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 0. |
| 0x44 | RG0_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 0. |
| 0x48 | R0_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 0. |
| 0x4С | W0_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 0. |
| 0x50 | RG1_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 1. |
| 0x54 | RG1_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 1. |
| 0x58 | R1_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 1. |
| 0x5С | W1_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 1. |
| 0x60 | RG2_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 2. |
| 0x64 | RG2_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 2. |
| 0x68 | R2_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 2. |
| 0x6С | W2_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 2. |
| 0x70 | RG3_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 3. |
| 0x74 | RG3_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 3. |
| 0x78 | R3_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 3. |
| 0x7С | W3_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 3. |
| 0x80 | RG4_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 4. |
| 0x84 | RG4_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 4. |
| 0x88 | R4_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 4. |
| 0x8С | W4_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 4. |
| 0x90 | RG5_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 5. |
| 0x94 | RG5_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 5. |
| 0x98 | R5_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 5. |
| 0x9С | W5_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 5. |
| 0xA0 | RG6_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 6. |
| 0xA4 | RG6_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 6. |
| 0xA8 | R6_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 6. |
| 0xAС | W6_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 6. |
| 0xB0 | RG7_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 7. |
| 0xB4 | RG7_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 7. |
| 0xB8 | R7_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 7. |
| 0xBС | W7_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 7. |
| 0xC0 | RG8_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 8. |
| 0xC4 | RG8_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 8. |
| 0xC8 | R8_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 8. |
| 0xCС | W8_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 8. |
| 0xD0 | RG9_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 9. |
| 0xD4 | RG9_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 9. |
| 0xD8 | R9_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 9. |
| 0xDС | W9_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 9. |
| 0xE0 | RG10_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 10. |
| 0xE4 | RG10_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 10. |
| 0xE8 | R10_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 10 |
| 0xEС | W10_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 10. |
| 0xF0 | RG11_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 11. |
| 0xF4 | RG11_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 11. |
| 0xF8 | R11_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 11. |
| 0xFС | W11_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 11. |
| 0x100 | RG12_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 12. |
| 0x104 | RG12_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 12. |
| 0x108 | R12_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 12. |
| 0x10С | W12_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 12. |
| 0x110 | RG13_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 13. |
| 0x114 | RG13_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 13. |
| 0x118 | R13_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 13. |
| 0x11С | W13_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 13. |
| 0x120 | RG14_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 14. |
| 0x124 | RG14_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 14. |
| 0x128 | R14_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 14. |
| 0x12C | W14_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 14. |
| 0x130 | RG15_START | R/W | 0 | Начальный адрес окна дескриптора 15. |
| 0x134 | RG15_END | R/W | 0x100_0000 | Конечный адрес окна дескриптора 15. |
| 0x138 | R15_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора 15. |
| 0x13C | W15_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора 15. |

Описание конфигурационного регистра CONFIG приведено в таблице Таблица 3.

Таблица 3 - Регистр CONFIG.

| Разряды | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:25 | SPERR | R | 0 | Бит, установленный в этом поле сигнализирует о ошибке, возникшей при попытке доступа к одному из портов памяти контроллера памяти. Бит 31 – порт №6 Бит 30 – порт №5 Бит 29 – порт №4 Бит 28 – порт №3 Бит 27 – порт №2 Бит 26 – порт №1 Бит 25 – порт №0 |
| 19:16 | HRL | R | 3 | Номер ревизии MPU. |
| 15:11 | NSP | R | 0x0b | Кол-во устройств системного контроллера. |
| 10:4 | NRGD | R | 0x10 | Кол-во дескрипторов. |
| 3 | WINTENB | R/W | 0 | Прерывание от операций записи разрешены, активный уровень - 1 |
| 2 | RINTENB | R/W | 0 | Прерывание от операций чтения разрешены, активный уровень - 1 |
| 1 | MPU_LOCK | R/W | 0 | Однократно записываемый бит блокировки MPU. После записи в него изменения регистров дескрипторов до сброса невозможны. |
| 0 | ENABLE | R/W | 0 | Включение функций проверки прав доступа. |

Описание регистра EADRn приведено в таблице Таблица 4.

Таблица 4 - Регистры EADRn.

| Разряды | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | EADDR | R | 0 | Адрес (ниже - input_addr), вызвавший ошибку прав доступа к памяти, кратный границе 4Кб. При нескольких ошибках обращения в окно, заданное данным дескриптором, будет считан последний ошибочный адрес. EADDR[31:24] = 8’h0; EADDR[23:0] = input_addr[35:12]. |

Описание регистра ESTATUSn приведено в таблице Таблица 5

Таблица 5 - Регистры ESTATUSn.

| Разряды | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ERW | R | 0 | Код операции, вызвавшей ошибку доступа. 0 – чтение, 1 – запись. |
| 9:0 | ID | R | 0 | Номер устройства, вызвавшие ошибку доступа (см. таблицу 1). |

Описание регистра RGn_START приведено в таблице Таблица 6.

Таблица 6 - Регистры RGn_START.

| Разряды | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | ADDR | R/W | 0 | Адрес начала окна, кратного странице 4Кб. Записывается физический адрес в памяти, смещённый вправо на 12, то есть разряды [35:12]. |

Описание регистра RGn_END приведено в таблице Таблица 7.

Таблица 7 - Регистры RGn_END.

| Разряды | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | ADDR | R/W | 0x100_0000 | Адрес конца окна, кратного странице 4Кб. Записывается физический адрес в памяти, смещённый вправо на 12, то есть разряды [35:12]. |

Описание регистра Rn_ACCESS приведено в таблице 888888/.

Таблица 8 - Регистры Rn_ACCESS.

| Разряды | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | Rn_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по чтению дескриптора n. Если Rn_ACCESS [i] = 1, i-му каналу разрешено читать по адресам диапазона n; Если Rn_ACCESS [i] = 0, i-му каналу запрещено читать по адресам диапазона n |

Описание регистра Wn_ACCESS приведено в таблице 988888/.

Таблица 9 - Регистры Wn_ACCESS.

| Разряды | Название | Доступ | Начальное состояние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:0 | Wn_ACCESS | R/W | 0 | Биты прав доступа по записи дескриптора n. Если Wn_ACCESS [i] = 1, i-му каналу разрешено писать по адресам диапазона n; Если Wn_ACCESS [i] = 0, i-му каналу запрещено писать по адресам диапазона n |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |