ЮКСУ.431295.019Д4.14-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 15

Контроллер USB

ЮКСУ.431295.019Д4.14

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 15-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.14 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

SMB – System Management Bus (шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс;

UART –Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общее описание встроенного контроллера USB	7

2 Характеристики интерфейсов контроллера USB	8

3 Регистровая структура контроллера EHCI	10

3.1 Регистры параметров	10

3.1.1 CAPLENGTH – размер области регистров параметров	10

3.1.2 HCIVERSION – Номер версии интерфейса	10

3.1.3 HCSPARAMS – Структурные параметры контроллера	11

3.1.4 HCСPARAMS – Параметры возможностей контроллера	11

3.1.5 HCSP-PORTROUTE – Карта расположения портов контроллеров-компаньонов	12

3.1.6 Дополнительные контрольно-статусные регистры	12

3.1.7 AMCR – Настройка параметров задатчика AXI	12

3.1.8 LMCR – Настройка параметров обработчика списка заданий	13

3.1.9 EESR – Расширенный статус ошибок	14

3.2 Операционные регистры контроллера	15

3.2.1 USBCMD – Регистр команд	15

3.2.2 USBSTS – Статусный регистр	17

3.2.3 USBINTR – Регистр разрешения прерываний	18

3.2.4 FRINDEX – Регистр номера кадра	19

3.2.5 PERIODICLISTBASE – Базовый адрес списка очередей периодических заданий	19

3.2.6 ASYNCLISTADDR– Следующий адрес в очереди асинхронных заданий	20

3.2.7 CONFIGFLAG – Регистр конфигурации портов	20

3.2.8 PORTSC_0 – Статус и контроль порта 0	20

3.2.9 PORTSC_1 – Статус и контроль порта 1	22

3.2.10 PHY-select - Выбор трансивера PHY	22

3.2.11 PHY0-registers – доступ к регистрам трансивера порта 0	22

3.2.12 PHY1-registers – доступ к регистрам трансивера порта 1	23

3.2.13 Revision_ID/Vendor_ID	23

3.2.14 Class Code /Revision_ID	23

3.2.15 Clock configuration/PHY control	24

3.2.16 Chip_Revision	24

4 Регистровая структура контроллера UHCI	25

4.1 USBCMD – Регистр команд	25

4.2 USBSTS – Статусный регистр	27

4.3 USBINTR – Регистр разрешения прерываний	28

4.4 FRNUM – Регистр номера кадра	28

4.5 FRBASEADD – Базовый адрес списка заданий (FRAME LIST BASE ADDRESS)	29

4.6 SOFMOD – Модификатор длины кадра	29

4.7 PORTSC_0 – Статус и контроль порта 0	30

4.8 PORTSC_1 – Статус и контроль порта 1	31

4.9 Дополнительные контрольно-статусные регистры	32

4.10 AMCR – Настройка параметров задатчика AXI	32

4.11 LMCR – Настройка параметров обработчика списка заданий	33

4.12 EESR – Расширенный статус ошибок	33

4.13 Revision_ID/Vendor_ID	34

4.14 Class Code /Revision_ID	34

4.15 Chip_Revision	34

5 Схема подключения	35

Перечень таблиц

Таблица 1 - Состав интерфейса ULPI	7

Таблица 2 – Стандартные регистры с информацией о возможностях контроллера	10

Таблица 3 – Размер области регистров параметров	10

Таблица 4 – Номер версии интерфейса	10

Таблица 5 - Структурные параметры контроллера	11

Таблица 6 - Разряды регистра HCSPARAMS	11

Таблица 7 - Параметры возможностей контроллера	11

Таблица 8 - Описание возможностей контроллера	11

Таблица 9 - Карта расположения портов контроллеров-компаньонов	12

Таблица 10 - Дополнительные контрольно-статусные регистры	12

Таблица 11 - Настройка параметров задатчика AXI	12

Таблица 12 - Регистр для задания параметров задатчика AXI	13

Таблица 13 - Настройка параметров обработчика списка заданий	13

Таблица 14 – Описание регистра LMCR	13

Таблица 15 - Расширенный статус ошибок	14

Таблица 16 - Описание регистра EESR	14

Таблица 17 - Операционные регистры контроллера	15

Таблица 18 - Регистр команд	15

Таблица 19 - Описание регистра USBCMD	15

Таблица 20 - Статусный регистр	17

Таблица 21 - Описание регистра USBSTS	17

Таблица 22- Регистр разрешения прерываний	18

Таблица 23 - Описание регистра USBINTR	18

Таблица 24 - Регистр номера кадра	19

Таблица 25 – Описание регистра FRINDEX	19

Таблица 26 - Базовый адрес списка очередей периодических заданий	19

Таблица 27 – Описание регистра PERIODICLISTBASE	19

Таблица 28 - Следующий адрес в очереди асинхронных заданий	20

Таблица 29 - Описание регистра ASYNCLISTADDR	20

Таблица 30 - Регистр конфигурации портов	20

Таблица 31 – Описание регистра CONFIGFLAG	20

Таблица 32 - Статус и контроль порта 0	20

Таблица 33 - Описание регистра PORTSC_0	21

Таблица 34 - Статус и контроль порта 1	22

Таблица 35 - Выбор трансивера PHY	22

Таблица 36 – разряды регистра PHY-select	22

Таблица 37 - Интерфейс доступа к регистрам трансивера порта 0	22

Таблица 38 - разряды регистра PHY0-registers	23

Таблица 39 – Интерфейс доступа к регистрам трансивера порта 1	23

Таблица 40 - Регистр Revision_ID/Vendor_ID	23

Таблица 41 - Регистр Class Code /Revision_ID	24

Таблица 42 - Регистр Clock configuration/PHY control	24

Таблица 43 – Разряды регистра Clock configuration/PHY control	24

Таблица 44 – Регистр Chip_Revision	24

Таблица 45 – Операционные регистры контроллера	25

Таблица 46 – Описание регистра USBCMD	25

Таблица 47 – Регистры команд	26

Таблица 48 – Статусный регистр	27

Таблица 49 – Регистр USBSTS	27

Таблица 50 – Регистр разрешения прерываний	28

Таблица 51 – Регистр USBINTR	28

Таблица 52 – Регистр номера кадра	28

Таблица 53 – Регистр FRNUM	29

Таблица 54 – Базовый адрес списка заданий	29

Таблица 55 – Регистр FRBASEADD	29

Таблица 56 – Модификатор длины кадра	29

Таблица 57 – Регистр SOFMOD	30

Таблица 58 – Статус и контроль порта 0	30

Таблица 59 – Регистр PORTSC_0	30

Таблица 60 – Статус и контроль порта 1	31

Таблица 61 – Дополнительные регистры	32

Таблица 62 – Настройка параметров задатчика AXI	32

Таблица 63 – Регистр AMCR	32

Таблица 64 – Настройка параметров обработчика списка заданий	33

Таблица 65 – Регистры команд	33

Таблица 66 – Расширенный статус ошибок	33

Таблица 67 – Регистр EESR	34

Таблица 68 – Регистр Revision_ID/Vendor_ID	34

Таблица 69 – Регистр Class Code /Revision_ID	34

Таблица 70 – Регистр Chip_Revision	34

Перечень иллюстраций

Рисунок 1 - Структурная схема контроллера USB для встроенных применений	8

Рисунок 2 – Структурная схема контроллера EHCI для встроенных применений	9

Рисунок 3 – Структурная схема контроллера UHCI для встроенных применений	9

Рисунок 4 – Вариант схемы подключения	35

# Общее описание встроенного контроллера USB

Контроллер USB для встроенных применений представляет собой Host-контроллер интерфейсов USB 2.0 и USB 1.1. В качестве системной шины используется интерфейс AXI; для связи с приёмопередатчиками USB используется интерфейс ULPI.

Состав интерфейса ULPI приведен в таблице Таблица 1.

Структурная схема контроллера USB приведена на рисунке Рисунок 1.

Структурная схема контроллера EHCI приведена на рисунке Рисунок 2.

Структурная схема контроллера UHCI приведена на рисунке Рисунок 3.

Таблица 1 - Состав интерфейса ULPI

| Направление сигнала | Наименование сигнала | Описание |
| --- | --- | --- |
| Вход | ULPI_CLK | Тактирующий синхросигнал от внешней микросхемы приемо-передатчика ULPI, частота 60Мгц. |
| Двунаправленный | ULPI_DATA[7:0] | Двунаправленная шина данных интерфейса ULPI (8 разрядов). |
| Выход | ULPI_STP | Сигнал-признак последнего слова на шине данных ULPI_DATA, а также сигнал требования приостановки физическим уровнем приема данных с шины USB. Активный уровень высокий. |
| Вход | ULPI_NXT | Сигнал, указывающий на истинность выставленных данных на шину ULPI_DATA при приеме. Активный уровень высокий. |
| Вход | ULPI_DIR | Направление передачи – 0 передача данных от контроллера к приемо-передатчику физического уровня. 1 – прием данных от передатчика физического уровня. |

# Характеристики интерфейсов контроллера USB

Интерфейс AXI:

- соответствует протоколу AMBA AXI v1.0;

- обеспечивает функции Задатчика (Master) для реализации DMA;

- обеспечивает функции Ответчика (Target) для реализации доступа к контрольно-статусным регистрам;

- специальные возможности AXI (atomic, protection, cache, out-of-order и пр) не поддерживаются;

- тактовый сигнал (alck) не привязан к USB и имеет относительно небольшое число нагрузок (порядка 700).

Интерфейс AXI-Master:

- поддерживаемое адресное пространство – 4Гбайт (32-разрядные шины адреса);

- 64-разрядные шины данных;

- программируемое число слов в пакете (1 - 16);

- поддерживает Big/Little Endian порядок байт;

- возможность выравнивания данных до линии КЭШа;

- поддерживаемые длины линии КЭШа 4, 8 и 16 64-разрядных слов.

Интерфейс AXI-Target:

- Используемое адресное пространство – 256 байт;

- 64-разрядные шины адреса (используются только младшие 8 разрядов);

- 64-разрядные шины данных.

Интерфейс USB:

- соответствует спецификациям EHCI (revision 1.0) и UHCI (revision 1.1);

- содержит корневой хаб с двумя портами;

- требует внешних трансиверов USB;

- интерфейс UPLI для связи с внешними трансиверами.

Рисунок 1 - Структурная схема контроллера USB для встроенных применений

Рисунок 2 – Структурная схема контроллера EHCI для встроенных применений

Рисунок 3 – Структурная схема контроллера UHCI для встроенных применений

# Регистровая структура контроллера EHCI

Контрольно-статусные регистры контроллера занимают 256 байт адресного пространства AXI. Доступ к регистрам – только 32-разрядный.

Атрибуты доступа:

- RW – запись/чтение;

- RO – только чтение, запись не имеет значения;

- RWC – чтение, запись 1 обнуляет значение, запись 0 не имеет значения;

- Reserved – только чтение; запись любых значений, отличных от установленных по умолчанию, запрещена.

Адресация – в виде смещения относительно базового адреса в пространстве AXI.

## Регистры параметров

Стандартные регистры, содержащие информацию о возможностях контроллера приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Стандартные регистры с информацией о возможностях контроллера

| Смещение | Размер (байт) | Обозначение | Состояние после сброса | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | 1 | CAPLENGTH | 0x20 | Размер области регистров параметров |
| 0x1 | 1 | Reserved | 0x00 | - |
| 0x2 | 2 | HCIVERSION | 0x0100 | Номер версии интерфейса |
| 0x4 | 4 | HCSPARAMS | 0x00000002 | Структурные параметры контроллера |
| 0x8 | 4 | HCCPARAMS | 0x00000086 | Параметры возможностей контроллера |
| 0xc | 8 | HCSP-PORTROUTE | 0x00000000_ 00000000 | Карта расположения портов контроллеров-компаньонов |

### CAPLENGTH – размер области регистров параметров

Размер области регистров параметров приведен в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Размер области регистров параметров

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | 1 | 0x20 | RO |

Регистр используется для определения начала (смещения) области Операционных регистров контроллера.

### HCIVERSION – Номер версии интерфейса

Номер версии интерфейса приведен в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Номер версии интерфейса

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2 | 2 | 0x0100 | RO |

Регистр содержит номер (в двоичном представлении) ревизии спецификации EHCI, поддерживаемой контроллером.

### HCSPARAMS – Структурные параметры контроллера

Структурные параметры контроллера приведены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 - Структурные параметры контроллера

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x4 | 4 | 0x00001101 | RO |

Регистр содержит структурные параметры контроллера: количество портов и т.д. Разряды регистра приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 - Разряды регистра HCSPARAMS

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31:24 | Reserved |
| 23:20 | Debug Port Number (Количество отладочных портов) Данный контроллер не имеет отладочных портов. Всегда 0. |
| 19:17 | Reserved |
| 16 | Port Indicators (Индикация портов) Не поддерживается. Всегда 0. |
| 15:12 | Number of Companion Controller ( Количество контроллеров-компаньонов) В данной версии 1 контроллер-компаньон. |
| 11:8 | Number of Ports per Companion Controller (Количество портов на контроллер-компаньон) Контроллер-компаньон имеет 1 порт. |
| 7:5 | Reserved. Всегда 0. |
| 4 | Port Power Control (Контроль питания портов) Контроллер не управляет переключателями питания портов. Всегда 0. |
| 3:0 | N_PORTS (Количеств портов) 1 |

### HCСPARAMS – Параметры возможностей контроллера

Параметры возможностей контроллера приведены в таблице Таблица 7.

Таблица 7 - Параметры возможностей контроллера

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x8 | 4 | 0x00000086 | RO |

Регистр содержит описание некоторых возможностей контроллера (Таблица 8).

Таблица 8 - Описание возможностей контроллера

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31:16 | Reserved |
| 15:8 | EHCI Extended Capabilities Pointer (Указатель на область расширенных возможностей) Данный контроллер не имеет расширенных возможностей. Всегда 0. |
| 7:4 | Isochronous Scheduling Threshold (Глубина кэширования очереди изохронных транзакций) Кэширование не используется. Поэтому, всегда 0. |
| 3 | Reserved |
| 2 | Asynchronous Schedule Park Capability (Поддержка режима “park”очереди асинхронных заданий) Данный режим поддерживается. Всегда 1. |
| 1 | Programmable Frame List Flag (Поддержка программируемой глубины списка очередей периодических заданий) Программируемость глубины поддерживается. Всегда 1 |
| 0 | 64-bit Addressing Capability (Поддержка 64-разрядной адресации) Данный режим не поддерживается. Всегда 0. |

### HCSP-PORTROUTE – Карта расположения портов контроллеров-компаньонов

Карта расположения портов контроллеров-компаньонов приведена в таблице Таблица 9.

Таблица 9 - Карта расположения портов контроллеров-компаньонов

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xC | 8 | 0x00000000_00000000 | RO |

Регистр содержит информацию о том, к какому из контроллеров-компаньонов относится каждый порт. Действителен только, если HCSPARAMS[7]=1.

### Дополнительные контрольно-статусные регистры

Дополнительные контрольно-статусные регистры приведены в таблице Таблица 10.

Таблица 10 - Дополнительные контрольно-статусные регистры

| Смещение | Размер (байт) | Обозначение | Состояние после сброса | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 4 | AMCR | 0x01460000 | Настройка параметров задатчика AXI |
| 0x18 | 4 | LMCR | 0x20С00140 | Настройка параметров обработчика списка заданий USB |
| 0x1с | 4 | EESR | 0x00000000 | Расширенный статус ошибок |

Данные регистры являются не стандартными и служат для дополнительной настройки режима работы контроллера и предоставляют расширенный статус.

### AMCR – Настройка параметров задатчика AXI

Настройка параметров задатчика AXI приведен в таблице Таблица 11.

Таблица 11 - Настройка параметров задатчика AXI

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 4 | 0x00000000 | RW |

Регистр служит для задания параметров задатчика AXI. Программный сброс не действует на этот регистр (Таблица 12).

Таблица 12 - Регистр для задания параметров задатчика AXI

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31:24 | Reserved (tx_start_threshold). |
| 19-16 | Размер пачки AXI процесса записи Задаёт количество 64-разрядных слов в пачке AXI процесса записи. Нулевое значение соответствует 16. Действительно, если запрещено выравнивание до линии КЭШа. |
| 15-13 | Reserved |
| 12 | Cache_Transfers_Disable 1 предотвращает использование AXI-ID, соответствующее cache-командам шины PCI. Актуально только если контроллер реализован в составе устройства PCI. |
| 11 | Little¦Big Endian 0 – дескриптора и данные в формате Little Endian. 1 – Big Endian. |
| 10 | Reserved (mode_64). |
| 9-5 | Reserved |
| 4 | Reserved (Ext_OC_indicator_Disable). |
| 3-0 | Размер пачки AXI процесса чтения Задаёт количество 64-разрядных слов в пачке AXI процесса чтения. Нулевое значение соответствует 16. Действительно, если запрещено выравнивание до линии КЭШа. |

### LMCR – Настройка параметров обработчика списка заданий

Настройка параметров обработчика списка заданий приведен в таблице Таблица 13.

Таблица 13 - Настройка параметров обработчика списка заданий

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 4 | 0x20С00140 | Reserved |

Регистр служит для «тонкой» настройки параметров блока обработки списка заданий USB (таблица Таблица 14). Не рекомендуется изменять значения, установленные по умолчанию. Программный сброс не действует на этот регистр.

Таблица 14 – Описание регистра LMCR

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31 | Reserved (FL_cache_disable). |
| 30 | Reserved. |
| 29 | Reserved (cache_disable). |
| 28-16 | Reserved (SOF_End_Threshold). |
| 15 | Reserved (upli_reset_disable). |
| 14 | OverCurrentDisable – «1» заставляет контроллер игнорировать сигнал превышения тока потребления oт внешней схемы мониторинга питания. |
| 13 | Reserved (SOF_Start_modifier). |
| 12-0 | Reserved (SOF_Start_Threshold). |

### EESR – Расширенный статус ошибок

Расширенный статус ошибок приведен в таблице Таблица .

Таблица 15 - Расширенный статус ошибок

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1c | 4 | 0x00000000 | RWC |

Регистр содержит дополнительную статусную информацию об ошибках в работе контроллера (таблица Таблица 16). Программный сброс или запись любого значения обнуляют этот регистр.

Таблица 16 - Описание регистра EESR

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31-18 | Reserved |
| 17 | Критическая аппаратная ошибка Критическая ошибка контроллера или ошибки на AXI. Контроллер остановлен, разряд Run_Stop сброшен, HC_halted установлен. В случае ошибок AXI код ошибки содержится в разрядах 13-8 и 4-0. Требуется программный сброс. |
| 16 | Критическая программная ошибка Ошибка формирования дескриптора. Контроллер остановлен, разряд Run_Stop сброшен, HC_halted установлен. Программный сброс не требуется. |
| 15-14 | Ошибки буфера FIFO процесса записия Содержит код ошибок обрашения к FIFO записи. Нормальная работа контроллера не гарантируется. Контроллер не остановлен, но программный сброс может понадобиться |
| 13-8 | Код ошибки блока задатчика AXI в процессе записи Содержит код ошибок, возникших в процессе записи по AXI. Ненулевое значение означает, что контроллер остановлен и требуется программный сброс. |
| 7-6 | Ошибки буфера FIFO процесса чтения Содержит код ошибок обрашения к FIFO чтения. Нормальная работа контроллера не гарантируется. Контроллер не остановлен, но программный сброс может понадобиться |
| 5 | Ошибка при обработке USB-транзакции Нормальное функционирование контроллера продолжается, но транзакция, скорее всего, потеряна. Программный сброс не требуется. |
| 4-0 | Код ошибки блока задатчика AXI в процессе чтения Содержит код ошибок, возникших в процессе чтения по AXI. Ненулевое значение означает, что контроллер остановлен и требуется программный сброс. |

## Операционные регистры контроллера

Операционные регистры контроллера приведены в таблице Таблица .

Таблица 17 - Операционные регистры контроллера

| Смещение | Обозначение | Состояние после сброса | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | USBCMD | 0x00080b00 | Регистр команд |
| 0x24 | USBSTS | 0x00001000 | Статусный регистр |
| 0x28 | USBINTR | 0x00000000 | Регистр прерываний |
| 0x2C | FRINDEX | 0x00000000 | Регистр номера кадра |
| 0x30 | Reserved |  | - |
| 0x34 | PERIODICLISTBASE | 0x00000000 | Базовый адрес списка очередей периодических заданий |
| 0x38 | ASYNCLISTADDR | 0x00000000 | Следующий адрес в очереди асинхронных заданий |
| 0x3C-5F | Reserved | - | - |
| 0x60 | CONFIGFLAG | 0x00000000 | Флаг конфигурации портов |
| 0x64 | PORTSC_0 | 0x00000000 | Статус/контроль порта 0 |
| 0x68 | PORTSC_1 | 0x00000000 | Статус/контроль порта 1 |
| 0x6C-7F | Reserved | - | Зарезервировано |
| 0x80 | PHY select | 0x00000000 | Выбор трансивера PHY: встроенный или внешний |
| 0x84 | PHY0-registers | 0x00000000 | Доступ к регистрам внешнего трансивера PHY (ULPI) порта 0 |
| 0x88 | PHY1-registers | 0x00000000 | Доступ к регистрам внешнего трансивера PHY (ULPI) порта 1 |
| 0x8с-EF | Reserved | - | Зарезервировано |
| 0xF0 | Device_ID/Vendor_ID | 0x3380191e | - |
| 0xF4 | Class_Code/Revision_ID | 0x0c032001 | - |
| 0xF8 | Clock configuration/PHY control | 0x00000000 | Может иметь другое значение |
| 0xFC | Chip_Revision | 0x18121900 | Может иметь другое значение |

### USBCMD – Регистр команд

Регистр команд приведен в таблице Таблица 18.

Таблица 18 - Регистр команд

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 4 | 0x00080b00 | RW |

Регистр содержит команды для исполнения контроллером. Программный сброс обнуляет этот регистр (таблица Таблица 19).

Таблица 19 - Описание регистра USBCMD

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-24 | RO | Reserved |
| 23-16 | RW | Interrupt Threshold Control Определяет частоту выставления прерываний. 0x00 – зарезервировано 0x01 – 1 микро-кадр 0x02 – 2 микро-кадра 0x04 – 4 микро-кадр 0x08 – 8 микро-кадров (1мс) (по умолчанию) 0x10 – 16 микро-кадров (2мс) 0x20 – 32 микро-кадра (4мс) 0x40 – 64 микро-кадра (8мс) Изменение этого поля должно осуществляться только когда HC_Halted=1. |
| 15-12 | RO | Reserved |
| 11 | RW | Asynchronous Schedule Park Mode Enable 1 (по умолчанию) разрешает режим «park» обработки очереди асинхронных заданий, 0 – запрещает. В этом режиме контроллер может осуществить до трёх транзакций, относящихся к одному заданию (структуре типа qH). |
| 10 | RO | Reserved |
| 9-8 | RW | Asynchronous Schedule Park Mode Count По умолчанию - 3. Задаёт количество транзакций, которое может выполнить контроллер при выполнении асинхронного задания в режиме «park». Запись нулевого значения запрещена. |
| 7 | RO | Reserved |
| 6 | RW | Interrupt on Async Advance Doorbell Программное обеспечение взводит этот разряд, когда хочет, чтобы контроллер выставил прерывание по выполнению очередного асинхронного задания. Контроллер очистит этот разряд после выставления разряда Interrupt on Async Advance статусного регистра USBSTS. Запрещено выставление этого разряда, если список асинхронных заданий отключён. |
| 5 | RW | Asynchronous Schedule Enable 1 разрешает обработку очереди асинхронных заданий. |
| 4 | RW | Periodic Schedule Enable 1 разрешает обработку очереди периодических заданий. |
| 3:2 | RW | Frame List Size Определяет глубину списка очередей периодических заданий: 00 – 1024 элементов в списке (по умолчанию), 01 – 512 элементов, 10 – 256 элементов, 00 – зарезервировано. |
| 1 | RW | Host Controller Reset (HCRESET) Запись 1 вызывает программный сброс контроллер, включая корневой хаб. По шине USB не распространяется. Завершив процедуру сброса, контроллер сам очистит этот разряд. |
| 0 | RW | Run/Stop (RS) 1 – Запустить контроллер, 0 – остановить. После записи 0 контроллер нормально завершает текущие задачи и останавливается. При этом взводится разряд статуса HC_Halted. В случае критических ошибок контроллер сам обнуляет разряд RS. |

### USBSTS – Статусный регистр

Статусный регистр приведен в таблице Таблица 20.

Таблица 20 - Статусный регистр

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | 4 | 0x00001000 | RO/RWС |

Регистр содержит статусную информацию: источники прерывания и различные состояния контроллера. Программный сброс обнуляет этот регистр (таблица Таблица 21).

Таблица 21 - Описание регистра USBSTS

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-16 | RO | Reserved |
| 15 | RO | Asynchronous Schedule Status Показывает состояние обработки очереди асинхронных заданий: - 1 – обработка идёт; - 0 – обработка остановлена. |
| 14 | RO | Periodic Schedule Status Показывает состояние обработки очереди периодических заданий: - 1 – обработка идёт; - 0 – обработка остановлена. |
| 13 | RO | Reclamation Статусный флаг, который используется для определения пустого списка асинхронных заданий. |
| 12 | RO | HC_Halted 0 в этом разряде говорит о том, что процесс обработки заданий идёт. Устанавливается в 0 вместе с установкой Run/Stop=1, устанавливается в 1 после остановки контроллера в результате сброса Run/Stop. |
| 11-6 | RO | Reserved |
| 5 | RWC | Interrupt on Async Advance Прерывание по выполнению очередного асинхронного задания. Взводится, если активен разряд USBCMD[6]. |
| 4 | RWC | Host System Error Контроллер взводит этот разряд в случае возникновения критической ошибки. Разряд Run/Stop сбрасывается. |
| 3 | RWC | Frame List Rollover Этот разряд взводится, когда заканчивается список очередей периодических заданий. После завершения последней стоки списка контроллер снова переходит к первой его строке. |
| 2 | RWC | Port Change Detect Контроллер выставляет этот разряд, когда происходит смена состояний любого из портов (resume, over-current, enable/disable, connect_status). |
| 1 | RWC | USB Error Interrupt (USBERRINT) Контроллер выставляет этот разряд, если транзакция завершилась с ошибкой. Если разряд IOC для данной транзакции был установлен, то также взводится разряд USBINT. |
| 0 | RWC | USB Interrupt (USBINT) Выставляется по завершении транзакции, для которой был установлен разряд IOC. При приёме «короткого пакета» (длина меньше, чем ожидалось) USBINT выставляется всегда (вне зависимости от IOC). |

### USBINTR – Регистр разрешения прерываний

Регистр разрешения прерываний приведен в таблице Таблица 22.

Таблица 22- Регистр разрешения прерываний

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x28 | 4 | 0x00000000 | RW |

С помощью регистра запрещаются/разрешаются прерывания, источники которых содержатся в регистре USBSTS. Этот регистр влияет только на генерирование прерывания и не влияет на формирование содержимого USBSTS (таблица Таблица 23). Программный сброс обнуляет этот регистр.

Таблица 23 - Описание регистра USBINTR

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-6 | RO | Reserved |
| 5 | RW | Interrupt on Async Advance Enable Если установлен данный разряд и взводится разряд Interrupt on Async Advance (USBSTS[5]), то контроллер генерирует прерывание во время следующего разрешённого интервала (USBCMD[23:16]). Прерывание сбрасывается очищением разряда Interrupt on Async Advance (USBSTS[5]). |
| 4 | RW | Host System Error Enable Если установлен данный разряд и взводится разряд Host System Error (USBSTS[4]), то контроллер немедленно генерирует прерывание. Прерывание сбрасывается очищением разряда Host System Error (USBSTS[4]). |
| 3 | RW | Frame List Rollover Enable Если установлен данный разряд и взводится разряд Frame List Rollover (USBSTS[3]), то контроллер немедленно генерирует прерывание. Прерывание сбрасывается очищением разряда Frame List Rollover (USBSTS[3]). |
| 2 | RW | Port Change Interrupt Enable Если установлен данный разряд и взводится разряд Port Change Detect (USBSTS[2]), то контроллер немедленно генерирует прерывание. Прерывание сбрасывается очищением разряда Port Change Detect (USBSTS[2]). |
| 1 | RW | USB Error Interrupt Enable Если установлен данный разряд и взводится разряд USB Error Interrupt (USBSTS[1]), то контроллер генерирует прерывание во время следующего разрешённого интервала (USBCMD[23:16]). Прерывание сбрасывается очищением разряда USB Error Interrupt (USBSTS[1]). |
| 0 | RW | USB Interrupt Enable Если установлен данный разряд и взводится разряд USB Interrupt (USBSTS[0]), то контроллер генерирует прерывание во время следующего разрешённого интервала (USBCMD[23:16]). Прерывание сбрасывается очищением разряда USB Interrupt (USBSTS[0]). |

### FRINDEX – Регистр номера кадра

Регистр номера кадра приведен в таблице Таблица 24.

Таблица 24 - Регистр номера кадра

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2c | 4 | 0x00000000 | RW |

Регистр используется контроллером при определении адреса очередной строки списка очередей периодических заданий. Обновляется каждые 125 мкс (1 микро-кадр). Содержит младшие разряды адреса. Для определения адреса строки используются разряды [N:3], где N определяется глубиной списка очередей периодических заданий (поле Frame List Size регистра USBCMD). Запись нового значения можно проводить, только если HC_Halted=1 
(таблица Таблица 25). Программный сброс обнуляет этот регистр.

Таблица 25 – Описание регистра FRINDEX

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-14 | RO | Reserved |
| 13:0 | RW | Frame Index USBCMD[Frame List Size] Количество строк в списке N 00 1024 12 01 512 11 10 256 10 11 Reserved - |

### PERIODICLISTBASE – Базовый адрес списка очередей периодических заданий

Базовый адрес списка очередей периодических заданий приведен в таблице Таблица 26.

Таблица 26 - Базовый адрес списка очередей периодических заданий

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x34 | 4 | 0x00000000 | RW |

Регистр используется контроллером при определении адреса очередной строки списка очередей периодических заданий. Содержит старшие разряды адреса. Программный сброс обнуляет этот регистр (таблица Таблица 27).

Таблица 27 – Описание регистра PERIODICLISTBASE

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-12 | RW | Periodic List Base Address. Соответствует разрядам 31-12 адреса AXI. |
| 11:0 | RO | Reserved. Всегда 0. |

### ASYNCLISTADDR– Следующий адрес в очереди асинхронных заданий

Следующий адрес в очереди асинхронных заданий приведен в таблице Таблица 28.

Таблица 28 - Следующий адрес в очереди асинхронных заданий

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x38 | 4 | 0x00000000 | RW |

Регистр содержит адрес следующего асинхронного задания. Программный сброс обнуляет этот регистр (таблица Таблица 29).

Таблица 29 - Описание регистра ASYNCLISTADDR

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-5 | RW | Asinchronous List Address. Соответствует разрядам 31-5 адреса AXI. |
| 4:0 | RO | Всегда 0. |

### CONFIGFLAG – Регистр конфигурации портов

Регистр конфигурации портов приведен в таблице Таблица .

Таблица 30 - Регистр конфигурации портов

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x60 | 4 | 0x00000000 | RW |

Регистр содержит адрес следующего асинхронного задания. Программный сброс обнуляет этот регистр (таблица Таблица 31).

Таблица 31 – Описание регистра CONFIGFLAG

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-1 | RO | Reserved. Всегда 0. |
| 0 | RW | Configure Flag Определяет принадлежность портов: 0(по умолчанию) - порты принадлежат контроллерам-компаньонам; 1 – все порты принадлежат контроллеру EHCI. |

### PORTSC_0 – Статус и контроль порта 0

Статус и контроль порта 0 приведен в таблице Таблица 32.

Таблица 32 - Статус и контроль порта 0

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x64 | 4 | 0x00006000 | RO,RW,RWC |

С помощью регистра осуществляется контроль и слежение за состоянием порта 0 корневого хаба (таблица Таблица 33).

Таблица 33 - Описание регистра PORTSC_0

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-14 | RO | Reserved |
| 13 | RW | Port Owner Показывает, кто владеет портом в данный момент: контроллер EHCI (0) или контроллер-компаньон (1). Программное обеспечение взводит этот бит, когда хочет передать порт под контроль контроллера-компаньона (к порту подсоединено низкоскоростное устройство). Этот бит взводится и автоматически – при переходе разряда Configure Flag из 1 в 0. И наоборот, очищается при переходе 0 > 1. |
| 12 | RO | Port Power Всегда 1 – означает, что контроллер не имеет возможности регулировать питание, подаваемое на порт. Питание подаётся всегда и контролируется внешними схемами. |
| 11:10 | RO | Line Status Отображает состояние линий D+(11) и D-(10) интерфейса USB. Bits[11:10] USB State Interpretation 00b SE0 Not Low-speed device, perform EHCI reset 10b J-state Not Low-speed device, perform EHCI reset 01b K-state Low-speed device, release ownership of port 11b Undefined Not Low-speed device, perform EHCI reset. |
| 9 | RO | Reserved |
| 8 | RW | Port Reset Запись 1 в этот разряд инициирует процедуру сброса на USB. Программное обеспечение должно гарантировать необходимую продолжительность процедуры, прежде чем очищать этот разряд. |
| 7 | RW | Suspend Запись 1 переводит порт в режим «приостановлено». В этом режиме любые транзакции (кроме процедуры сброса) портом игнорируются. Запись 0 не имеет значения. Контроллер сам очистит этот разряд при выполнении любого из условий: - программное обеспечение переводит разряд Force Port Resume из 1 в 0; - программное обеспечение переводит разряд Port Reset из 0 в 1. |
| 6 | RW | Force Port Resume 1 - сигнал выхода из режима «приостановлено» взведён/детектирован. Имеет смысл только, если порт находится в состоянии «приостановлено». Программное обеспечение взводит этот разряд, когда хочет выыести порт из этого состояния. Контроллер взводит этот разряд автоматически, при переходе линий USB их состояния J в K. Программное обеспечение, очищает этот разряд записью нуля, обеспечив необходимое время продолжительности. |
| 5 | RWС | Over-current Change Взводится при изменении состояния сигнала Over-current Active. |
| 4 | RO | Over-current Active Единица говорит о том, что есть состояние перегрузки по току. |
| 3 | RWС | Port Enable/Disable Change Взводится при изменении состояния сигнала Port Enabled/Disabled. |
| 2 | RW | Port Enable/Disable Управляет разрешением/запрещением порта: - 1 - порт разрешён; - 0 - порт запрещён. |
| 1 | RWС | Connect Status Change Подсоединение/отсоединение устройства к порту вызывают взведение этого разряда. |
| 0 | RO | Current Connect Status Показывает состояние соединений: 1 = Устройство подсоединено к порту; 0 = Нет подсоединённых устройств. |

### PORTSC_1 – Статус и контроль порта 1

Статус и контроль порта 1 приведен в таблице Таблица .

Таблица 34 - Статус и контроль порта 1

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x68 | 4 | 0x00006000 | RO,RW,RWC |

С помощью регистра осуществляется контроль и слежение за состоянием порта 1 корневого хаба. Содержимое полностью идентично PORTSC_0.

### PHY-select - Выбор трансивера PHY

Таблица 35 - Выбор трансивера PHY

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x80 | 4 | 0x00000000 | RW |

Этот регистр обеспечивает выбор трансиверов физического уровня: встроенный или внешний (UPLI).

Таблица 36 – разряды регистра PHY-select

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-2 | Reserved | Reserved |
| 1 | RW | PHY1 select 0 – Порт 1 использует внешнюю микросхему PHY (посредством интерфейса ULPI). 1 - Порт 1 использует встроенный блок PHY (посредством интерфейса UTMI). |
| 0 | RW | PHY0 select 0 – Порт 0 использует внешнюю микросхему PHY (посредством интерфейса ULPI). 1 - Порт 0 использует встроенный блок PHY (посредством интерфейса UTMI). |

### PHY0-registers – доступ к регистрам трансивера порта 0

Таблица 37 - Интерфейс доступа к регистрам трансивера порта 0

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x84 | 4 | 0x00000000 | RW |

Этот регистр обеспечивает интерфейс доступа к регистрам трансивера ULPI порта 0.

Таблица 38 - разряды регистра PHY0-registers

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31 | RW | Start write transaction Начать запись в регистр. Не должен устанавливаться в 1 одновременно с разрядом 30 или если равен 1 разряд 23(busy). Не сбрасывается в 0 автоматически. Для начала следующего цикла нужно дождаться, когда busy станет равным 0 и произвести запись 1 в этот разряд (или в разряд 30, если следующий цикл – чтение). |
| 30 | RW | Start read transaction Начать чтение регистра. Не должен устанавливаться в 1 одновременно с разрядом 31 или если равен 1 разряд 23(busy). Не сбрасывается в 0 автоматически. Для начала следующего цикла нужно дождаться, когда busy станет равным 0 и произвести запись 1 в этот разряд (или в разряд 31, если следующий цикл – запись). |
| 29-24 | RO | Reserved |
| 23 | RO | Busy 1 означает, что интерфейс доступа к регистру ULPI занят. Нельзя начинать новый цикл. В циклах чтения данные действительны, когда этот разряд становится равным 0. |
| 22 | RO | Fault 1 означает, что цикл доступа к регистру ULPI завершился неудачно из-за занятости интерфейса ULPI. Следует повторить цикл. |
| 21-16 | RO | Reserved |
| 15-8 | RW | Register address Адрес регистра ULPI. |
| 7-0 | RW | Register data В цикле записи содержит данные для записи в регистр. В циклах чтения содержит данные регистра (после того, как busy станет равным 0). |

### PHY1-registers – доступ к регистрам трансивера порта 1

Таблица 39 – Интерфейс доступа к регистрам трансивера порта 1

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x88 | 4 | 0x00000000 | RW |

Этот регистр обеспечивает интерфейс доступа к регистрам трансивера порта 1. Содержимое полностью идентично PHY0-registers.

### Revision_ID/Vendor_ID

Регистр Revision_ID/Vendor_ID приведен в таблице Таблица 40.

Таблица 40 - Регистр Revision_ID/Vendor_ID

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF0 | 4 | 0x3380191e | RO |

### Class Code /Revision_ID

Регистр Class Code /Revision_ID приведен в таблице Таблица 41.

Таблица 41 - Регистр Class Code /Revision_ID

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF4 | 4 | 0x0c032001 | RO |

### Clock configuration/PHY control

Регистр Clock configuration/PHY control приведен в таблице Таблица 42.

Данный регистр позволяет выбирать источник тактового сигнала (core_clk) всего контроллера USB (включая контроллер UHCI). А также переводить в режим пониженного энергопотребления встроенные трансиверы (PHY).

Сам регистр тактируется не core_clk, а axi_clk.

Таблица 42 - Регистр Clock configuration/PHY control

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF8 | 4 | 0x0000000x | RW |

Разряды регистра Clock configuration/PHY control описаны в таблице Таблица 43Таблица .

Таблица 43 – Разряды регистра Clock configuration/PHY control

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31 | RW | PHY1_powerdown 1 отключает и переводит в режим пониженного энергопотребления встроенный PHY второго канала (если он есть). |
| 30 | RW | PHY0_powerdown 1 отключает и переводит в режим пониженного энергопотребления встроенный PHY первого канала. Внимание! Отключение PHY первого канала приводит к отключению тактового сигнала всего контроллера USB (core_clk), если PHY0 выбран в качестве источника тактового сигнала разрядами 29:28. |
| 29 | RW | clk60_init_sel2 1 выбирает в качестве core_clk сигнал axi_clk локальной шины AXI (может использоваться только в тестовых целях, т.к. для правильного функционирования контроллера USB core_clk должен быть строго 60МГц). 0 выбирает в качестве core_clk сигнал, полученный после первой стадии мультиплексирования (разряд 28). |
| 28 | RW | clk60_init_sel1 1 выбирает в качестве core_clk сигнал от встроенного PHY первого канала (PHY0). 0 выбирает в качестве core_clk сигнал ulpi0_clk внешнего интерфейса ULPI0. |
| 27:0 | RO | Reserved |

### Chip_Revision

Chip_Revision приведен в таблице Таблица 44.

Таблица 44 – Регистр Chip_Revision

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFC | 4 | 0x18121900 | RO |

# Регистровая структура контроллера UHCI

Контрольно-статусные регистры контроллера занимают 256 байт адресного пространства AXI. Доступ к регистрам – 8, 16 или 32-разрядный.

Атрибуты доступа:

- RW – запись/чтение;

- RO – только чтение, запись не имеет значения;

- RWC – чтение, запись 1 обнуляет значение, запись 0 не имеет значения;

- Reserved – только чтение; запись любых значений, отличных от установленных по умолчанию, запрещена.

Адресация – в виде смещения относительно базового адреса в пространстве AXI.

Операционные регистры контроллера приведены в таблице Таблица .

Таблица 45 – Операционные регистры контроллера

| Смещение | Обозначение | Состояние после сброса | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | USBCMD | 0x0000 | Регистр команд |
| 0x2 | USBSTS | 0x0020 | Статусный регистр |
| 0x4 | USBINTR | 0x0000 | Регистр прерываний |
| 0x6 | FRNUM | 0x0000 | Регистр номера кадра |
| 0x8 | FRBASEADD | 0x00000000 | Базовый адрес списка заданий |
| 0xC | SOFMOD | 0x40 | Модификатор длины кадра |
| 0x10 | PORTSC_0 | 0x0080 | Статус/контроль порта 0 |
| 0x12 | PORTSC_1 | 0x0080 | Статус/контроль порта 1 |
| 0x14 | AMCR | 0x00000000 | Настройка параметров задатчика AXI |
| 0x18 | LMCR | 0x414000c0 | Настройка параметров обработчика списка заданий USB |
| 0x1C | EESR | 0x00000000 | Расширенный статус ошибок |
| 0x20-0xEF | Reserved | - | Зарезервировано |
| 0xF0 | Device_ID/ Vendor_ID | 0x3381191e | - |
| 0xF4 | Class_Code/ Revision_ID | 0x0c030001 | - |
| 0xF8-0xFB | Reserved | - | Зарезервировано |
| 0xFC | Chip_Revision | 0x24121800 | Может иметь другое значение |

## USBCMD – Регистр команд

Описание регистра USBCMD приведено в таблице Таблица 46.

Таблица 46 – Описание регистра USBCMD

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | 2 | 0x0000 | RW |

Регистр содержит команды для исполнения контроллером. Программный сброс (HCRESET или GRESET) обнуляет этот регистр (Таблица 47).

Таблица 47 – Регистры команд

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 15-8 | RO | Reserved |
| 7 | RW | Max Packet (MAXP). 1 увеличивает «окно» принятия решения о начале передачи очередного пакета в конце кадра на 32 байта. |
| 6 | RW | Configure Flag (CF). Устанавливается драйвером в конце процесса инициализации. Не имеет воздействия на работу контроллера и служит лишь «семафором» для программного обеспечения. |
| 5 | RW | Software Debug (SWDBG). 1 – режим отладки, 0 – нормальный режим работы. В режиме отладки контроллер «очищает» разряд Run/Stop после каждой транзакции USB. Следующая транзакция начинается только после повторного взведения разряда Run/Stop. Внимание: отладочный режим реализован чисто номинально: только чтобы удовлетворить спецификации UHCI и реально не проверялся в работе. |
| 4 | RW | Force Global Resume (FGR). 1 – Контроллер посылает по USB сигнал Global Resume. Программное обеспечение «очищает» этот разряд через 20 мс, чтобы прекратить Global Resume. Контроллер также может взвести этот разряд: если контроллер находится в режиме Global Suspend и детектируется присоединение устройства, отсоединение устройства или К-состояние на шине USB. Но «очищает» этот разряд всегда только программное обеспечение. |
| 3 | RW | Enter Global Suspend Mode (EGSM). 1 – Контроллер в состоянии Global Suspend. В этом состоянии не происходит никаких транзакций USB. Контроллер способен принимать сигнал Resume от подсоединённых устройств и выставлять прерывание. Чтобы выйти из Global Suspend программное обеспечение должно записать 0 в этот разряд. Запись 0 должно осуществляться одновременно с записью 0 в разряд 4 (EGSM) или после него. Перед записью 1 ПО должно убедиться, что разряд Run/Stop установлен в 0. |
| 2 | RW | Global Reset (GRESET). 1 в этом разряде заставляет контроллер посылать по USB сигнал Global Reset и одновременно перевести в начальное состояние всю свою логику, включая корневой хаб. Этот разряд должен быть «сброшен» в 0 программным обеспечением по истечении 10 мс. Процесс сброса полностью идентичен аппаратному сбросу за исключением того, что при аппаратном сбросе сигнал не распространяется по USB. |
| 1 | RW | Host Controller Reset (HCRESET). 1 заставляет контроллер перевести в начальное состояние всю свою логику. У корневого хаба сбрасываются машины состояний, ответственные за подсоединение/отсоединение устройств (разряды 8, 3-0 регистров Статус/контроль порта X). По USB сигнал сброса не распространяется. Контроллер сам вернёт этот разряд в 0, когда завершит процедуру сброса. |
| 0 | RW | Run/Stop (RS) 1 – Запустить контроллер, 0 – остановить. После записи 0 контроллер нормально завершает текущие задачи и останавливается. При этом взводится разряд статуса HC_Halted. В случае критических ошибок контроллер сам обнуляет разряд RS. |

## USBSTS – Статусный регистр

Статусный регистр приведен в таблице Таблица 48.

Таблица 48 – Статусный регистр

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2 | 2 | 0x0000 | RO/RWС |

Регистр содержит статусную информацию - источники прерывания и различные состояния контроллера. Программный сброс обнуляет этот регистр (Таблица 49).

Таблица 49 – Регистр USBSTS

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 15-6 | RO | Reserved |
| 5 | RWC | HC_Halted 0 в этом разряде говорит о том, что процесс обработки заданий идёт. Устанавливается в 0 вместе с установкой Run/Stop=1, устанавливается в 1 после остановки контроллера в результате сброса Run/Stop. |
| 4 | RWC | Host Controller Process Error. Контроллер взводит этот разряд в случае возникновения программной ошибки (неправильно сформированный дескриптор*). Разряд Run/Stop сбрасывается. Генерируется прерывание. |
| 3 | RWC | Host System Error Контроллер взводит этот разряд в случае возникновения критической ошибки. Разряд Run/Stop сбрасывается. Генерируется прерывание. |
| 2 | RWC | Resume Detect. Контроллер выставляет этот разряд, когда детектирует сигнал resume от устройства и при этом находится в состоянии Global Suspend. |
| 1 | RWC | USB Error Interrupt (USBERRINT). Контроллер выставляет этот разряд, если транзакция завершилась с ошибкой. Если разряд IOC для данной транзакции был установлен в дескрипторе, то также взводится разряд USBINT. |
| 0 | RWC | USB Interrupt (USBINT) Выставляется по завершении транзакции, для которой был установлен разряд IOC в дескрипторе. При приёме «короткого пакета» (длина меньше, чем ожидалось) USBINT выставляется, если детектирование коротких пакетов разрешено в дескрипторе. |
| Примечание: * - TD_Active & ( (TD_PID!=8'h69) & (TD_PID!=8'he1) & (TD_PID!=8'h2d) ¦ /* wrong PID */ (TD_Max_Length[10:8]==3'b101) ¦ (TD_Max_Length[10:8]==3'b110) ¦ /* incorrect Max Length */ (TD_Max_Length[10:8]==3'b111) & (TD_Max_Length[7:0]!=8'hff) ¦ /* incorrect Max Length */ (TD_PID==8'h2d) & TD_D ¦ /* setup packet must always has DATA0 PID */ (TD_PID==8'h2d) & TD_iso ¦ /* setup packet couldn't be isochronous */ TD_iso & TD_D) /* isochronous packet must has DATA0 PID only */ |  |  |

## USBINTR – Регистр разрешения прерываний

Регистр разрешения прерываний приведен в таблице Таблица 50.

Таблица 50 – Регистр разрешения прерываний

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x4 | 2 | 0x0000 | RW |

С помощью регистра запрещаются/разрешаются прерывания, источники которых содержатся в регистре USBSTS. Этот регистр влияет только на генерирование прерывания и не влияет на формирование содержимого USBSTS (Таблица 51). Программный сброс обнуляет этот регистр.

Таблица 51 – Регистр USBINTR

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 15-4 | RO | Reserved |
| 3 | RW | Short Packet Interrupt Enable. Разрешает прерывание по получении короткого пакета. |
| 2 | RW | Interrupt On Complete (IOC) Enable. Разрешает прерывание по получении пакета. |
| 1 | RW | Resume Interrupt Enable. Разрешает прерывание по получении сигнала resume от устройства, когда контроллер находится в состоянии Global Suspend. |
| 0 | RW | Timeout/CRC Interrupt Enable. Разрешает прерывание при возникновении ошибки на USB. |

## FRNUM – Регистр номера кадра

Регистр номера кадра приведен в таблице Таблица 52.

Таблица 52 – Регистр номера кадра

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x6 | 2 | 0x0000 | RW |

Разряды [10:0] этого регистра содержат номер текущего кадра. Именно этот номер отправляется по USB в составе SOF-пакета в начале каждого кадра. Также этот регистр используется контроллером при определении адреса текущей строки списка заданий (address of the Frame List). Для определения адреса строки используются разряды [9:0]. Запись нового значения можно проводить только 16-разрядным словом и только если HC_Halted=1 (Таблица 53). Программный сброс обнуляет этот регистр.

Таблица 53 – Регистр FRNUM

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 15-11 | RO | Reserved |
| 10:0 | RW | Frame List Current Index/Frame Number Соответствует разрядам 11-2 адреса AXI. |

## FRBASEADD – Базовый адрес списка заданий (FRAME LIST BASE ADDRESS)

Базовый адрес списка заданий (FRAME LIST BASE ADDRESS) приведен 
в таблице Таблица 54.

Таблица 54 – Базовый адрес списка заданий

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x8 | 4 | 0x00000000 | RW |

Регистр используется контроллером при определении адреса текущей строки списка заданий. Содержит 20 старших разряда адреса. Следующие 10 младших разрядов адреса содержатся в регистре FRINDEX. А 2 самых младших регистра всегда 0 – адрес строки списка заданий должен быть выровненным до длинного слова (Таблица 55).

Программный сброс обнуляет этот регистр.

Таблица 55 – Регистр FRBASEADD

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 31-12 | RW | Base Address. Соответствует разрядам 31-12 адреса AXI. |
| 11:0 | RO | Reserved. Всегда 0. |

## SOFMOD – Модификатор длины кадра

Модификатор длины кадра приведен в таблице Таблица 56.

Таблица 56 – Модификатор длины кадра

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xС | 1 | 0x40 | RW |

Регистр содержит модификатор длины кадра (Таблица 57). Программный сброс обнуляет этот регистр.

Таблица 57 – Регистр SOFMOD

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7 | RO | Всегда 0. |
| 6:0 | RO | SOFMOD Длина кадра (SOF cycle time) определяется как {11936 + величина SOFMOD} тактов 12-мегагерцового тактового сигнала. Т.к. начальное значение SOFMOD = 64 (dec), то начальная длина кадра равна 12000 тактов или 1мс. Frame Length (# 12Mhz Clocks) SOFMOD (decimal) (decimal) 11936 0 11937 1 . . . . . . 11999 63 12000 64 12001 65 . . . . . . 12062 126 12063 127 |

## PORTSC_0 – Статус и контроль порта 0

Статус и контроль порта 0 приведен в таблице Таблица 58.

Таблица 58 – Статус и контроль порта 0

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 2 | 0x0080 | RO,RW,RWC |

С помощью регистра осуществляется контроль и слежение за состоянием порта 0 корневого хаба (Таблица 59).

Таблица 59 – Регистр PORTSC_0

| Разряды | Атрибут доступа | Описание |
| --- | --- | --- |
| 15-13 | RO | Reserved. Всегда 0. |
| 12 | RW | Suspend Запись 1 переводит порт в режим «приостановлено». В этом режиме любые транзакции (кроме процедуры сброса – global reset или port reset) портом игнорируются. Не следует записывать 1 в этот разряд, если установлен разряд 3 регистра USBCMD (global suspend). Bits [12,2] Hub State x0 Disable 01 Enable 11 Suspend |
| 11:10 | RO | Reserved. Всегда 0. |
| 9 | RW | Port Reset Запись 1 в этот разряд инициирует процедуру сброса на USB. Программное обеспечение должно гарантировать необходимую продолжительность процедуры, прежде чем очищать этот разряд. |
| 8 | RO | Low Speed Device Attached 1 - к порту присоединено устройство Low Speed. 0 - к порту присоединено устройство Full Speed. |
| 7 | RO | Reserved. Всегда 1. |
| 6 | RW | Resume Detect 1 – Порт принимает/передаёт сигнал Resume по USB. Программное обеспечение записывает 1 в этот разряд, чтобы инициировать процесс «пробуждения» (Resume). Также контроллер взводит этот разряд, если в режиме Suspended будет обнаружен переход шины USB из состояния J в состояние K. Пока 1 находится в этом разряде, контроллер удерживает шину USB в состоянии K. Чтобы это прекратить, ПО должно записать 0 в этот разряд. |
| 5:4 | RO | Line Status Отображает состояние линий D+(4) и D-(5) интерфейса USB. |
| 3 | RWС | Port Enable/Disable Change Взводится контроллером при изменении состояния сигнала Port Enabled/Disabled. |
| 2 | RW | Port Enable/Disable Управляет разрешением/запрещением порта: - 1 - Порт разрешён (только ПО может разрешить порт); - 0 - Порт запрещён (запретить порт может как ПО, так и контроллер – в случае ошибок на USB). |
| 1 | RWС | Connect Status Change Подсоединение/отсоединение устройства к порту вызывают взведение этого разряда. |
| 0 | RO | Current Connect Status Показывает состояние соединений: - 1 - устройство подсоединено к порту; - 0 - Нет подсоединённых устройств. |

## PORTSC_1 – Статус и контроль порта 1

Статус и контроль порта 1 приведен в таблице Таблица 60.

Таблица 60 – Статус и контроль порта 1

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | 2 | 0x0080 | RO,RW,RWC |

С помощью регистра осуществляется контроль и слежение за состоянием порта 1 корневого хаба. Содержимое полностью идентично PORTSC_0.

## Дополнительные контрольно-статусные регистры

Данные регистры являются не стандартными и служат для дополнительной настройки режима работы контроллера и предоставляют расширенный статус (Таблица 61).

Таблица 61 – Дополнительные регистры

| Смещение | Размер (байт) | Обозначение | Состояние после сброса | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 4 | AMCR | 0x00060000 | Настройка параметров задатчика AXI |
| 0x18 | 4 | LMCR | 0x00800040 | Настройка параметров обработчика списка заданий USB |
| 0x1С | 4 | EESR | 0x00000000 | Расширенный статус ошибок |

## AMCR – Настройка параметров задатчика AXI

Настройка параметров задатчика AXI приведена в таблице Таблица 62.

Таблица 62 – Настройка параметров задатчика AXI

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 4 | 0x00000000 | RW |

Регистр служит для задания параметров задатчика AXI (Таблица 63). Программный сброс не действует на этот регистр.

Таблица 63 – Регистр AMCR

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31:24 | Reserved. |
| 19-16 | Размер пачки AXI процесса записи Задаёт количество 64-разрядных слов в пачке AXI процесса записи. Нулевое значение соответствует 16. Действительно, если запрещено выравнивание до линии КЭШа. |
| 15-13 | Reserved. |
| 12 | Cache_Transfers_Disable 1 предотвращает использование AXI-ID, соответствующее cache-командам шины PCI. Актуально только если контроллер реализован в составе устройства PCI. |
| 11 | Little¦Big Endian 0 – дескриптора и данные в формате Little Endian. 1 – Big Endian. |
| 10 | Reserved (mode_64). |
| 9-4 | Reserved. |
| 3-0 | Размер пачки AXI процесса чтения Задаёт количество 64-разрядных слов в пачке AXI процесса чтения. Нулевое значение соответствует 16. Действительно, если запрещено выравнивание до линии КЭШа. |

## LMCR – Настройка параметров обработчика списка заданий

Настройка параметров обработчика списка заданий приведена в таблице Таблица 64.

Таблица 64 – Настройка параметров обработчика списка заданий

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 4 | 0x00800040 | Reserved |

Регистр служит для «тонкой» настройки параметров блока обработки списка заданий USB. Не рекомендуется изменять значения, установленные по умолчанию (Таблица 65). Программный сброс не действует на этот регистр.

Таблица 65 – Регистры команд

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31 | Reserved |
| 30 | Reserved |
| 29 | Reserved |
| 28-16 | SOF_End_Threshold |
| 15 | Reserved |
| 14 | Reserved |
| 13 | Reserved |
| 12-0 | SOF_Start_Threshold |

## EESR – Расширенный статус ошибок

Расширенный статус ошибок приведен в таблице Таблица 66.

Таблица 66 – Расширенный статус ошибок

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1c | 4 | 0x00000000 | RWC |

Регистр содержит дополнительную статусную информацию об ошибках в работе контроллера (Таблица 67). Программный сброс или запись любого значения обнуляют этот регистр.

Таблица 67 – Регистр EESR

| Разряды | Описание |
| --- | --- |
| 31-18 | Reserved |
| 17 | Критическая аппаратная ошибка Критическая ошибка контроллера или ошибки на AXI. Контроллер остановлен, разряд Run_Stop сброшен, HC_halted установлен. В случае ошибок AXI код ошибки содержится в разрядах 13-8 и 4-0. Требуется программный сброс. |
| 16 | Критическая программная ошибка Ошибка формирования дескриптора. Контроллер остановлен, разряд Run_Stop сброшен, HC_halted установлен. Программный сброс не требуется. |
| 15-14 | Ошибки буфера FIFO процесса записи Содержит код ошибок обрашения к FIFO записи. Нормальная работа контроллера не гарантируется. Контроллер не остановлен, но программный сброс может понадобиться |
| 13-8 | Код ошибки блока задатчика AXI в процессе записи Содержит код ошибок, возникших в процессе записи по AXI. Ненулевое значение означает, что контроллер остановлен и требуется программный сброс. |
| 7-6 | Ошибки буфера FIFO процесса чтения Содержит код ошибок обрашения к FIFO чтения. Нормальная работа контроллера не гарантируется. Контроллер не остановлен, но программный сброс может понадобиться |
| 5 | Ошибка при обработке USB-транзакции Нормальное функционирование контроллера продолжается, но транзакция, скорее всего, потеряна. Программный сброс не требуется. |
| 4-0 | Код ошибки блока задатчика AXI в процессе чтения Содержит код ошибок, возникших в процессе чтения по AXI. Ненулевое значение означает, что контроллер остановлен и требуется программный сброс. |

## Revision_ID/Vendor_ID

Регистр Revision_ID/Vendor_ID приведен в таблице Таблица 68.

Таблица 68 – Регистр Revision_ID/Vendor_ID

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF0 | 4 | 0x3381191e | RO |

## Class Code /Revision_ID

Регистр Class Code /Revision_ID приведен в таблице Таблица 69.

Таблица 69 – Регистр Class Code /Revision_ID

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF4 | 4 | 0x0c030002 | RO |

## Chip_Revision

Регистр Chip_Revision приведен в таблице Таблица 70.

Таблица 70 – Регистр Chip_Revision

| Адрес | Размер (байт) | Состояние после сброса | Атрибут доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFC | 4 | 0x24121800 | RO |

# Схема подключения

При подключении к USB-трансиверу с интерфейсом UPLI следует руководствоваться схемой, рекомендованной в его документации, выбирая режим “host, питание от внешнего источника».

В качестве примера на рисунке Рисунок 4 приведена схема подключения трансивера ISP1504. Источник питания SP2525A-2E не является обязательным. Если есть желание избавиться от ограничения по току потребления, то от него лучше отказаться (на рисунке Рисунок 4 показано прямоугольником). В этом случае шины VBUS и +5V должны быть объединены (желательно через предохранитель).

Рисунок 4 – Вариант схемы подключения

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |