ЮКСУ.431295.019Д4.16-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 17

Контроллер часов реального времени (RTC)

ЮКСУ.431295.019Д4.16

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 17-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.16 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (Двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (Синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (Буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (Низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – Логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (Скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

RTC – Real Time Clock (Контроллер часов реального времени);

SMB – System Management Bus (Шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс);

UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (Универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание контроллера часов реального времени.	6

2 Регистры контроллера RTC.	7

2.1 Регистр конфигурации контроллера RTCCON.	7

2.2 Коррекция хода времени.	8

2.3 Инициализации контроллера, синхронизация чтения и записи регистров контроллера.	8

2.4 Защита изменения конфигурации контроллера.	9

2.5 Обработка прерывания событий таймера часов реального времени.	9

2.6 Регистр конфигурации будильника RTCALRM.	9

2.7 Регистр текущего времени RTCTIME.	10

2.8 Регистр текущей даты RTCDATE.	10

2.9 Календарь.	11

2.10 Регистр времени будильника ALRMTIME.	12

2.11 Регистр даты будильника ALRDATE.	12

Перечень таблиц

Таблица 1. Регистры контроллера.	7

Таблица 2. Регистр RTCCON.	7

Таблица 3. Регистр RTCALRM.	9

Таблица 4. Макса времени будильника.	9

Таблица 5. Регистр RTCTIME.	10

Таблица 6. Регистр RTCDATE.	10

Таблица 7. День недели WDAY.	11

Таблица 8. Дни месяца.	11

Таблица 9. Регистр ALRMTIME.	12

Таблица 10. Регистр ALRDATE.	12

# Описание контроллера часов реального времени.

Контроллер RTC предназначен для отсчета реального времени, содержит 100 летний Григорианский календарь с учетом високосного года. Время с точностью до секунды представлено в 24-часовом формате. Минимальное программно-видимое разрешение часов 500 мс. Регистровый файл контроллера доступен по внутренней шине AXI. Контроллер имеет следующие возможности:

- Текущее время в 24-часовом формате (часы, минуты и секунды);

- Текущая дата в формате года, месяца, дня и дня недели в соответствии с Григорианским календарем;

- Будильник, конфигурируемый на срабатывание каждые 500 мс, секунду, 10 секунд, одну минуту, 10 минут, час, день, неделю, месяц или каждый год;

- Срабатывание будильника ограниченное или бесконечное число раз в заданный момент времени;

- Диапазон лет от 2000 до 2099 с учетом високосного года;

- Двоично-десятичный формат хранения даты/времени;

- Функция автоматической цифровой настройки точности хода часов;

# Регистры контроллера RTC.

Конфигурационные регистры предназначены для чтения и записи. Все регистры 32-х разрядные, порядок байт – little endian. Системный аппаратный сброс на них не заведён для сохранения функционирования, потому начальное значение регистров не определено по включению питания. Начальное состояние регистров, указанное в таблицах, устанавливается после программного сброса. Регистры из таблицы 1 доступны через стандартный интерфейс шины AMBA AXI, базовый адрес регистров контроллера – 0xbb50e000.

Таблица 1. Регистры контроллера.

| № п/п | Смещение адреса | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | h00 | RTCCON | Конфигурация контроллера. |
| 2 | h04 | RTCALRM | Конфигурация будильника. |
| 3 | h08 | RTCTIME | Текущее время. |
| 4 | h0C | RTCDATE | Текущая дата. |
| 5 | h10 | ALRMTIME | Время срабатывания будильника. |
| 6 | h14 | ALRDATE | Дата срабатывания будильника. |
| 7 | h18 | RTCLOCK | Блокировка изменений регистров. |

## Регистр конфигурации контроллера RTCCON.

Значение разрядов регистра RTCCON приведено в таблице 2. Режим PINMODE зарезервирован, так как в микросхеме нет соответствующего внешнего пина. Также вне зависимости от состояния разряда CLKSEL на вход тактовой частоты будет идти частота со встроенного кварцевого генератора с внешним кварцем.

Таблица 2. Регистр RTCCON.

| Разряды | Начальное значение | Название | Описание | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0 | RESET | Программный сброс. | Запись |
| 30:28 | Не используется. |  |  |  |
| 27 | 0 | NEGPPM | Знак коррекции хода. 0 – положительный, ход вперед. 1 – отрицательный, замедление хода. | Запись/Чтение |
| 26:22 | 8 | PPMSTEP | Интервал коррекции хода часов, в секундах (минимальное значение 4 сек). | Запись/Чтение |
| 21 | Не используется. |  |  |  |
| 20:16 | 0 | PPM | Коэффициент коррекции хода часов на интервале времени, в частях PPM (одна миллионная часть – 1/106). | Запись/Чтение |
| 15 | 0 | ENABLE | Функции контроллера включены/выключены. Разрешает работу контроллера в целом. | Запись/Чтение |
| 14:12 | Не используются. |  |  |  |
| 11:10 | b11 | PINMODE | Выбор источника сигнала для внешнего выходного пина: b00 – строб сигнала прерывания; b01 – сигнал с частотой 1 Гц; b10 – сигнал с опорной входной частотой; b11 – сигнал с частотой 512 Гц. | Запись/Чтение |
| 9 | Не используются. |  |  |  |
| 8 | 0 | CLKSEL | Выбор источника входной опорной частоты 32768 Гц: 0 – внешний кварцевый резонатор; 1 – внутренний генератор. | Запись/Чтение |
| 7 | 0 | CLKON | 0 – отсчет времени приостановлен; 1 – отсчет времени производится. | Запись/Чтение |
| 6:4 | Не используются. |  |  |  |
| 3 | 1 | WRENB | 0 – запись в регистры контроллера запрещена, 1 – разрешена. | Чтение |
| 2 | 0 | INRPTENB | 0 – прерывания от контроллера запрещены, 1 – разрешены. | Запись/Чтение |
| 1 | 0 | HSEC | 0 – первая половина секунды (500мс), 1 – вторая половина секунды. | Чтение |
| 0 | 0 | BUSY | Бит синхронизации доступа к регистрам контроллера. | Чтение |

## Коррекция хода времени.

Точность хода часов реального времени зависит от кварцевого резонатора и температурного дрейфа его характеристик. Модуль цифровой настройки хода может автоматически добавлять (NEGPPM=0) или исключать (NEGPPM=1) 256 Гц-ые синхроимпульсы из счета секунд реального времени. Каждые PPMSTEP секунд пять битов поля PPM конфигурационного регистра RTCCON добавляются к предыдущему значению 32-х битного аккумулятора фазы. Блок коррекции работает на делёной 32 кГцовой частоте. Используются импульсы 256 Гц и 512 Гц. Каждый раз, когда формируется импульс переноса знака аккумулятора фазы происходит подмена 256 Гц-ых импульсов на 512Гц-ые импульсы, что эквивалентно добавлению 128 дополнительных внешних 32 кГц-ых импульсов. Если выбрана отрицательная подстройка (NEGPPM=1), то происходит маскирование одного 256 Гц-ого импульса, что позволяет вычесть 128 эквивалентных 32 кГц импульсов. Корректировка хода часов подсчитывается в относительных частях, выраженных в единицах PPM (Parts Per Million) по формуле (1), один PPM эквивалентен 0,0001% от выбранного интервала времени.

PPM = 106 х (128 х RTCCONPPM) / (32768 x RTCCONPPMSTEP x 32)    (1)

Например, при NEGPPM=0, RTCCONPPM = 1 и RTCCONPPMSTEP = 16 формирование импульса коррекции будет каждые 32 x 16 = 512 секунд, что приведет к добавлению одного импульса (128 циклов 32768 Гц) каждые 512 секунд. Это осуществит коррекцию величиной 128 / (32768 Гц x 512 сек) = +7,63 PPM. Что в пересчете приведет к коррекции на 20 секунд за один месяц (2592000 сек x 7,63 x 10-6). Если PPM=31 корректировка будет осуществляется каждые 16 секунд, что в сумме приведет к корректировке на +236,5 PPM. Максимальное кол-во PPM которое возможно откорректировать в такой схеме составляет ± 946 PPM (PPMSTEP=4, PPM=31), что покрывает большинство кварцевых резонаторов в индустриальном диапазоне температур. Если PPMSTEP<=4 коррекция хода времени производиться не будет.

Необходимое значение корректировки в единицах PPM можно узнать, сравнив показания часов с эталонным значением на большом интервале времени. Значение корректировки можно вносить в реальном режиме времени на основе известных табличных значений точности кварцевого резонатора в температурном диапазоне. На время изменений значений корректировки рекомендуется приостановить отсчет времени записав CLKON=0.

## Инициализации контроллера, синхронизация чтения и записи регистров контроллера.

Так как состояние регистров по включению питания не определено, в том числе регистра RTCLOCK, для инициализации контроллера необходимо:

-	разблокировать конфигурационные регистры записью в регистр RTCLOCK нулевого значения,

-	выполнить программный сброс однократной записью поля RESET регистра RTCCON,

-	задать текущее время в регистрах RTCTIME и RTCDATE,

-	сконфигурировать коррекцию хода часов – поля NEGPPM, PPMSTEP, PPM в регистре RTCCON,

-	включить функции контроллера в целом – бит ENABLE в регистре RTCCON,

-	и включить отсчет времени – бит CLKON в регистре RTCCON.

Если BUSY=0, все регистры контроллера доступны в нормальном режиме, при BUSY=1 возможно некорректное считывание или запись регистров из-за скорого переключения значения внутренних регистров контроллера. Поэтому, для корректной записи регистров нужно либо дождаться BUSY=0, либо выключить отсчет времени CLKON=0. Для корректного чтения нужно либо дождаться BUSY=0, либо убедиться в том, что результат чтения равен предыдущему результату.

## Защита изменения конфигурации контроллера.

Блокировка регистров контроллера от изменений осуществляется однократной записью слова 0хDEADBEEF в регистр RTCLOCK, при этом сбрасывается бит WRENB=0, а последующие изменения конфигурации контроллера блокируются до записи в регистр RTCLOCK нулевого значения.

## Обработка прерывания событий таймера часов реального времени.

Прерывание разрешено при INRPTENB=1 и периодически возникает при выполнении условий срабатывании будильника. Следующее прерывание возникает после чтения одного из регистров контроллера и после следующего срабатывания будильника.

## Регистр конфигурации будильника RTCALRM.

Значение разрядов регистра RTCALRM приведено в таблице 3.

Таблица 3. Регистр RTCALRM.

| Разряды | Начальное значение | Название | Описание | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | Не используются. |  |  |  |
| 15 | 0 | ALARM | Признак срабатывания будильника. ALARM=1 условие будильника выполнено, ALARM=0 будильник не активен. | Чтение |
| 14 | 0 | ENABLE | Будильник включен/выключен. | Запись/Чтение |
| 13 | 0 | CHIME | CHIME=0, будильник срабатывает COUNT число раз; CHIME=1 будильник срабатывает бесконечное число раз. | Запись/Чтение |
| 12 | Не используется. |  |  |  |
| 11:8 | 0 | MASK | Маска времени срабатывания будильника, см. табл. 4. | Запись/Чтение |
| 7:0 | 1 | COUNT | Кол-во срабатываний будильника, от 1 до 255. | Запись/Чтение |

Таблица 4. Маска времени будильника.

| MASK | Периодичность | Неделя | Месяц |  | День |  | Час |  | Минуты |  | Секунды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000, 0001 | Каждые полсекунды и секунду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010 | Каждые 10 секунд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s |
| 0011 | Каждая минута |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s | s |
| 0100 | Каждые 10 минут |  |  |  |  |  |  |  |  | m | s | s |
| 0101 | Каждый час |  |  |  |  |  |  |  | m | m | s | s |
| 0110 | Каждый день |  |  |  |  |  | h | h | m | m | s | s |
| 0111 | Каждая неделя | w |  |  |  |  | h | h | m | m | s | s |
| 1000 | Каждый месяц |  |  |  | d | d | h | h | m | m | s | s |
| 1001 | Каждый год |  | m | m | d | d | h | h | m | m | s | s |

Если будильник включен, то проверяется дата и время срабатывания будильника с учетом маски времени, значимые единицы времени, в зависимости от маски приведены в табл.4. После выполнения условий срабатывания выставляется бит ALARM=1, а бит ENABLE автоматически сбрасывается при достижении COUNT=0 и CHIME=0. Например, если MASK=0111, а CHIME=1 будильник будет срабатывать один раз в неделю в заданный день недели и заданное время, бесконечное число раз.

## Регистр текущего времени RTCTIME.

Значение разрядов регистра RTCTIME приведено в таблице 5.

Таблица 5. Регистр RTCTIME.

| Разряды | Начальное значение | Название | Описание | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:30 | 0 | Не используется. |  |  |
| 29:28 | 0 | HR10 | Текущий час, вторая BCD цифра (0 – 2). | Запись/Чтение |
| 27:24 | 0 | HR01 | Текущий час, первая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 23 | 0 | Не используется. |  |  |
| 22:20 | 0 | MIN10 | Текущая минута, вторая BCD цифра (0 – 5). | Запись/Чтение |
| 19:16 | 0 | MIN01 | Текущая минута, первая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 15 | 0 | Не используется. |  |  |
| 14:12 | 0 | SEC10 | Текущая секунда, вторая BCD цифра (0 – 5). | Запись/Чтение |
| 11:8 | 0 | SEC01 | Текущая секунда, первая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 7:0 | 0 | Не используются. |  |  |

## Регистр текущей даты RTCDATE.

Значение разрядов регистра RTCDATE приведено в таблице 6.

Таблица 6. Регистр RTCDATE.

| Разряды | Начальное значение | Название | Описание | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:28 | 0 | YEAR10 | Текущий год, вторая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 27:24 | 0 | YEAR10 | Текущий год, первая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 23:21 | 0 | Не используется. |  |  |
| 20 | 0 | MNTH10 | Текущий месяц, вторая BCD цифра (0 – 1). | Запись/Чтение |
| 19:16 | 1 | MNTH01 | Текущий месяц, первая BCD цифра (1 – 9). | Запись/Чтение |
| 15:14 | 0 | Не используется. |  |  |
| 13:12 | 0 | DAY10 | Текущий день, вторая BCD цифра (0 – 3). | Запись/Чтение |
| 11:8 | 1 | DAY01 | Текущий день, первая BCD цифра (1 – 9). | Запись/Чтение |
| 7:4 | 0 | Не используется. |  |  |
| 2:0 | 0 | WDAY | Текущая день недели, BCD цифра (0 – 6). | Запись/Чтение |

## Календарь.

При инкрементировании счетчика времени применяются следующие правила изменения регистров RTCTIME и RTCDATE. Значения полей регистров для удобства считывания представлены в двоично-десятичном формате (BCD).

- Время дня – от 23:59:59 до 00:00:00, перенос в поле DAY01;

- День – от 01 до 28/30/31, перенос в поле месяца в зависимости от високосного года;

- Месяц – от 12/31 до 01/01 с переносом в поле года, см. табл. 8;

- День недели – от 0 до 6 без переноса, см. табл. 7;

- Год – от 00 до 99 без переноса.

Таблица 7. День недели WDAY.

| Значение WDAY | День недели |
| --- | --- |
| 0 | Понедельник |
| 1 | Вторник |
| 2 | Среда |
| 3 | Четверг |
| 4 | Пятница |
| 5 | Суббота |
| 6 | Воскресенье |

Таблица 8. Дни месяца.

| Значение [MNTH10:MNTH01] | Дней в месяце |
| --- | --- |
| 01 (Январь) | 31 |
| 02 (Февраль) | 28/29 (високосный год) |
| 03 (Март) | 31 |
| 04 (Апрель) | 30 |
| 05 (Май) | 31 |
| 06 (Июнь) | 30 |
| 07 (Июль) | 31 |
| 08 (Август) | 31 |
| 09 (Сентябрь) | 30 |
| 10 (Октябрь) | 31 |
| 11 (Ноябрь) | 30 |
| 12 (Декабрь) | 31 |

## Регистр времени будильника ALRMTIME.

Значение разрядов регистра ALRMTIME приведено в таблице 9.

Таблица 9. Регистр ALRMTIME.

| Разряды | Начальное значение | Название | Описание | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:30 | 0 | Не используется. |  |  |
| 29:28 | 0 | HR10 | Час, вторая BCD цифра (0 – 2). | Запись/Чтение |
| 27:24 | 0 | HR01 | Час, первая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 23 | 0 | Не используется. |  |  |
| 22:20 | 0 | MIN10 | Минута, вторая BCD цифра (0 – 5). | Запись/Чтение |
| 19:16 | 0 | MIN01 | Минута, первая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 15 | 0 | Не используется. |  |  |
| 14:12 | 0 | SEC10 | Секунда, вторая BCD цифра (0 – 5). | Запись/Чтение |
| 11:8 | 0 | SEC01 | Секунда, первая BCD цифра (0 – 9). | Запись/Чтение |
| 7:0 | 0 | Не используются. |  |  |

## Регистр даты будильника ALRDATE.

Значение разрядов регистра ALRDATE приведено в таблице 10.

Таблица 10. Регистр ALRDATE.

| Разряды | Начальное значение | Название | Описание | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:21 | 0 | Не используется. |  |  |
| 20 | 0 | MNTH10 | Месяц, вторая BCD цифра (0 – 1). | Запись/Чтение |
| 19:16 | 1 | MNTH01 | Месяц, первая BCD цифра (1 – 9). | Запись/Чтение |
| 15:14 | 0 | Не используется. |  |  |
| 13:12 | 0 | DAY10 | День, вторая BCD цифра (0 – 3). | Запись/Чтение |
| 11:8 | 1 | DAY01 | День, первая BCD цифра (1 – 9). | Запись/Чтение |
| 7:4 | 0 | Не используется. |  |  |
| 2:0 | 0 | WDAY | День недели, BCD цифра (0 – 6). | Запись/Чтение |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |