ЮКСУ.431295.019Д4.19-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

Указания по применению

Часть 20

Контроллер GPIO

ЮКСУ.431295.019Д4.19

| Литера |  |
| --- | --- |

Настоящий документ является 12-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.19 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU (АЛУ) – Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство);

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (Двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (Синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA (ПДП) – Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти);

FIFO – First In First Out (Буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

I2C – Inter-Integrated Circuit (Низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – Логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (Скоростная синхронная локальная шина);

RIO (RapidIO, РИО) – Rapid Input Output;

RTC – Real Time Clock (Контроллер часов реального времени);

SMB – System Management Bus (Шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс);

UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (Универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

Список таблиц	5

Список иллюстраций	5

1 Описание контроллера GPIO	6

2 Регистры контроллера GPIO	7

2.1 Регистр защёлки выходных данных порта ODR (смещение 0x00)	7

2.2 Регистр выставления индивидуальных битов защёлки выходных данных порта BSR (смещение 0x01)	8

2.3 Регистр снятия индивидуальных битов защёлки выходных данных порта BRR (смещение 0x02)	8

2.4 Регистр инверсии индивидуальных битов защёлки выходных данных порта BIR (смещение 0x03)	8

2.5 Регистр входных данных порта IDR (смещение 0x4)	9

2.6 Регистр состояния прерываний ISR (смещение 0x05)	9

2.7 Регистр конфигурации порта conf0 – conf7 (смещение 0x08-0x0f)	10

2.7.1 Мультиплицирование выводов на кристалле.	10

2.8 Регистр настройки антидребезгового фильтра порта filter0-filter7 (filter) (смещение 0x10-0x17)	11

2.9 Регистр настройки отслеживаемого события на линиях порта event0-event7 (смещение 0x18-0x1f)	12

2.10 Регистр времени произошедшего события event_time0-event_time7 (смещение 0x20-0x57)	13

Список таблиц

Таблица 1 – Назначение регистров блока разовых команд	7

Список иллюстраций

Рисунок 1 – Структура линии порта ввода-вывода	6

- Описание контроллера GPIO

Контроллеры GPIO представляют собой шесть 8-разрядных порта ввода-вывода общего назначения – GP_F [7:0], GP_E [7:0], GP_D [7:0], GP_C [7:0], GP_B [7:0] и GP_A [7:0]. Порты позволяют выставлять сигналы, считывать состояние входных сигналов, а также вызывать прерывание по уровню или изменению состояния входного сигнала на любом входе, а также по этому событию сохранить временную метку, которую можно считать. Выводы (линии) портов можно также настроить в режим работы иных интерфейсов, мультиплицированных с ними.

Управляющие регистры находятся в диапазоне 0x01b400200 – 0x01b4004FF.

Структура одной линии порта общего назначения показана на рисунке .

Рисунок 1 – Структура линии порта ввода-вывода

- Регистры контроллера GPIO

Регистры контроллеров 8-разрядного порта GPIO расположены по базовым адресам 0x01b400200, 0x01b400280, 0x01b400300, 0x01b400380, 0x01b400400 и 0x01b400480. Назначение регистров каждого из шести портов одинаково и для одного порта перечислено в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Назначение регистров блока разовых команд

| Смещение | Название | Описание | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | ODR (output data register) | Регистр защёлки выходных данных порта | W/R |
| 0x01 | BSR (bit set register) | Регистр выставления индивидуальных битов защёлки выходных данных порта | W/R |
| 0x02 | BRR (bit reset register) | Регистр снятия индивидуальных битов защёлки выходных данных порта | W/R |
| 0x03 | BIR (bit inverse register) | Регистр инверсии индивидуальных битов защёлки выходных данных порта | W/R |
| 0x04 | IDR (input data register) | Регистр входных данных порта | R |
| 0x05 | ISR (interrupt status register) | Регистр состояния прерываний порта | R |
| 0x06, 0x07 |  | Зарезервировано |  |
| 0x08-0x0f | conf0-conf7 | Регистр конфигурации порта | W/R |
| 0x10-0x17 | filter0- filter7 | Регистр настройки входного антидребезгового фильтра порта | W/R |
| 0x18-0x1f | event0- event7 | Регистр настройки отслеживаемого события на линии порта | W/R |
| 0x20-0x58 | event_time0[63:0]- event_time7[63:0] | Регистр времени произошедшего события на порте | R |
| 0x60-0x7f |  | Зарезервировано |  |

## Регистр защёлки выходных данных порта ODR (смещение 0x00)

Регистр ODR предназначен для установки значения выходных защёлок порта. Каждый бит регистра управляет своей защёлкой соответствующей линии порта.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:0 | Значение защёлок порта | 0 | Чтение/запись |

## Регистр выставления индивидуальных битов защёлки выходных данных порта BSR (смещение 0x01)

Регистр BSR предназначен для индивидуального выставления битов в регистре ODR.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:0 | Управление выставлением защёлки порта | 0 | Чтение/запись |
| Примечания 7:0 – маска битов регистра ODR 1 – соответствующий бит ODR выставится в «1»; 0 – значение соответствующего бита ODR не изменится. При чтении регистра будет возвращено значение ODR. |  |  |  |

## Регистр снятия индивидуальных битов защёлки выходных данных порта BRR (смещение 0x02)

Регистр BRR предназначен для индивидуального снятия битов в регистре ODR.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:0 | Маска битов регистра ODR | 0 | Чтение/запись |
| Примечания 7:0 – маска битов регистра ODR 1 – соответствующий бит ODR выставится в «0» 0 – значение соответствующего бита ODR не изменится; При чтении регистра будет возвращено значение ODR. |  |  |  |

## Регистр инверсии индивидуальных битов защёлки выходных данных порта BIR (смещение 0x03)

Регистр BIR предназначен для индивидуальной инверсии битов в регистре ODR.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:0 | Маска битов регистра ODR | 0 | Чтение/запись |
| Примечания 7:0 – маска битов регистра ODR 1 – соответствующий бит ODR инвертируется 0 – соответствующий бит ODR не изменяется; При чтении регистра будет возвращено значение ODR. |  |  |  |

## Регистр входных данных порта IDR (смещение 0x4)

Регистр IDR предназначен для чтения состояния входных сигналов порта. Считывается значение на выводах микросхемы.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:0 | Состояние входных сигналов порта | По состоянию входов | Чтение |
| Примечания Будет считано состояние на входе порта, пропущенное через входной антидребезговый фильтр. |  |  |  |

## Регистр состояния прерываний ISR (смещение 0x05)

Регистр предназначен для считывания состояния сигналов прерывания, выставленных процессорному ядру. Каждый бит регистра соответствует своему биту порта.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:0 | Состояние прерывания порта | 0 | Чтение |
| Примечания 7:0 – разряды отображают состояние прерывания по событию на соответствующей линии порта 1 – прерывание по событию на соответствующем входе порта выставлено; 0 – прерывание не выставлено; |  |  |  |

## Регистр конфигурации порта conf0 – conf7 (смещение 0x08-0x0f)

Регистры конфигурации conf0-conf7 предназначены для настройки работы отдельных линий порта.

При включении альтернативной функции порт теряет контроль над состоянием внешнего вывода, не может считать его состояние или включить подтягивающий резистор.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:1 | Режим работы линии порта | 0 | Чтение/запись |
| 4:2 | Альтернативная функция линии порта | 0 | Чтение/запись |
| 7:5 | Зарезервировано | 0 |  |
| Примечания 1:0 – режим работы порта: Значение разрядов [1:0]. 00; Линия порта работает на вход. 01; Линия порта работает на вход со включенной встроенной подтяжкой к "1". 10; Линия порта работает на выход. 11; Альтернативная функция работы линии порта. 4:2 – номер функции линии порта. Допустимые значения 1, 2, 3, 4 и 5 согласно таблице ниже, остальные значения зарезервированы. |

### Мультиплицирование выводов на кристалле.

Курсивом показаны дополнительные функции таймеров. MEA – выход таймера в режиме генерирования прямоугольного сигнала со скважностью 2, PWM – выход таймера в режиме работы ШИМ, CLK_IN – вход внешней счётной частоты таймера, CLK_EN – разрешение счёта таймера. DAC_OUTA – выходы ЦАП, ADC_INA – вход АЦП, CMP*_P и CMP*_N – дифференциальные входы аналговых компараторов. "Назначения-5" - тестовые назначения.

| Порт |  | Назначения-1 | Назначения-2 | Назначения-3 | Назначения-4 | Назначения-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIOA | 0 | UART2_RX | CAN0_RX | PWM0 | MEA0 |  |
|  | 1 | UART2_TX | CAN0_TX | PWM1 | MEA1 |  |
|  | 2 | UART2_RTS | CAN0_RS | PWM2 | MEA2 |  |
|  | 3 | SPI1_CLK | HART_CLK0 | PWM3 | MEA3 |  |
|  | 4 | SPI1_CS0_N | HART_CS0 | PWM4 | MEA4 | MII2_TX_EN |
|  | 5 | SPI1_DI |  | PWM5 | MEA5 | MII2_RX_CLK |
|  | 6 | SPI1_DO | HART_DO | PWM6 | MEA6 | MII2_RX_DV |
|  | 7 | SPI1_CS1_N |  | PWM7 | MEA7 | MII2_RX_ERR |
| GPIOB2 | 0 | MII1_RX_DV | SPI2_CLK | HART_CLK1 | CLK_IN0 | MII2_RESET |
|  | 1 | MII1_RX_ERR | SPI2_CS | HART_CS1 | CLK_IN1 | MII2_LINK_INT |
|  | 2 | MII1_RXD[3] | SPI2_DI | HART_DI | CLK_IN2 | MII2_MDC |
|  | 3 | MII1_RXD[2] | SPI2_DO |  | CLK_IN3 | MII2_MDIO |
|  | 4 | MII1_RXD[1] | SD_CLK | DAC_OUTA[0] | CLK_IN4 |  |
|  | 5 | MII1_RXD[0] | SD_CMD | DAC_OUTA[1] | CLK_IN5 |  |
|  | 6 | SCL0 | SD_DAT[0] | DAC_OUTA[2] | CLK_IN6 | I3C_SCL |
|  | 7 | SDA0 | SD_DAT[1] | DAC_OUTA[3] | CLK_IN7 | I3C_SDA |
| GPIOC2 | 0 | SCL1 | SD_DAT[2] | ADC_INA[0] | CMP0_P |  |
|  | 1 | SDA1 | SD_DAT[3] | ADC_INA[1] | CMP0_N |  |
|  | 2 |  | TDI | ADC_INA[2] | CMP1_P |  |
|  | 3 | SPI1_CS3_N | TDO | ADC_INA[3] | CMP1_N |  |
|  | 4 | SPI1_CS2_N | TMS | ADC_INA[4] | CMP2_P |  |
|  | 5 | MII1_RX_CLK | CAN1_RX | ADC_INA[5] | CMP2_N |  |
|  | 6 | MII1_MDC | CAN1_TX | ADC_INA[6] | CMP3_P |  |
|  | 7 | MII1_MDIO | CAN1_RS | ADC_INA[7] | CMP3_N |  |
| GPIOD2, 4 | 0 | MII1_TXD[3] | QEP_A | UART3_RX | CNT_EN0 | HART_TX5 |
|  | 1 | MII1_TXD[2] | QEP_B | UART3_TX | CNT_EN1 | HART_RX5 |
|  | 2 | MII1_TXD[1] | QEP_I | UART3_RTS | CNT_EN2 |  |
|  | 3 | MII1_TXD[0] | QEP_S |  | CNT_EN3 |  |
|  | 4 | MII1_TX_EN |  |  | CNT_EN4 |  |
|  | 5 | MII1_RESET | UART4_RX |  | CNT_EN5 |  |
|  | 6 | MII1_LINK_INT | UART4_TX | SCL2 | CNT_EN6 |  |
|  | 7 | MII1_TX_CLK | UART4_RTS | SDA2 | CNT_EN7 |  |
| GPIOE2,3 | 0 | SYNC0 | UART3_RX |  |  |  |
|  | 1 | SYNC1 | UART3_TX |  |  |  |
|  | 2 | LATCH0 | UART3_RTS |  |  |  |
|  | 3 | LATCH1 |  |  |  |  |
|  | 4 | RUNLED |  |  |  |  |
|  | 5 | ERRLED | UART4_RX |  |  |  |
|  | 6 | ECAT_SCL | UART4_TX |  |  |  |
|  | 7 | ECAT_SDA | UART4_RTS |  |  |  |
| GPIOF4 | 0 |  |  |  | MII2_RXD[0] |  |
|  | 1 |  |  |  | MII2_RXD[1] |  |
|  | 2 |  |  |  | MII2_RXD[2] |  |
|  | 3 |  |  |  | MII2_RXD[3] |  |
|  | 4 |  |  |  | MII2_TXD[0] |  |
|  | 5 |  |  |  | MII2_TXD[1] |  |
|  | 6 |  |  |  | MII2_TXD[2] |  |
|  | 7 |  |  |  | MII2_TXD[3] |  |
| Примечание: - Пустые ячейки означают “зарезервировано”. - В случае, если по старту включена конфигурация ECAT (то есть линия ULPI_DATA[6] подтянута к «1»), то после сброса порты GPIOB[5:0], GPIOC[7:6], GPIOD[6:0], GPIOE[7:0], сконфигурированы на функцию «Назначения-1» - Выделенные жирным шрифтом назначения являются дублирующими, то есть один и тот же интефрейс может быть смультиплицирован на разные порты GPIO. - Порт GPIOF, разряды 0,1,и порт GPIOD, разряды 6 и 7, смулитиплицированы также с LVDS-каналами контроллера EtherCAT. Разрешение работы LVDS-канала переключает вывод в режим LVDS вне зависимости настроек функции. - Выводы RT и TX контроллера HART не требуют включения назначения в GPIO. Переключение пада в аналоговый режим происходит в контроллере интерфейса HART. |  |  |  |  |  |  |

При выборе альтернативной функции работы порта её значение прописывается для каждого бита, на которые мультиплицирован интерфейс. Например, чтобы работал CAN на линиях порта A[2:0], нужно прописать значения 0x0b в регистры по адресам 0x01b400208, 0x01b400209 и 0x01b40020a, то есть включить альтернативный режим работы и записать номер функции.

При заданной конфигурации работы с JTAG по включению питания (подтянутый к «1» сигнал ULPI_DATA[7]) линии 2, 3 и 4 порта GPIOC будут всегда коммутироваться на TDI, TDO и TMS соотвественно. Это необходимо для проверки качества пайки корпуса к печатной плате без прошивания программы в ПЗУ (через цепочки граничного сканирования).

## Регистр настройки антидребезгового фильтра порта filter0-filter7 (filter) (смещение 0x10-0x17)

Регистры filter предназначены для управления фильтрацией входного сигнала. Всего 8 регистров, каждый управляет своим битом порта.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:0 | Значение фильтрации | 0 | Чтение/запись |
| Примечания 7:0 – разряды, в которых записано значение, сколько 2,560-мкс периодов времени должен простоять сигнал на входе неизменным, чтобы считать, что дребезг контактов на входе завершился. Значение на выходе фильтра появится от значения на входе порта с тем большей задержкой, чем больше записанное значение. Если в регистре записано нулевое значение, фильтрации не происходит. |  |  |  |

## Регистр настройки отслеживаемого события на линиях порта event0-event7 (смещение 0x18-0x1f)

Регистры event предназначены для настройки реакции на события на линиях порта.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Статус события | 0 | Чтение/сброс |
| 3:1 | Настройка события | 0 | Чтение/запись |
| 4 | Разрешение выставления прерывания по событию | 0 | Чтение/запись |
| 5 | Разрешение защёлкивания метки события | 0 | Чтение/запись |
| 7:6 | Зарезервировано | 0 |  |
| Примечания 0 – разряды, показывающий статус события, заданного разрядами [3:1]. Сброс статуса события осуществляется записью «1» в этот разряд. 1 – событие произошло; 0 – событие не произошло; 3:1 – настройка события, которое ожидается на линии порта: Значение разрядов [3:1]. 000; События не отслеживаются. 001; Уровень 0 на входе. 010; Уровень 1 на входе. 011; Положительный перепад на входе. 100; Отрицательный перепад на входе. 101; Любой перепад на входе. 110-111; Зарезервировано. 4 – разряды, разрешающие линии порта выставлять прерывание по событию. Считать состояние прерывания всех линий портов можно путём чтения регистра ISR. 1 – выставление прерывания разрешено; 0 – выставление прерывания не разрешено; 5 – включение сохранения временной метки произошедшего события на соответствующей линии порта. Для этого нужно инициализировать таймер временной метки, значение с выхода которого будет защёлкнуто в регистр. 1 – защёлкивание метки разрешено; 0 – защёлкивание метки не разрешено; |

## Регистр времени произошедшего события event_time0-event_time7 (смещение 0x20-0x57)

64-разрядные регистры event_time предназначены для получения времени срабатывания события на линии порта. Всего 8 регистров, каждый управляет своей линией порта.

| Разряд | Описание | Начальное состояние | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 63:0 | Значение временной метки, во время которого произошло последнее событие с разрешением защёлкивания | 0 | Чтение |
| Примечания 63:0 – значения в регистре можно читать как байтами, так и словами. Если произошло несколько событий, на которое была настроена линия порта, то будет запомнено самое первое время, пока не будет сброшен статус eventX[0]. |  |  |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |