ЮКСУ.431295.019Д4.20-УД

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К5500ВК018

Указания по применению

Часть 21

Контроллер JTAG

ЮКСУ.431295.019Д4.20

| Литера |  |
| --- | --- |

| Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подпись и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Настоящий документ является 21-й частью «Указаний по применению» микросхемы интегральной К5500ВК018.

Документ ЮКСУ.431295.019Д4.20 содержит следующие части:

| Часть 1 | (ЮКСУ.431295.019Д4) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | (ЮКСУ.431295.019Д4.1) | Ядро микропроцессора |
| Часть 3 | (ЮКСУ.431295.019Д4.2) | Системный контроллер |
| Часть 4 | (ЮКСУ.431295.019Д4.3) | Блок конфигурационных регистров системного контроллера |
| Часть 5 | (ЮКСУ.431295.019Д4.4) | Блок таймеров |
| Часть 6 | (ЮКСУ.431295.019Д4.5) | Контроллер прерываний |
| Часть 7 | (ЮКСУ.431295.019Д4.6) | Контроллер динамической памяти |
| Часть 8 | (ЮКСУ.431295.019Д4.7) | Контроллер DMA |
| Часть 9 | (ЮКСУ.431295.019Д4.8) | Блок защиты адресных пространств (MPU) |
| Часть 10 | (ЮКСУ.431295.019Д4.9) | Контроллер Fast Ethernet |
| Часть 11 | (ЮКСУ.431295.019Д4.10) | Контроллер UART |
| Часть 12 | (ЮКСУ.431295.019Д4.11) | Контроллеры SPI и QSPI |
| Часть 13 | (ЮКСУ.431295.019Д4.12) | Контроллеры I2C и I3C |
| Часть 14 | (ЮКСУ.431295.019Д4.13) | Контроллер SD |
| Часть 15 | (ЮКСУ.431295.019Д4.14) | Контроллер USB |
| Часть 16 | (ЮКСУ.431295.019Д4.15) | Контроллер CAN |
| Часть 17 | (ЮКСУ.431295.019Д4.16) | Контроллер часов реального времени (RTC) |
| Часть 18 | (ЮКСУ.431295.019Д4.17) | Контроллеры ЦАП и АЦП |
| Часть 19 | (ЮКСУ.431295.019Д4.18) | Контроллер QDEC |
| Часть 20 | (ЮКСУ.431295.019Д4.19) | Контроллер GPIO |
| Часть 21 | (ЮКСУ.431295.019Д4.20) | Контроллер JTAG |
| Часть 22 | (ЮКСУ.431295.019Д4.21) | Контроллер ведомого интерфейса EtherCAT |

В тексте указаний по применению используются следующие сокращения:

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина;

ФАПЧ – Фа́зовая автоподстро́йка частоты;

ALU– Arithmetic and Logic Unit (Арифметико-логическое устройство (АЛУ));

AXI – Advanced eXtensible Interface;

COM порт – Communication port (Двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией по стандарту RS-232C).

DDR SDRAM – Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (Синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных);

DMA– Direct Memory Access (Прямой Доступ к Памяти (ПДП));

FIFO – First In First Out (Буфер типа очередь, "первый пришел – первый ушел");

FPU – Floating point unit;

GPIO – General-Purpose Input/Output (Интерфейс ввода/вывода общего назначения);

JTAG – Joint Test Action Group and Boundary-Scan Architecture (Интерфейс для подключения цифровых микросхем к аппаратуре тестирования и отладки)

I2C – Inter-Integrated Circuit (Низкоскоростная последовательная шина данных);

MMU – Memory management unit;

MPU – Memory Protection Unit (Блок защиты памяти);

NAND – Логическая операция «not and» (и-не);

PCI – Peripheral Component Interconnect (Скоростная синхронная локальная шина);

RIO– Rapid Input Output (RapidIO, РИО);

RTC – Real Time Clock (Контроллер часов реального времени);

SMB – System Management Bus (Шина системного управления);

SPI – Serial Peripheral Interface (Последовательный периферийный интерфейс);

UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик);

USB – Universal Serial Bus (Универсальная последовательная шина);

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение интерфейса JTAG в составе микросхемы	9

1.1 Основные характеристики интерфейса JTAG	9

1.2 TAP контроллер (Test Access Port)	10

1.3 Блоки тестирования заказных узлов (БТЗУ)	17

1.4 Возможные режимы работы	18

2 Режимы работы	19

2.1 MBIST	19

2.1.1 Структурная схема регистров TAP контроллера каждого ядра CPU	19

2.1.2 Структурная схема регистров TAP контроллера логики MBIST периферии	19

2.1.3 Используемые регистры	22

2.1.3.1 Описание типовых регистров MBIST	22

2.1.3.2 Регистр управления (CONTROL)	22

2.1.3.3 Регистр начальных значений (SVR)	23

2.1.3.4 Регистр статуса (STAT)	24

2.1.3.5 Регистр L2_DEBUG_MODE	24

2.1.3.6 Регистр RIO_DEBUG_MODE	25

2.1.3.7 Регистры USB[0]_EHCI_DEBUG_MODE, USB[0]_UHCI_DEBUG_MODE, SATA[1:0]_[1:0]_DEBUG_MODE	26

2.1.3.8 Регистры Gethernet[1:0]_DEBUG_MODE	26

2.1.3.9 Регистр STEP_EXTERNAL_PIN	28

2.1.4 Тестирование памяти (MBIST JTAG - MJ)	30

2.1.5 Ускоренное тестирование памяти (MBIST JTAG QUICK - MJQ)	30

2.2 EJTAG	31

2.2.1 Debug Mode	31

2.2.2 Регистры сопроцессора	32

2.2.2.1 Сопроцессор 0 регистр 23 (Debug Register)	32

2.2.2.2 Регистр DEPC (Debug Exception Program Counter) CP0 Register 24,  Select 0	34

2.2.2.3 Регистр DESAVE (Debug Exception Save) CP0 Register 31, Select 0.	34

2.2.2.4 Error Checking and Correction, ECC (регистр 26 СР0, select 0)	34

2.2.2.5 Cache Error (регистр 27 СР0, select 0)	35

2.2.3 Описание используемых регистров и инструкций TAP	36

2.2.3.1 Регистр EJTAG_CONTROL_REG	36

2.2.3.2 Регистр IMP_CODE	37

2.2.3.3 Регистр DATA	38

2.2.3.4 Регистр ADDRESS	38

2.2.3.5 Регистр FASTDATA	38

2.2.3.6 Регистр PCSAMPLE	38

2.2.3.7 Инструкция ALL	38

2.2.3.8 Инструкция FASTDATA	38

2.2.3.9 Инструкция EJTAGBOOT	38

2.2.3.10 Инструкция NORMALBOOT	38

2.2.4 Debug Control Register (DCR)	39

2.2.5 Определение сегмента области памяти режима Debug	40

2.2.6 Обработка Debug Exception процессором	40

2.2.7 Точки останова (Break Points)	40

2.3 Режим чтения регистрового файла	41

2.3.1 Алгоритм работы	41

2.3.2 Регистр STEP_REG_FILE_STAT	41

2.4 Режим внешнего управления частотой	42

2.4.1 Регистр JTAG_PLL_CONF1	42

2.4.2 Регистр JTAG_PLL_CONF2	42

2.4.3 Регистр JTAG_PLL_CONF3	42

2.4.4 Регистр JTAG_PLL_CONF5	42

2.4.5 Регистр JTAG_PLL_CONF6	43

2.5 Работа с флэш по JTAG	43

2.5.1 Регистр FLASH_CONFIG	43

2.5.2 Регистр FLASH_OPER	43

2.5.3 Регистр FLASH_ADR	43

2.5.4 Регистр FLASH_DATA	43

2.5.5 Реализация передачи данных и других операций	43

2.6 Работа с SPI FLASH по JTAG	44

2.6.1 Регистр SPI_CONFIG	44

2.6.2 Регистр SPI_OPER	44

2.6.3 Регистр SPI_DATA	44

2.7 Управление выводами DVI	45

2.7.1 Регистр DVI_CONFIG	45

2.8 Управление выводами OPEN-LDI LVDS	45

2.8.1 Регистр OPENLDI_CONFIG	45

3 Блок управления настройками интерфейса DDR/DDRII	46

3.1 Внешнее управление регистрами конфигурации DDR<0,1>_CONFIG1-28	46

3.1.1 Регистр DDR<0,1>_CONFIG1	46

3.1.2 Регистр DDR<0,1>_CONFIG<2..10>	46

3.1.3 Регистр DDR<0,1>_CONFIG11	47

3.1.4 Регистр DDR<0,1>_CONFIG<12..20>	47

3.1.5 Регистр DDR<0,1>_CONFIG21	47

3.1.6 Регистр DDR<0,1>_CONFIG22	48

3.1.7 Регистр DDR<0,1>_CONFIG23	48

3.1.8 Регистр DDR<0,1>_CONFIG24	48

3.1.9 Регистр DDR<0,1>_CONFIG25	48

3.1.10 Регистр DDR<0,1>_CONFIG26	49

3.2 Внешнее управление регистрами DDR_CONFIG27-28	49

3.2.1 Регистр DDR_CONFIG27	49

3.2.2 Регистр DDR<0,1>_CONFIG28	50

4 Блок управления приемопередатчиками последовательного интерфейса RapidIO	51

4.1 Регистры тестирования интерфейса RapidIO	51

4.1.1 Регистры PRBS_GEN через JTAG	51

4.1.2 Регистры PRBS_CHK_CTRL через JTAG	52

4.1.3 Регистры PRBS_CHK_STAT через JTAG	52

4.1.4 Регистры PRBS_SERDES_CTRL через JTAG	53

4.1.5 Регистр управления приемником RX_TEST_REG	57

4.2 Зарезервированные регистры RapidIO	57

4.2.1 Регистр JTAG_DEBUG_MODE_1	57

4.2.2 Регистр JTAG_DEBUG_MODE_2	57

5 Доступ к регистрам RIO по JTAG	58

5.1 По интерфейсу JTAG есть доступ к регистрам RIO_PSO, RIO_ACC_REG0, RIO_ACC_REG1	58

5.1.1 Регистр RIO_PSO	58

5.1.2 Регистр RIO_ACC_REG0	58

5.1.3 Регистр RIO_ACC_REG1	58

6 Граничное сканирование (Boundary Scan)	59

7 Сканирующие цепи (Scan)	76

8 Ссылки	77

9 Изменения	78

Список таблиц

Таблица 1 - Список JTAG регистров и инструкций для каждого ядра микропроцессора (Контроллер TAP CPU1,CPU0)	12

Таблица 2 - Список JTAG регистров и инструкций для контроллера TAP TOP	13

Таблица 3 - Запускаемые тесты в зависимости от режима	18

Таблица 4 – Алгоритм маршевых тестов	19

Таблица 5 - Состав ветвей блоков MBIST	22

Таблица 6 - Описание регистра CONTROL	23

Таблица 7 - Команды управления по JTAG регистром CONTROL	24

Таблица 8 - Описание регистра SVR	24

Таблица 9 - Описание регистра STAT	25

Таблица 10 - Описание регистра Debug Register	33

Таблица 11  Адресация в режиме Debug	41

Список иллюстраций

Рисунок 1  - Машина состояний TAP контроллера	11

Рисунок 2  - Подключение TAP контроллеров в микросхеме	11

Рисунок 3 - Схема регистров TAP контроллера для одного микропроцессорного ядра CPU	20

Рисунок 4 - Схема регистров TAP контроллера для управления режимами тестирования MBIST блоков периферии	21

Рисунок 5 - Схема регистра CONTROL	23

Рисунок 6  - Схема регистра SVR	24

Рисунок 7 - Схема регистра STAT	25

Рисунок 8 - Схема регистра Debug Register	33

# Назначение интерфейса JTAG в составе микросхемы

Основной целью использования интерфейса JTAG в микросхеме является сокращение времени на отбраковку и отладку, как самой микросхемы, так и в составе модуля.

Используемые функциональные компоненты:

- TAP контроллер (Test Access Port);

- блоки тестирования заказных узлов (БТЗУ);

- блок чтения регистрового файла;

- блок управления режимом EJTAG;

- блок управления частотой;

- блок управления FLASH;

- блок управления регистрами граничного сканирования;

- блок управления настроек интерфейса DDR2/DDR3.

## Основные характеристики интерфейса JTAG

Интерфейс JTAG предоставляет процессору возможность:

- проверять блоки памяти без запуска микросхемы в модуле. Осуществлять проверку ядра микропроцессора по пяти сигнальным линиям;

- интерфейс JTAG позволяет управлять всеми сигналами на границе микросхемы, тем самым способствует облегчению отладки работы в модуле;

- управлять частотой для задания режима в процессе отбраковки и отладки.

По интерфейсу поддерживается режим отладки EJTAG (см. раздел 2.2.).

## TAP контроллер (Test Access Port)

Машина состояний, приведенная на рисунке Рисунок 1, позволяет управлять регистрами JTAG.

Рисунок 1  - Машина состояний TAP контроллера

Для перевода машины состояний в Test-Logic-Reset достаточно пять тактов TCK  удерживать сигнал TMS = 1.

В микросхеме реализовано два TAP контроллера по приведенной на рисунке 2.

Рисунок 2  - Подключение TAP контроллеров в микросхеме

Здесь «Системный контроллер» это регистры JTAG для общего управления (далее TOP), «Ядро ЦПУ» - контроллер TAP для работы с ядром микропроцессора по EJTAG и проверка MBIST (далее CPU).

Длина регистра инструкций TAP-контроллера системного контроллера составляет 9 бит, ядра ЦПУ - 5 бит.

Список регистров и инструкций для CPU приведен в таблице Таблица 1.

Список регистров и инструкций для TOP приведен в таблице Рисунок 2.

Таблица 1 - Список JTAG регистров и инструкций для каждого ядра микропроцессора (Контроллер TAP CPU)

| Наименование |  | Адрес, hex |
| --- | --- | --- |
| Инструкции/ Регистра | Длина, бит |  |
| BYPASS | 1 | 0x1F |
| IDCODE (знач. 0x0C01DFFF) | 32 | 0x01 |
| Память данных/инструкций |  |  |
| CACHE_CONTROL | 13 | 0x05 |
| CACHE_SVR | 74 | 0x06 |
| CACHE_STAT0 | 73 | 0x07 |
| Память 2го уровня |  |  |
| L2CACHE_DEBUG | 11 | 0x1B |
| L2CACHE_CONTROL | 13 | 0x18 |
| L2CACHE_SVR | 43 | 0x19 |
| L2CACHE_STAT0 | 127 | 0x1A |
| Общие |  |  |
| STEP_EXTERNAL_PIN | 149 | 0x00 |
| STEP_REG_FILE_STAT | 64 | 0x04 |
| EJTAG |  |  |
| IMP_CODE | 32 | 0x03 |
| DATA | 64 | 0x09 |
| ADDRESS | 36 | 0x08 |
| EJTAG_CONTROL_REG | 32 | 0x0A |
| FASTDATA | 65 | 0x0E |
| ALL | 132 | 0x0B |
| EJTAGBOOT | 1 | 0x0C |
| NORMALBOOT | 1 | 0x0D |
| PCSAMPLE | 32 | 0x14 |

Таблица 2 - Список JTAG регистров и инструкций для контроллера TAP TOP

| Наименование |  | Адрес, hex |
| --- | --- | --- |
| Инструкции/ Регистра | Длина, бит |  |
| BYPASS | 1 | 0x1FF |
| IDCODE (знач. 0x0C01DFFF) | 32 | 0x001 |
| EXTEST | 1028 | 0x002 |
| PRELOAD/SAMPLE | 1028 | 0x003 |
| Управление частотой |  |  |
| JTAG_PLL_CONF1 | 33 | 0x0C0 |
| JTAG_PLL_CONF2 | 33 | 0x0C1 |
| JTAG_PLL_CONF3 | 33 | 0x0C2 |
| DDR PHY |  |  |
| DDR_CONFIG_0 | 33 | 0x020 |
| DDR_CONFIG_1 | 33 | 0x021 |
| DDR_CONFIG_2 | 33 | 0x022 |
| DDR_CONFIG_3 | 33 | 0x023 |
| DDR_CONFIG_4 | 33 | 0x024 |
| DDR_CONFIG_5 | 33 | 0x025 |
| DDR_CONFIG_6 | 33 | 0x026 |
| DDR_CONFIG_7 | 33 | 0x027 |
| DDR_CONFIG_8 | 33 | 0x028 |
| DDR_CONFIG_9 | 33 | 0x029 |
| DDR_CONFIG_10 | 33 | 0x02a |
| DDR_CONFIG_11 | 33 | 0x02b |
| DDR_CONFIG_12 | 33 | 0x02c |
| DDR_CONFIG_13 | 33 | 0x02d |
| DDR_CONFIG_14 | 33 | 0x02e |
| DDR_CONFIG_15 | 33 | 0x02f |
| DDR_CONFIG_16 | 33 | 0x030 |
| DDR_CONFIG_17 | 33 | 0x031 |
| DDR_CONFIG_18 | 33 | 0x032 |
| DDR_CONFIG_19 | 33 | 0x033 |
| DDR_CONFIG_20 | 33 | 0x034 |
| DDR_CONFIG_21 | 33 | 0x035 |
| DDR_CONFIG_22 | 33 | 0x036 |
| DDR_CONFIG_23 | 33 | 0x037 |
| DDR_CONFIG_24 | 33 | 0x038 |
| DDR_CONFIG_25 | 33 | 0x039 |
| DDR_CONFIG_26 | 33 | 0x03a |
| DDR_CONFIG_27 | 33 | 0x03b |
| DDR_CONFIG_28 | 33 | 0x03c |
| DDR_CONFIG_29 | 33 | 0x03d |
| DDR_CONFIG_30 | 33 | 0x03e |
| DDR_CONFIG_31 | 33 | 0x03f |
| DDR_CONFIG_32 | 33 | 0x040 |
| DDR_CONFIG_33 | 33 | 0x041 |
| DDR_CONFIG_34 | 33 | 0x042 |
| DDR_CONFIG_35 | 33 | 0x043 |
| DDR_CONFIG_36 | 33 | 0x044 |
| DDR_CONFIG_37 | 33 | 0x045 |
| DDR_CONFIG_38 | 33 | 0x046 |
| DDR_CONFIG_39 | 33 | 0x047 |
| DDR_CONFIG_40 | 33 | 0x052 |
| DDR_CONFIG_41 | 33 | 0x053 |
| DDR_CONFIG_42 | 33 | 0x054 |
| DDR_CONFIG_43 | 33 | 0x055 |
| DDR_CONFIG_44 | 33 | 0x056 |
| DDR_CONFIG_45 | 33 | 0x057 |
| DDR_CONFIG_46 | 33 | 0x058 |
| DDR_CONFIG_47 | 33 | 0x059 |
| DDR_CONFIG_48 | 33 | 0x05a |
| DDR_CONFIG_49 | 33 | 0x05b |
| DDR_CONFIG_50 | 33 | 0x05c |
| DDR_CONFIG_51 | 33 | 0x05d |
| DDR_CONFIG_52 | 33 | 0x05e |
| DDR_CONFIG_53 | 33 | 0x05f |
| DDR_CONFIG_54 | 33 | 0x060 |
| DDR_CONFIG_55 | 33 | 0x061 |
| DDR_CONFIG_56 | 33 | 0x062 |
| DDR_CONFIG_57 | 33 | 0x063 |
| DDR_CONFIG_58 | 33 | 0x064 |
| DDR_CONFIG_59 | 33 | 0x065 |
| DDR_CONFIG_60 | 33 | 0x066 |
| DDR_CONFIG_61 | 33 | 0x067 |
| DDR_CONFIG_62 | 33 | 0x068 |
| DDR_CONFIG_63 | 33 | 0x069 |
| DDR_CONFIG_64 | 33 | 0x06a |
| DDR_CONFIG_65 | 33 | 0x06b |
| DDR_CONFIG_66 | 33 | 0x06c |
| DDR_CONFIG_67 | 33 | 0x06d |
| DDR_CONFIG_68 | 33 | 0x06e |
| DDR_CONFIG_69 | 33 | 0x06f |
| DDR_CONFIG_70 | 33 | 0x070 |
| DDR_CONFIG_71 | 33 | 0x071 |
| DDR_CONFIG_72 | 33 | 0x072 |
| DDR_CONFIG_73 | 33 | 0x073 |
| DDR_CONFIG_74 | 33 | 0x074 |
| DDR_CONFIG_75 | 33 | 0x075 |
| DDR_CONFIG_76 | 33 | 0x076 |
| DDR_CONFIG_77 | 33 | 0x077 |
| DDR_CONFIG_78 | 33 | 0x078 |
| DDR_CONFIG_79 | 33 | 0x079 |
| DDR_CONFIG_80 | 33 | 0x07a |
| DDR_CONFIG_81 | 33 | 0x07b |
| DDR_CONFIG_82 | 33 | 0x07c |
| DDR_CONFIG_83 | 33 | 0x07d |
| DDR_CONFIG_84 | 33 | 0x07e |
| DDR_CONFIG_85 | 33 | 0x07f |
| DDR_CONFIG_86 | 33 | 0x080 |
| DDR_CONFIG_87 | 33 | 0x081 |
| USB PHY |  |  |
| CONTROL_USB0_0 | 15 | 0x110 |
| CONTROL_USB0_1 | 15 | 0x111 |
| SVR_USB0_0 | 84 | 0x112 |
| SVR_USB0_1 | 84 | 0x113 |
| DEBUG_USB0_0 | 6 | 0x114 |
| DEBUG_USB0_1 | 6 | 0x115 |
| STAT_USB0_0 | 95 | 0x116 |
| STAT_USB0_1 | 92 | 0x117 |
| STAT_USB0_2 | 22 | 0x118 |
| STAT_USB0_3 | 95 | 0x119 |
| STAT_USB0_4 | 92 | 0x11a |
| STAT_USB0_5 | 22 | 0x11b |

## Блоки тестирования заказных узлов (БТЗУ)

Основное предназначение состоит в формировании сигналов на заказной узел(в данном случае блок памяти). Этот блок последовательно выполняет тесты согласно режиму и выбранным тестам (см. Регистр управления (CONTROL)), указанные в таблице Таблица 3

Таблица 3 - Запускаемые тесты в зависимости от режима

| бит | Тест | Режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auto | Quick | Jtag |
| 0 | Однократная запись | 1 | регистр CONTROL[11:4] |  |
| 1 | Однократное чтение | 1 |  |  |
| 2 | Зарезервирован | 0 |  |  |
| 3 | Бегущий "0" | 1 |  |  |
| 4 | Бегущая "1" | 1 |  |  |
| 5 | March LR | 1 |  |  |
| 6 | March C- | 1 |  |  |
| 7 | MATS++ | 1 |  |  |
| 8 | Обнуление памятей | 1 | 1 | 0 |

Для того чтобы поданные сигналы с БТЗУ дошли на заказной узел следует выбрать один из режимов тестирования:

- самотестирование памяти (MBIST CPU - MC);

- тестирование памяти (MBIST JTAG - MJ);

- ускоренное тестирование памяти (MBIST JTAG QUICK - MJQ).

В процессе тестирования заказных узлов могут использоваться последовательно все 3 типа маршевых тестов:

- March LR;

- March C–;

- MATS++.

Разрядами разрешения определяют, какие из этих тестов запускать. В каждом тесте используются данные A (чередующиеся единички и нолики).

Маршевый тест представляет собой набор операций записи и чтения над ячейкой памяти, при этом в тесте перебираются ячейки от нулевой до максимальной и в обратном порядке. На каждом этапе маршевого теста адрес может изменяться либо от нуля до максимума (обозначается значком ), либо от максимума до нуля (обозначается значком ). Адрес всегда изменяется на единицу. Каждый этап маршевого теста состоит и набора команд записи и чтения, которые могут принимать следующие значения: W0 (запись данных A), W1 (запись данных 5), R0 (чтение, эталонные данные A), R1 (чтение, эталонные данные 5).

Алгоритм маршевых тестов приведен в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Алгоритм маршевых тестов

| Этап теста | March LR | March C– | MATS++ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  (w0) |  (w0) |  (w0) |
| 2 |  (r0, w1) |  (r0, w1) |  (r0, w1) |
| 3 |  (r1, w0, r0, w1) |  (r1, w0) |  (r1, w0, r0) |
| 4 |  (r1, w0) |  (r0, w1) | - |
| 5 |  (r0, w1, r1, w0) |  (r1, w0) | - |
| 6 |  (r0) |  (r0) | - |

## Возможные режимы работы

В связи с тем, что JTAG влияет на работу процессора в зависимости от настроек JTAG регистров, имеются следующие состояния в работе процессора:

- обычный рабочий режим;

- режим самотестирования блоков памяти (MBIST CPU);

- аппаратная очистка TAG блоков памяти (MBIST CPU CLEAR);

- режим ручного тестирования блоков памяти (MBIST JTAG);

- режим ускоренного тестирования блоков памяти (MBIST JTAG QUICK);

- режим отладки EJTAG;

- режим чтения регистрового файла через JTAG;

- режим внешнего управления частотой;

- режим управления FLASH;

- режим управления блоками приемопередатчиков параллельного RapidIO;

- режим управления блоками приемопередатчиков последовательного RapidIO;

- режим граничного сканирования (BOUNDARY SCAN);

- режим технологического сканирования (SCAN CHAINS).

# Режимы работы

В данной главе описаны некоторые правила для работы процессора в различных режимах.

## MBIST

### Структурная схема регистров TAP контроллера каждого ядра CPU

Реализовано 2 независимых ветвей тестирования заказных узлов памяти: MBIST CACHE, MBIST L2CACHE.

На рисунке Рисунок 3 приведена схема регистров для управления режимами тестирования и получения результатов.

Рисунок 3 - Схема регистров TAP контроллера для микропроцессорного ядра CPU

### Структурная схема регистров TAP контроллера логики MBIST периферии

Реализованы независимые ветви тестирования заказных узлов памяти: MBIST USB[0]_EHCI и MBIST USB[0]_UHCI.

На рисунке Рисунок 4 приведена схема регистров для управления режимами тестирования MBIST.

Рисунок 4 - Схема регистров TAP контроллера для управления режимами тестирования MBIST блоков периферии

Каждый из блоков MBIST_RW задает тестовые последовательности на блоки памяти. Результат после каждой операции сохраняется в статусные регистры, перечисленные в 
таблице Таблица 5.

Таблица 5 - Состав ветвей блоков MBIST

| Ветвь | Блок | Регистр | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| MBIST CACHE | MBIST JTAG Controller | CACHE_CONTROL |  |
|  |  | CACHE_SVR |  |
|  | MBIST RW | CACHE_STAT |  |
| MBIST L2CACHE | MBIST JTAG Controller | L2CACHE_CONTROL |  |
|  |  | L2CACHE_SVR |  |
|  | MBIST RW | L2CACHE_STAT |  |
|  | DEBUG MODE | L2_DEBUG_MODE |  |
| MBIST RIO | MBIST JTAG Controller | RIO_CONTROL |  |
|  |  | RIO_SVR |  |
|  | MBIST RW_0 | RIO_STAT_0 |  |
|  | MBIST RW_1 | RIO_STAT_1 |  |
|  | MBIST RW_2 | RIO_STAT_2 |  |
|  | MBIST RW_3 | RIO_STAT_3 |  |
|  | MBIST RW_4 | RIO_STAT_4 |  |
|  | DEBUG MODE | RIO_DEBUG_MODE |  |
| MBIST USB[0]_EHCI | MBIST JTAG Controller | USB[0]_EHCI_CONTROL |  |
|  |  | USB[0]_EHCI_SVR |  |
|  | MBIST RW_0 | USB[0]_EHCI_STAT_0 |  |
|  | MBIST RW_1 | USB[0]_EHCI_STAT_1 |  |
|  | MBIST RW_2 | USB[0]_EHCI_STAT_2 |  |
|  | DEBUG MODE | USB[0]_EHCI_DEBUG_MODE |  |
| MBIST USB[0]_UHCI | MBIST JTAG Controller | USB[0]_UHCI_CONTROL |  |
|  |  | USB[0]_UHCI_SVR |  |
|  | MBIST RW_0 | USB[0]_UHCI_STAT_0 |  |
|  | MBIST RW_1 | USB[0]_UHCI_STAT_1 |  |
|  | MBIST RW_2 | USB[0]_UHCI_STAT_2 |  |
|  | DEBUG MODE | USB[0]_UHCI_DEBUG_MODE |  |

### Используемые регистры

#### Описание типовых регистров MBIST

Для проведения подробного тестирования заказных узлов памяти (данных, инструкций, 2го уровня) использовались три типа регистров управляющий, начальных значений, статусный. В соответствующих таблицах в названиях присутствуют слова CONTROL, SVR, STAT.

#### Регистр управления (CONTROL)

Схема регистра CONTROL приведена на рисунке Рисунок 5.

Описание регистра CONTROL приведено в таблице Таблица 6.

Рисунок 5 - Схема регистра CONTROL

Таблица 6 - Описание регистра CONTROL

| Поле | Тип | Назначение | По reset |
| --- | --- | --- | --- |
| TestEn | RW | Управление тестируемых блоков памяти. Код; Значение. 0; В обычном режиме. 1; В режиме тестирования. | 0 |
| Done | RW | Указывает на завершение тестирования блоков памяти RD Код; Значение. 0; тестирование завершено. 1; выполняется тестирование. WR (См. таблицу Таблица 7) | 1 |
| Error | RW | Указывает на наличие ошибки при тестировании блоков памяти RD актуален при Done = 0 Код; Значение. 0; Нет ошибки. 1; Ошибка. WR (См. таблицу Таблица 7) | 1 |
| Тесты[7:0] | RW | Выбор тестов для тестирования в режиме MJ/MJQ Код; Значение. 0; Не выбран. 1; выбран. бит; Значение. 0; Однократная запись. 1; Однократное чтение. 2; Зарезервировано. 3; Бегущий "0". 4; Бегущая "1". 5; March LR. 6; March C-. 7; MATS++. | 0х0 |
| Маска выбора [N-1:0] | RW | RW, Каждый бит относится к одной из подветвей MBIST_RW. Блокирует запуск теста в режиме MJ/MJQ. Код; Значение. 0; Не тестирует. 1; Тестирует. | 0х0 |

Команды управления по JTAG регистром CONTROL приведены в таблице Таблица 7.

Таблица 7 - Команды управления по JTAG регистром CONTROL

| Done, WR | Error, WR | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Продолжить тестирование |
| 1 | 1 | Начать тестирование сначала |
| 0 | Не важно | Выйти из режима тестирования |

#### Регистр начальных значений (SVR)

Схема  регистра SVR приведена на рисунке Рисунок 6.

Рисунок 6  - Схема регистра SVR

Описание регистра SVR приведено в таблице Таблица 8.

Таблица 8 - Описание регистра SVR

| Поле | Тип | Назначение | По reset |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | RW | Адрес, который используется для тестов: 0,1,2,3,4 | На все биты распространяется 4х битное значение 0х3 |
| Порт | RW | Порт памяти, который используется для тестов: 0,1,2,3,4 | 1 |
| Данные | RW | Данные, которые используются для тестов: 0,1,2 | На все биты распространяется 4х битное значение 0х2 |

#### Регистр статуса (STAT)

Схема  регистра STAT приведена на рисунке Рисунок 7. Описание регистра STAT приведено в таблице Таблица 9.

Рисунок 7 - Схема регистра STAT

Таблица 9 - Описание регистра STAT

| Поле | Тип | Назначение | Дополнительно | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт | RD | Возвращает номер порта |  | 0 |
| Тест | RD | Возвращает номер теста. Кодируется из номера бита теста по принципу 8 в 3 |  | 0 |
| Этап | RD | Возвращает номер этапа |  | 0 |
| Номер чтения | RD | Возвращает номер чтения |  | 0 |
| Адрес | RD | Возвращает адрес | Количество бит зависит от ширины шин: адреса, данных, количества портов | 0 |
| Данные* | RD | Возвращает данные |  | 0 |
| Данные 2-го порта* | RD | Возвращает данные второго порта (только в блоках с двухпортовой памятью) |  | 0 |
| Номер бита | RD | Возвращает номер бита, на котором сбились тесты: 3,4 |  | 0 |
| Примечание – Для * - данные только для блоков памяти в ветвях MBIST RIO(RW1...RW4), MBIST USB(RW0,RW2) для остальных по каждой памяти и порту по биту-признаку ошибки данных |  |  |  |  |

#### Регистр L2_DEBUG_MODE

| Поле | Тип | Назначение | По reset |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:8 | RW | Не используются | 0х0 |
| 7:5 | RW | Выбор банков памяти тэгов 2-го уровня для тестирования в режиме MJ Код соответствует номеру банка в каждой из 4 секций. В других режимах должно быть равно 0 | 0х0 |
| 4:1 | RW | Выбор банков памяти данных 2-го уровня для тестирования в режиме MJ. 32 банка по 512х24 бита. Каждый код выбирает один из 16 банков. другие 16 банков выбираются автоматически тестом, используя номер порта | 0х0 |
| 0 | RW | Не используется | 0х0 |

#### Регистры USB[0]_EHCI_DEBUG_MODE, USB[0]_UHCI_DEBUG_MODE, SATA[1:0]_[1:0]_DEBUG_MODE

| Поле | Тип | Назначение | По reset |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:1 | WR | Выбор банков памяти для тестирования в режиме MJ. Подветви: MBIST_RW_0, MBIST_RW_1, MBIST_RW2 в блоках MBIST USB[2:1], MBIST SATA[1:0]. В других режимах должно быть равно 0. | 0х0 |
| 0 | WR | Режим ускоренного тестирования Код; Значение. 0; Выключен. 1; Включен. | 0х0 |
| 5 | RD | Статус прохождения данных подветви MBIST MBIST_RW_0 Код, бит; Значение. 0; Есть ошибка. 1; Ошибок нет. | 0х0 |
| 4 | RD | Статус прохождения данных подветви MBIST MBIST_RW_1 Код, бит; Значение. 0; Есть ошибка. 1; Ошибок нет. | 0х0 |
| 3:2 | RD | Статус прохождения данных подветви MBIST MBIST_RW_2 Код, бит; Значение. 0; Есть ошибка. 1; Ошибок нет. | 0х0 |
| 1 | RD | Признак окончания теста Код; Значение. 0; Не выполнен/не завершен. 1; Выполнен. | 0х1 |
| 0 | RD | Признак ускоренного тестирования Код; Значение. 0; Выключен. 1; Включен. | 0х0 |

#### Регистр STEP_EXTERNAL_PIN

Регистр предназначен для запуска и получения краткой информации о прохождении тестов самотестирования. (Подробнее см. 2.1.5  Ускоренное тестирование памяти (MBIST JTAG QUICK - MJQ)).

| Биты | Поля | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля в режиме WR |  |  |  |
| 14 | IB_STOP | Остановка буффера инструкций. Примечание: время на остановку после записи 1 требует времени. Код; Значение. 0; Не активирована. 1; буффер инструкции остановлен. | 0 |
| 2 | TRACE | Задает режим работы для получения текущей инструкции. Код; Значение. 0; Выключен. 1; включен. | 0 |
| 0 | MBIST_QUICK | Определяет режим работы MBIST Код; Значение. 0; MBIST JTAG. 1; MBIST JTAG QUICK. | 0 |
| 13-1 | Не имеет значения | - | 0 |
| Поля в режимеRD(TRACE = 1) |  |  |  |
| 148:37 | RESERVED | Всегда считывается 0. | 0 |
| 75:5 | instruction | Две инструкции в потоке исполения. |  |
| 4:2 | Mbist_imp | Аппаратная реализация MBIST. Единица в любом из битов поля означает наличие аппаратной поддержки. Код; Значение. 0; Не реализовано. 1; Реализовано. биты; Значение. 0; Памяти данных. 1; Памяти инструкций. 2; Памяти 2-го уровня. |  |
| 1 | Mbist_finish | Код; Значение. 0; Тест не проводился/не окончен. 1; Тест завершен. |  |
| 0 | Was_auto_finish | Код; Значение. 0; Тест не проводился/не окончен. 1; Тест завершен. |  |
| Поля в режимеRD(TRACE = 0) |  |  |  |
| 148:49 | L2_STAT | Статус прохождения тестов памятей 2-го уровня. Код; Значение. 0; Имеется ошибка. 1; Ошибок нет. Биты; Значение. 0-1; WS. 2-33; TAG. 34-41; TAG_UC. 42-73; LIB. 74-99; Зарезервировано. Считывается как 0.. |  |
| 48:23 | IC_STAT | Статус прохождения тестов памятей инструкций. Код; Значение. 0; Имеется ошибка. 1; Ошибок нет. Биты; Значение. 0; DWS. 1; VLW. 2-9; TAG. 10-25; LIB. |  |
| 22:5 | DC_STAT | Статус прохождения тестов памятей данных. Код; Значение. 0; Имеется ошибка. 1; Ошибок нет. Биты; Значение. 0; WS. 1; VLW. 2-5; TAG. 6-13; LIB. 14-17; LIB_PAR. |  |
| 4:2 | Mbist_imp | Аппаратная реализация MBIST. Единица в любом из битов поля означает наличие аппаратной поддержки. Код; Значение. 0; Не реализовано. 1; Реализовано. биты; Значение. 0; Памяти данных. 1; Памяти инструкций. 2; Памяти 2-го уровня. |  |
| 1 | Mbist_finish | Код; Значение. 0; Тест не проводился/не окончен. 1; Тест завершен. |  |
| 0 | Was_auto_finish | Код; Значение. 0; Тест не проводился/не окончен. 1; Тест завершен. |  |

### Тестирование памяти (MBIST JTAG - MJ)

Данный режим предусматривает тестирование памяти с получением подробной информации о прохождении тестов. Предусмотрена возможность выбора конкретного теста и блока памяти.

Чтобы осуществить запуск теста по JTAG необходимо следовать следующему алгоритму:

- подать опорные частоты;

- задать необходимые коэффициенты умножения в PLL;

- задать необходимые тесты в регистры CONTROL;

- запустить тест включив CONTROL[2:0] = 7, и выбрать какие банки памяти проверять CONTROL[Маска выбора+12: Маска выбора];

- дождаться в CONTROL[1] = 1;

- считать CONTROL[2] = 1 – ошибка найдена, для анализа ошибки считать регистр STATUS.

### Ускоренное тестирование памяти (MBIST JTAG QUICK - MJQ)

Данный режим является полным аналогом режима, единственным отличием является управление. Оно осуществляется при помощи интерфейса JTAG. В случаи, когда одновременно запускается два режима приоритет у логики управления под управлением JTAG.

Основное предназначение режима - быстрая и полная проверка заказных узлов без учета статистической информации. Результат есть/нет ошибок.

Алгоритм работы данного режима упрощен до минимума. Все что необходимо для правильной работы:

- подать опорные частоты;

- задать необходимые коэффициенты умножения в PLL;

- определить тест в регистре CONTROL;

- запустить ускоренный тест записью 1 в 0-ой бит EXTERNAL_PIN_REG/DEBUG_REG;

- ожидаем 1 в 1-ом бите EXTERNAL_PIN_REG/DEBUG_REG;

- анализируем поля статусов прохождения тестов в EXTERNAL_PIN_REG/DEBUG_REG.

## EJTAG

EJTAG обеспечивает:

- отладочный режим (далее Debug Mode);

- дополнительные инструкции: SDBBP (переход в режим Debug Mode) и DERET (возврат из Debug Mode);

- CP0 регистры: Debug, DEPC, DESAVE;

- 1 Break Point по Адресу инструкций;

- 1 Break Point по Адресу данных;

- загрузку ПО по JTAG;

- возможность остановки ЦПУ по команде из отладчика;

- возможность чтения памяти DDR и архитектурно-видимых регистров в режиме отладки;

- возможности выполнения пошаговой отладки ПО в исходных кодах (языках С, С++) при помощи отладчика (требуется поддержки со стороны ПО отладчика).

### Debug Mode

Debug Mode - особый режим работы процессора. В данный режим процессор попадает, когда выставлено исключение Debug Exception. Оно в свою очередь может быть выставлено в двух случаях: по выполнению инструкции SDBBP или по внешнему сигналу от EjtagBrk.

Выход из режима выполняется при помощи выполнения инструкции DERET или аппаратным/программным сбросом.

Когда процессор работает в Debug Mode то доступ осуществляется к тем же ресурсам, инструкциям, регистрам CP0 как в Kernel Mode. В Debug Mode добавлены дополнительные возможности, описанные далее в этой главе.

Другие режимы процессора (Kernel Mode, Supervisor Mode, User Mode) задуманы как Non-Debug Mode. Бит DM позволяет определить в каком режиме находится процессор при помощи регистра Сопроцессор 0 регистр 23 (Debug Register).

Для отладки работы процессора реализован режим отладки (Debug Mode) по JTAG и программный. Основная идея: выполнение подпрограммы с приостановкой выполнения основной программы в необходимом месте и возвратом к следующей инструкции основной программы.

Область памяти доступной в режиме Debug mode 0xFFFF FFFF FF20 0000 до 0xFFFF FFFF FF3F FFFF [2, стр 52], за более подробной информацией о работе с адресным пространством см [2, 5.2.2 Debug Mode Address Space].

Управление режимом по JTAG осуществляется при помощи Регистр EJTAG_CONTROL_REG.

### Регистры сопроцессора

#### Сопроцессор 0 регистр 23 (Debug Register)

Схема регистра Debug Register представлена на рисунке Рисунок 8.

Рисунок 8 - Схема регистра Debug Register

Описание регистра Debug Register приведено в таблице Таблица 10.

Таблица 10 - Описание регистра Debug Register

| Поля | Наименование | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | DBD | RD | Источник Debug Exception. Код; Значение. 0; не в слоте задержки. 1; в слоте задержки. | 0 |
| 30 | DM | RD | Режим работы процессора. Код; Значение. 0; не в Debug Mode. 1; в Debug Mode. | 0 |
| 29 | NoDCR | RD | Наличие dseg. Реализован как 0. Код; Значение. 0; Имеется. 1; не имеется. | 0 |
| 28 | LSNM | RD | Чтение и запись в dseg адресуется: Код; Значение. 0; В сегмент dseg. 1; В область системной памяти. Реализован как 0. | 0 |
| 27 | Doze | RD | Режим low-power во время действия Debug Mode: Код; Значение. 0; Не включен. 1; Включен. Реализован как 0. | 0 |
| 26 | Halt | RD | Системная частота: Код; Значение. 0; Включена. 1; Отключена. Реализован как 0. | 0 |
| 25 | CountDM | RW | Режим счета программного счетчика в режиме Debug Mode. Код; Значение. 0; остановлен. 1; продолжает счет. | 1 |
| 17:15 | EJTAGver | RD | Код версии EJTAG. Реализовано как 0x3. Код; Значение. 0; Version 1 or 2.0. 1; Version 2.5. 2; Version 2.6. 3; Version 3.1. 4-7; Reserved. | 3 |
| 14:10 | DExcCode | RD | Код исключения . См. [1] | 0 |
| 9 | NoSSt | RD | Поддержка механизма пошагового режима отладки. Реализован как 0. Код; Значение. 0; имеется. 1; не имеется. | 0 |
| 8 | SSt | RD | Пошаговогый режим Код; Значение. 0; выключен. 1; включен. | 0 |
| 4 | DIBE | RD | Исключение по точке останова по инструкциям. Реализован с использованием регистра WatchHi0. Код; Значение. 0; не выставлено. 1; выставлено. | 0 |
| 3 | DDBSE | RD | Исключение по точке останова по записи данных. Реализован с использованием регистра WatchHi1. Код; Значение. 0; не выставлено. 1; выставлено. | 0 |
| 2 | DDBLE | RD | Исключение по точке останова по чтению данных. Реализован с использованием регистра WatchHi1. Код; Значение. 0; не выставлено. 1; выставлено. | 0 |
| 1 | DBp | RD | Debug BreakPoint Exception Код; Значение. 0; не выставлено. 1; выставлено. | 0 |
| 24-18, 7-5, 0 | 0 | RD | Всегда считывается как 0. | 0 |

#### Регистр DEPC (Debug Exception Program Counter) CP0 Register 24,
 Select 0

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63-0 | DEPC | RW | Адрес, по которому будет продолжено выполнение программы по выходу из режима Debug Mode | 0 |

#### Регистр DESAVE (Debug Exception Save) CP0 Register 31, Select 0.

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63-0 | DESAVE | RW | Регистр для хранения промежуточных данных | 0 |

#### Error Checking and Correction, ECC (регистр 26 СР0, select 0)

| Поле |  | Описание | Чтение/ Запись | Начальное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Биты |  |  |  |
| L2C | 27 | Обнуления полей TAG и битов Valid кэша 2-ого уровня без сохранения данных во внешнюю память (без механизма WriteBack). Код; Значение. 0; Выключить. 1; Включить. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| IC | 26 | Обнуления полей TAG и битов Valid кэша инструкций. Код; Значение. 0; Выключить. 1; Включить. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| DC | 25 | Обнуления полей TAG и битов Valid кэша данных. Код; Значение. 0; Выключить. 1; Включить. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| MBIST | 24 | Аппаратное самотеcтирования памяти Код; Значение. 0; Выключить. 1; Включить. Используется при STA = “1”. | R/W | 0 |
| STA | 20 | Запустить встроенный режим работы с памятью (согласно выбранным битам L2C, IC, DC, MBIST): Код; Значение. 0; Запись игнорируется. Бит сбрасывается в “0” аппаратно при завершении теста.. 1; Запустить. | R/W | 0 |
| - | 19:0 | См Architecture of MIPS RISC | R/W | 0 |
| 0 | 31..28, 23..21 | Должен быть записан “0”, возвращает “0” при чтении | 0 | 0 |

#### Cache Error (регистр 27 СР0, select 0)

| Биты | Поля | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | finish | Флаг завершения самотестирования/обнуления. Код; Значение. 0; Тест не завершен/не запускался. 1; Тест завершен. | 0 |
| 27 | L2TAG | Статус прохождения тестов блоков памяти 2го уровня TAG. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 26 | L2LIB | Статус прохождения тестов блоков памяти 2го уровня LIB. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 25 | ITAG | Статус прохождения тестов блоков памяти инструкций TAG. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 24 | ILIB | Статус прохождения тестов блоков памяти инструкций LIB. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 23 | DWS | Статус прохождения тестов блоков памяти данных WS. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 22 | DVLW | Статус прохождения тестов блоков памяти данных VLW. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 21 | DTAG | Статус прохождения тестов блоков памяти данных TAG. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 20 | DLIB | Статус прохождения тестов блоков памяти данных LIB. Код; Значение. 1; Имеется ошибка. 0; Ошибок нет. | 0 |
| 19-0 |  | См Architecture of MIPS RISC |  |
| Примечание – Биты 27-20 актуальны при finish = 1. |  |  |  |

### Описание используемых регистров и инструкций TAP

#### Регистр EJTAG_CONTROL_REG

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rocc | R/W0 | Контролирует наличие сброса. Код; Значение. 0; сброс активный. 1; сброс не активный. Запись 0 - сбрасывает в 0. | 1 |
| 30:29* | Psz | RD | Размер передаваемых данных. Код; Значение. 0; Byte. 1; Halfword. 2; Word(5-7 byte's). 3; Triple, Double word. Не реализовано. Считывается всегда 0. Данные доступны в регистре см... | 0 |
| 22 | Doze | RD | Флаг режима low-power. Код; Значение. 0; выключен. 1; включен. Не реализована. Считывается всегда 0. | 0 |
| 21 | Halt | RD | Флаг отсутствия системной частоты процессора. Код; Значение. 0; Системная частота запущена. 1; Системная частота остановлена. Не реализовано. Считывается всегда 0. | 0 |
| 20* | PerRst | RD | Периферийный сброс. Код; Значение. 0; Не активен. 1; Активен. Не реализовано. Считывается всегда 0. | 0 |
| 19* | PRnW | RD | Указывает на операцию чтения или записи на шине процессора. Код; Значение. 0; Чтение. 1; запись. Не реализовано. Считывается всегда 0. | 0 |
| 18 | PrAcc | RW0 | Функция аппаратной поддержки управления завершением операции по стандарту Ejtag. Код; Значение. 0; Данные обрабатыаются процессором. 1; Ожидается подтверждение данных по JTAG. Подтверждение осуществляется записью 0.. | 0 |
| 16 | PrRst | RD | Аппаратный контроль reset'a процессора Код; Значение. 0; не контролирует. 1; Контролирует. Не реализовано. Считывается всегда 0. | 0 |
| 15 | ProbEn | RW | доступ к dseg Код; Значение. 0; не обслуживается. 1; обслуживается. | 0 |
| 14 | ProbTrap | RW | Выбирает адрес исключения в режиме Debug Код; Значение. 0; 0xffff ffff bfc0 0480 (при ProbEn = 0). 1; 0xffff ffff ff20 0200. | 0 |
| 12 | EjtagBrk | R/W | Внешнее прерывание для перехода в режим Debug Exception. Код; Значение. 0; Нет прерывания. 1; прерывание в режим Debug Exception. | 0 |
| 3 | DM | R | Код; Значение. 0; ЦПУ не в режиме Debug. 1; ЦПУ в режиме Debug. | 0 |
| 28-23, 17,13, 11-4,2-0 |  | R | Считывается всегда как 0. | 0 |

#### Регистр IMP_CODE

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:29 | EJTAGver | RD | Показывает версию EJTAG. Значение 3 соответствует версии EJTAG Version 3.1. | 3 |
| 28 | R4k/R3k | RD | Считывается всегда R4k = 0. | 0 |
| 24 | DINTsup | RD | Поддержка DINT отсутствует. Считывается всегда 0. | 0 |
| 22:21 | ASIDsize | RD | Разрядность ASID - бит. Считывается всегда 2. | 2 |
| 16 | MIPS16e | RD | Не реализовано. Считывается всегда 0. | 0 |
| 14 | NoDMA | RD | Не реализовано. Считывается всегда 0. | 0 |
| 0 | MIPS32/64 | RD | Реализовано как MIPS64. Считывается всегда 1. | 1 |
| 27:25, 23, 20:17, 15, 13:1 | 0 | RD | Считывается всегда 0. | 0 |

#### Регистр DATA

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63:0 | Data | RW | Данные используемые при доступе к процессору в режиме Debug Mode | Не определено |

Формат данных в зависимости от адреса и BigEndian или LittleEndian указан в спецификации на EJTAG.

#### Регистр ADDRESS

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35:0 | Address | RD | Адрес используемый при доступе к процессору в режиме Debug Mode | Не определено |

#### Регистр FASTDATA

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SPrAcc | RW | Функция реализована не до конца. Реализовано объединение трех регистров ADDRESS, DATA, EJTAG_CONTROL_REGISTER | Не определено |

#### Регистр PCSAMPLE

Не реализован.

#### Инструкция ALL

Объединяет в один регистр TDI -> ADDRESS -> DATA -> EJTAG CONTROL REGISTER -> TDO.

#### Инструкция FASTDATA

Объединяет в один регистр TDI -> DATA -> FASTDATA -> TDO.

#### Инструкция EJTAGBOOT

Переводит процессор по сбросу в режим Debug Mode.

#### Инструкция NORMALBOOT

Переводит процессор по сбросу в режим нормального запуска.

### Debug Control Register (DCR)

DCR находится в сегменте drseg + 0x0000. Имеет разрядность 64 бита.

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ENM | R | Endianess в которой запущен процессор. Код; Значение. 0; Little endian. 1; Big endian. | 1 |
| 17 | DataBrk | R | Наличие аппаратной поддержки breakpoint по данным. Код; Значение. 0; Не имеется. 1; имеется. | 1 |
| 16 | InstBrk | R | Наличие аппаратной поддержки breakpoint по инструкциям. Код; Значение. 0; не имеется. 1; имеется. | 1 |
| 9 | PCS | R | Наличие аппаратной поддержки PC Sampling. Код; Значение. 0; не имеется. 1; имеется. | 0 |
| 8:6 | PCR | RW | Частота срабатывания PC Sampling. Значения от 0 до 7 приводятся как 25 до 215 циклов соответственно. | 0 |
| 4 | IntE | RW | Программное и аппаратное разрешение прерывания для режима не Debug Mode. Код; Значение. 0; Прерывание выключено. 1; Прерывание зависит от других механизмов. | 1 |
| 3 | NMIE | RW | NMI разрешение для режима не Debug Mode. Код; Значение. 0; Разрешение NMI отключен. 1; Разрешение NMI выключено. | 1 |
| 2 | NMIpend | R | Pending NMI Код; Значение. 0; не обслуживается. 1; обслуживается. | 0 |
| 1 | SRstE | RW | Код; Значение. 0; Программный сброс завис от реализации. 1; Программный сброс полностью поддерживается. Реализовано как 0 | 1 |
| 0 | ProbEn | R | Этот бит транслируется из Регистр EJTAG_CONTROL_REG.[ProbEn] |  |
| 63:30, 28:18, 15:10, 5 | 0 | R | Зарезервированы. Всегда считываются как 0. | 0 |

### Определение сегмента области памяти режима Debug

В режиме Debug mode предусмотрено два варианта отображения памяти: на целевой машине и физическую. Память на целевой машине может быть доступна только при работе по JTAG.

DSEG cегмент памяти 0xFFFF_FFFF_FF20_0200-0xFFFF_FFFF_FF3F_FFFF в режиме Debug Mode обрабатывается в обход TLB и имеется свойства uncached и unmapped. Адресация в режиме Debug приведена в таблице Таблица 11.

Таблица 11  Адресация в режиме Debug

| №№ | EJTAG Debug Mode | ECR.Prob_trap | ECR.Prob_en | Адрес исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FFFF_FFFF_FF20_0200 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Не обслуживается/ не допустим |
| 3 | 1 | 0 | 0 | FFFF_FFFF_BFC0_0480 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | FFFF_FFFF_BFC0_0480 |
| 5 | 0 | - | - | Как в обычном режиме работы |
| Примечание – При ECR.Prob_en = 1 обработка исключения идет по JTAG |  |  |  |  |

### Обработка Debug Exception процессором

При возникновении Debug Exception:

- в регистр DEPC записывается адрес инструкции следующей за SDBBP;

- выполняется обработка Debug Exception, в завершении которой выполняется инструкция DERET;

- выставляется адрес инструкции из DEPC;

- продолжается выполнение основной программы.

Примечание – Регистр DESAVE можно использовать при необходимости хранения дополнительный данных.

### Точки останова (Break Points)

В процессоре имеется аппаратная поддержка точек останова. Реализованы точки останова на регистрах WatchHi0, WatchLo0 - для break point по инструкциям, и WatchHi1, WatchLo1 - для break point по данным.

Реализация процессора предусматривает возможность отладки при помощи EJTAG. Для успешной отладки необходимо учитывать что эти же регистры доступны и со стороны процессора.

Для обеспечения корректной работы EJTAG не использовать в программе регистры Watch.

## Режим чтения регистрового файла

В связи с тем, что в регистровом файле 32 регистра по 64 разряда использовался механизм автоматического последовательного перебора регистров для чтения.

### Алгоритм работы

Алгоритм чтения из регистрового файла в пошаговом режиме через JTAG:

- с помощью нулевого бита установить чтение на первый регистр регистрового файла;

- сбросить нулевой бит в 0;

- осуществить 32 раза чтение регистра STEP_REG_FILE_STAT.

### Регистр STEP_REG_FILE_STAT

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63:0 | REGFILE | RW | RD - Считывает регистр из регистрового файла. WR - только нулевой бит 1 - установит автомат чтения из регистрового файла на первый регистр 0 - режим чтения из регистрового файла. После каждого чтения из регистра выполняется переход к следующему регистру регистрового файла (от 0 до 31). | Не определенно |

Предназначен для использования при отладки ПО с использованием EJTAG.

## Режим внешнего управления частотой

Служит для изменения частоты процессора с помощью JTAG. Это позволяет при помощи 5 сигналов устанавливать любую возможную частоту работы процессора.

Приоритет коэффициентов у коэффициентов по JTAG если выбран JtagEn = 1. Значение коэффициентов в регистрах 0х180,0x184,0x188,0х190,0x194 - игнорируются и используются значения из регистров JTAG с инструкциями 0xC0...0xC4. В этом случае нет необходимости в использовании регистра 0x18C.

### Регистр JTAG_PLL_CONF1

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | JtagEn | RW | Указывает источник коэффициента для частоты MEM Код; Значение. 0; Коэффициент из регистра 0x180. 1; PLL_CONF1. | 0 |
| 31-0 | PLL_CONF1 | RW | Расположение битов аналогично как и в регистре 0х180 | 0 |

### Регистр JTAG_PLL_CONF2

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | JtagEn | RW | Указывает источник коэффициента для частоты CPU Код; Значение. 0; Коэффициент из регистра 0x184. 1; PLL_CONF2. | 0 |
| 31-0 | PLL_CONF2 | RW | Расположение битов аналогично как и в регистре 0х184 | 0 |

### Регистр JTAG_PLL_CONF3

| Биты | Поле | Тип | Описание | По reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | JtagEn | RW | Указывает источник коэффициента для частоты DVI Код; Значение. 0; Коэффициент из регистра 0x188. 1; PLL_CONF3. | 0 |
| 31-0 | PLL_CONF3 | RW | Расположение битов аналогично как и в регистре 0х188 | 0 |

# Блок управления настройками интерфейса DDR

## Внешнее управление регистрами конфигурации DDR_CONFIG1-88

Регистры DDR_CONFIG1-88 служат для управления и настройки работы каналов DDR. Каждый из регистров имеет длину в 33 бита. 32 бит равный 1 определяет приоритет работы через JTAG, иначе используется значение регистра определяемое системным контроллером. Биты 31...0 - смотрите описание регистров настройки DDR. Все перечисленные регистры 
считывают значения 32 бит – бит регистра JTAG, 31...0 – соответствующие биты регистров настройки каналов DDR.

Подробно назначение битов регистров описано в документе «Komdiv-MK_d4_03_CONF_REG_SYS_CON.vX.doc», в главе 14 «Регистры управления физическим уровнем канала памяти DDR (смещение 0x1a8-0x214, 0x3b0 - 0x44c, 0x460 - 0x4a8)». Номер регистра в описании соответствует номеру регистра DDR_CONFIG.

# Граничное сканирование (Boundary Scan)

Режим предназначен для отладки работы процессора в составе какого либо модуля путем выставления сигналов на границе микросхемы.

Отчет по вставке регистров граничного сканирования.

--    num   cell   port           function      safe  [ccell  disval  rslt]

--

"266  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"265  (BC_1,  DDR_DQS_P(0),  output3,      X,    266,    1,      Z),  " &

"264  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"263  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"262  (BC_1,  DDR_DQS_M(0),  output3,      X,    263,    1,      Z),  " &

"261  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"260  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"259  (BC_1,  DDR_DQS_P(1),  output3,      X,    260,    1,      Z),  " &

"258  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"257  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"256  (BC_1,  DDR_DQS_M(1),  output3,      X,    257,    1,      Z),  " &

"255  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"254  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"253  (BC_1,  DDR_DQ(0),     output3,      X,    254,    1,      Z),  " &

"252  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"251  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"250  (BC_1,  DDR_DQ(1),     output3,      X,    251,    1,      Z),  " &

"249  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"248  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"247  (BC_1,  DDR_DQ(2),     output3,      X,    248,    1,      Z),  " &

"246  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"245  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"244  (BC_1,  DDR_DQ(3),     output3,      X,    245,    1,      Z),  " &

"243  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"242  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"241  (BC_1,  DDR_DQ(4),     output3,      X,    242,    1,      Z),  " &

"240  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"239  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"238  (BC_1,  DDR_DQ(5),     output3,      X,    239,    1,      Z),  " &

"237  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"236  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"235  (BC_1,  DDR_DQ(6),     output3,      X,    236,    1,      Z),  " &

"234  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"233  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"232  (BC_1,  DDR_DQ(7),     output3,      X,    233,    1,      Z),  " &

"231  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"230  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"229  (BC_1,  DDR_DQ(8),     output3,      X,    230,    1,      Z),  " &

"228  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"227  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"226  (BC_1,  DDR_DQ(9),     output3,      X,    227,    1,      Z),  " &

"225  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"224  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"223  (BC_1,  DDR_DQ(10),    output3,      X,    224,    1,      Z),  " &

"222  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"221  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"220  (BC_1,  DDR_DQ(11),    output3,      X,    221,    1,      Z),  " &

"219  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"218  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"217  (BC_1,  DDR_DQ(12),    output3,      X,    218,    1,      Z),  " &

"216  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"215  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"214  (BC_1,  DDR_DQ(13),    output3,      X,    215,    1,      Z),  " &

"213  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"212  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"211  (BC_1,  DDR_DQ(14),    output3,      X,    212,    1,      Z),  " &

"210  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"209  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"208  (BC_1,  DDR_DQ(15),    output3,      X,    209,    1,      Z),  " &

"207  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"206  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"205  (BC_1,  DDR_DQM(0),    output3,      X,    206,    1,      Z),  " &

"204  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"203  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"202  (BC_1,  DDR_DQM(1),    output3,      X,    203,    1,      Z),  " &

"201  (BC_1,  *,             internal,     X),                        " &

"200  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"199  (BC_1,  DDR_MRST_N,    output3,      X,    200,    1,      Z),  " &

"198  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"197  (BC_1,  DDR_ODT,       output3,      X,    198,    1,      Z),  " &

"196  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"195  (BC_1,  DDR_CS_N,      output3,      X,    196,    1,      Z),  " &

"194  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"193  (BC_1,  DDR_MCLK_P,    output3,      X,    194,    1,      Z),  " &

"192  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"191  (BC_1,  DDR_MCLK_M,    output3,      X,    192,    1,      Z),  " &

"190  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"189  (BC_1,  DDR_MCKE,      output3,      X,    190,    1,      Z),  " &

"188  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"187  (BC_1,  DDR_WE_N,      output3,      X,    188,    1,      Z),  " &

"186  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"185  (BC_1,  DDR_RAS_N,     output3,      X,    186,    1,      Z),  " &

"184  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"183  (BC_1,  DDR_CAS_N,     output3,      X,    184,    1,      Z),  " &

"182  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"181  (BC_1,  DDR_BA(0),     output3,      X,    182,    1,      Z),  " &

"180  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"179  (BC_1,  DDR_BA(1),     output3,      X,    180,    1,      Z),  " &

"178  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"177  (BC_1,  DDR_BA(2),     output3,      X,    178,    1,      Z),  " &

"176  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"175  (BC_1,  DDR_MA(0),     output3,      X,    176,    1,      Z),  " &

"174  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"173  (BC_1,  DDR_MA(1),     output3,      X,    174,    1,      Z),  " &

"172  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"171  (BC_1,  DDR_MA(2),     output3,      X,    172,    1,      Z),  " &

"170  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"169  (BC_1,  DDR_MA(3),     output3,      X,    170,    1,      Z),  " &

"168  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"167  (BC_1,  DDR_MA(4),     output3,      X,    168,    1,      Z),  " &

"166  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"165  (BC_1,  DDR_MA(5),     output3,      X,    166,    1,      Z),  " &

"164  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"163  (BC_1,  DDR_MA(6),     output3,      X,    164,    1,      Z),  " &

"162  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"161  (BC_1,  DDR_MA(7),     output3,      X,    162,    1,      Z),  " &

"160  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"159  (BC_1,  DDR_MA(8),     output3,      X,    160,    1,      Z),  " &

"158  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"157  (BC_1,  DDR_MA(9),     output3,      X,    158,    1,      Z),  " &

"156  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"155  (BC_1,  DDR_MA(10),    output3,      X,    156,    1,      Z),  " &

"154  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"153  (BC_1,  DDR_MA(11),    output3,      X,    154,    1,      Z),  " &

"152  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"151  (BC_1,  DDR_MA(12),    output3,      X,    152,    1,      Z),  " &

"150  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"149  (BC_1,  DDR_MA(13),    output3,      X,    150,    1,      Z),  " &

"148  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"147  (BC_1,  DDR_MA(14),    output3,      X,    148,    1,      Z),  " &

"146  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"145  (BC_1,  DDR_MA(15),    output3,      X,    146,    1,      Z),  " &

"144  (BC_2,  MII0_RXD(3),   input,        X),                        " &

"143  (BC_2,  MII0_RXD(2),   input,        X),                        " &

"142  (BC_2,  MII0_RXD(1),   input,        X),                        " &

"141  (BC_2,  MII0_RXD(0),   input,        X),                        " &

"140  (BC_1,  MII0_TXD(3),   output2,      X),                        " &

"139  (BC_1,  MII0_TXD(2),   output2,      X),                        " &

"138  (BC_1,  MII0_TXD(1),   output2,      X),                        " &

"137  (BC_1,  MII0_TXD(0),   output2,      X),                        " &

"136  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"135  (BC_7,  ULPI_DATA(7),  bidir,        X,    136,    1,      Z),  " &

"134  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"133  (BC_7,  ULPI_DATA(6),  bidir,        X,    134,    1,      Z),  " &

"132  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"131  (BC_7,  ULPI_DATA(5),  bidir,        X,    132,    1,      Z),  " &

"130  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"129  (BC_7,  ULPI_DATA(4),  bidir,        X,    130,    1,      Z),  " &

"128  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"127  (BC_7,  ULPI_DATA(3),  bidir,        X,    128,    1,      Z),  " &

"126  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"125  (BC_7,  ULPI_DATA(2),  bidir,        X,    126,    1,      Z),  " &

"124  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"123  (BC_7,  ULPI_DATA(1),  bidir,        X,    124,    1,      Z),  " &

"122  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"121  (BC_7,  ULPI_DATA(0),  bidir,        X,    122,    1,      Z),  " &

"120  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"119  (BC_7,  QSPI_IO(3),    bidir,        X,    120,    1,      Z),  " &

"118  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"117  (BC_7,  QSPI_IO(2),    bidir,        X,    118,    1,      Z),  " &

"116  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"115  (BC_7,  QSPI_IO(1),    bidir,        X,    116,    1,      Z),  " &

"114  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"113  (BC_7,  QSPI_IO(0),    bidir,        X,    114,    1,      Z),  " &

"112  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"111  (BC_7,  GPIOA(7),      bidir,        X,    112,    1,      " &

"PULL1)," &

"110  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"109  (BC_7,  GPIOA(6),      bidir,        X,    110,    1,      " &

"PULL1)," &

"108  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"107  (BC_7,  GPIOA(5),      bidir,        X,    108,    1,      " &

"PULL1)," &

"106  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"105  (BC_7,  GPIOA(4),      bidir,        X,    106,    1,      " &

"PULL1)," &

"104  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"103  (BC_7,  GPIOA(3),      bidir,        X,    104,    1,      " &

"PULL1)," &

"102  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"101  (BC_7,  GPIOA(2),      bidir,        X,    102,    1,      " &

"PULL1)," &

"100  (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"99   (BC_7,  GPIOA(1),      bidir,        X,    100,    1,      " &

"PULL1)," &

"98   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"97   (BC_7,  GPIOA(0),      bidir,        X,    98,     1,      " &

"PULL1)," &

"96   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"95   (BC_7,  GPIOB(3),      bidir,        X,    96,     1,      " &

"PULL1)," &

"94   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"93   (BC_7,  GPIOB(2),      bidir,        X,    94,     1,      " &

"PULL1)," &

"92   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"91   (BC_7,  GPIOB(1),      bidir,        X,    92,     1,      " &

"PULL1)," &

"90   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"89   (BC_7,  GPIOB(0),      bidir,        X,    90,     1,      " &

"PULL1)," &

"88   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"87   (BC_7,  GPIOD(7),      bidir,        X,    88,     1,      " &

"PULL1)," &

"86   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"85   (BC_7,  GPIOD(6),      bidir,        X,    86,     1,      " &

"PULL1)," &

"84   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"83   (BC_7,  GPIOD(5),      bidir,        X,    84,     1,      " &

"PULL1)," &

"82   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"81   (BC_7,  GPIOD(4),      bidir,        X,    82,     1,      " &

"PULL1)," &

"80   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"79   (BC_7,  GPIOD(3),      bidir,        X,    80,     1,      " &

"PULL1)," &

"78   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"77   (BC_7,  GPIOD(2),      bidir,        X,    78,     1,      " &

"PULL1)," &

"76   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"75   (BC_7,  GPIOD(1),      bidir,        X,    76,     1,      " &

"PULL1)," &

"74   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"73   (BC_7,  GPIOD(0),      bidir,        X,    74,     1,      " &

"PULL1)," &

"72   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"71   (BC_7,  GPIOE(7),      bidir,        X,    72,     1,      " &

"PULL1)," &

"70   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"69   (BC_7,  GPIOE(6),      bidir,        X,    70,     1,      " &

"PULL1)," &

"68   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"67   (BC_7,  GPIOE(5),      bidir,        X,    68,     1,      " &

"PULL1)," &

"66   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"65   (BC_7,  GPIOE(4),      bidir,        X,    66,     1,      " &

"PULL1)," &

"64   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"63   (BC_7,  GPIOE(3),      bidir,        X,    64,     1,      " &

"PULL1)," &

"62   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"61   (BC_7,  GPIOE(2),      bidir,        X,    62,     1,      " &

"PULL1)," &

"60   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"59   (BC_7,  GPIOE(1),      bidir,        X,    60,     1,      " &

"PULL1)," &

"58   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"57   (BC_7,  GPIOE(0),      bidir,        X,    58,     1,      " &

"PULL1)," &

"56   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"55   (BC_7,  GPIOF(7),      bidir,        X,    56,     1,      " &

"PULL1)," &

"54   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"53   (BC_7,  GPIOF(6),      bidir,        X,    54,     1,      " &

"PULL1)," &

"52   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"51   (BC_7,  GPIOF(5),      bidir,        X,    52,     1,      " &

"PULL1)," &

"50   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"49   (BC_7,  GPIOF(4),      bidir,        X,    50,     1,      " &

"PULL1)," &

"48   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"47   (BC_7,  GPIOF(3),      bidir,        X,    48,     1,      " &

"PULL1)," &

"46   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"45   (BC_7,  GPIOF(2),      bidir,        X,    46,     1,      " &

"PULL1)," &

"44   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"43   (BC_7,  GPIOF(1),      bidir,        X,    44,     1,      " &

"PULL1)," &

"42   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"41   (BC_7,  GPIOF(0),      bidir,        X,    42,     1,      " &

"PULL1)," &

"40   (BC_2,  RESET,         input,        X),                        " &

"39   (BC_1,  MII_CLK25,     output2,      X),                        " &

"38   (BC_4,  MII0_RX_CLK,   clock,        X),                        " &

"37   (BC_4,  MII0_TX_CLK,   clock,        X),                        " &

"36   (BC_2,  MII0_RX_DV,    input,        X),                        " &

"35   (BC_2,  MII0_RX_ERR,   input,        X),                        " &

"34   (BC_1,  MII0_TX_EN,    output2,      X),                        " &

"33   (BC_2,  MII0_LINK_INT, input,        X),                        " &

"32   (BC_1,  MII0_RESET,    output2,      X),                        " &

"31   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"30   (BC_7,  MII0_MDIO,     bidir,        X,    31,     1,      Z),  " &

"29   (BC_1,  MII0_MDC,      output2,      X),                        " &

"28   (BC_4,  ULPI_CLK,      clock,        X),                        " &

"27   (BC_2,  ULPI_DIR,      input,        X),                        " &

"26   (BC_2,  ULPI_NXT,      input,        X),                        " &

"25   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"24   (BC_1,  ULPI_STP,      output3,      X,    25,     1,      Z),  " &

"23   (BC_2,  UART0_RX,      input,        X),                        " &

"22   (BC_1,  UART0_TX,      output2,      X),                        " &

"21   (BC_1,  UART0_RTS,     output2,      X),                        " &

"20   (BC_2,  UART1_RX,      input,        X),                        " &

"19   (BC_1,  UART1_TX,      output2,      X),                        " &

"18   (BC_1,  UART1_RTS,     output2,      X),                        " &

"17   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"16   (BC_1,  QSPI_CLK,      output3,      X,    17,     1,      Z),  " &

"15   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"14   (BC_1,  QSPI_CS,       output3,      X,    15,     1,      Z),  " &

"13   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"12   (BC_7,  SPI0_CS0_N,    bidir,        X,    13,     1,      Z),  " &

"11   (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"10   (BC_7,  SPI0_CS1_N,    bidir,        X,    11,     1,      Z),  " &

"9    (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"8    (BC_7,  SPI0_CS2_N,    bidir,        X,    9,      1,      Z),  " &

"7    (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"6    (BC_7,  SPI0_CS3_N,    bidir,        X,    7,      1,      Z),  " &

"5    (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"4    (BC_1,  SPI0_SCK,      output3,      X,    5,      1,      Z),  " &

"3    (BC_1,  *,             control,      1),                        " &

"2    (BC_1,  SPI0_MOSI,     output3,      X,    3,      1,      Z),  " &

"1    (BC_2,  SPI0_MISO,     input,        X),                        " &

"0    (BC_1,  TEST_CLK,      output2,      X)                         ";

# Сканирующие цепи (Scan)

Процессор содержит в своем составе блок сканирующих цепей. Они предназначены для отбраковки кристаллов при производстве микросхем.

Тестовые последовательности получаются при помощи САПР TETRAMAX.

Для использования процессора в рабочем режиме необходимо подавать  логический 0 на сигналы: SCAN_EN, SCAN_TEST_MODE[1:0].

Сигналы управления:

JTAG_TCK - синхросигнал

SCAN_EN – сигнал переключения режима

SCAN_TESTMODE – тестовый сигнал включения режима тестирования (0 – рабочий режим , 1- режим тестирования)

# Ссылки

- MIPS64 Architecture For Programmers Volume II The MIPS64 Instruction Set.pdf Revision 2.00;

- MD00047-2B-EJTAG-SPC-03.10.pdf EJTAG Specification, Revision 3.10;

# Изменения

      - В раздел 1.1. добавлена ссылка на описание EJTAG (раздел 2.2).

      - В раздел 2.2. добавлено уточнение функционала, которой обеспечивает EJTAG.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель–ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме–ненных | заме–ненных | новых | аннули–рован–ных |  |  |  |  |  |