Установка среды разработки в Windows 10 для БАГЕТ-ПЛК1-01

Мощевикин А.П., Голяков М.А., 24.03.2025

Одноплатный микрокомпьютер БАГЕТ-ПЛК1-01 построен на микроконтроллере Комдив-МК (К5500ВК018), разработанном в НИИСИ РАН.

В микроконтроллере Комдив-МК есть 16кБ встроенного ПЗУ и 512 кБ встроенного ОЗУ. Кроме этого, на плате БАГЕТ-ПЛК1-01 установлены микросхемы внешнего ОЗУ на 512 МБ, «системного» ПЗУ (flash-память) на 4 МБ (содержит загрузчик barebox или ПО пользователя), пользовательского ПЗУ на 4 МБ (flash-память), пользовательского ПЗУ на 4 кБ (память EEPROM) и SD-карта 32GB для хранения образа ОС Debian.

Возможность использования той или иной аппаратной конфигурации определяется перемычками SA4, SA9 на плате. Режимы работы платы БАГЕТ-ПЛК1-01 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Режимы работы платы БАГЕТ-ПЛК1-01.

| Режим использования | Комдив-МК |  | БАГЕТ-ПЛК1-01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | встроен. ПЗУ 16 кБ | встроен. ОЗУ 512 кБ | внеш. ОЗУ DDR3 512 МБ | внеш. систем. флеш-ПЗУ D30, W25Q32, QSPI 4 МБ | внеш. польз. флеш-ПЗУ D31, W25Q32, SPI0 4 МБ | внеш. польз. ПЗУ EEPROM D8, M24C32, I2C0 4 кБ | SD-карта 32 ГБ |
| Debian | - | - | + SA4 (1-2) | + загрузчик barebox | + | - SA9 OFF | + SA9 OFF |
| baremetal | - | + SA4 (2-3) | - | + ПО пользователя | + | + SA9 ON | - |

Устройство может работать в одном из двух режимов.

- Режим 1 – со встроенной операционной системой Debian, загружаемой с SD-карты и исполняемой с использованием внешних ПЗУ и ОЗУ, размещенных на плате БАГЕТ-ПЛК1-01.

- Режим 2 (baremetal) – без операционной системы, с исполнением кода из внешнего системного ПЗУ без использования внешнего ОЗУ (используется только оперативная память 512 кБ, встроенная в микроконтроллер).

В режиме 1 взаимодействие с внешними устройствами и другой периферией на плате БАГЕТ-ПЛК1-01 осуществляется посредством драйверов операционной системы и прикладных программ, созданных, например, на языке Python. В этом режиме можно использовать достаточно большое количество скриптов и утилит, свободно распространяемых для платформы Raspberry.

Для создания встроенного программного обеспечения для режима 2 используют два альтернативных подхода: разработка программ в стиле Arduino на Си-подобном языке с компоновкой программы в блоках setup() и loop() и разработка программ на стандартизованном языке Си.

Проверка работоспособности платы БАГЕТ-ПЛК1-01 со встроенной ОС Debian

Плата БАГЕТ-ПЛК1-01 поставляется с предустановленной ОС Debian на SD-карте.

Перемычки SA4-SA7 на плате должны быть установлены, как показано на рисунке 1 (все перемычки в левое положение). Установку и снятие перемычек требуется выполнять в обесточенном состоянии.

Рисунок 1 – Положение перемычек SA4-SA7 для работы со встроенной ОС Debian (Ethernet, EXT ROM, EXT RAM, LITTLE ENDIAN).

Перед проведением всех работ рекомендуется создать образ SD-карты, поставляемой с платой, поскольку в ходе экспериментов у пользователей иногда возникают ситуации непреднамеренной порчи содержимого SD-карты.

Плату БАГЕТ-ПЛК1-01 необходимо подключить к USB-порту компьютера, а также подать электропитание 7-18 Вольт через коаксиальный разъем X7. При запитывании платы только через USB-порт возможна ее нестабильная работа.

Если при подключении платы БАГЕТ-ПЛК1-01 к компьютеру с ОС Windows в Диспетчере устройств (вызов Win+x с клавиатуры) возникает неизвестное устройство (см. рисунок 2), необходимо установить драйвер микросхемы FTDI FT2232HL (VCP driver – драйвер виртуального com-порта).

Рисунок 2 – Неизвестное USB-устройство.

Драйвер можно скачать с сайта производителя чипа.

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/11/CDM-v2.12.36.4.U-WHQL-Certified.zip (для Windows 10)

Рекомендуется использовать качественный USB-кабель, а также подключать плату в USB-разъем, установленный на материнской плате компьютера, а не в USB-разъем на передней панели корпуса компьютера.

В результате корректной установки драйверов и подключения платы БАГЕТ-ПЛК1-01 в диспетчере устройств должны появиться два USB serial конвертера А и В, а также один или два последовательных USB-порта. Например, на рисунке 3 показаны появившиеся в системе порты 7 и 8.

В плате БАГЕТ-ПЛК1-01 USB-конвертер А (и привязанный к нему виртуальный com-порт) используется для загрузки программ и для отладки с помощью интерфейса JTAG, а USB-конвертер В – как консоль (например, для вывода диагностических сообщений в компьютер).

Рисунок 3 – Обновленный список устройств: два USB-serial конвертера А и В и два последовательных USB-порта 7 и 8.

Если в Диспетчере устройств возникают не два USB-порта, а один, то в обоих конвертерах USB Serial Converter A и USB Serial Converter B необходимо активировать виртуальный com-порт. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мышки (ПКМ) на конвертере, далее в контекстном меню выбрать «Свойства», в открывшемся окне выбрать вкладку «Дополнительно» и установить галочку «Загрузить VCP», как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Активация VCP в USB-конвертере А.

Если по какой-то причине не удается активировать VCP, то рекомендуется установить более новый драйвер FTDI, а затем для каждого конвертера вручную через контекстное меню по ПКМ выбрать требуемый драйвер. В редких случаях для связи с платой через консольное приложение (конвертер В), возможно, потребуется на время отключить конвертер А: нажать на клавиатуре Win+x, в Диспетчере устройств кликнуть ПКМ на USB Serial Converter A и выбрать «Отключить».

В качестве консольного Windows-приложения для связи с платой БАГЕТ-ПЛК1-01 рекомендуется установить teraterm.

https://github.com/TeraTermProject/teraterm/releases/download/v5.3/teraterm-5.3.exe

Необходимо настроить величину шрифта в меню Setup / Font и выбрать параметры com-порта в меню Setup / Serial port: указать выбранный порт и параметры 115200, 8, none, 1, none. Пример конфигурации приведен на рисунке 5.

Для связи с платой с помощью teraterm необходимо использовать USB-конвертер В.

Рисунок 5 – Конфигурация teraterm.

После нажатия кнопки RESET на плате БАГЕТ-ПЛК1-01 должен замигать светодиод RX0, а на экран компьютера в приложении teraterm поступят диагностические сообщения о процессе загрузки программного обеспечения.

После загрузки операционной системы Debian с SD-карты в окне терминала появится приглашение командной оболочки bash к авторизации. С использованием привилегий root (или с помощью sudo) пользователь может самостоятельно создавать других пользователей, ставить новые пакеты программного обеспечения, запускать утилиты, компилировать исходный код, исполнять скрипты и т.д. Таким образом, ему доступны все средства и методы работы в ОС Debian.

Необходимо отметить, что при подключении к локальной сети Ethernet кабелем в разъем X3 (RJ45) в момент загрузки плата пытается получить IP-адрес по протоколу DHCP. Полученный IP-адрес указан в одном из диагностических сообщений. MAC-адрес сетевого интерфейса по умолчанию генерируется случайным образом. Таким образом, после каждой перезагрузки выделяемый IP-адрес может быть иной.

Подготовка среды разработки программного обеспечения в Windows 10 для платы БАГЕТ-ПЛК1-01 без встроенной ОС Debian

Установка WSL и Debian под Windows

Для работы без встроенной ОС Debian (режим baremetal) перемычки SA4-SA7 на плате БАГЕТ-ПЛК1-01 должны быть установлены, как показано на рисунке 6 (перемычки SA5-7 устанавливаются в левое положение, перемычка SA4 – в правое положение INT RAM). Установку и снятие перемычек требуется выполнять в обесточенном состоянии.

Рисунок 6 – Положение перемычек SA4-SA7 для работы без встроенной ОС Debian (Ethernet, EXT ROM, INT RAM, LITTLE ENDIAN).

В качестве среды разработки используется пакет поддержки программирования микроконтроллера Комдив-МК (ППП МК) от НИИСИ РАН и редактор Visual Studio Code (VS Code), запускаемые в среде Windows Subsystem for Linux (WSL).

НИИСИ РАН рекомендует создавать новое программное обеспечение, используя настроенную среду разработки под Debian. Для того, чтобы пользоваться этой рекомендацией на компьютерах с Windows, необходимо в ОС Windows установить WSL 2. Затем в установленной виртуальной машине установить и запустить ОС Debian, и далее организовать среду разработки на основе ППП МК.

Для того, чтобы установить и настроить это программное обеспечение, необходимо выполнить следующие действия.

- Включить виртуализацию Intel Virtualization Technology.

Для этого при старте компьютера (по клавише Del, Esc, F1 или F2) войти в BIOS и установить параметр Virtualization в значение Enable (в секциях установки конфигурации процессора в Advanced, System Configuration, или Security; на разных компьютерах в разных секциях).

- Установить VS Code для Windows.

https://code.visualstudio.com/download

- Включить службы сервера виртуализации Hyper-V и подсистему Windows для Linux (WSL).

В Панели управления / Программы / Включение или отключение компонентов Windows установить галочки у Hyper-V и Подсистема Windows для Linux.

- Установить Windows terminal.

В строке поиска в Microsoft Store найдите Terminal и установите. По умолчанию Windows Terminal открывает консоль PowerShell, но можно выбрать и другие через выпадающее меню.

- Организовать доступ из Debian (WSL) к USB-порту компьютера.

Установить утилиту для подключения USB-устройства к дистрибутиву Linux, работающему в WSL. Для этого в окне Windows terminal выполнить:

winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win

Подать питание на плату БАГЕТ-ПЛК1-01 и подключить ее USB-кабелем к компьютеру.

Кликнуть правой кнопкой мышки на иконку установленного Windows terminal, выбрать «Дополнительно» / Запуск от имени администратора.

От имени администратора в окне Windows terminal посмотреть список USB-устройств:

usbipd list

Пример списка приведен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Список USB-устройств, выдаваемый по команде usbipd list

В списке найти строку с USB Serial Converter A, USB Serial Converter B, запомнить BUSID этого порта (на рисунке номер BUSID = 3-9).

Провести связывание и подключение этого устройства, выполнив команды (в обоих строчках заменить BUSID 3-9 на другой):

usbipd bind --busid 3-9

usbipd attach --wsl --busid 3-9

В результате при повторном выводе списка устройств командой usbipd list у требуемого устройства появится статус Shared, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Обновленный список USB-устройств

Необходимо отметить, что статус Shared не изменяется после перезагрузки компьютера, поэтому команду usbipd bind необходимо выполнить однократно. Однако, команду подключения интерфейса usbipd attach необходимо выполнять каждый раз после перезагрузки.

- Установить ядро WSL 2.

Процедура и нюансы установки WSL 2 описаны в https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/wsl/install

В консоли PowerShell в Windows terminal с правами администратора выполнить (предварительно, скорее всего, потребуется перезагрузить компьютер):

wsl.exe --update

wsl --set-default-version 2

- Установить Debian в Windows с помощью WSL.

В консоли PowerShell в Windows terminal выполнить:

wsl --install --distribution Debian

В ходе установки Debian после установки VirtualMachinePlatform необходимо перезагрузить компьютер.

После установки в PowerShell необходимо выполнить команду запуска Debian:

wsl –d Debian

Создать пользователя и придумать пароль, войти в систему. Например, pcuser/pcuser.

Установить обновления ОС Debian.

sudo apt update

sudo apt upgrade

Консоль с правами администратора можно закрыть.

В новой консоли Windows terminal в выпадающем меню появилась консоль Debian, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9 – Консоль Debian в Windows terminal.

Кроме этого, в проводнике Windows появилось новое устройство Linux.

Установка утилиты flashrom и резервирование образа ПЗУ

ПЗУ платы БАГЕТ-ПЛК1-01 объемом 4 МБ (микросхема D31 на принципиальной схеме) содержит загрузчик barebox, отвечающий за загрузку ОС Debian c SD-карты. При использовании платы в режиме 2 (baremetal, без операционной системы) в ПЗУ помещается код исполняемой программы.

С составе пакета поддержки программирования микроконтроллера НИИСИ РАН поставляет исходный код kmk_flashrom – программатора ПЗУ.

Все действия в командной строке по установке kmk_flashrom выполняются в установленной консоли Debian (Windows terminal).

С помощью проводника Windows скопировать файл kmk_flashrom.tar в домашний каталог пользователя pcuser (\\wsl.localhost\Debian\home\pcuser) и разархивировать:

tar -xf kmk_flashrom.tar

Установить необходимые библиотеки, компиляторы и средства разработки:

sudo apt install libpci-dev libgusb-dev libftdi1-dev

sudo apt install make gcc g++ vim mc screen

Перейти в каталог ~/flashrom и собрать утилиту.

cd flashrom

make

sudo make install

В результате на компьютере под операционной системой Windows в каталогах подсистемы Linux появился исполняемый файл ~/flashrom/flashrom

Перед работой с платой рекомендуется сохранить образ ПЗУ с загрузчиком barebox в файл.

Подать питание на плату БАГЕТ-ПЛК1-01 и подключить ее USB-кабелем к компьютеру.

Выполнить проброс USB-порта между Debian и Windows (в командной строке заменить BUSID 3-9 на другой), набрать в консоли PowerShell (внимание, до этого использовалась консоль Debian):

usbipd attach --wsl --busid 3-9

Если в этот момент в PowerShell выполнить команду dmesg –w, то можно заметить, что оба USB-конвертера A и B связаны с портами ttyUSB. Пример вывода dmesg приведен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Вывод dmesg после подключения USB-порта в WSL.

Следующая команда в консоли Debian сохраняет образ ПЗУ в файл barebox_299.bin:

sudo flashrom -p ft2232_spi:type=kmk -c W25Q32BV/W25Q32CV/W25Q32DV -r ~/barebox_299.bin

Для загрузки образа в ПЗУ используется команда:

sudo flashrom -p ft2232_spi:type=kmk -c W25Q32BV/W25Q32CV/W25Q32DV -w ~/barebox_299.bin

Компиляция программы из примера

В составе пакета поддержки программирования микроконтроллера поставляется исходный код программ, созданных в стиле Arduino на Cи-подобном языке.

Для демонстрации процесса создания приложений необходимо проделать следующее.

С помощью проводника Windows скопировать файл 20250226_pppmk.tar.bz2 в домашний каталог пользователя pcuser (\\wsl.localhost\Debian\home\pcuser) и разархивировать:

tar -xf 20250226_pppmk.tar.bz2

В результате появятся каталоги ~/arduino/ (с проектами Arduino) и ~/psp_mc/ (с проектами на стандартизованном языке Си).

В консоли Debian установить кросс-компиляторы gcc и g++.

sudo apt install gcc-mips-linux-gnu g++-mips-linux-gnu

Перейти в папку ~/arduino/ и запустить редактор VS Code:

cd arduino/

code .

VS Code будет запрашивать разрешения на инсталляцию дополнительных пакетов, а также разрешение на переоткрытие проекта в WSL. На все запросы следует отвечать Yes.

Если в VS Code окно терминала автоматически не открылось, то выбрать в меню View / Terminal.

Для демонстрации процесса создания программ и загрузки бинарного кода в ПЗУ платы можно использовать один из примеров в каталоге ~/arduino/apps/. Программа i2c_scanner выполняет поиск устройств на шине i2c и выводит их список на экран.

В окне терминала перейти в каталог одного из примеров и скомпилировать подготовленный исходный код проекта.

cd apps/i2c_scanner

make

В результате в каталоге ~/arduino/apps/i2c_scanner появятся файлы ram.bin, ram.dis и ram.elf.

Размер бинарного файла ram.bin меньше 4 МБ. Для того, чтобы запрограммировать ПЗУ, необходимо создать образ ПЗУ, совпадающий по размеру с объемом ПЗУ и включающий ram.bin. Это можно сделать с помощью командного файла kmk.sh, который необходимо создать в каталоге ~/arduino/apps/i2c_scanner , например, с помощью проводника Windows. Файл kmk.sh должен содержать следующий текст.

#!/bin/sh

BAREBOXIMG=$1

if [ ! -e "$BAREBOXIMG" ]; then

echo "usage:"

echo "  $0 <barebox-image>"

exit 1

fi

cat > /tmp/layout <<EOF

00000000:0007ffff barebox

EOF

dd if=/dev/zero ibs=1M count=4 | tr "\000" "\377" > /tmp/padded.img

dd if=$BAREBOXIMG of=/tmp/padded.img conv=notrunc

flashrom -p ft2232_spi:type=kmk -c W25Q32BV/W25Q32CV/W25Q32DV -w /tmp/padded.img

В этом командном файле сначала создается 4 МБ образ padded.img в каталоге /tmp/, а затем в этот образ встраивается скомпилированный файл ram.bin. Последняя строка в файле запускает утилиту программирования ПЗУ.

Для того, чтобы файл kmk.sh был исполняемым, необходимо выполнить:

chmod +x kmk.sh

Собрать и загрузить образ в ПЗУ одной командой (из папки проекта apps/i2c_scanner):

make && sudo ./kmk.sh ram.bin

Если возникает ошибка доступа к каталогу /tmp/, необходимо выполнить:

sudo chown root:root /tmp/*

Для того, чтобы увидеть вывод программы i2c_scanner, исполняемой в плате БАГЕТ-ПЛК1-01, необходимо отключить USB-порт компьютера от виртуальной машины с Debian и передать его обратно «во владение» операционной системе Windows (в командной строке заменить BUSID 3-9 на другой):

usbipd detach --busid 3-9

Далее необходимо запустить Windows-терминал (например, teraterm), выбрать требуемый com-порт и наблюдать вывод. Пример ожидаемого вывода приведен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Вывод программы i2c_scanner.

Вывод программы i2c_scanner можно наблюдать и в ОС Debian с помощью утилиты minicom. В этом случае выполнять команду usbipd detach --busid 3-9 не надо, т.е. USB-порт должен быть виден из Debian.

Убедиться в этом можно, выполнив:

ls /dev/tt*

В списке устройств должны быть /dev/ttyUSB0 и /dev/ttyUSB1, как показано в примере на рисунке 12 (см. правый столбик).

Рисунок 12 – Пример списка устройств в Debian, содержащий /dev/ttyUSB0 и /dev/ttyUSB1.

Установить утилиту minicom из командной строки в Debian:

sudo apt install minicom

Запустить терминал из командной строки Debian:

sudo minicom -D /dev/ttyUSB1

Если параметры порта не соответствуют 115200 8N1, в утилите minicom нажать Ctrl-A + O, выбрать «Serial port setup» и установить необходимое.

Выход из терминала minicom – по нажатию Ctrl-A + Q.

Пример вывода программы i2c_scanner в терминал minicom приведен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Вывод программы i2c_scanner в терминал minicom.

Заключение

Резюмировать проделанное можно с использованием блок-схемы, представленной на рисунке 14.

Рисунок 14 – Блок-схема комплекса программирования платы БАГЕТ-ПЛК1-01.

Для программирования платы БАГЕТ-ПЛК1-01 в режиме baremetal в Windows устанавливается виртуальная машина, в которой запускается ОС Debian. Файл образа прошивки микроконтроллера Комдив-МК создается с помощью пакета поддержки программирования и редактора VS Code, запускаемых в Debian-среде. Для того, чтобы загрузить файл образа прошивки в ПЗУ на плате БАГЕТ-ПЛК1-01 используется Debian-утилита flashrom. Исходный код свободно распространяемой утилиты flashrom немного изменен (для стыковки с платой БАГЕТ-ПЛК1-01), поэтому предварительно ее необходимо скомпилировать и собрать.

Непосредственно перед загрузкой образа требуется запустить Windows-утилиту usbipd, которая «пробрасывает» USB-порт в Debian и делает возможной связь из Debian c платой БАГЕТ-ПЛК1-01.

Результат работы программы, исполняемой в микроконтроллере Комдив-МК, можно наблюдать на компьютере, подключившись терминалом к USB-порту, связанном с USB-конвертером В. Для этого используется либо Windows-terminal (teraterm), либо терминал в Debian (minicom). Во втором случае USB-порт должен быть «проброшен» внутрь виртуальной машины.