Тестирование вычислительной производительности
платы БАГЕТ-ПЛК1-01

Мощевикин А.П., ПетрГУ

Одноплатный микрокомпьютер БАГЕТ-ПЛК1-01 построен на микроконтроллере Комдив-МК К5500ВК018 с архитектурой КОМДИВ64 (совместима с MIPS).

Для оценки производительности процессорного ядра были проведены эксперименты с данными из встроенной оперативной памяти (512 Кб).

Для этого в памяти были организованы два статические volatile-массива arr_d (целочисленные значения) и arr_f (вещественные значения) по 10000 элементов. См. выдержки из исходного кода в приложении А.

Перед и после каждой тестовой операции проводилась засечка текущего времени с помощью макроса __micros(). Значения меток времени запоминались во временные переменные, и распечатывались на экран только после проведения все тестовых операций.

Проведенные тестовые операции и результаты измерений времени приведены в таблице.

Второй столбик содержит общее время, затраченное на операцию в микросекундах.

В третьем столбике указано примерное количество тактов процессора, затрачиваемое на одну операцию. Тактовая частота 300 МГц, длительности такта – 3.33 нс.

| Тестовая операция | Время, [мкс] | Количество тактов CPU на 1 значение / время операции |
| --- | --- | --- |
| 10000 раз выполненный инкремент volatile переменной | 134 | 4 тактов / 13 нс |
| Заполнение генератором псевдослучайных чисел массива из 10000 значений типа int32 | 16960 | 509 тактов / 1.7 мкс |
| Суммирование 10000 элементов массива значений типа int32 | 260 | 8 тактов / 26 нс |
| Формирование 10000 элементов массива значений типа float из соответствующих элементов массива значений типа int32 (через присвоение значения с преобразованием типа) | 434 | 13 тактов / 43 нс |
| Суммирование 10000 элементов массива значений типа float | 326 | 10 тактов / 33 нс |
| Суммирование 10000 элементов массива значений типа float, каждое текущее значение предварительно делится на 10.0 | 1193 | 36 тактов / 119 нс |
| Суммирование 10000 элементов массива значений типа float, каждое текущее значение предварительно умножается на 10.0 | 660 | 20 тактов / 66 нс |

В приложении Б приведена выдержка из дизассемблированного файла прошивки (на всякий случай, как протокол экспериментов). Необходимо отметить, что детальное изучение этого кода не проводилось.

Приложение А – Исходный код на Си

volatile int32_t arr_d[10000];

volatile float arr_f[10000];

t1 = __micros();

for(i=0;i<10000;i++) {

arr_d[i] = genrand32(1000) - 500;

}

t2 = __micros();

for(i=0;i<10000;i++) {

sum1 += arr_d[i];

}

t3 = __micros();

for(i=0;i<10000;i++) {

sum2 ++;

}

t4 = __micros();

for(i=0;i<10000;i++) {

arr_f[i] = (float)arr_d[i];

}

t5 = __micros();

for(i=0;i<10000;i++) {

sum_f1 += arr_f[i];

}

t6 = __micros();

for(i=0;i<10000;i++) {

sum_f2 += arr_f[i]/10.0;

}

t7 = __micros();

for(i=0;i<10000;i++) {

sum_f3 += arr_f[i]*10.0;

}

t8 = __micros();

__print_console("\r\nRND 10000 values [UL], T =");

__print_console(itoa(t2-t1, s, 10));

__print_console(" Sum (10000 rnd) = ");

__print_console(itoa(sum1, s, 10));

__print_console("\r\nSumming 10000 array elements [UL], T = ");

__print_console(itoa(t3-t2, s, 10));

__print_console("\r\nIncrementing (++) 10000 times, T = ");

__print_console(itoa(t4-t3, s, 10));

__print_console("\r\nConversion array_Int[10000] -> array_float[10000], T = ");

__print_console(itoa(t5-t4, s, 10));

__print_console("\r\nSumming 10000 array elements [float], T = ");

__print_console(itoa(t6-t5, s, 10));

__print_console(" Sum(10000 float) = ");

__print_console(itoa((uint32_t)(sum_f1), s, 10));

__print_console("\r\nSumming 10000 float values, divided by 10.0, T = ");

__print_console(itoa(t7-t6, s, 10));

__print_console(" Sum = ");

__print_console(itoa((uint32_t)(sum_f2), s, 10));

__print_console("\r\nSumming 10000 float values, multiplied by 10.0, T = ");

__print_console(itoa(t8-t7, s, 10));

__print_console(" Sum = ");

__print_console(itoa((uint32_t)(sum_f3), s, 10));

__print_console("\r\n");

Приложение Б – Дизассемблированный код (выдержка)

80000d30:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>

80000d34:	00000000 	nop

80000d38:	ae023914 	sw	v0,14612(s0)

80000d3c:	00008825 	move	s1,zero

80000d40:	24122710 	li	s2,10000

80000d44:	0c0004aa 	jal	800012a8 <genrand32>

80000d48:	240403e8 	li	a0,1000

80000d4c:	00111880 	sll	v1,s1,0x2

80000d50:	2442fe0c 	addiu	v0,v0,-500

80000d54:	02031821 	addu	v1,s0,v1

80000d58:	26310001 	addiu	s1,s1,1

80000d5c:	ac629c40 	sw	v0,-25536(v1)

80000d60:	1632fff8 	bne	s1,s2,80000d44 <main+0xf0>

80000d64:	00000000 	nop

80000d68:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>

80000d6c:	00000000 	nop

80000d70:	ae023910 	sw	v0,14608(s0)

80000d74:	27a30028 	addiu	v1,sp,40

80000d78:	3c100001 	lui	s0,0x1

80000d7c:	00001025 	move	v0,zero

80000d80:	00708021 	addu	s0,v1,s0

80000d84:	24042710 	li	a0,10000

80000d88:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000d8c:	02031821 	addu	v1,s0,v1

80000d90:	8c659c40 	lw	a1,-25536(v1)

80000d94:	8e0338f4 	lw	v1,14580(s0)

80000d98:	24420001 	addiu	v0,v0,1

80000d9c:	00651821 	addu	v1,v1,a1

80000da0:	ae0338f4 	sw	v1,14580(s0)

80000da4:	1444fff9 	bne	v0,a0,80000d8c <main+0x138>

80000da8:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000dac:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>

80000db0:	00000000 	nop

80000db4:	ae02390c 	sw	v0,14604(s0)

80000db8:	27a30028 	addiu	v1,sp,40

80000dbc:	3c100001 	lui	s0,0x1

80000dc0:	24022710 	li	v0,10000

80000dc4:	00708021 	addu	s0,v1,s0

80000dc8:	8e0338f0 	lw	v1,14576(s0)

80000dcc:	2442ffff 	addiu	v0,v0,-1

80000dd0:	24630001 	addiu	v1,v1,1

80000dd4:	ae0338f0 	sw	v1,14576(s0)

80000dd8:	1440fffb 	bnez	v0,80000dc8 <main+0x174>

80000ddc:	00000000 	nop

80000de0:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>

80000de4:	00000000 	nop

80000de8:	ae023908 	sw	v0,14600(s0)

80000dec:	27a30028 	addiu	v1,sp,40

80000df0:	3c100001 	lui	s0,0x1

80000df4:	00001025 	move	v0,zero

80000df8:	00708021 	addu	s0,v1,s0

80000dfc:	24052710 	li	a1,10000

80000e00:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000e04:	02032021 	addu	a0,s0,v1

80000e08:	8c849c40 	lw	a0,-25536(a0)

80000e0c:	24420001 	addiu	v0,v0,1

80000e10:	44840000 	mtc1	a0,$f0

80000e14:	27a40028 	addiu	a0,sp,40

80000e18:	46800020 	cvt.s.w	$f0,$f0

80000e1c:	00831821 	addu	v1,a0,v1

80000e20:	e4600000 	swc1	$f0,0(v1)

80000e24:	1445fff7 	bne	v0,a1,80000e04 <main+0x1b0>

80000e28:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000e2c:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>

80000e30:	00000000 	nop

80000e34:	ae023904 	sw	v0,14596(s0)

80000e38:	27a30028 	addiu	v1,sp,40

80000e3c:	3c100001 	lui	s0,0x1

80000e40:	00001025 	move	v0,zero

80000e44:	00708021 	addu	s0,v1,s0

80000e48:	24042710 	li	a0,10000

80000e4c:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000e50:	27a50028 	addiu	a1,sp,40

80000e54:	00a31821 	addu	v1,a1,v1

80000e58:	c4620000 	lwc1	$f2,0(v1)

80000e5c:	c60038ec 	lwc1	$f0,14572(s0)

80000e60:	24420001 	addiu	v0,v0,1

80000e64:	46020000 	add.s	$f0,$f0,$f2

80000e68:	e60038ec 	swc1	$f0,14572(s0)

80000e6c:	1444fff8 	bne	v0,a0,80000e50 <main+0x1fc>

80000e70:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000e74:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>

80000e78:	3c128000 	lui	s2,0x8000

80000e7c:	d6442778 	ldc1	$f4,10104(s2)

80000e80:	ae023900 	sw	v0,14592(s0)

80000e84:	27a30028 	addiu	v1,sp,40

80000e88:	3c100001 	lui	s0,0x1

80000e8c:	00001025 	move	v0,zero

80000e90:	00708021 	addu	s0,v1,s0

80000e94:	24042710 	li	a0,10000

80000e98:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000e9c:	27a50028 	addiu	a1,sp,40

80000ea0:	00a31821 	addu	v1,a1,v1

80000ea4:	c4600000 	lwc1	$f0,0(v1)

80000ea8:	c60238e8 	lwc1	$f2,14568(s0)

80000eac:	24420001 	addiu	v0,v0,1

80000eb0:	46000021 	cvt.d.s	$f0,$f0

80000eb4:	46240003 	div.d	$f0,$f0,$f4

80000eb8:	460010a1 	cvt.d.s	$f2,$f2

80000ebc:	46220000 	add.d	$f0,$f0,$f2

80000ec0:	46200020 	cvt.s.d	$f0,$f0

80000ec4:	e60038e8 	swc1	$f0,14568(s0)

80000ec8:	1444fff4 	bne	v0,a0,80000e9c <main+0x248>

80000ecc:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000ed0:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>

80000ed4:	3c110001 	lui	s1,0x1

80000ed8:	d6442778 	ldc1	$f4,10104(s2)

80000edc:	27a30028 	addiu	v1,sp,40

80000ee0:	ae0238fc 	sw	v0,14588(s0)

80000ee4:	24042710 	li	a0,10000

80000ee8:	00001025 	move	v0,zero

80000eec:	00718021 	addu	s0,v1,s1

80000ef0:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000ef4:	27a50028 	addiu	a1,sp,40

80000ef8:	00a31821 	addu	v1,a1,v1

80000efc:	c4600000 	lwc1	$f0,0(v1)

80000f00:	c60238e4 	lwc1	$f2,14564(s0)

80000f04:	24420001 	addiu	v0,v0,1

80000f08:	46000021 	cvt.d.s	$f0,$f0

80000f0c:	46240002 	mul.d	$f0,$f0,$f4

80000f10:	460010a1 	cvt.d.s	$f2,$f2

80000f14:	46220000 	add.d	$f0,$f0,$f2

80000f18:	46200020 	cvt.s.d	$f0,$f0

80000f1c:	e60038e4 	swc1	$f0,14564(s0)

80000f20:	1444fff4 	bne	v0,a0,80000ef4 <main+0x2a0>

80000f24:	00021880 	sll	v1,v0,0x2

80000f28:	0c000106 	jal	80000418 <kmk_micros>