Пример представляет собой приложение, выводящее значение синусов и косинусов для углов от 0 до 360. Для прошивки и запуска можно использовать плату Comdivduino (RBM_C1K5500VK018), выглядеть выдача будет так:

(на каждой строке значение угла в градусах, значение синуса и косинуса для данного угла).

Для сборки приложения распаковать архив и перейти в каталог comdivduino_fpu/apps/sincosdemo/comdivduino

Там проверить, что в Makefile правильно указан компилятор и его расположение (mips-linux-gnu у меня в /usr/bin) и набрать в консоли make

Для удобства в архиве уже лежит собранный ram.bin

Прошивается скриптом 1.sh. Скрипт использует утилиту flashrom, она должна быть установлена в системе (утилиту дает НИИСИ, она с патчами).

Как увидеть, что компилятор сгенерировал инструкции сопроцессора – при сборке прошивки также создается файл с дизассемблером – ram.dis. Достаточно открыть его каким-нибудь текстовым редактором и найти, например, такой фрагмент:

Красным указаны инструкции сопроцессора, если посмотреть исходный код, можно сопоставить их с операциями, выполненными над переменными с плавающей точкой.