Лабораторная работа 14

Сопроцессор вещественной арифметики (FPU)

Полузеров А.Ю., Мощевикин А.П., ПетрГУ

Цель: изучить организацию и особенности сопроцессора вещественной арифметики (FPU) ядра КОМДИВ64, оценить производительность FPU, сравнить скорость вычисления квадратного корня аппаратным и программным способом.

Архитектура сопроцессора вещественной арифметики

Ядро КОМДИВ64 содержит два сопроцессора: основной (управляющий) процессор CPU (сопроцессор CP0) и сопроцессор вещественной арифметики FPU (сопроцессор CP1). CP1 выполняет операции с числами с плавающей запятой одинарной и двойной точности в соответствии со стандартом IEEE 754.

Сопроцессор вещественной арифметики CP1 содержит:

1. Регистровый файл данных из 32 регистров общего назначения (РОН CP1) f0-f31,

2. Набор управляющих регистров.

В регистрах общего назначения f0-f31 хранятся данные для расчетов блоком FPU. Конкретное распределение регистров между переменными, аргументами функций и временными значениями определяется компилятором и соглашением о вызовах.

Регистровый файл CP1 содержит 32 64-разрядных регистра. Режим использования регистрового файла зависит от бита FR регистра Status основного процессора CP0.

При FR = 0 регистры CP1 рассматриваются как 32-разрядные.

При FR = 1 регистры CP1 рассматриваются как 64-разрядные.

В используемой конфигурации компилятор обычно работает в 32-битном режиме.

В зависимости от суффикса команды, регистры могут интерпретироваться как:

- S (Single) – 32-битные числа одинарной точности. В этом случае каждый регистр fN хранит одно число float.

- D (Double) – 64-битные числа двойной точности. В этом случае число double занимает пару регистров (fN и fN+1), причем N должен быть четным. Например, f12 и f13.

- PS (Paired Single) – пара 32-битных чисел в одном 64-битном регистре.

Управляющие регистры:

- FIR – регистр идентификации FPU;

- FCONFIG – регистр конфигурации FPU;

- FCSR – регистр состояния и управления FPU;

- FCCR – регистр кодов условий;

- FEXR – регистр флагов исключений;

- FENR – регистр разрешений исключений.

Потоки выполнения инструкций

Ядро КОМДИВ64 является суперскалярным и имеет несколько функциональных потоков выполнения инструкций. Основные потоки:

- F-поток (ALU1): целочисленная арифметика, логика, сдвиги, ветвления.

- M-поток (ALU2): обращения к памяти, перемещение данных, часть целочисленных операций.

- FP-поток (FPU): операции вещественной арифметики.

Процессор может выдавать на выполнение до двух инструкций за один такт, если они принадлежат разным потокам и не имеют конфликтов по данным или ресурсам.

Инструкции вещественной арифметики, такие как ADD.S, MUL.S, DIV.S, SQRT.S, RSQRT.S, выполняются в FP-потоке.

Инструкции загрузки и сохранения вещественных регистров, например, LWC1, SWC1, LDC1, SDC1, а также пересылки между регистрами общего назначения CPU и регистрами CP1, например, MTC1, MFC1, выполняются в M-потоке.

Это важно учитывать при анализе дизассемблированного кода и оценке производительности: часть операций может выполняться параллельно, а часть может вызывать задержки из-за зависимостей по данным.

Обмен данными между CPU и FPU

CPU и FPU могут обмениваться данными напрямую с помощью специальных инструкций:

- MFC1 (Move From Coprocessor 1) – копирование данные из регистра FPU в РОН CPU.

- MTC1 (Move To Coprocessor 1) – копирование данные из РОН CPU в регистр FPU.

FPU имеет собственные инструкции для загрузки и сохранения данных из оперативной памяти:

- LWC1 – загрузка 32-битного слова из памяти в вещественный регистр.

- SWC1 – сохранение 32-битного слова из вещественного регистра в память.

- LDC1 – загрузка 64-битного двойного слова из памяти в вещественный регистр.

- SDC1 – сохранение 64-битного двойного слова из вещественного регистра в память.

Эти четыре инструкции работают напрямую с регистрами FPU, минуя РОН основного процессора.

Основные инструкции FPU и время их исполнения

В таблице 1 указаны ориентировочные задержки и параметры повторения для основных инструкций FPU одинарной точности. Полный перечень команд вещественной арифметики, их задержки и особенности выполнения приведены в документации на ядро [1, раздел 4.1.11–4.1.15, таблицы 4.11–4.15].

Таблица 1. Основные инструкции FPU

| Группа | Примеры инструкций | Поток | Задержка |
| --- | --- | --- | --- |
| Простая арифметика | ADD.S, SUB.S, MUL.S, ABS.S, NEG.S | FP | 4 |
| Деление | DIV.S | FP | ~20 |
| Квадратный корень | SQRT.S | FP | ~30 |
| Обратный квадратный корень | RSQRT.S | FP | ~50 |
| Преобразования | CVT.S.W, CVT.W.S | FP | 4 |
| Загрузка / сохранение | LWC1, SWC1, LDC1, SDC1 | M | 2 |
| Пересылка РОН CPU и CP1 | MTC1, MFC1 | M | 1 |
| Перемещение внутри FPU | MOV.S | FP | 4 |

Примечание. Задержка – число тактов, через которое результат инструкции становится доступен.

Для операций двойной точности задержки обычно выше. Например, согласно [1], для формата D значения задержек составляют примерно:

- DIV.D — ~30 тактов;

- SQRT.D — ~40 тактов;

- RSQRT.D — ~70 тактов.

Аппаратное вычисление квадратного корня

Библиотеки функций типа math.h обычно содержат функцию sqrt(), вычисляющую квадратный корень вещественного числа. Она использует либо аппаратную инструкцию, либо формирует результат программным образом, например, с помощью метода Ньютона (Герона).

В микроконтроллере Комдив-МК для вычисления квадратного корня в FPU предусмотрена инструкция SQRT.fmt fd, fs, а для вычисления обратной величины квадратного корня – RSQRT.fmt fd, fs.

Здесь fmt указывает формат данных: S для одинарной точности, а D для двойной.

Пример inline-функции на языке Си:

static inline float hw_sqrtf(float x)

{

float y;

__asm__ __volatile__("sqrt.s %0, %1" : "=f"(y) : "f"(x));

return y;

}

static inline float hw_rsqrtf(float x)

{

float y;

__asm__ __volatile__("rsqrt.s %0, %1" : "=f"(y) : "f"(x));

return y;

}

Ключевое слово static ограничивает видимость функции пределами текущего файла трансляции.

Ключевое слово inline является рекомендацией компилятору встроить тело функции в места ее вызова.

__asm__ сообщает компилятору, что внутри находится ассемблерная вставка.

__volatile__ запрещает компилятору удалять или переставлять данную ассемблерную вставку.

Ограничение "=f"(y) означает, что результат будет помещен в регистр FPU.

Ограничение "f"(x) означает, что аргумент будет размещен в регистре FPU.

Особенности использования:

- Аргумент x передается в FPU-регистре.

- Результат возвращается в FPU-регистре.

- Для отрицательного x возможно возникновение исключения FPU, связанного с недопустимой операцией.

- Для нуля результат SQRT.S равен нулю.

- Для RSQRT.S нулевой аргумент может приводить к особому результату или исключению, поэтому в лабораторной работе следует использовать только положительные ненулевые значения.

В данной работе рекомендуется использовать sqrt.s и rsqrt.s, а не sqrt.d и rsqrt.d, так как операции двойной точности могут выполняться дольше и могут быть ограничены настройками FCONFIG.

Аппаратный замер времени (регистр Count)

Для оценки времени выполнения отдельных инструкций использование таймера TS недостаточно точно (шаг 10 нс). В архитектуре Комдив-МК предусмотрен специальный регистр управляющего сопроцессора CP0 (Регистр 9, Select 0) – Count [1, п. 7.8], см. лабораторную работу 11.

32-битный регистр Count аппаратно инкрементируется на единицу каждый такт процессора. Разница между значениями Count до и после выполнения кода дает точное количество затраченных тактов. Прочитать регистр CP0 из Си-кода можно с помощью встроенного ассемблера (inline assembly):

static inline unsigned int get_cpu_cycles(void) {

unsigned int cycles;

// mfc0 - Move From Coprocessor 0

// $9 - номер регистра Count

__asm__ __volatile__("mfc0 %0, $9" : "=r"(cycles));

return cycles;

}

Кэш-память и влияние на измерения

Ядро КОМДИВ64 имеет:

- кэш данных первого уровня объемом 16 Кбайт;

- кэш инструкций первого уровня объемом 16 Кбайт;

- кэш второго уровня объемом 128 Кбайт.

Если код и данные помещаются в кэш первого уровня, доступ к данным выполняется быстро. При промахе кэша процессор может останавливаться на десятки и более тактов, ожидая загрузки данных из памяти.

При выполнении измерений рекомендуется:

- Использовать небольшие массивы и переменные, чтобы код и данные помещались в кэш.

- Прогревать измеряемый участок кода перед основным замером (см. лабораторную работу 12).

- Учитывать, что часть замеров с повышенными значениями времени может быть связана с промахами кэша.

- При необходимости повторять измерения несколько раз и усреднять результаты.

Задание для самостоятельной работы

Примечание: Для всех замеров используется функция get_cpu_cycles(), читающая регистр CP0 Count. Для предотвращения оптимизаций GCC используйте квалификатор volatile в объявлении переменных и директиву препроцессора #pragma GCC optimize(“O0”).

1. Напишите программу на языке Си.

Программа должна содержать несколько последовательных циклов (рекомендуемое количество итераций каждого цикла N=10000).

- Пустой. Он используется как фоновый замер накладных расходов цикла.

- Содержащий копирование вещественной переменной (значение одной переменной типа float читается и записывается в другую переменную типа float). Этот замер помогает оценить стоимость базовых операций загрузки и сохранения вещественных данных.

- Содержащий операцию сложения.

- Содержащий операцию умножения.

- Содержащий операцию деления.

- А также два цикла, содержащие inline-assembly функции для аппаратного вычисления x и 1x, приведенные выше. Отрицательные значения использовать не нужно, так как в этом случае возможно возникновение исключения FPU.

Во всех случаях следует использовать глобальные или локальные переменные типа float, объявленные с квалификатором volatile, чтобы компилятор не исключил вычисления. Каждый цикл должен быть оформлен так, чтобы его можно было отдельно измерить с помощью регистра Count.

Далее для каждого участка (каждого цикла из N=10000 итераций) необходимо:

- Измерить общее время выполнения в тактах процессора;

- Вычислить среднее время одной итерации;

- Вычислить время одной итерации за вычетом пустого цикла;

- Открыть файл .dis и убедиться, что в измеряемых циклах действительно присутствуют ожидаемые инструкции FPU;

- Сравнить полученные значения со справочными задержками инструкций.

Результаты измерений занесите в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты измерений в задании 1

| Измеряемый участок | Основные FPU-инструкции в теле цикла (из .dis) | Всего тактов (Т) | Тактов на итерацию (T/N) | Тактов на итерацию за вычетом пустого цикла | Справочная задержка инструкции [1, табл. 4.11-4.15] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пустой цикл | - |  |  | - | - |
| Копирование | lwc1, swc1 |  |  |  | 2 (lwc1/swc1) |
| Сложение | Add.s |  |  |  | 4 (add.s) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Проанализируйте полученные результаты и сделайте вывод о том, какие операции являются наиболее быстрыми, какие операции имеют повышенную задержку, и почему измеренное время может отличаться от справочных значений задержек инструкций.

2. Сравните два способа вычисления квадратного корня: с использованием аппаратных инструкций FPU и с помощью программного численного метода Ньютона. Для этого напишите программу на языке Си, в ней используйте функцию hw_sqrtf и из задания 1, а также функцию sw_sqrtf, приведенную ниже.

Итерационная формула для вычисления x : yk+1=12yk+xyk

Пример кода на Си:

float sw_sqrtf(float x, int n){

float y;

int i;

y = x * 0.5f;

for (i = 0; i < n; ++i) {

y = 0.5f * (y + x / y);

}

return y;

}

Выполните измерения программного метода для фиксированного числа итераций n, например, три, четыре или пять. Фиксированное число итераций удобно тем, что время выполнения функции становится предсказуемым и его можно корректно сравнивать с аппаратным вариантом. Рекомендуется проверить несколько положительных тестовых значений, например, 2.0, 9.0 и 100.0. необходимо измерить время выполнения обоих методов в цикле из нескольких тысяч итераций.

Для аппаратного и программного методов следует использовать одинаковые входные данные и одинаковую структуру измерительного цикла.

После выполнения замеров необходимо открыть файл .dis и сравнить генерируемый код двух функций. В функции аппаратного корня следует найти инструкцию sqrt.s. В функции метода Ньютона необходимо найти инструкции div.s, add.s, mul.s, а также загрузки и сохранения, которые возникают при уровне оптимизации -O0.

На основе анализа кода и измерений ответить на вопросы:

- Почему аппаратная инструкция оказывается быстрее?

- Какие операции метода Ньютона являются наиболее затратными?

- Как увеличение числа итераций влияет на точность и время выполнения?

Разработчики платы БАГЕТ-ПЛК1-01 [2] рекомендуют использовать среду разработки и структуру проекта, описанные в [3] и [4, раздел 3].

Задания к лабораторной работе подразумевают, что работа выполняется в ОС Windows с предустановленной виртуальной машиной WSL2 с Debian [3] и ППП МК [4-5]. Проекты на языке Cи следует создавать в папке ./psp_mc/apps/ .

Для формирования импульса можно использовать функцию delay_us(), для замера времени работы –__micros(), для вывода результата – __print_console(), для форматирования строки вывода – itoa() и intToHex().

Список литературы

[1] Микросхема интегральная К5500ВК018. Указания по применению. Часть 2. Ядро микропроцессора. ЮКСУ.431295.019Д4.1 // К5500ВК018_d4_01_CORE_v2.doc

[2] ПЛК «БАГЕТ-ПЛК1-01» Руководство по эксплуатации. ЮКСУ.421457.002-01РЭ. https://www.niisi.ru/БАГЕТ-ПЛК1-01_РЭ_v3.3.pdf

[3] Мощевикин А.П., Голяков М.А. Установка среды разработки в Windows 10 для БАГЕТ-ПЛК1-01 // BAGET-PLK1-01_getting_started_v_2_X.doc

[4] Пакет поддержки программирования микроконтроллера (ППП МК). Описание применения. ЮКСУ.91264-01 31 01 // ППП_МК_31_Описание_применения v12.docx

[5] Пакет поддержки программирования микроконтроллера (ППП МК). Руководство программиста. ЮКСУ.91264-01 33 01 // ППП_МК_33_Руководство_программиста_v5.docx